建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:镇坪县顺安达实业有限公司二期项目扩建

建设单位（盖章）:  镇坪县顺安达实业有限公司

编制日期:            2021年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西省镇坪县顺安达实业有限公司二期项目扩建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-610927-04-01-481818 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘陶松 | 联系方式 | 158****7775 |
| 建设地点 | 陕西 省） 安康 市 镇坪 县（区） 钟宝 镇 旧城村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109 度 32 分 2.274 秒，北纬 31 度 48 分 13.400 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 11 土砂石开采 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 矿区面积812500m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 镇坪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 215.8 |
| 环保投资占比（%） | 5.4 | 施工工期 | 2021年6月至2021年8月 |
| 是否开工建设 | √ □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》 审批机关：国土资源部； 审批文件名称：国土资源部《关于陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）的复函》 文号：国土资函[2017]456号 2、规划名称：《镇坪县矿产资源总体规划》 审批机关：安康市国土资源局 审批文件名称：安康市国土资源局《关于镇坪县矿产资源总体规划（2016-2020年）的批复》 文号：安国土资发[2018]245号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》 召集审查机关：环境保护部 审查文件名称：环境保护部《关于陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书审查意见》 文号：环审[2017]106号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》是由原陕西省国土资源厅组织编制，于2017年9月发布，《规划》基期2015年，规划期2016-2020年，展望到2025年。全省矿产资源开发利用划分为重点矿区、限制开采区和禁止开采区等三类开采规划区。相符性分析如下： 表1.1 项目与陕西省矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 勘查开发方向; 鼓励开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、锰、铜、岩金、银、岩盐、重晶石、玉石、名贵饰面石材等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权。适度控制开采煤、铁、铅、锌、钼、水泥用灰岩，保护性开采钨、锑、晶质石墨，限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产，限制开采陕南地区的煤炭资源。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土。; 项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开发矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制开采区; 饮用水源地二级保护区和准保护区、城市规划区、秦岭地区海拔1500米至2600米之间的秦岭中山针阔叶林水源涵养与生物多样性生态功能区；黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性功能区、沿黄土长梁沟壑水土保持生态片区、秦岭东段中低山水土保持片区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 项目位于镇坪县钟宝镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、和《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、水产种质资源保护区、重要湿地、秦岭地区海拔2600米以上的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、秦岭地区植物园和重要地质遗迹保护区、饮用水源地保护区的一级保护区、自然文化遗产、有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。; 符合. 2、与陕西省矿产资源总体规划环评相符性分析 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》由陕西煤田地质勘查研究院有限公司于2017年1月编制，2017年7月环境保护部以“环审[2017]106号”出具了《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》审查意见。相符性分析如下： 表1.2 项目与陕西省矿产资源总体规划环评相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 1; 陕南秦巴山区矿山建设项目环评需开展尾矿库溃坝对流域水质的风险性预测，并制定切实可行的应急预案。; 项目为建筑石料用灰岩开采，不涉及尾矿库建设。; 符合. 2; 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水水源保护区、重要环境敏感区等纳入生态保护红线，作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施强制性保护。; 项目为已有矿山扩建，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、重要环境敏感区等生态保护红线。; 符合. 3; 严格矿产资源开发的环境准入条件。应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区矸石及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，有效减缓矿产资源开发的环境影响和生态破坏。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。; 项目为已有矿山扩建，废水全部综合利用不外排；采取湿法作业、洒水措施抑尘降尘；固废全部妥善处置。采取相应生态恢复措施后可减轻对矿山生态环境影响。; 符合. 4; 加强矿区生态恢复和环境治理。针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态恢复和环境治理的总体安排，进一步明确矿山生态修复和环境治理目标任务，提出现有采矿区环境整治及生态修复要求。; 项目拟采取的环境治理措施可行有效，并要求建设单位严格落实和确保各项环保设施正常运行，可满足环境质量要求。; 符合. 3、《安康市矿产资源总体规划（2016—2020年）》 《安康市矿产资源总体规划（2016—2020年）》由原安康市国土资源局组织编制，2018年7月经陕西省人民政府同意、陕西省国土资源厅批复。全市矿产资源开发利用划分为限制开采区和禁止开采区。 表1.3 项目与安康市矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 开发调控方向; 鼓励开采金、银、铜、重晶石、冶镁白云岩、富硒矿泉水等矿产，适度控制开采铁、水泥用灰岩、铅、锌、钼，保护性开采锑、钨。限制开采石煤、硫铁矿、石膏、钒、瓦板岩等矿产，限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。; 本项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开采矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制 开采区; 饮用水源地二级保护区和准保护区、城市规划区、秦岭地区海拔1500m～2600m之间的秦岭中山针阔叶林水源涵养与生物多样性生态功能区；黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性功能区、沿黄土长梁沟壑水土保持生态片区、秦岭东段中低山水土保持片区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 本项目位于镇坪县钟宝镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止 开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、水产种质资源保护区、重要湿地、秦岭地区海拔2600米以上的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、秦岭地区植物园和重要地质遗迹保护区、饮用水源地保护区的一级保护区、自然文化遗产、有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。. 合理调控开采总量; 严格控制新建矿山最低生产规模和矿山总数，新建采石矿山生产规模不得低于5万立方米/年，占用资源储量可供开采年限不超过30年。原设立的年产5万立方米以下采石场要逐步关停，2017年底实现采石矿山数量减半。到2020年，各县（区）保留5～7家采石企业。; 本项目为镇坪县保留的5～7家露天采石企业之一，设计开采规模为20万t/a; 符合. 4、与《镇坪县矿产资源总体规划(2016—2020年)》 《镇坪县矿产资源总体规划（2016—2020年）》由原镇坪县国土资源局组织编制，全县矿产资源开发利用划分为限制开采区和禁止开采区。 表1.4 项目与镇坪县矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 开发调控方向; 鼓励开采岩金、重晶石、铜、富硒矿泉水等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权；适度控制开采铁、铅、锌、水泥用灰岩；限制开采石煤、钒矿、硫铁矿、饰面用板岩等矿产。合理开采适应地区经济发展需要的建材类非金属矿产。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。; 本项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开采矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制 开采区; 饮用水源地地二级保护区和准保护区、城市规划区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 项目位于镇坪县钟宝镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止 开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地、巴山地区的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、饮用水源地保护区的一级保护区以及有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。现有经济技术手段条件下，达不到资源合理利用、整体开发等要求的矿产地，开发利用会造成严重资源浪费或破坏的区域。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。. 合理调控开采总量; 对年产10万吨以下的采石矿山和年产2000万块标准砖以下的砖瓦用页岩矿山进行技改或整合，对经过综合整治仍达不到相关要求的矿山逐步关闭退出。; 本项目镇坪县保留矿山，设计开采规模为20万吨/a。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目是建筑石料用灰岩、石灰石及加工项目，已取得镇坪县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2012-610927-04-01-481818。项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.5。 表1.5 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于镇坪县钟宝镇旧城村，为已有保留矿权，采矿范围不在自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为灰岩矿山开采加工项目，生产生活用水来源于山泉水；能源主要依托当地电网供电；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目在资源利用上满足要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，土砂石开采业属于《陕西省安康市镇坪县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）中限制类项目，但本项目矿山属镇坪县保留矿权矿山，且开采规模为20万t/a，大于10万t/a。项目矿山不在基本农田范围内，不在在城镇规划区、省道、国道及高速公路可视范围内，以及河道两侧等重点防控区开采土砂石。; 符合. 3、矿山选址与相关规划及政策符合性分析 项目位于镇坪县钟宝镇旧城村，矿区范围不涉及重要生态敏感区域和基本农田。项目选址与相关规划及政策符合性分析对照见下表。 表1.6 本项目与矿山开采政策符合性分析 规划名称; 政策要求; 项目情况; 相符性. 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）; 矿产资源开发规划与设计; ①禁止在自然保护区、风景名胜区、地质灾害危险区等区域内采矿。 ②限制在生态功能保护区、地质灾害易发区、水土流失严重区域采矿。 ③矿产资源开发应符合国家产业政策要求，符合区域发展规划要求。 ④禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 ⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; ①矿区所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质灾害危险区、水土流失严重区域等。 ②项目符合国家产业政策，符合省市县各级矿产资源规划。 ③项目矿山开采境界不在铁路、国道、省道两侧可视范围内。 ④本项目采取边开采边恢复的方式减轻对矿区生态环境影响。; 符合. 矿山基建; ①对矿山基建产生的表土、底土等应分类堆放、分类管理和充分利用。 ②矿山基建应尽量少占用农田和耕地，临时性占地应及时恢复。; ①项目在施工时对表土、底土等适宜植物生长的物质进行保护性堆存，用于复垦时的土壤重构用土。 ②项目不占用基本农田和耕地。. 采矿; 鼓励将矿坑水优先利用生产用水。宜采用安装除尘装置、湿式作业、个体防护等措施，防治粉尘污染。; 本项目在生产过程中进行洒水抑尘措施，防止粉尘污染。. 废弃地复垦; ①矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理。 ②矿山生产过程中硬采取种植植物和覆盖等复垦措施，对排土场等坡面进行稳定化处理。 ③采用生物工程进行复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，度物种选择、配置及种植方式优化。; ①项目将复垦纳入日常生产与管理，采用采矿-复垦一体化 ②对生产过程的坡面采取稳定化措施防止水土流失和滑坡，服务期满后及时复垦。 ③本项目生产过程及服务期满后，因地制宜地进行景观设计，采取不同的适宜物种进行植被绿化。. 陕西省人民政府办公厅《关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知》（陕政办发[2015]4号）; 原依法设立的年产10万吨以下采石场要逐步关停。; 项目设计开采规模为年产20万t。; 符合. 凡是风景名胜区、重要生态保护区、主要交通干线沿线可视范围内、河流两侧以及迎坡面一律不得设置采石场。; 矿区位于镇坪县钟宝镇旧城村，矿山开采境界不在风景名胜区、重要生态保护区、主要交通干线沿线可视范围内、河流两侧以及迎坡面。. 禁止扩壶爆破、浅层爆破、掏底崩落和“伞檐式”等违规落后开采方式，按照“采剥并举，剥离先行，分层开采”原则，推广中深孔爆破、自上而下逐台阶机械铲装开采技术、履带式传送运输方式，提升露天采石场的现代化生产水平，最大限度减少安全隐患和生态破坏。; 项目使用中深孔爆破、自上而下逐台阶机械铲装开采技术。. 存在防洪行洪、地质灾害隐患的；相邻露天采石场采矿许可证核准的范围之间最小距离（300米）不符合有关规定的对生态环境影响较大的采石企业。; 根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿区未发现崩塌、滑坡等地质灾害，周边300m范围无采矿权. 陕西省人民政府《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》（陕政发〔2016〕5号）; 节约集约利用水平明显提高。矿山总量减少35%，大中型矿山占比提高到20%；煤矿平均单井生产规模达到120万吨/年；10万吨/年以下的采石矿山和5000万块/年以下的粘土砖瓦厂全部淘汰；大中型矿山“三率”全面达标；共伴生、难利用矿综合利用率大幅提升。; 项目年开采规模为20万吨/年。; 符合. 生态环境影响大幅降低。自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山逐步依法退出。矿山生态环境恢复治理率达到80%；尾矿、废渣利用率达60%以上，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山人为重金属污染基本根治。; 项目矿山生态环境恢复治理率≥80%；废土石部分用于矿区生态恢复治理，剩余的封场后植树种草绿化，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山不产生重金属。. 严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整; 项目不在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域范围内。. 落实矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”的主体责任，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度; 已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，企业应严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度等。. 严格执行矿山开发环境影响评价制度，对无环境影响评价文件、矿山环境影响评价文件未经审批，不落实生态保护和污染防治设施的项目及矿山企业，不得立项，不得发放和更换采矿许可证；未完成环保“三同时”的不得通过竣工验收。; 企业现有项目已办理了环评手续，目前正在完善本次扩建项目环保手续。. 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发〔2016〕42号）; （二）严格落实环境影响评价制度。新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批。对未批先建、未验先投、未按“三同时”要求落实环保设施的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目，依法实施停产治理和限期整改，切实把住把牢矿产资源开发的环境准入关口。; 企业正在开展环境影响评价工作。; 符合. （六）强化矿山地质环境治理。建立健全矿山环境监测体系，全面掌握全省矿山环境变化和涉重金属选矿企业选矿产生的含尾矿废水情况。按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，严格执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按 规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作。; 按照要求办理相关手续。. （八）源头控制扬尘污染。针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。; 评估要求矿区加强环境管理，增加洒水次数；对临时弃土场修建挡土墙，并洒水；矿区道路为泥结碎石路面。. （九）严格控制矿山废水污染。产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。; 项目生产废水、生活废水经沉淀池处理后用于厂区绿化、降尘. 4、与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，经国务院同意，国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、市场监管总局等十五部门和单位，联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号），本项目与其符合性分析见下表。 表1.7 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 意见要求; 本项目; 相符性. （一）大力发展和推广应用机制砂石。统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。; 本项目开采的灰岩采用破碎、筛分、制砂等环节生产建筑石料及机制砂，所用生产设备不属于落后淘汰之类，污染防治方案符合现行环保要求。; 符合. （二）优化机制砂石开发布局。统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津 冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。; 本项目属于镇坪县规划保留的矿山之一，目前已取得采矿证。; 符合. （三）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建 设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。; 项目属于已设采石矿山，企业资金雄厚，设计产能符合矿产资源开发要求。项目的实施可保障全县经济建设对砂石料的需求。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 项目位于陕西省镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿位于安康市镇坪县北180°方位，直距12km处的钟宝镇叫化子岩一带，其行政区划隶属镇坪县钟宝镇管辖，矿区面积0.8125km2，其矿区中心地理坐标为：E 109°32′02″、N31°48′40″矿区紧邻G541国道，位于公路的东侧，有矿山公路0.3公里与之相连。由矿区沿G541国道向北行驶18km至镇坪县城，交通较便利。 在矿业权范围以内无其它矿业权设置，本矿权与周边矿权界线清晰，无重叠、无争议无矿权纠纷。地理位置详见附图1所示。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 2006 年 12 月 28 日，该矿首次取得了本区水泥用石灰岩矿采矿权，后建设单位对采矿权进行变更，矿山开采矿种由水泥用灰岩变更为建筑石料用灰岩（为现持有采矿证开采矿种）， 采矿证号为 C6109272010127120097758，面积为 0.8125km2。2014年建设单位在矿区内开展镇坪县钟宝镇砂石料开发建设项目建设，建设内容包括石灰石矿山一座，开采方式为露天开采，生产规模 10 万吨/年，配套建设石料加工厂一座，并与同年7月建设单位取得了镇坪县环境保护局《关于镇坪县钟宝镇砂石料开发建设项目影响报告表的批复》（镇环批复【2014】7号），运营至今。 2021年4月16日，建设单位对采矿权进行变更，采矿权人由原采矿权人“镇坪县钟宝镇叫花子岩石灰厂”变更为“镇坪县顺安达实业有限公司”；矿山名称变更为镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿；生产规模由10万t/a，变更为20万t/a。开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩、石灰石，有效期为2020年11月12日至2021年11月13日。 2、项目基本概况 （1）项目名称：镇坪县顺安达实业有限公司二期项目扩建 （2）建设性质：扩建。 （3）建设地点：镇坪县钟宝镇旧城村。 （4）建设规模：项目矿区面积为0.8125km2，矿山设计露天开采，开采能力为20万t/a，矿山服务年限为9.3年；进行石料加工车间建设，完善压滤机等配套环保设施，年生产砂石料20万t。 （5）项目总投资：概算总投资4000万元，全部为企业自筹。 3、工程建设内容 本项目为石料开采及加工项目，利用矿山开采的石料加工成建筑用砂石料。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 项目建设内容及规模一览表 项目 组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 采矿区; 矿区面积0.8125km2，开采标高：1200-1000m，设计新增K1露天采场占地面积为1.8739hm2，年开采20万t矿石。开采方式为露天开采，开采工序自上而下分层进行，工作面沿山体走向布置。采区爆破作业采用中深孔爆破法，潜孔钻机穿孔。矿石用汽车运输到加工场地，加工成不同规格的碎石进行销售，废石就近排放到废石堆放场。; 原CK1采场占地面积为1.324 hm2. 石料加工区; 位于矿区南侧处，占地面积为950m2，新建加工厂房，设置石料加工生产线一条，矿石采用铲车送至进料口进行初破、二破、制砂、筛分、洗沙等加工，产品通过皮带输送机输送至堆放场。; 目前未建加工厂车间，设备为封闭. 储运工程; 成品堆场; 按产品种类分区堆放，设置隔档墙，石子采用抑尘网覆盖；机制砂采用棚储，修建彩钢瓦大棚，四周设置拦挡墙。; 改建. 运输道路; 利用现有道路，进行硬化处理，两侧修建边沟。; 已建. 排土场; 新建排土场，位于矿区西侧，占地面积约5910m2，分区堆放前期剥离表土和开采过程中产生的弃渣，使用之间先修建浆砌石拦渣坝、截排水沟、排水涵管等基础防护设施。其中拦渣坝长60m、地表高 3m，顶宽1m、底宽3m，基础埋深1m。; 新建. 辅助工程; 职工宿舍; 新建职工宿舍，二层砖混结构，建筑面积约为250m2。; 新建. 变配电室; 1间，砖混结构，20m2，位于石料加工区。; 已建. 公用工程; 供水; 项目生产用水从地表水抽取供应，矿山设置高位水池。; 已建. 排水; 开采区：在矿山开采境界之外修筑截洪沟初期雨水经收集进入沉砂池；采场内在各台阶外侧设置简易排水沟，各台阶汇水通过简易排水沟至沉砂池，排水沟为矩形断面，采用自流排水。; 新建. 加工区地面硬化，设置导排渠和回用水设施，初期雨水经截排水沟收集至厂区沉砂池沉淀处理后回用; 依托现有. 生活污水经化粪池收集处理后用于周围林地施肥，不外排。; 新建. 项目石料加工废水经沉淀池、旋流罐、压滤机处理后回用于生产过程，不外排。沉淀池需防渗处理，不得设置排放口。; 改建. 供电; 供电来自矿山动力用电专线，加工场地设315KVA变压器一座，降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区，能满足矿山正常生产、生活的供电要求。; 已建. 供暖; 项目冬季采暖使用电暖气。; 已建. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池收集处理后用于周围林地施肥，不外排。; 新建. 加工区地面硬化，设置导排渠和回用水设施，初期雨水经截排水沟收集至厂区沉砂池沉淀处理后回用；石料加工废水经沉淀池、旋流罐、压滤机处理后回用于生产过程，不外排，并安装视频监控设施与环保部门联网。; 改建. 废气; 露天采场; 采用湿式作业，同时矿区内设置移动式雾炮机，在开采作业面及爆破时洒水抑尘。; 新建. 运输道路; 配套洒水车，对道路区洒水抑尘减少扬尘排放，厂区出口设置车轮冲洗装置。; 新建. 工业场地; 破碎、筛分、洗沙设备安置在彩钢瓦加工车间内，生产设备全部采用彩钢瓦封闭；输送皮带采用密闭输送方式；加工车间、皮带输送落料点配备高压喷雾装置，原料上料口设置水喷淋头物料加湿。原料及成品石子堆场采取洒水和遮盖处理；细沙采用棚储，安装防风抑尘网。; 新建. 噪声; 采矿机械及加工机械设备噪声采取减振、隔声等降噪措施。; 新建. 固体废物; 剥离的表土暂存堆场后期用于土地复垦；废石暂存于堆场后及时回填采空区；脱水泥饼运至排土场暂存，后期用于土地复垦；; 新建. 生活垃圾集中收集后村镇垃圾清运系统统一处置。; 新建. 生态保护与恢复; 场地绿化、闭矿期恢复植被；开采台阶采用边开采边治理的措施，服务期满恢复植被。; 新建. 4、产品方案 本项目年加工20万t建筑用石料。产品主要为05#、12#、13#石料及机制砂，成品砂石料应达到《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）和《建设用砂》（GB/T14684-2011）标准，具体产品方案见表2.2。 表2.2 项目产品方案 产品名称; 产品类型; 产品比例; 规 模. 建筑用砂石料; 13号石子; 25%; 5万t/a. 12号石子; 25%; 5万t/a. 05号石子; 20%; 4万t/a. 水洗机制砂; 30%; 6万t/a. 合计; /; 100%; 20万t/a. 5、矿山开采 （1）矿区范围及资源储量 根据《采矿许可证》可知，矿区范围由4个拐点圈定，各拐点坐标见表2.3。 表2.3 矿区边界拐点坐标 拐点 编号; 西安 1980 坐标（3°带）; 国家 2000 大地坐标. X; Y; X; Y. 1; 3522826.42; 36644929.97; 3522832.87; 36645044.52. 2; 3522837.46; 36645329.83; 3522843.91; 36645444.38. 3; 3520895.06; 36645633.57; 3520901.51; 36645748.12. 4; 3520932.62; 36645182.35; 3520939.07; 36645296.90. 矿区面积:0.8125km2 深度:1200-1000m. 根据《镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿区范围内设计利用资源/储量为73.93万m3（按照密度2.65g/cm3计算，重量为195.91万吨）， 露天开采回采率按95%计算，该矿生产规模为10万t/a，开采年限为9.3年。项目矿区范围见附图2，项目现状见附图3，区域水系见附图4。 （2）开采方式的选择 根据《镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》可知，由矿山现状可知，开采对象为K1建筑石料用灰岩矿，矿体总体位于当地侵蚀基准面以上，采用露天开采的开采方法，采用公路开拓汽车运输方案。 （3）矿体特征 镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿区内共圈定建筑石料用灰岩矿体（中薄层状灰岩）一条（K1），分布于弯角淌沟，大部分裸露地表，地表由CK1一个采场及4 条地质剖面控制；矿体呈似层状，矿体地表出露长度为240m；地表出露宽度 78-88m，地表出露标高1000-1150m；矿体赋存标高为1000-1150m；矿体厚度 49-57m，平均为52m，产状22-34°∠53-78°，总体产状为26°∠72°。矿体呈北西-南东向带状展布，矿体为中薄层状灰岩。上盘近矿围岩为炭质板岩、下盘围岩为石英砂岩夹薄层灰岩，矿体与围岩呈顺层产出整合接触关系，界线清晰。 （4）矿石质量 ①矿石主要矿物成份为方解石，含少量的白云石、石英、黄铁矿和生物碎屑物质组成。 ②矿石主要化学成分：CaO 1.24-53.45%，平均52.49%，SiO2 2.62-4.15%，平均3.25%，Al2O3 0.415-0.462%，平均0.435%，Fe2O3 0.47-0.52%，平均0.49%，MgO 2.51-3.22%，平均2.89%，Na2O 0.03-0.04%、平均0.04%。 ③物理性能 根据物理样分析报告可知，矿石物性特征：饱和单轴抗压强度59.32-62.74Mpa、平均61.45Mpa；干燥单轴抗压强度61.03-64.39Mpa、平均63.23Mpa；毛密度2.64-2.66g/cm3、平均2.65g/cm3；饱和吸水率0.15-0.18%、平均0.17%。根据矿石力学分析结果，本项目矿石可满足高速公路和其它等级公路、铁路的建设和工民建行业的质量要求。 （5）采场主要技术指标 本项目矿体出露于地表，矿山采用露天开采方式开采、放炮方式落矿、台阶式采剥方法采矿、公路汽车运输方式开拓。根据矿体特征及开采技术条件，确定露天采场主要技术指标见表2.4。 表2.4 项目露天采场主要技术指标表 序 号; 构成要素; 指 标. 1; 最高开采标高（m）; 1150. 2; 最低开采标高（m）; 1000. 3; 最大开采高差（m）; 150. 4; 台阶高度（m）; 10. 5; 平均台阶宽度（m）; 40. 6; 台阶坡面角（°）; 60. 7; 最终边坡角（°）; 60. 8; 境界内矿石量（104m3）; 73.93. 9; 境界内岩石量(104m3); 36.23. 10; 平均剥采比（m3/ m3）; 0.49:1. 5、主要原辅材料消耗、能耗 本项目主要消耗柴油、雷管炸药及水、电等，消耗情况见下表。 表2.5 原辅材料及能源消耗表 分类; 原材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原辅材料; 矿石; 万t/a; 20; 矿山开采. 雷管; 发/a; 1000; 签订协议，委托民爆公司完成矿山爆破作业，项目矿区内不涉及爆破材料的储存. 炸药; t/a; 24. 机油; t/a; 1.1; 外购. 柴油; t/a; 15. 能源和动力消耗; 电; 万kwh/a; 5; 钟宝镇农村电网. 生活用水; m3/a; 384; 山泉水. 6、主要生产设备 项目主要设备见表2.6。 表2.6 主要设备一览表 区域; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 采矿区生产设备; 挖掘机; CAT320D; 台; 1; 利用现有. 自卸汽车; 20t; 辆; 4; 利用现有. 凿岩机; YT-24; 台; 2; 新增1台. 潜孔钻; KQY90; 台; 2; 新增1台. 装载机; ZL30EFB; 台; 2; 新增1台. 空压机; VFY-9/7; 台; 2; 新增1台. 加工区生产设备; 振动给料机; ZSU600×130; 台; 2; 利用现有. 颚式破碎机; PE1200×900; 台; 1; 利用现有. 反击式破碎机; PYW1315; 台; 2; 利用现有. 振动筛; 4ZYS; 台; 1; 利用现有. 振动筛; 4ZYS; 台; 1; 利用现有. 皮带输送机; 0.8m; 条; 8; 利用现有. 制洗砂一体机; -; 台; 2; 新增1台. 雾炮机; -; 台; 2; 新增. 喷淋装置; -; 套; 2; 新增. 旋流罐; 100m3; 套; 2; 新增. 压滤机; -; 台; 1; 新增. 变压器; 315、630KVA; 台; 2; 利用现有. 7、工作制度与劳动定员 本项目劳动定员20人，采用连续工作制，年工作300天，每天2班，每班8小时。 8、公用工程 （1）供电系统 矿山用电主要是破碎系统、供水系统及工业场地用电。矿山用电由钟宝镇农用电网接入，加工区用电由当地10KV高压电源接入矿区内，配置315KVA和630 KVA变压器各一台，可以满足矿山的生产、生活需要。 （2）给排水系统 ①给水 项目营运期用水包括生产用水和生活用水，其中生产用水包括凿岩穿孔冷却用水、洒水抑尘用水、机制砂洗砂用水和车辆冲洗用水。生活用水采用山泉水由高位水池供给；生产用水来源于山泉水以及雨天收集的雨水和回用的生产废水。 ②排水 生产废水：抑尘用水和凿岩穿孔冷却用水由于蒸发损失、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，基本上损失耗尽，不外排；运输车辆车轮冲洗废水经收集沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；加工区机制砂生产废水采用沉淀池收集后压滤机泥水分离，压滤清液全部回用于生产过程中，不外排。 生活用水：生活污水经化粪池收集处理后用于周围林地施肥，不外排。 （3）供油 矿山油料主要供应挖掘机、装载机等用油，本矿山生产规模较小，油消耗量少，矿区交通便利，距离附近加油站较近，在需要时到附近加油站购买，因此采场不设置储油设施。 （4）爆破材料储存 矿山委托当地民爆公司进行爆破作业，采场用爆破材料由爆破公司根据需要配送，矿山不设置爆破材料储存设施。爆破材料的采购、运输、储存及使用等均由爆破公司承担。 10、工作制度与劳动定员 劳动定员：项目劳动定员20人，人员不变。 工作制度：年平均工作日300日。 生产班次：项目采矿区和加工区为2个生产班次，8小时/班。 11、用地情况 本次项目扩建后总占地面积约为5.7926hm2，其中砂石料厂（生产车间、成品堆场）占地面积约为1.9797hm2；开采区（K1露天采场、CK1露天采场）用地面积约为3.1979hm2；生活区、排土场等设施占地面积约为0.6150hm2。根据开发利用方案设计可知，项目砂石料加工区新建职工宿舍，新增用地240m2；露天采场规划新增K1露天采场，用地1.8739hm2。项目用地类型有林地、旱地及农村宅基地，其中林地类型主要为乔木林地和其他林地，目前建设单位已与权属人签定了用地协议，并取得了陕西省林业局《使用林地审核同意书》，见报告表附件。 12、生产工艺流程及产污环节 本项目生产过程分为灰岩矿开采和建筑石料加工两部分，采矿工艺包括表土剥离-凿岩穿孔-中深孔微差松动爆破，开采的矿石经破碎、筛分、水洗即为成品。工艺流程及主要产污环节如下： 图2.1 矿山开采生产工艺流程示意图 图2.2 石料加工生产工艺流程示意图 工艺流程简述： 本项目矿区开采方式为露天开采，矿山开采时先进行表层清理，矿层用炸药将矿山炸松，挖掘机对石矿进行挖掘装载运至加工区加工成品碎石，再外运出售。矿区开采采用从上向下台阶式开采，加工区采用二次破碎和筛分工艺，石粉水洗生产机制砂。具体工艺简述如下： 表层清理：矿山地表主要以林地、杂草分布，耕地较少，地表覆盖层以粘土、亚砂土为主。表层土应进行妥善存放以用于矿山退役后的植被恢复。根据项目开发利用方案显示，项目剥离厚度较小，约0.1～0.3m，项目剥离表土及生产期产生的少量废石堆放于矿区拟建的排土场，后期用于矿区闭矿时的植被恢复。环评要求建设单位对排土场周边采取护坡和道路护基措施，采取“防流失、防渗漏、防扬散”等措施，防止水土流失和塌方、滑坡；控制堆场堆料坡度，降低堆场溃坝的风险。 穿孔、爆破：根据矿山生产规模和生产台阶高度，采用潜孔钻机深孔打眼及深孔爆破和邻近边坡的定向爆破法。当开采至最终边坡时采用控制爆破技术，使矿山台阶坡面角与设计台阶坡面角相符。矿山进行爆破作业时，矿山工业场地附近所有人员需撤离至爆破警戒线不小于200m范围外安全地带，所有设备做好防护措施，待爆破结束后15分钟排险人员确认安全后，设备及人员才能进入采场作业，以确保矿山人员采场安全。 建设单位委托民爆公司进行爆破作业。评价要求爆破准备工作应事先了解天气情况，禁止黄昏、夜间、雷雨和大雾天进行爆破作业，爆破前做好炮孔检查：有无堵孔、卡孔、积水，及时调整装药量。根据矿山生产规模和生产台阶高度，爆破工作采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆（用药量应符合爆破作业相关安全操作规程），潜孔孔口直径为100mm，孔间距为4m。严禁使用裸露药包爆破。严禁二次浅孔爆破破碎。 采装及内部运输：矿区内只有K1矿体，采用一套开拓系统开采。K1矿体最低开采标高为1000m，最高开采标高1200m，根据现场地形和地质条件，有台阶式水平分层-回返公路运输开拓的条件，矿山前期已形成CK1露天采场。开采出来的矿石经2m3铲车装入20t自卸汽车运往设在K1矿体南部设计的工业场地进行破碎，局部位置压覆的黄土采用1m3的挖掘机装入20t的自卸汽车运至堆土场。开采过程中剥离的中间夹层也由铲车装入自卸汽车，由汽车运到堆渣场堆放。 碎石加工：大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎；细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，筛分后得到21~31.5mm、11~20mm、5~10mm的石料直接进入相应的成品堆，0~5mm石料进入洗砂机进行洗砂生产机制砂。不满足粒度要求的石子由返料皮带送到破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。洗砂作业产生的废水汇集至沉淀池后采用泥浆泵泵入旋流罐进行沉淀，底部泥浆排入压滤机压滤脱水后泥饼外运处置，泥水分离的清液返回清水池循环用于洗砂作业。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 建设单位根据总平面布置原则和项目实际情况，主要分为露天采场和工业场地两个区域进行布置。 本项目矿区由4个拐点圈定，面积约0.8125km2，开采深度为+1200～+1000m。项目采用台阶式开采。工业场地位于采场西侧，包括破碎加工区、配套设施区和办公生活区。破碎加工区紧邻露天采场，便于物料输送；配套设施区和办公生活区位于破碎加工区南侧，靠近出入口，便于人流、物流流通。 化粪池设置在办公生活楼处，便于生活污水收集。建设单位在矿山开采境界之外修筑截洪沟，采场内在各台阶外侧设置简易排水沟，各台阶汇水通过简易排水沟至沉砂池，沉砂池设置于矿区地势较低的东北侧。碎石加工区废水沉淀池设置于生产线东南侧，便于废水收集处理；洗车池布置在矿区南侧出入口处，便于洗车废水的收集。 综上分析，项目各功能区明确，间距合理，避免了相互交叉干扰影响，生产厂房的布局满足工艺流程，也满足功能区要求及运输作业要求。项目总平面布置基本合理。 2、施工布置 施工布置主要结合现有地形条件，考虑有利施工作业，便于管理，方便民工生活，少占地，经济合理的原则进行。 施工便道：项目周边交通便利，材料运输等主要利用矿区及周边已有道路，本次拟对矿区道路进行扩宽。 排土场：本项目拟新建排土场一座，施工期剥离的表土堆放在排土场内。 |
| 施工 方案 | 1、施工工艺 本项目属于扩建项目，新建K1个露天采场进行采矿，加工区已建的生产线满足扩建生产规模。项目主要施工内容包括碎石加工车间厂房、排土场、排水沟渠修建、生产废水处理系统及配套排水管网的建设以及办公生活设施建设等。工艺流程简述： （1）施工场地平整及基础工程 表面清理、场地平整和地基开挖等基础工程，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声，同时产生扬尘，并会造成一定程度的水土流失。 （2）主体工程及附属工程施工 施工机械运行时产生噪声，施工过程中会产生原材料废弃物、施工和生活废水以及生活垃圾。 （3）设备安装 在碎石加工车间厂房建设过程中使用切割机、电锤等会产生噪声，也会产生一定量的废弃物料。 2、建设周期 施工总工期为3个月。 3、施工条件 （1）施工交通条件 该矿区位于G541公路的东北侧，有矿山公路0.3km与之相连。交通较为方便，运输条件较好。 （2）施工用水 本项目施工用水来源于矿区已有的供水管网。 （3）施工用电 本项目矿区已设置有2台变压器，从钟宝镇农村电网外接有10KV电源降压至380/220V，施工期用电从矿区变配电室直接接引。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 1、生态环境现状调查 1.1《陕西省主体功能区规划》 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。镇坪县位于限制开发区域的重点生态功能区内。重点生态功能区，即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。项目地处我省重点生态功能区中的“秦巴生物多样性生态功能区”，可“按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。” 依据省发展和改革委员会对《陕西省主体功能区规划》的解读说明：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 本项目为建筑石料用灰岩矿开发，属于“允许类”项目，虽处在《陕西省主体功能区规划》的限制开发内，但项目不属于工业项目，属于点状开发，且设计工作量小，建设单位已经编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《水土保持方案》，实施过程中严格控制开采范围，及时将破坏植被进行恢复，可最大程度减少对生态环境的影响，项目是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 1.2《陕西省生态功能区划》 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表3.1 项目所处区域生态功能区划定位 一级区; 二级区; 三级区; 范围; 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策. 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 米仓山、大巴山水源涵养生态功能区; 大巴山水源涵养与生物多样性保护区; 紫阳县中南部，平利县大部，岚皋县、镇坪县全部; 水源涵养与生物多样性维持功能极重要，保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生物多样性. 对照该区划图可知，本项目所属生态功能区域属于“大巴山水源涵养与生物多样性保护区”。该区是大巴山水源涵养和生物多样性保护区，以化龙山自然保护区为重点，保护区域生物多样性，维持生态功能。本项目不在化龙山自然保护区范围内，在实施过程中应注重生态保护，避免或减少对生态植被的破坏，无法避免的应及时采取恢复措施，将生态环境影响降低至最小。 1.3《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》 安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。安康市主体功能区划，按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。①重点开发区域：主要分布于汉滨区和汉阴县，包括25个镇（街办），总面积2120km2，占全市国土面积的9.0%。②点状开发重点城镇和园区：点状开发重点城镇31个，包括8个县城所在镇和23个重点镇。点状开发重点产业园区17个，包括12个市级产业园区和5个“飞地经济”产业园区。③限制开发的生态地区主要分布于安康市北部秦岭中高山水源涵养与生物多样性生态保护区，以及南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，包括102个镇；限制开发的生态与农业地区主要为安康市各县区的城关镇、重点镇以及市域内汉江及其支流流经的城镇，包括34个镇。④禁止开发区域包括面状和点状两种形式，分布于重点开发和限制开发区域之中，共有58处，其中面状33处，包括13处国家级或省级森林公园，6处国家级或省级自然保护区，14处海拔2600m以上区域；点状25处，包括21处水源地，2处国家级湿地公园（试点），1处国家级水产种质自然保护区，1处风景名胜区（包含于自然保护区中）。 本项目位于镇坪县钟宝镇，处于安康市南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，不在“方案”中禁止开发区域。该区域的功能定位是：保障中省和我市生态安全的重要区域，维护秦巴生物多样性的战略板块，南水北调中线工程核心水源涵养区，人与自然和谐相处的示范区。在不损害生态系统功能的前提下，可适度开发优质矿产资源。本项目为建筑用灰岩矿开采，属于点状开发，控制开采作业范围，影响范围有限，采取相应的生态保护与恢复措施后，不会对区域生物多样性造成影响。 1.4 生态环境现状 （1）土地利用类型 根据《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）规定，土地利用类型划分为12个类型。本项目矿区面积为81.25hm2，土地利用类型包括旱地、果园、其他园地、乔木林地、其他林地、其他草地、城镇住宅用地、农村宅基地、公路用地、河流水面、裸地等十大类土地。根据现场调查，矿山活动对土地的损毁主要表现为露天采场、堆渣场、工业场地、堆料场、表土场、矿山公路及各类建筑设施等区域的挖损和压占损毁。项目各类场地及建筑设施损毁土地面积见下表： 表3.2 项目区各类场地及建筑设施损毁土地面积情况一览表 序号; 损毁单元; 二级地类损毁面积（hm2）; 面积hm2; 损毁类型; 备注. 旱地; 其他 园地; 乔木 林地; 其他 林地. 1; 工业场地; 0.1348; —; 0.2392; 0.1103; 0.4843; 挖损; 已损毁. 2; K1露天采场; —; —; 1.8739; —; 1.8739; 挖损; 拟损害. 3; CK1露天采场; —; —; 1.3240; —; 1.324; 挖损; 已损毁. 4; 石子堆放区; 1.4954; —; —; —; 1.4954; 压占; 已损毁. 5; 排土场; —; 0.2191; 0.3719; —; 0.591; 压占; 拟损害. 6; 工人住房; 0.0240; —; —; —; 0.024; 压占; 拟损害. 7; 合计; 1.6542; 0.2191; 3.809; 0.1103; 5.7926; —; —. （2）植被类型 镇坪县南接渝北湿润型常绿阔叶林地带，东邻鄂西北常绿、落叶阔叶林地带，南北过渡、东西承接，植物区系复杂，种类繁多，生物资源丰富。镇坪县生物资源丰富，以木材和药材最为突出，木材蓄积量大，共有林地191万亩，森林覆盖率为84%，活立木蓄积总量为882万方。名贵稀有树种多，属国家保护的珍稀树种，一级1种，二级11种，三级20种，其中珙桐被称为250万年前的活化石。 在植被区划中，矿区属于亚热带常绿落叶阔叶混交林带。乔木树种主要有栎类、阔杂、杨树、马尾松等，郁闭度0.4～0.7；灌木有盐肤木、黄栌、七里香等；草本植物以禾本科、菊科、蒿类及杂草为主。天然植被覆盖率可达 80%。 （3）动物 镇坪县有野生脊椎动物22目69科272种，其中国家保护动物42中。二类有苏门羚、豹等17种；三类有24种。项目区分布有陆生脊椎野生动物4纲8目12科14种，其中两栖纲和爬行纲2目3科3种，有青蛙、中华蟾蜍、赤链蛇；鸟纲3目5科7种，有家燕、麻雀、山斑鸠等；哺乳纲4目4科4种，主要有草兔、黑线姬鼠、中华鼢鼠等。 根据现场调查，由于该区域人类活动较早，动物以适应农田、丘陵生境的小型动物为主，该流域内的陆生动物大多栖息于高山、中山密林区。项目用地范围内不涉及自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、文物保护区、风景名胜区、集中水源地、永久基本农田等环境敏感点，矿区内未发现有珍稀保护动物和大型野生动物及其栖息地分布，无陆生珍稀野生动物。 1.5重要生态敏感区调查 根据调查可知，镇坪县境内的重点生态区域有：陕西化龙山国家级自然保护区、三道门省级森林公园、曙河源国家级湿地公园、钟宝镇集镇饮用水源地。项目矿区距陕西化龙山国家级自然保护区边界最近直线距离约13km、距曙河源国家级湿地公园最近直线距离约10km、距三道门省级森林公园最近直线距离7km、距钟宝镇集镇饮用水源地直线距离约4.5km，不在该水源地保护区范围内。项目用地范围不涉及自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、风景名胜区、城市规划区以及永久基本农田，不在水源地保护区范围内。 本项目运行期间严格控制开采范围，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《水土保持方案》等落实生态保护措施，采矿结束后及时恢复植被，可最大程度减轻对矿区生态环境的，不会对三道门省级森林公园造成影响。 2、其它环境要素质量现状 2.1大气环境质量现状 本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局2021年2月发布的《环境空气质量快报》（第十二期）“2020年12月及1～12月全市环境空气质量现状”中镇坪县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项常规指标。2020年1～12月镇坪县环境空气质量状况统计见表3.3。 表3.3 2020年镇坪县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. SO2; 年均值; 60μg/m3; 5μg/m3; 8.3%; 达标. NO2; 年均值; 40μg/m3; 8μg/m3; 20.0%; 达标. PM10; 年均值; 70μg/m3; 26μg/m3; 37.1%; 达标. PM2.5; 年均值; 35μg/m3; 16μg/m3; 45.7%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.0mg/m3; 25.0%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160μg/m3; 101μg/m3; 63.1%; 达标. 由上表可以看出，镇坪县2020年1～12月SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3六项指标全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2、特征污染物监测 特征污染因子TSP监测委托陕西云检分析检测科技有限公司进行监测，监测时间是2021年4月25日-4月27日，连续监测7天，监测结果见表3.4。 表3.4 TSP监测结果 污染物; 评价项目; 浓度范围(μg/m3); 标准值(μg/m3); 达标情况. 项目地下风向50m. TSP; 小时浓度; 83~87; 300; 达标. 由上表可以看出，特征污染因子TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.2水环境质量现状 本项目附近主要地表水体为湾角淌沟和毛坝河（南江河上游段），其中湾角淌沟流经矿区汇入毛坝河，毛坝河位于项目区南侧，为南江河上游段。根据《陕西省水功能区划》可知，项目所在区域地表水属于Ⅱ类水域功能区，湾角淌沟和毛坝河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本次评价引用南江河出陕界（界牌沟）国考断面监测数据进行评价，根据《安康市生态环境质量报告书（2019年度）》，2019年度南江河出陕界（界牌沟）断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 2.3声环境质量现状 声环境质量现状调查委托陕西华准通检测技术有限公司2021年4月29日对项目场地南侧住户敏感点的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，南侧住户处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。噪声监测结果详见表3.5。 表3.5 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测点位; 昼间; 夜间. 1#; 场地西侧40m处住户; 58; 48. GB3096-2008 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程手续履行情况 2006 年 12 月 28 日，该矿首次取得了本区水泥用石灰岩矿采矿权，后建设单位对采矿权进行变更，矿山开采矿种由水泥用灰岩变更为建筑石料用灰岩（为现持有采矿证开采矿种）， 采矿证号为 C6109272010127120097758，面积为 0.8125km2。2014年7月建设单位取得了镇坪县环境保护局《关于镇坪县钟宝镇砂石料开发建设项目影响报告表的批复》（镇环批复【2014】7号），随后开展镇坪县钟宝镇砂石料开发建设项目建设，建设内容包括石灰石矿山一座，开采方式为露天开采，生产规模 10 万吨/年，配套建设石料加工厂一座。该项目建成后于2018年底进行设备调试，但受市场环境等影响，该项目至今未能正常生产，故至今未进行竣工环保设施验收。 2021年4月16日，建设单位对采矿权进行变更，采矿权人由原采矿权人“镇坪县钟宝镇叫花子岩石灰厂”变更为“镇坪县顺安达实业有限公司”；矿山名称变更为镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿；生产规模由10万t/a，变更为20万t/a。开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩、石灰石，有效期为2020年11月12日至2021年11月13日。 2、现有工程污染物产排情况 镇坪县钟宝镇砂石料开发建设项目矿区总面积0.8125km²，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为10万t/a，矿区建设有1条碎石加工生产线，年产建筑用石料10万t。污染源主要位于露天采区和碎石加工区。 （1）大气环境影响 现有项目开采区为露天采矿作业，开采区大气污染物主要为采剥、钻孔、爆破、矿石转运等作业过程产生的粉尘，以及爆破过程产生有少量CO、NOx等废气。采剥、爆破、钻孔等产尘点采取喷淋、洒水等措施；矿石转运产生的扬尘采取洒水措施抑尘。项目采矿区位于山区沟谷内，且开采区距加工区较近，运距不大，采取抑尘措施后开采区粉尘对周围环境空气影响不大。 石料加工厂通过破碎、筛分等工序，将开采的矿石加工成建筑石料，目前矿区建有1条生产线，在进料口设置喷头喷水，使原料保持一定的水分，传送带各落料点安装水雾喷头抑尘，筛分环节采用水冲洗除杂。采取以上封闭、湿法生产及喷淋抑尘措施后，少量粉尘呈无组织排放。 （2）水环境影响 本项目砂石料加工过程进料、破碎等环节喷水使原料湿润从而实现抑尘，筛分及末端机制砂生产采用水洗去除泥沙及石粉。进料、破碎等环节喷水量较少，全部被石料吸收或蒸发损失，项目生产废水主要来自筛分和洗沙环节。建设单位目前已在厂区建设沉淀池，生产废水收集至沉淀池添加絮凝剂PAC和PAM，对废水进行絮凝沉淀，清液泵送回用于洗砂机循环利用，生产废水不外排。 生活用水为当地山泉水，生活污水设置有化粪池，定期清掏用于附近农林地浇灌。项目运行期间污废水不外排。 （3）声环境影响 项目运行期间噪声主要来自凿岩机、潜孔钻、空压机、装载机、挖掘机、给料机、破碎机、筛分机及制砂机等机械设备噪声和爆破产生的间歇噪声等，根据类比分析，声源强度在80～100dB（A）之间。 （4）固体废物影响 现有项目主要为矿山表土层、废石渣、生活垃圾以及设备检修废矿物油等。目前厂区尚未建设表土堆场和弃渣场，矿区内呈散乱堆存状态，对区域生态环境影响较大。矿区生活区设置有塑料垃圾桶，生活垃圾定期送交村农环垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。设备检修的废机油、废润滑油采用专用塑料桶收集暂存。 （5）生态环境影响 项目矿区所在地属中低山区，占地主要为乔木林地及灌丛，建设单位目前尚未采用有效的生态保护措施。 3、存在的环境问题及整改措施建议 （1）存在的问题 ①碎石加工生产线目前露天设置，未建设封闭式车间厂房，水雾喷头除尘设施安装数量不足； ②矿区未进行排土场建设，开采过程中产生的表土和弃渣散乱堆存； ③加工厂未进行机制砂堆棚建设，目前呈露天堆放，易产生扬尘。 （2）整改措施建议 加工区碎石生产线应按要求建设封闭车间厂房，将生产线设备进行封闭，并增加喷雾除尘设施；进行矿区排土场和机制砂堆棚建设。 矿山CK1采场现状 石料加工生产线现状 |
| 生态 环境 保护 目标 | 根据对项目区环境现场踏勘和调查，确定了本项目生态环境、声环境和环境空气保护目标。根据现场调查，项目评价区域内无自然保护区、集中式水源保护区等环境敏感区。项目环境保护目见表表3.6。 表3.6 项目主要环境保护目标 保护对象; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离（m）. 旧城村村民 住户; 109°31′58″E; 31°48′13″N; 30户/110人; 环境空气 二级区; W; 40~500. 旧城村村民 住户; 109°31′53E; 31°48′17″N; 2户/7人; 4a类标准; W; 40. 湾角淌沟; /; /; 地表水体; Ⅱ类标准; 矿区范围内. 毛坝河; /; /; 地表水体; SW; 30. 矿区生态; 项目区域及周边 生态环境; 生态环境; 减少植被破坏，保护生态环境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3.7。 表3.7 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. TSP; /; 300μg/m3; 200μg/m3. 1.2 地表水 根据《陕西省水功能区划》可知，项目地毛坝河地表水属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，见表3.8。 表3.8 地表水环境质量标准 项目; 质量标准; 项目; 质量标准. pH（无量纲）; 6-9; 汞（mg/L）; 0.0001. 高锰酸盐指数（mg/L）; 6; 镉（mg/L); 0.005. COD（mg/L); 30; 六价铬（mg/L); 0.05. BOD5（mg/L); 6; 铅（mg/L); 0.05. 氨氮（mg/L); 1.5; 氰化物（mg/L); 0.2. 总磷（mg/L); 0.3; 挥发酚（mg/L); 0.005. 铜（mg/L); 1.0; 石油类（mg/L); 0.05. 锌（mg/L); 1.0; 硫化物（mg/L); 0.2. 砷（mg/L）; 0.05; 氟化物（mg/L); 1.0. 1.3声环境质量 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类区标准。 表3.9 声环境质量标准 执行标准; 项目; 标准值; 位置. 单位; 限值. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 等效A声级; dB(A); 昼间; 60; 厂区东、西、北三侧. 夜间; 50. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 昼间; 70; 厂区西侧 （临G541）. 夜间; 55. 2污染物排放标准 2.1废气排放标准 废气主要来源于矿山开采和石料加工过程产生的无组织颗粒物，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值标准。见表3.10。 表3.10 大气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 标准. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》. 2.2废水排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水旱厕定期清掏用作林地施肥，洗漱废水用于洒水抑尘，不外排。 2.3噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。见表3.11。 表3.11 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 4类; 70; 55. 2.4固体废物 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；机修废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 2.5其他要素评价按国家有关规定标准执行。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为已有采石场扩建，开采和加工规模扩大到20万t/a，开采区部分表层已剥离，加工区现有生产线。施工作业主要是开采平台建设，生产线车间厂房建设，办公生活区重建等，施工过程的污染源主要为施工噪声、施工扬尘、机械废气，施工建筑垃圾，施工人员排放的生活污水、生活垃圾等，以及施工过程对生态环境的影响。施工期工艺流程和产污环节如下图。 图4.1 施工期工艺流程及产污环节 1、生态环境影响分析 （1）土地占用影响分析 工程建设会开挖平整场地和临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。施工作业会形成裸露松散的地表和边坡，对沿线自然植被及野生动物的生境造成破坏。如不及时防护，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，可能造成下游沟道淤积，影响泄洪能力。受大风吹动也会造成风蚀，这些都会降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。由于区域植被生长和恢复能力较强，工程施工结束后，只要及时采取植被恢复，经过1~3年的植被恢复，一般都可以恢复原有的生产能力，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。 （2）对动植物的影响分析 ①植被影响 施工期对植被的影响主要集中于工业场地、运输道路和首采平台平整等地表工程，建设施工中地表植物清理、地表开挖、施工人员践踏、施工机械、材料的堆放，均对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。施工破坏的植被类型主要是林地，植被损失面积小，后期采取绿化或植被恢复措施，可使植被影响得到一定的缓解。 从整个矿区范围分析，矿山建设占地对林地扰动较大，将会对这部分树木及林下植被产生影响，造成露采面上植物物种的消失；从整个评价区范围分析，对各植被类型面积扰动变化率均较小，对评价区域植被类型、景观及生态体统的影响不大。 ②动物影响 施工期场地开挖或设施建设将直接破坏植被或占压扰动地表，可能会造成以此为栖息地的部分野生动物会失去原栖息环境而被迫离开。同时由于施工过程中产生的施工噪声、大气污染等将对区域野生动物生境造成影响，一部分会因环境质量降低而离开原栖息地，一部分留在原栖息地的也会因环境质量下降而使其生存繁衍受到轻微影响。 本项目施工期新建占地面积较小，施工时间短，其对动物的影响是短暂的，对评价区内的生物群落结构不会造成太大破坏；同时评价区域内野生动物种类较少，缺少大型哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，无国家保护动物，因此，项目建设不会使评价区野生动物物种数量发生变化，其种群数量也不会发生显著变化。 2、施工废水影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 （1）生活污水 施工高峰期施工人数可达20人，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活用水按50L/d·人计算，则用水量为1.0m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m3/d，污水中主要污染因子包括COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染负荷为COD300mg/L、BOD5180 mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L。施工期生活污水依托矿区矿部已建化粪池收集处理后用于林地浇灌，不外排。 （2）施工废水 项目施工废水包括混凝土养护水和机械设备、车辆冲洗废水等，产生量约3m3/d，这部分废水有一定量的油污和泥沙。废水应采用沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 3、施工废气影响分析 施工废气主要有施工扬尘、运输扬尘以及施工机械燃油废气。 （1）施工扬尘 建设期土石方开挖，以及建筑材料装卸、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。据有关研究表明，施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒物、季节与气象风速、风向及管理水平等诸多因素有关，难于定量。类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，施工扬尘影响主要在下风向距离250m范围内，在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为装卸量的0.1%，施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此施工期应采取抑尘措施，降低施工扬尘对大气环境的影响。 （2）运输扬尘 施工期间建筑材料的运输、土石方的转运等会产生运输扬尘。据有关调查显示，道路扬尘与路面及车辆行驶速度有关，一般情况下车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏扬尘量越大。因此，施工期间建设单位应加强管理，控制车辆行驶速度，安排专人保持路面清洁，并采取洒水措施抑尘。 （3）施工机械燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，尾气排放量较小，且属间断性无组织排放，其对环境的污染程度相对较轻。 4、噪声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声及电锯噪声，机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、装卸材料碰击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。 在施工过程中，往往是多台机械设备同时作业，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围也更大。但施工期噪声影响是暂时的、短期的、并且具有局部路段特性。一般情况下，白天噪声对群众日常生活影响较小，夜间噪声则会影响人们的休息。建设单位采取选用低噪声施工设备，合理布局高噪声工序位置，合理安排施工时间等减缓措施后对周边环境影响较小。 5、固体废弃物影响分析 施工期主要固体废物为表层清理的植被和表土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）表层清理的植被和表土 项目施工场地和道路扩建会产生表层清理出来的植被和表土。项目所在地地表为林地，植被生长较好，主要为乔木和灌丛等。表层清理主要通过人工机械将植被清除，清理出来的乔木外卖，其余由周边农户清理作为燃料，严禁直接焚烧，避免引起森林火灾和大气污染。表土剥离物暂时堆存于排土场表土堆存区域内。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑垃圾产生量约为5.0t，本工程对其实施分类管理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等尽量回填低洼区综合利用，不能利用的应集中堆放之弃渣场内，以免影响环境质量。 （3）生活垃圾 施工高峰期间施工人员按20人计，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg/人·d计算，施工人员产生的生活垃圾量约为10kg/d。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近农环垃圾收集池，由环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为建筑用灰岩矿开采及加工，根据本项目的性质、规模及其工艺特点，本项目对环境的主要影响在矿石开采生态破坏，采矿作业产生的粉尘、噪声及固废等，石料加工产生有废水、废气、噪声、固废等。 1、生态破坏影响分析 矿山开采是对生态环境影响较大的行业，矿山开采对生态破坏的具体表现为地形地貌破坏、土地资源破坏，动植物生存空间破坏、水土流失加剧等问题。碎石加工中噪声、振动、扬尘的产生，对周围动、植物也产生不良影响。 （1）对地形地貌的影响 项目所在区域属山地地貌，地形坡度相对较陡，本项目从山顶开始从上到下分成开采，每层10m，随着开采的进行，原有山体被削平，导致地形地貌发生改变。根据开采终了图可知，本项目开采完成后形成一向西南开放的，东北侧留有后缘边坡，南、北侧留有侧缘边坡的开放性地貌。地形只是生态系统的一个载体，随着开采的进行，矿山生态恢复工程的施工，矿区被破坏的生态系统逐渐恢复，地形的改变对生态系统的影响不大。 （2）对土地资源的影响 本项目为露天开采，须对矿山表层土壤进行剥离，因此对矿区土地资源造成破坏，本项目矿区范围内土地利用现状为林地，因此本项目会造成土地资源的破坏。本项目生态恢复工程随着矿山开采进行，形成一个永久性开采平台立即进行生态恢复，该过程将运入土壤铺摊到采矿平台上，然后进行植树造林。最终开采完成后，对最低的开采平台地块进行复垦，复垦方向为旱地或林地。 本次扩建后，局部区域内的生态环境功能将发生变化，同时也将改变局部区域的土壤性质，一定范围内的自然生态环境也将受到破坏性影响。现状的林地植被被采场、工业场地、道路等所代替，但属于局部改变，对生态环境的影响只是局限于矿区范围内。项目的实施将改变土地利用类型，因此从保护、恢复森林植被考虑，项目建设应合理布局，统一规划，不新增临时占地范围。 本次评价建议本项目应按拟定复垦计划，对采区范围内矿山进行边开采矿石边进行绿化复垦，以最大程度的减小项目的实施对区域植被的影响。因本矿山开采造成的植被损失，建设单位应根据国家有关政策进行补偿，矿山服役期满后采取覆土、植草、种树或种植其他植物的方式进行复垦，恢复生态功能。矿山开采封场后，对土地进行复垦，基本达到土地利用前的使用性质，因此对土地利用格局的影响较小。 （3）对动植物的影响 ①对植被的影响 A、对植被破坏和土地生产力的影响 项目开采及加工过程中永久占地会使项目矿区范围内的植被受到占压、破坏，采矿活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为人工林，主要树种为桦树。区域植被为常规广泛生长的物种，自我恢复能力强，通过采取复垦的方式对项目采矿过程中造成的植被和土地生产力损失可以在很大程度上得到补偿。 B、对生态结构和稳定性的影响 项目营运期间多为人为活动，如：矿区内表土剥离、矿石开采、表土临时堆存、施工机械的碾压以及施工人员的践踏等，都将使施工作业区范围内乔木、灌木和草本植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。 根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目周边区域是少量的，项目的开采方式和及时植被恢复将弥补部分损失的生物量，因此项目开采活动不会明显影响项目区的生态系统稳定性和完整性。 C、对国家重点保护植物和古树名木的影响 通过现场实地调查和查询当地相关林业资料，项目区主要为种植的经济林，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。 ②对野生动物的影响 陆生动物生境与植被息息相关，植被的变化，人为活动的干扰将影响到该区域陆生动物的活动。营运期采矿人员的采掘活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，项目开采和加工过程中机械噪声对动物的干扰，以及项目开采过程中表土剥离、表土临时堆存将对项目占地范围内两栖和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏等。由于上述原因，将可能使得原来居住在项目沿线附近的大部分两栖类和兽类迁移它处；一部分鸟类和爬行类动物会经过迁移和飞翔来避免项目施工所造成的影响，从而导致建设区周围环境的动物数量有所减少。但是，在距离项目施工区较远的区域中，这些被施工影响驱赶的动物会相对集中而重新分布。而在工程结束后，随着场区施工噪声等影响的减弱或消失，部分动物会回到与原地生境雷同的适宜生存和活动的地域。因此，就整个项目区而言，工程建设对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，也不会导致动物多样性降低，虽然工程建设对场区的两栖及爬行动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。 根据项目周边生态现状分析，项目场界周边主要是林地，项目沿线未发现国家和地方保护的野生珍稀动物分布，因此，本项目对它们影响不大。 ③对局部自然生态环境的影响 建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，对整个评价区域自然体系的稳定性造成一定影响。项目建设使矿区内局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。项目实施使区域内自然生态系统稳定性下降，阻断区域内动植物信息交流，对保持区域生态环境稳定性造成一定影响。 （4）对景观格局的影响分析 景观作为生态系统的载体，具有多层次、复杂的结构。本矿山开采前的区域景观表现为：山地地貌，乔灌草丛覆盖山坡，岩石裸露较少，植被覆盖显得较为密集，矿区植被多为次生植被。项目对景观环境的影响主要表现为矿石开采及生产作业对植被、地形和地貌景观的影响。采矿活动将形成较大的开挖创面，造成基岩裸露，破坏了地表形态的自然性和连续性；露天采场、工业场地的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，造成地表景观不和谐，影响自然景观的连续性，导致局部地貌破碎化；植被、土壤及山体的破坏造成地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观。 根据现场踏勘可知，本矿区范围内无可具观赏性的人文及自然景观分布。由于矿山开采规模较小，占地面积较小，施工人员少，而且矿区位于农村地区，区域属丘陵地形，矿区被自然山体包围，且矿区周围人烟较少，本项目的实施对区域景观的影响及影响范围均有限，对生态环境的影响只是局限于矿区范围内。 为更好的保护当地生态环境，本次评价要求矿山采区在采掘完灰岩矿石后，将在开采区和工业场地进行有计划、有层次的复垦和植被恢复，整治后的土地利用注重生态环境的改善。本矿山采掘终了时，其采矿区全部通过人工改造，绿化复垦为旱地或林地，复垦与土地再利用后其景观效果应不低于矿山开采前水平。 （5）对区域生态完整性及生物多样性的影响 随着矿山的开采，矿区范围内土壤、动植物均遭到破坏，矿区范围内的生态系统遭到彻底破坏。结合项目区域调查可知，项目区域内山多地少，山体基本由植被覆盖，森林覆盖率较高，但森林大部分为次生林，原始林较少，区域生态系统基本良好，目前生态系统存在的问题为水土流失，无石漠化等生态问题。 本项目虽然开采面积较大，但矿区范围内林地属于次生林，品种较少，其余灌木、草本植物均为区域常见植被种类，因此本项目对矿区范围内动植物的破坏仅会造成区域生物群落和生物量减少，不会造成动植物种类减少，对区域生态系统的机构和功能不会产生大的影响。 本项目生产营运过程中，爆破声和机械作业噪声及振动对该区域尚存的极少量野生动物及其生境会产生干扰，进而影响它们的正常活动，在一定程度上缩小了当地野生动物的活动空间，使原来在这些土地或区域生活的极少数的野生动物被迫迁徙，但由于项目占地面积及影响区域很小，不会阻断当地动物物种交流、觅食、饮水等行为，从宏观上看对当地野生动物生境影响很小。故总体上不会对当地区域性生物多样性构成威胁。 本项目对生态的破坏是暂时的，可逆的，随着永久开采平台的产生和生态恢复工程的进行，植被将逐步得到恢复，从而吸引动物迁入繁衍，矿区内生态系统逐渐恢复。同时，本项目所在区域温度湿度适宜、降雨丰富、日照充足，自然条件较好，有利于植被的恢复和动物繁衍，生态系统将逐渐恢复原状。 本项目的建设导致局部区域的生物群落受到破坏，但矿区范围相对较小，不会对较大区域范围内的生态系统内部及系统之间的物流、能流、信息流以及物种流（繁衍、觅食、迁徙）的传递产生明显不利影响，即对该区域的生态完整性不会产生明显不利影响。 2、大气环境影响分析 项目营运期废气包括矿山开采、矿石加工过程产生的粉尘、爆破烟气、燃油机械废气以及汽车尾气。 （1）粉尘影响分析 矿山露天开采过程中主要的大气污染源是粉尘。在表土剥离、凿岩钻孔、爆破、破碎筛分及装卸、运输等过程中均有粉尘和扬尘产生，粉尘排放伴随着整个开采及加工工序。其排放特点是：排放高度低，大多属于面源污染；排放点多且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大，若不采取抑尘和收尘措施，粉尘污染对环境影响较大。 ①采剥扬尘 采剥过程中主要是采用了挖掘机进行开挖表土或挖采矿石，采剥扬尘只会在挖掘机运作时产生。根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时扬尘产生量约为300mg/s·台，矿区共设置1台挖掘机，工作制度为2班/天，1小时/班，年运营天数为300天，因此在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为2.59t/a。建设单位在开挖的时候进行水喷淋降尘处理，提高水喷淋频率，可使其处理效率达90%以上。故采取上述处理方式后，生产过程挖掘机扬尘排放量为0.259t/a。 ②凿岩钻孔粉尘 本项目矿山开采钻孔用潜孔钻机打中深孔。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t（矿石），故矿山钻孔过程粉尘产生量为0.8t/a。潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热，需进行水冷。本项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，能减少90%以上粉尘产生，故本矿山钻孔粉尘排放量约0.08t/a，以无组织形式排放。 ③爆破粉尘 本项目矿山开采委托民爆公司进行爆破作业。根据文献：《爆破粉尘及炮烟控制现状》（《爆破》，2010年12月，第27卷，第4期，许秦坤陈海焱）、《爆破粉尘颗粒物运动过程的力学分析》(《河北理工学院学报》，1996年，第4期，杨国彦李怀宇程学军)、《露天矿场大气污染的防范(连载之一)—穿孔爆破时如何降低进入露天矿场大气中的粉尘量》，爆炸时生成的单位粉尘量跨度较大，与单位矿石炸药的使用量有很大关系，一般爆破当炸药量为0.37kg/m3(矿石)～1.03kg/m3(矿石)时，矿岩粉尘的产生量为0.027kg/m3(矿石)～0.17kg/m3(矿石)。本项目爆炸时粉尘的产尘量取0.1kg(粉尘)/m3(矿石)。 按照最大设计开采量计算，本矿山扩建后年开采量为7.55万m3/a、20万t/a（矿石密度为2.65g/cm3）。爆炸时相应产尘量约0.1kg(粉尘)/m3(矿石)，因此爆炸产生的粉尘量约7.55t/a。爆破后，粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm的飘尘不易沉降，占产尘量的50%。本项目爆破粉尘产生量约为3.78t/a。本项目通过雾泡机对爆破粉尘进行除尘，除尘效率按85％计算，则排放量为0.566t/a，为无组织排放。 环评要求：在爆破开始前采用雾泡机对爆破区域进行喷雾，当爆破区域地面潮湿时再进行爆破，从而减少爆破废气带起的地面降尘量。同时爆破过程一直通过雾泡机喷雾，将爆破区域覆盖。同时，矿山爆破采用中深孔多排孔微差爆破，减小爆破粉尘源强。 ④碎石加工粉尘 本项目矿山开采的灰岩矿直接运至加工区加工成建筑砂石料。本项目石料加工生产线对矿石进行二级破碎和筛分，破碎和筛分采用干法生产工艺。振动给料机下料，破碎机对废石料二次破碎，惯性振动筛对石子进行两次筛分分级，在破碎、筛分环节以及各环节之间皮带输送机输送物料均会产生粉尘。依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”，砂石骨料加工颗粒物产生系数为1.89kg/t-产品，本项目设计年加工矿石20万t/a，则碎石加工过程中粉尘产生量为378t/a（78.75kg/h）。 为减轻破碎筛分粉尘对大气环境的影响，建设单位拟修建彩钢瓦加工车间，生产设备全部布置在加工车间内，对破碎机、筛分机及传送带进行封闭，并在进料口设置水雾喷头，使原料保持一定的水分，传送带各落料点安装水雾喷头抑尘，采取以上封闭及喷淋抑尘措施后，可降低80%以上的粉尘排放量，少量粉尘逸散在生产车间内。评价建议在加工车间顶部安装高压喷雾设施，加速颗粒物沉降在加工车间内，少量以无组织形式从空隙、门窗逸散（逸散量按5%计），无组织逸散颗粒物排放量为3.78t/a，以无组织逸散排放形式进入大气环境。 ⑤场内运输道路扬尘 厂内运输道路扬尘主要是矿石厂区运输和成品外运过程中会产生运输扬尘，对沿途的局部大气环境有影响。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h），本项目取10km/h； M——车辆载重（t/辆），空车重约10t，重载车重约30t，载重20t； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——运输距离（km），本项目平均约1km； T——运输量（t/a），本项目为20万t/a。 经计算，项目车辆在矿区内道路完全干燥的情况下行驶时起尘量为0.38kg/辆、3.76t/a。环评要求采取对厂区路面压实，安排洒水车进行道路洒水作业，保持常用车行道湿润，控制车辆低速行驶，细物料运输车辆采用篷布遮盖，厂区进出口设置车轮冲洗装置等措施抑尘降尘。以上扬尘治理措施可控制粉尘量约85%，则场内运输道路扬尘年排放量为0.564t/a（0.118kg/h）。 ⑥装卸作业粉尘 装载机物料装卸车时会产生粉尘。该起尘量根据交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=0.03u1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/次 u—平均风速，本项目取镇坪县多年平均风速1.5m/s； H—物料落差，本项目取1m； w—物料含水率，本项目取5%； 经计算单次装卸产生的粉尘量为：0.057kg/次，本项目共计20万t/a，每辆车运输20t，因此运输车次合计10000次/a，因此卸料料扬尘产生量为0.57t/a。建设单位拟在料场高处设置雾炮机，并且在装车时安排专人对车厢洒水抑尘，采取以上抑尘措施后，扬尘排放量可降低70%，则装料过程粉尘无组织年排放量约为0.171t/a。 ⑦排土场扬尘 本项目废石及矿山开采表土集中堆弃在排土场中，排土场的扬尘产生于卸料过程及储存过程中的风吹起尘。为了减少排土场产生的粉尘对环境空气的影响，评价提出废土石应及时清运至堆场，层层堆放压实，并及时分片覆土封闭，进行绿化，定期洒水可减少固废堆场扬尘产生量。 表4.1 本项目粉尘产生及排放情况 编号; 生产线; 工段; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 防治措施. 1; 开采区; 采剥扬尘; 2.59; 2.59; 水喷淋. 2; 钻孔粉尘; 0.8; 0.08; 湿法钻孔以及水喷淋. 3; 爆破粉尘; 3.78; 0.566; 爆破前洒水. 4; 加工区; 破碎、筛分粉尘; 无组织; 378; 3.78; 修建加工车间，对破碎机、筛分机及传送带进行封闭，安装水雾喷头抑尘. 5; 装卸过程粉尘; 0.57; 0.171; 喷雾洒水抑尘. 6; 道路运输扬尘; 3.76; 0.564; 车辆采用棚布遮盖，洒水抑尘，厂区进出口设置车轮冲洗装置. （2）爆破废气影响分析 炸药在爆炸过程中会产生高温高压膨胀气体（炮烟），其中除含有大量粉尘外，还含有CO、NOX等污染物。据相关资料显示，1kg炸药产生的有害气体量约0.107m3，其中CO和NO2的产生量分别为5.3g、14.6g。本项目年使用炸药24t/a，则本项目矿山爆破废气产生量约2542m3/a，CO和NO2产生量分别为0.126t/a和0.347t/a，废气以间断、无组织形式排放为主。建设单位在爆破前向预爆区洒水，并采用雾炮机进行喷雾处理，以减少爆破废气中粉尘的排放。 据相关文献可知，使用乳化炸药可将有害气体的产生量减少64%~68%；在爆破前，对炮孔采用凝胶类、水等材料制作的炮泥进行堵塞，即进行炮泥爆破，可将有害气体的产生量减少23%~33%。采取以上措施后，可将炸药废气的产生量综合降低70%以上，则CO、NO2的排放量分别为0.038t/a、0.104t/a。爆破作业间断进行，环评要求爆破后30分钟内禁止人员进入现场，同时选择大气扩散条件较好时间进行爆破。随着时间的推移，污染物在空气中不断扩散后，污染物的浓度也不断降低，无需特别处理也能实现场界达标排放。 （3）燃油机械和车辆废气 项目燃油废气主要来自于挖掘机、铲车的柴油机和运输车辆燃油产生的含CO、NOX、HC的废气。矿区燃油机械为非道路移动机械，且为非固定污染源，其影响范围主要为矿区周围环境空气质量。根据对柴油机的管理，项目必须采用达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方式（中国III、IV、V阶段）》（GB 17691-2005）中“中国IV阶段”排放限值的运输车辆，并使用达到《轻柴油标准》）GB 252-2000）质量要求的0#轻柴油。根据《社会区域类环境影响培训教材》柴油燃烧产污系数可知，每吨柴油燃烧时产生CO 0.78kg、NOX2.92kg、HC2.13kg。本项目年燃烧柴油约20t，则各污染物产生量分别为CO 0.016t、NOX 0.058t、HC 0.043t，燃油废气呈无组织形式排放。项目区域环境空气质量状况良好且周边300m范围内无大气敏感目标，项目所在地大气扩散条件较好，项目周边植被茂密，因此无组织排放的燃油废气经大气扩散、植被阻隔、吸附后，对区域大气环境质量影响较小，不会改变区域环境空气类别。 3、地表水环境影响分析 根据工艺分析可知，项目营运期用水包括生产用水及生活用水。其中生产用水包括凿岩穿孔冷却用水、洒水抑尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水和排土场淋溶水。 （1）生产废水 ①凿岩穿孔冷却用水 一般钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因为温度升高而损坏。钻机耗水量为8～12L/min，本次环评取最大值12L/min。本工程穿孔有效工作时间以2h/d计，钻机每日最大耗水量约1.44m3/d。由于矿山采场开采位置不固定，冷却水直接经石缝等渗漏、蒸发损失严重，一般不会形成污染径流，因此项目不产生钻孔冷却水。 ②抑尘用水 项目矿石采装、爆破、运输、碎石加工、成品堆放、物料装载等过程均产生扬尘，环评要求对采区、加工车间、成品堆场、运输道路、物料装载等产尘点持续喷雾降尘，爆破前后对岩层进行高压喷水以及加工区石料预湿、喷雾降尘等，用水量约为20t/d。由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，抑尘用水基本上损失耗尽，不外排。 ③洗砂废水 项目机制砂生产洗砂过程产生有含泥废水。依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”，水洗砂石骨料加工工业废水产生系数为2.16t/t-产品。项目年产6万t水洗机制砂，则洗砂废水产生量为432t/d、12.96万t/a。洗沙环节有少量水随细砂带走，少量蒸发损失，损耗率约为10%，故需定期补充新鲜水，补水量约为48t/d、14400t/a。含泥洗砂废水采用收集池收集后进入旋流罐，通过加药控制浓密机内料浆浓度，符合浓度的料浆进入压滤机进行压滤脱水，压滤后的清水储存于清水池回用。 ④车辆冲洗废水 为落实大气治污降霾要求，项目厂区进出口处设置1处洗车台，须对出厂车辆两侧、底盘、轮胎等进行全方位冲洗，确保不带尘上路。据资料显示，项目内进出装载车辆预计35车次/天，洗车用水定额按0.12m3/辆计，排污系数按最大用水量的80%计，则洗车废水最大量为3.36m3/d，1008m3/a。洗车废水主要污染物为SS，本项目车辆清洗废水经洗车池收集沉淀处理后上清液回用于车辆清洗，不外排，对地表水环境无影响。 ⑤排土场淋溶水 项目排土场堆场采用干渣堆放，一般无废水产生，仅在雨季，会有少量渗滤水产生。在自然雨水淋溶状态下，废石中污染物溶出条件极为有限，淋溶水中有害物质浓度较低。本项目在排土场四周增设截排水沟，下方设沉淀池收集排土场淋溶水，淋溶水沉淀后用于矿区绿化、洒水。 ⑥初期雨水 厂区开采区及加工区因采矿活动开挖地表收到扰动，在降雨时节雨水冲刷会造成泥浆水，含有大量的泥沙（SS）。建设单位应修建导排水渠，在地势较低处建设沉淀池，对初期雨水进行收集处理。 评价期间委托陕西华准通检测技术有限公司对矿区湾角淌沟和南侧毛坝河进行了补充检测，检测结果显示所有检测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质要求，未发现重金属超标。检测结果如表4.2所示。 表4.2 矿区水质检测结果 （除pH值外，其余单位为mg/L） 项目; 2020年5月24日; Ⅱ类水域 标准. 1#矿区弯角淌沟上游100m; 2#弯角淌沟汇入毛坝河上游50m; 3#弯角淌沟汇入毛坝河上游200m(毛坝河); 4#弯角淌沟汇入毛坝河下游200m(毛坝河). pH; 8.16; 8.27; 8.13; 8.28; 6～9. 氨氮; 0.059; 0.072; 0.256; 0.088; ≤0.5. COD; 12; 4ND; 4ND; 4ND; ≤15. 总磷; 0.02; 0.02; 0.08; 0.07; ≤0.1. 氟化物; 0.21; 0.14; 0.10; 0.11; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ≤0.05. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.00005. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤1.0. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.01. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.005. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 硫酸盐; 48; 36; 43; 27; ≤250. 项目; 2020年5月25日; Ⅱ类水域 标准. 1#矿区弯角淌沟上游100m; 2#弯角淌沟汇入毛坝河上游50m; 3#弯角淌沟汇入毛坝河上游200m(毛坝河); 4#弯角淌沟汇入毛坝河下游200m(毛坝河). pH; 8.14; 8.29; 8.11; 8.29; 6～9. 氨氮; 0.065; 0.062; 0.237; 0.075; ≤0.5. COD; 12; 4ND; 4ND; 4ND; ≤15. 总磷; 0.02; 0.02; 0.08; 0.06; ≤0.1. 氟化物; 0.20; 0.13; 0.10; 0.12; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ≤0.05. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.00005. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤1.0. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.01. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.005. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 硫酸盐; 45; 38; 49; 34; ≤250. 项目; 2020年5月26日; Ⅱ类水域 标准. 1#矿区弯角淌沟上游100m; 2#弯角淌沟汇入毛坝河上游50m; 3#弯角淌沟汇入毛坝河上游200m(毛坝河); 4#弯角淌沟汇入毛坝河下游200m(毛坝河). pH; 8.17; 8.26; 8.15; 8.31; 6～9. 氨氮; 0.072; 0.084; 0.224; 0.096; ≤0.5. COD; 13; 4ND; 4ND; 4ND; ≤15. 总磷; 0.02; 0.02; 0.08; 0.08; ≤0.1. 氟化物; 0.18; 0.14; 0.10; 0.16; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ≤0.05. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.00005. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤1.0. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.01. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.005. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 硫酸盐; 50; 35; 46; 28; ≤250. （2）生活污水 项目建成后劳动定员20人，生活用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）居民生活用水定额中陕南农村居民生活用水定额，生活用水量按80L/（人·d）计，年工作约300d。本项目生活用水量为1.6m3/d、480m3/a，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量1.28m3/d、384m3/a。 4、地下水环境影响分析 （1）露天开采对地下水水位和水资源量影响分析 本项目矿山属山坡露天开采矿山，主要对区内松散岩类孔隙和碎屑岩裂隙含水层造成破坏。评估区位于地下水潜水水位之上，在评估区内无水源，且矿山开采位置相对周边地形较高，岩溶水、地下水对矿山开采影响较小。项目矿山开采中生产用水主要采用地表水，用水量较小，且可实现循环使用，因此不会影响到地下水水位和水资源量。 （2）露天开采对水文地质影响分析 根据开发利用方案显示，本矿位于农村环境，且为露天开采，矿区地下水埋藏较深，矿区范围内矿体均位于地下水位以上，在开采深度以内无地下水，因此无采场涌水。因此本项目灰岩矿山开采过程对地下矿区水文地质（地下水）的影响不大。 5、声环境影响分析 （1）设备噪声对环境的影响分析 ①工程噪声源分析 项目对外环境可能造成影响的主要设备噪声源为：挖掘机、装载机、潜孔钻、空压机、给料机、破碎机、筛分机、洗砂机等设备。设计中尽量选用低噪设备，采用必要的消声、隔声、减振等降噪措施，使设备噪声值＜85dB(A)。 ②噪声污染控制措施 根据不同噪声源特性及源强，结合噪声声源保护目标分布，按噪声不扰民原则，评价要求采取以下降噪隔声措施。 表4.3 主要噪声源及降噪措施一览表 噪声源; 设备名称; 数量（台）; 单台设备1m处噪声级dB（A）; 噪声防治措施. 开采区; 挖掘机; 1; 80～95; 选用低噪声设备、定期对机械设备进行检修、基础减震等措施、合理平面布局，场区距离衰减. 凿岩机; 2; 85～95. 潜孔钻; 2; 85～95. 装载机; 2; 90～100. 空压机; 2; 90～100. 自卸式汽车; 30; 70～85; 禁止鸣笛、选取合适的运输路线减速慢行、禁止超载、加强管理. 加工区; 振动给料机; 1; 80～90; 选用低噪声设备、设置基础隔声、减震、设备封闭，场区距离衰减. 颚式破碎机; 1; 85～95. 反击式破碎机; 2; 85～95. 振动筛; 2; 85～95. 制洗砂一体机; 2; 65～75. 压滤机; 1; 70～80. 针对以上设备噪声在采取本项目环评报告提出的降噪技术措施（如在设备选型时优先选用低噪声设备；合理进行产噪设备布置；合理安排生产时间（夜间22:00~凌晨6:00不得开采和加工）；针对可封闭或半密闭运转的点声源设备（如破碎机、空气压缩机等），通过半地埋式设置或双层夹心彩钢棚密闭设置；在设备安装时均采用减震垫进行减震；对于声源方向较明确和固定的噪声，可充分利用项目所在地自身的环境条件和管理措施处理后，项目开采区和工业场地场界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （2）爆破噪声影响分析 爆破声为瞬时突发噪声，噪声级高，且伴随发生振动，影响范围较大。拟建矿山开采用中深孔爆破法，仅起到开裂松动作用，从源头上较好的预防了噪声影响；爆破声持续时间短，频率低，为可逆不利影响，爆破结束后即消失。 环评要求：严格控制单孔炸药量和一次起爆总药量，合理安排爆破作业时间，并提前告知矿区工作人员做好避让及防护，保证安全的同时减小噪声惊扰程度。 6、固体废物影响分析 项目运营期间产生的主要固体废物有：表层剥离土及废石、除尘器收集粉尘、废水脱水泥饼、生活垃圾、机修废矿物质油等。 （1）表土 矿山开采前需对岩石表层土进行剥离，由于矿山地表覆盖层较浅，矿体表面局部为浮土和风化层，厚度约0.2～0.3m。根据项目开发利用方案，项目新设的K1露天采区共需剥离表土及废石约15000m3。建设单位拟新建排土场，位于矿区西侧，占地面积约5910m2，堆渣场最终堆存标高 1020m，最大堆存高度为 20m，总堆存量约为 2万m3。排土场分区堆放前期剥离表土和开采过程中产生的弃渣，使用之间先修建浆砌石拦渣坝、截排水沟、排水涵管等基础防护设施。其中拦渣坝长60m、地表高 3m，顶宽1m、底宽3m，基础埋深1m。 开挖的表土及废石采用自卸汽车将表土运至排土场，剥离表土可作为后期矿山复垦用土，在通过装载机或挖掘机辅助、分层堆存压实排放；废石于排土场暂存后及时回填采空区。 （2）开采弃渣 估算矿山开采产生的剥离（弃碴）量约为 36.23 万立方米，方量非常大，如果长久堆放可能对生态环境造成破坏，也存在安全隐患。因此，需要对废石进行综合利用，以减少堆放量。 矿山所排废石主要为薄层灰岩和炭质板岩，“二次利用”价值较高。薄层灰岩如前所述因满足制灰用灰岩质量要求，因此可用于烧制石灰进行综合利用，根据外剥离围岩中薄层灰岩所含比率推测，矿山通过烧制石灰的弃渣综合利用率可超过 50%。其余不能用于烧制石灰的碳质板岩等可利用弃碴对采坑进行回填后造地复田，因为镇坪县大量采石矿山被关停，河道采砂也被严管，所以建设项目除了缺少砂石料外，建筑填方材料也较紧缺，所以矿山下一步将会把开采剥离的弃渣销售至曙坪镇、上竹镇、镇坪县用以小流域治理的土地复垦沟道回填和市政建设场地平整回填使用。这样既能减少弃渣堆放对矿山地质环境的破坏，降低地质灾害隐患，同时也能增加矿山经济效益。矿山场区内长久堆放的弃渣量很少。对因为堆碴场而破坏或占用的土地应进行新植被覆盖，以达到稳定岩土，减少水土流失，减少水体及土壤污染的目的。 （2）脱水泥饼 本项目机制砂洗砂工序将产生高悬浮物的废水，成分主要为泥沙，无其他有毒有害物质。洗砂生产废水拟经浓密罐沉淀后采用压滤机进行泥水分离，废水中泥砂量约为原料用量的2.5%，泥砂量约为1500t/a，泥沙分离效率按95%计算，则分离出的泥砂量约为1425t/a，脱水泥饼含水率按70%计，则脱水泥饼产生量约为4750t/a。脱水泥饼运至排土场暂存，后期作为复垦填料综合利用，不会对区域环境产生影响。 （3）生活垃圾 本项目扩建后劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目生活垃圾产生量为15kg/d、3t/a。生活垃圾经生活区设置的垃圾袋、桶统一收集后转运至旧城村垃圾收集点，再由当地环卫部门统一清运填埋，实现无害化处理。 （4）设备检修废物 本项目矿山开采机械、破碎筛分设备等在现场进行简单维修和保养，大修则用拖车运至专业修理厂。维修和保养过程将产生废机油（如发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油）、含油废棉纱及含油废手套等，类比同类型矿山，废油产生量约0.2t/a。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中6.3.12要求：“总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容”。本项目危险废物年产生量约为0.2t，小于300kg，故应放入符合标准的容器内，贴上标签，定期交有资质单位处置。 综上，项目固体废物来源清楚，去向明确，固体废物经妥善处置，对环境的不利影响较小。 7、土壤环境影响分析 本项目属于矿山开采项目，项目存在污染区域土壤的源主要为含油烃类泄漏。土壤污染途径主要为机修房含油烃类使用过程中发生渗漏引起废水污染物进入土壤。项目机修房石油烃类使用过程中可能存在发生渗漏，项目加工厂可进行地面硬化处理。 综上分析，项目在采取了对应的污染治理措施后可确保污染物的达标排放及防治渗漏发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。项目对区域土壤环境的污染影响很小，不会改变区域土壤环境功能。 8、服务期满后的环境影响分析 矿山开采完毕后停止生产，矿石加工区也停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，对矿山进行封场覆土耕种，采用表土堆场的表土进行。 其施工作业工艺流程及产污环节如下图： 图4-1 闭矿期工艺流程及产污环节图 工艺流程：采用人工方式将表土堆场堆存的表土进行回覆，表土在剥离期已进行了洒水扬尘加遮盖，回用时不再进行洒水；表土覆盖后对渣场播撒草种、种植灌木、林苗，定期对植被进行养护。 本项目为露天开采，本次评价对服务期满后（闭矿期）的环境影响评价主要针对露天采场及工业场地生态恢复。项目服务期满后，工业场地及各类设施将拆除，闭矿期与运营期相比，此时的生产活动已停止，开采期产生的粉尘、噪声、废水等污染将随之消除，对自然环境各要素的影响趋于减缓，主要表现在： （1）开采过程中导致地表扰动产生的环境问题将随着开采活动的停止而逐渐减轻，露天开采对地表的影响较大，且破坏性较强，属于一次性影响。 （2）随着矿区范围内矿石资源的枯竭，生产的停止，与其相关的各种产污环节将减弱或消失，如设备噪声、大气污染物、生活污水、生产污废水等环境问题将逐渐消除，区域环境质量将有所好转。 （3）矿山退役后会造成大片的矿区废弃地，主要包括剥离表土、开采的岩石碎块等堆积而成的废石堆积地、矿体采完后留下的采空区形成的采矿废弃地、开采出的矿石产生的宕渣堆积形成的宕渣废弃地以及采矿作业面、机械设施、矿区辅助建筑物和道路交通等先占用后废弃的土地等。需对其进行整治利用，覆土复耕、造林，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。 矿山退役后需按照国土部门的相关要求，编制《复垦报告》。如不落实复垦计划，采取相应的水土保持措施，对采空区进行生态恢复，则对开发区域带来的环境影响将是相当严重的。其主要的环境问题有植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、开采区裸露岩石不及时进行生态修复形成潜在的矿区扬尘、危岩陡坡等环境安全问题。因此，矿山退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 建设单位已按要求编制了土地复垦报告，在本矿山封场前应做好矿区植被恢复、土地复垦，矿山封场后应严格按照水保要求进行绿化，表土堆放区服务完后进行土地整理和生态恢复，自然资源、生态环境等部门应对其土地整理及生态恢复效果进行监管监督。 经相应生态治理措施后，矿山退役期在短时间内虽会造成一定的影响，但当植被生长茂盛后，不良影响可以彻底消除，从而最大程度降低矿山开采造成的岩石裸露、危岩陡坡、植被破坏、水土流失等生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、矿山选址合理性分析 本项目矿山位于镇坪县钟宝镇旧城村，开采区经0.3km矿区道路即可达到G541公路，交通较为方便，运输条件较好。矿区占地区域内无珍稀动植物，区内植物均为广布种。矿区范围内以林地为主，远离居民密集区。 本矿山开采区域属于镇坪县自然资源局允许采矿区域，已取得采矿许可证，属于保留矿山；矿区未在各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、基本农田保护区等区域；矿区不属于地质灾害危险区；开采区在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。本矿区内用地范围内未发现珍稀濒危物种，不属于矿产资源禁止和限制开发区域。 矿山生产期间噪声、大气污染物排放对区域环境产生一定的影响，但在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，对周边环境影响可以接受。为了保护当地生态环境，采取边开采边复垦方式，剥离产生的废石和表土暂存于排土场，表土可用于后期复垦，废石可回填于采坑。为了方便剥离的表土用于土地复垦，排土场布置于采场西侧。采场及表土场周边未见珍稀动植物，区内植物均为广布种。从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和废水防治措施后，采场选址从环保角度是可行的。综上所述，从项目的技术经济、交通运输、建设发展规划及外环境等条件来看， 因此，矿山选址合理。 2、排土场选址合理性分析 矿山根据采矿生产需求设置排土场一个，设置于采场西侧。排土场选址应符合《一般工业固废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年第36号环境保护部公告修改单中的有关规定，排土场选址合理性分析如下表。 表4.4 表土场选址合理性分析 项目; 选址要求; 本项目选址; 符合性. 1; 选址符合当地城乡建设总体规划; 项目排土场不在乡镇规划范围内; 符合. 2; 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外; 选址位于农村环境，周边500m范围内无集中居民区，位于居民区的下风向; 符合. 3; 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响; 选址在满足承载力要求的地基上，同时避开了地基下沉的影响和不均匀或局部下沉的影响区; 符合. 4; 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区; 项目排土场选址不在断层、断层破碎带，无溶洞区，无天然滑坡或泥石流影响区; 符合. 5; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区; 项目排土场场址不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区; 符合. 6; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域; 附近均无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域; 符合. 综上，本项目表土场选址是合理的。 3、工业场地选址环境可行性 本项目工业场地设置在项目开采区西侧，工业广场内设置有生产区、辅助生产区和生活区。项目矿区和加工区均不涉及基本农田，也不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区。 根据项目开发利用方案可知：项目工程区域工程地质条件良好，无不良地质条件，可满足工业场地要求。同时加工场地位于开采区西侧，矿石运输距离短，便于生产布局。 综上，从环保角度看，工业场地选址于矿区西侧是可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工扬尘 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》中关于施工场所扬尘防治的有关要求，针对本项目施工期产生的扬尘，从以下几个方面提出以下防治措施： ①施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土。 ②拆除工程应设置金属或者硬质板材封闭围挡，采用水喷淋等抑制扬尘措施；拆除后场地应当及时绿化或者硬化。 ③气象预报风速达到四级（5.5m/s）以上时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ④建筑施工工地出口处应当设置车辆自动清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，禁止泥水溢流，禁止车辆未经除泥、冲洗驶出工地。 ⑤负责工地现场及进出口周边100米以内的道路冲洗和清洁，不得有可见泥土和建筑垃圾。 ⑥暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化。 对于运输进工地的筑路材料及工程弃渣运输过程中应严格执行以下要求： ①运输车辆应使用密闭车斗，避免沿路抛洒的现象发生，污染环境。 ②运输车辆驶出场地时，要对车辆进行冲洗，避免二次扬尘产生污染环境；弃渣须全部倾倒于指定弃渣场，严禁偷运、偷倒，污染环境。 ③减少露天装卸作业，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业。 ④项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 项目建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，使建筑工地扬尘污染控制达到“6个100％”的要求，即：施工现场100%标准围蔽，工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水抑尘，暂不开发处100%绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 （2）施工机械及施工车辆尾气 项目施工过程中施工机械和运输车辆排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO2、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。评价要求对项目施工过程中的非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014—2020）中有关规定及排放限值要求。 2、施工期水环境保护措施 针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施： （1）场地设沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部用于泼洒抑尘，禁止排入地表水体系内污染水体。工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化。 （2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池处理后全部回用于泼洒抑尘，禁止排入地表水体系内污染水体。 （3）施工期生活污水主要为工人的盥洗水、厕所冲洗水等。生活污水依托矿部收集后用于周边农用地施肥利用，不外排。 （4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅拌用水。 （5）加强施工期工地用水管理，节约用水。 综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的水环境影响很小。 3、施工期声环境保护措施 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74～100 dB（A）之间。评价要求，项目夜间停止施工，采取以上措施，对环境影响较小。因此，项目施工时，不会对周围敏感点造成明显影响。针对项目施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下措施以减小施工噪声对周围环境影响： ①从声源上控制：建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时在施工过程中采用合理的施工方式，减少高噪声机械设备的同时运行，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设临时声屏障；在结构施工阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ③施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑤施工期应严格落实按照以上措施进行施工噪声的控制，减小对周围村民造成的影响，避免引起相关纠纷。 采取上述措施后，保证施工期噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境的影响可控制在允许范围之内。 4、施工期固体废物处置措施 施工期主要固体废物为表层清理的植被和表土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。表土剥离物暂时堆存于排土场表土堆存区域内。施工过程产生的建筑垃圾本工程对其实施分类管理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等尽量回填低洼区综合利用，不能利用的应集中堆放之弃渣场内，以免影响环境质量。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近农环垃圾收集池，由环卫部门统一收集处理。 采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境的影响较小。 5、施工期生态环境保护措施 环评要求在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。基础开挖后，及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。施工单位应做好施工期和施工完毕后临时占地的水土流失防治工作，施工完毕后应进行复耕和乔灌草绿化，施工期生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 （1）采剥、凿岩钻孔粉尘 建设单位拟在矿山开挖的时候进行水喷淋降尘处理，提高水喷淋频率，同时采用湿法钻孔以及水喷淋措施，降低采剥、凿岩过程中粉尘产生量。 （2）破碎、筛分、输送粉尘 本项目石料加工过程产生有粉尘，建设单位采用彩钢瓦加工车间，生产设备全部安置在车间内，破碎机和传送带封闭，上料、破碎喷雾抑尘，筛分、洗砂全部湿法作业，原料、成品石料采用覆盖、适时喷雾抑尘，机制砂设置半封闭式堆棚存放，道路安排专人洒水、及时清扫，出入口设置车轮冲洗装置。 （3）爆破废气 矿山爆破采用乳化炸药，爆炸时产生的主要有害气体为CO、NOx，本项目矿山开采现场在山中，山谷风速较大，有时也处于静风状态，安全工作不可忽视。但总体来说，由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。爆破为间歇性工作，爆破产生的废气量较少，为无组织排放，爆破废气经过大气扩散对外环境影响较小。 （4）装卸过程粉尘 本项目采取挖掘机将石料装入自卸车辆，装载过程中会产生无组织粉尘，主要影响是集中在采取作业面，影响范围有限，建设单位拟通过加大采区洒水降尘次数和在装载机上安装喷雾洒水装置等措施，以降低装载扬尘排放，通过以上措施，可有效减少装装扬尘对周围环境空气的影响。 （4）运输扬尘 为减轻道路扬尘对周围大气环境的影响，本次评价要求项目矿山应定期洒水，特别是干燥天气需增加洒水频次保证地面湿度，另外安排人员定期清扫道路，减少扬尘的产生，运有石料的车辆采用棚布遮盖。采取以上措施后，矿山运输道路产生的扬尘对环境影响较小。 （5）排土场扬尘 本项目设置排土场一座，在大风天气下易形成扬尘污染，采用定时喷水的方法降尘，可使排土场的扬尘得到较好的控制，对周围环境的影响小。 为减小工程运输产生的扬尘对沿线居民的不利影响，工程采取如下措施： ①加强监督管理，切实做到运输车辆全部使用帆布篷，防止运输物料散落路面，造成扬尘污染； ②安排专人对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，防止产生二次扬尘； ③合理规划运输时间，控制车速，避开沿线居民出行高峰期。 在采取以上防治措施后，评价认为工程运输过程中产生的扬尘对道路沿线环境敏感点影响较小，防治扬尘措施可行。 2、运营期地表水环境影响保护措施 （1）生产废水 项目运营过程中凿岩穿孔冷却用水直接经石缝等渗漏、蒸发损失严重，一般不会形成污染径流，因此项目不产生钻孔冷却水。抑尘用水由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，抑尘用水基本上损失耗尽，不外排。生产废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和排土场淋溶水。 ①洗砂废水 项目机制砂生产洗砂过程产生有含泥废水。建设单位拟将含泥洗砂废水采用收集池（500m3）收集后进入旋流罐（200m3），通过加药控制浓密机内料浆浓度，符合浓度的料浆进入压滤机进行压滤脱水，压滤后的清水储存于清水池回用。 生产期间应加强收集池巡查管理，发现废水外渗或溢流应采取防范措施，严禁生产废水以渗漏、漫流等形式外排。同时加工区按车间布局设置水沟，废水收集管沟应防渗，不得设置排放口，确保废水全部收集不外排，严防废水外流或渗排对地表水体水质造成污染。在满足生产用水的情况下，建议生产单位减小用水量，减少废水生产量，减轻废水处理设施的负荷。为了加快废水沉淀速率，应设置自动加药装置投加絮凝剂（如PAC、PAM）加速沉淀。 ②车辆冲洗废水 为落实大气治污降霾要求，项目厂区进出口处设置1处洗车台，须对出厂车辆两侧、底盘、轮胎等进行全方位冲洗，确保不带尘上路。洗车废水主要污染物为SS，本项目车辆清洗废水经洗车池收集沉淀处理后上清液回用于车辆清洗，不外排，对地表水环境无影响。 ③排土场淋溶水 项目排土场堆场采用干渣堆放，一般无废水产生，仅在雨季，会有少量渗滤水产生。在自然雨水淋溶状态下，废石中污染物溶出条件极为有限，淋溶水中有害物质浓度较低。本项目拟在排土场四周增设截排水沟，下方设沉淀池收集排土场淋溶水，淋溶水沉淀后用于矿区绿化、洒水。 ④初期雨水 开采区及厂区松散地表受降雨冲刷产生含大量泥沙的初期雨水，直接排放会对下游沟道及地表水体造成影响。建设单位应在厂区做好雨污分流，生产废水全部收集至沉淀池处理后循环利用不外排；在厂区及道路两侧建设导排水渠，并在地势较低处建设沉淀池，降雨期间初期泥浆雨水引至沉淀池，后期可用于厂区及道路洒水抑尘利用，对于后期雨水在未扰动的情况下，可汇入下游沟道。 综上所述。项目产生的生产废水全部回用，不外排；生活污水妥善处置，不外排，本项目对地表水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目员工生活污水产生量为较少，其主要污染物浓度为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。建设单位拟在职工宿舍新建化粪池一座，容积为10m3，经化粪池处理后定期清掏用于周边林地施肥。 项目所在地为典型的农村地区，员工盥洗废水可直接用于地面的洒水降尘，项目地设置化粪池共1座，项目地四周均为林地，化粪池由建设单位委托专人定期清掏，用于周边林地施肥，可全部有效利用。同时，化粪池底部结构为水泥结构，可起到一般防渗作用。由于生活污水污染物简单，一般防渗可满足污染物防治要求，定期清掏，防止污水外溢对周围环境影响。 3、运营期声环境保护措施 （1）选用低噪声设备，对产生气流噪声的噪声源，空压机进出口加装消声器；对产生机械噪声的设备，破碎机、振动筛在设备与地面之间安装减振装置。对矿区内露天设备周边加设隔声措施，加强噪声源周围的建筑围护，结构均以封闭为主。 （2）潜孔钻机、空压机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换。 （3）注意矿区的环境绿化工作，建议在矿区周围，特别是破碎区种植吸声降噪效果好的树木，建议采用乔灌结合，进一步减少噪声的影响。 （4）爆破工序会产生振动和噪声，应尽可能减少最大一段的装药量，选择合理的爆破参数，选择合理的微差间隔时间，使振波产生一定相位差，令其互相干扰，以减少振动强度。 （5）降低破碎机噪声可采取下述措施：在破碎机和支承结构之间安装具有高度内摩擦的材料作为衬垫，以减少振动的传递；在所有破坏物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板；给料板和进料漏斗的传动表面与机架外壳覆盖阻尼材料，减少噪声的辐射面积；破碎机安装在防振基座上。 （6）车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备。 在各噪声源采取有效的减振、隔声措施后，项目远离人群，安排好爆破作业则环境噪声的影响基本可控。 4、运营期固体废物环境保护措施 项目运营期间产生的主要固体废物有：表层剥离土及废石、除尘器收集粉尘、废水脱水泥饼、生活垃圾、机修废矿物质油等。 （1）表土 本项目矿山开采之前需对矿山表土进行剥离，对边坡、围岩进行清除，在此过程中会产生表土，建设单位拟新建排土场，位于矿区西侧，占地面积约5910m2，总堆存量约为 2万m3。排土场分区堆放前期剥离表土和开采过程中产生的弃渣，使用之间先修建浆砌石拦渣坝、截排水沟、排水涵管等基础防护设施。其中拦渣坝长60m、地表高 3m，顶宽1m、底宽3m，基础埋深1m。 开挖的表土及废石采用自卸汽车将表土运至排土场，剥离表土可作为后期矿山复垦用土，在通过装载机或挖掘机辅助、分层堆存压实排放；废石于排土场暂存后及时回填采空区。 （2）开采弃渣 根据《镇坪县钟宝建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》估算项目矿山开采产生的剥离（弃碴）量约为36.23万立方米，如果长久堆放可能对生态环境造成破坏，也存在安全隐患。因此，需要对废石进行综合利用，以减少堆放量。 矿山所排废石主要为薄层灰岩和炭质板岩，“二次利用”价值较高。薄层灰岩因满足制灰用灰岩质量要求，因此可用于烧制石灰进行综合利用，根据外剥离围岩中薄层灰岩所含比率推测，矿山通过烧制石灰的弃渣综合利用率可超过50%。其余不能用于烧制石灰的碳质板岩等可利用弃碴对采坑进行回填后造地复田。目前镇坪县建设项目除缺少砂石料外，建筑填方材料也较紧缺，开采过程中可将开采剥离的弃渣销售至曙坪镇、上竹镇、镇坪县用以小流域治理的土地复垦沟道回填和市政建设场地平整回填使用。这样既能减少弃渣堆放对矿山地质环境的破坏，降低地质灾害隐患，同时也能增加矿山经济效益。 矿山场区内长久堆放的弃渣量很少，可采用自卸汽车将运至排土场，在通过装载机或挖掘机辅助、分层堆存压实排放，并及时回填采空区。对因为堆碴场而破坏或占用的土地应进行新植被覆盖，以达到稳定岩土，减少水土流失，减少水体及土壤污染的目的。 （3）脱水泥饼 本项目机制砂洗砂工序将产生高悬浮物的废水，成分主要为泥沙，无其他有毒有害物质。洗砂生产废水拟经浓密罐沉淀后采用压滤机进行泥水分离，会有脱水泥饼产生。脱水泥饼运至排土场暂存，后期作为复垦填料综合利用，不会对区域环境产生影响。 （4）生活垃圾 生活垃圾经生活区设置的垃圾袋、桶统一收集后转运至旧城村垃圾收集点，再由当地环卫部门统一清运填埋，实现无害化处理。 （5）设备检修废物 本项目矿山开采机械、破碎筛分设备等在现场进行简单维修和保养，大修则用拖车运至专业修理厂。维修和保养过程将产生废机油（如发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油）、含油废棉纱及含油废手套等。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中6.3.12要求：“总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容”。本项目危险废物年产生量约为0.2t，小于300kg，故应放入符合标准的容器内，贴上标签，定期交有资质单位处置。 5、运营期生态环境保护措施 为了保护生态系统，遏制水土资源破坏，保障水土资源持续利用，建设单位应编制生态环境保护计划，同时采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，边开采边恢复，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对矿山开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响减至最低限度。 （1）露天采场生态保护措施 ①防洪排涝措施； 矿山生产期间，为防止降水冲刷坡面，降低坡面基岩及第四系覆盖物稳定性，引发地质灾害及隐患，在露天采场上部修建一定长度的截排水渠。截排水渠结构形式主要依据汇水区域、地貌、地形、当地降水量等因素步确定。 ②防护工程 露天采场边坡稳定性防治工程；开采中产生的废土、废渣可构筑护坡挡墙，避免降雨时发生水土流失，对山坡下道路的危害。 ③复垦措施 剥离覆盖层时采集肥沃表土或底土；正确堆置剥离岩石(尾砂、弃土等)；整平堆置场表面、修整边坡；铺设土壤层；根据复垦再利用方案，实施必要的辅助工程。表土(植物生长层)和底土最好分别采掘，混采会降低土壤的肥力。采掘表土前，应先清除树根、碎石及其它杂物。采掘土壤所使用的设备和采掘厚度应符合土壤的赋存条件，以防止土壤的严重损失和贫化。采土作业应尽量避免在雨季和结冻状态下进行。 采集起来的土壤应尽量直接运到准备好的复垦地点进行铺敷，但多数情况下不得不在临时堆场贮存一段时间，待堆积场准备就绪后才能进行铺敷。这时要将土壤堆放在平坦、干燥的地方，否则必须具备有效的排水设施。为了防止土壤的质量恶化，表土堆存高度不宜过大，一般为5～10m，底土的堆置高度不宜超过30m。长期保存的土堆还要栽种一年生或多年生草类，以防风和水的侵蚀。 复垦后的土地主要是植树种草，恢复植被，减少地表裸露面积，以保护和防止水土流失，将采矿对环境造成的影响降低到最小程度，使该地区的生态环境得到恢复。充分利用自上而下分台阶开采形成的平台，进行绿化。建议采用坡脚爬藤类植物进行坡面攀援绿化，平台面上还可种植速生长易成活树木进行绿化。 （2）工业场地生态保护措施 ①场地绿化措施 从矿区工业场地总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地进行绿化。在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止扬尘污染扩散。 ②防洪排涝 重点注意雨水的排放方式的合理设计，工业场地设排（截）水沟，保证工业场地内排水畅通。排（截）水沟采用梯形断面，底宽1m，深1m，边坡比1:1，采用浆砌石片石。 ③防护工程 为防止水土流失，对工业场地内边坡进行防护工程，如建挡墙等。 （3）运输道路沿线生态保护措施 矿方利用原有运输道路，碎石路面，在道路邻坡一侧须修建排水沟，排水沟选用浆砌片石排水沟，断面型式采用梯形断面，断面下底宽0.3m，深0.4m，侧墙和底板厚均为0.3m。道路外侧绿化，树种选择侧柏。 为防止坡面重力侵蚀对公路的危害及影响，在道路外侧栽植行道树，不但可以起到稳定路旁边坡，巩固路基的作用，还可以减少水土流失对交通线路造成的危害，同时可以达到挡风防尘、减少裸地、美化环境的目的。灌木选择侧柏。 （4）排土场生态保护措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》排土场生态恢复要求结合本项目实际情况，本项目排土场生态恢复措施主要有： ## ①合理安排岩土排弃次序，将有利于植被恢复的岩土排放在上部。 ## ②采矿剥离物在排弃前应进行放射性和危险性物质鉴别，含放射性成分渣土的排弃应符合GB14500的相关要求，经鉴别属于危险废物的应按照GB18597、GB18598等标准要求进行处置，其他类型的剥离物排弃要求应符合GB18599的相关要求。 ## ③排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。 ④排土场总高度大于10m 时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过5-8m，台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35°，形成有利于林木植被恢复的地表条件。 ⑤充分利用工程前收集的表土覆盖于排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm 以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。 ## ⑥排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。 排土场通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。但有外来水源，集水面增大，此种情况会引起滑坡、塌方等地质灾害。排土场在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟壑切沟。故排土场首先必须做好水土保持工作，需要修筑拦渣坝、截（排）水沟、消力池等，并对废石、弃土反复碾压，防治降水渗入废石、弃土堆体，引起坍塌。 排土场防治措施整体上采用“拦挡防护，覆土整治，复垦绿化”。即在排土场沟口处设置拦渣坝，拦挡弃渣，在渣面与沟坡结合处修建截排水沟，防治径流冲刷渣体；渣面覆土整治后，栽植灌草恢复植被。排土方式为排弃的废石、弃土按地面自然坡度排放，渣体由推土机推平碾压，最终覆土种草恢复植被。排土场渣面覆土来源排土场剥离的表土。 6、服务期满后生态保护措施 生态恢复坚持“边开采边复垦、分阶段、分区治理”的原则，建设单位需对服务期满后项目区生态环境问题进行综合治理，对已形成的占用破坏的土地进行复垦绿化。根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，将复垦单元分为7个综合单元进行工程设计，分别为：①露天采场、②工业场地、③排土场、④石料堆放场，⑤工人住房。复垦责任范围内损毁土地复垦率为 100%，土地复垦总面积 5.7926hm2。复垦工程设计主要为土壤重构工程、植被恢复工程、监测与管护工程等。 （1）露天采场复垦技术措施 复垦对象：露天采坑坡面、平台；复垦方向：坡面复绿、平台复垦为乔木林地；复垦面积为3.1979 hm2。 ①露天采场平台复垦技术措施 复垦技术措施主要为土壤重构和植被重建工程，其中土壤重构工程包括覆土工程、平土工程、生物化学工程；植被重建包括：采用乔灌草结合的方式，栽植乔、灌木，喷播植草。 土壤重构工程 平整工程：由于CK1露天采坑前期开采形成的平台面高低不平，为了保证露天采坑平台复垦后的平整性，在对复垦前，需对露天采坑平台进行平整，使平台整体坡小于10°。 覆土工程：场地平整工程结束后，直接对复垦区域进行客土覆盖，覆土厚度0.3m，可满足植被生长需要。表土来源于外购。 平土工程：待土源运送至复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。 生物化学工程：生物化学工程主要为土壤培肥。从外购土源的土壤养分部分流失，需要采取一定的措施进行土壤改良培肥。增施有机肥提高土壤肥力，每公顷施3000kg商用有机肥。 植被重建工程 采用乔灌草结合进行复垦，保证矿山开采结束后复垦工作对当地经济起到一定的提升作用，结合矿山周边经济物种种植经验，乔木栽植刺槐、灌木栽植紫穗槐；穴状整地，规格分别为穴径×穴深（0.5m×0.5m）、穴径×穴深（0.3m×0.3m）；株行距分别为2.5m×2.5m、1.5m×1.5m；林间草类为紫花苜蓿，草籽撒播按30kg/ hm2播种。植被重建工程设计图详见图 5-1。 图5-1 植被重建工程设计图 ②露天采场坡面复垦技术措施 露天采场坡面复垦技术措施主要为植被重建工程（由于植被重建工程栽种的爬山虎位于露天采坑各个平台复垦乔木林地内，所以不再设计土壤重构工程），详细工程设计如下： 复绿工程：由于露天采场边坡斜面基岩裸露，坡度达60°，不宜进行覆土、复垦及植树种草，但为了改善恢复已破坏的生态环境，本方案设计采场边坡斜面利用爬山虎进行覆绿。 露天采场形成了20个开采平台，平台内外侧总长度为约为4000米，平台之间高差约为10米，本方案植被重建工程设计在采场平台内侧种植一排爬山虎，在斜坡顶部向下栽种一排爬山虎，使其沿采场坡面向上/向下生长，恢复生态环境。爬山虎属多年生大型落叶木质藤本植物，用扦插繁殖，成活率达95%，株距每米2株，嫩枝扦插于每年3～5月，采集半木质化嫩枝，剪成10～15cm长的插穗，上剪口距芽1cm左右平剪，下剪口距芽0.5cm斜剪；硬枝扦插则于每年落叶后土壤结冻前，选取直径0.5cm左右、长10～15cm的休眠枝，剪穗方法同嫩枝扦插。露天采场边坡复绿工程示意图见图5-2。 图5-2 露天采坑边坡复绿工程示意图 配套工程 露天采场平台共有20级平台，平台高度10m、最小宽度约4m，最终边坡角≤60°。为了防止降雨等因素引起的水土流失，设计在露天采场平台外侧修建挡土墙，挡土墙采用M7.5浆砌块石结构修建，M10水泥砂浆勾缝、抹面，挡土墙设计尺寸见图5-3；台阶的内侧预留30cm的土质排水沟，疏导坡面小范围的汇水。 图5-3 场平台挡土墙断面规格示意图 ③露天采场复垦监测与管护工程 复垦效果监测：土壤质量监测和复垦植被监测每年各2次，监测期共三年。林草地管护期设计为3年，管护次数为每年管护2次，春秋季各1次；管护期对栽种的刺槐、紫穗槐、爬山虎进行补种，每年补种工程量均按全部工程量的5%计，即管护期补种工程量为全部复垦工程量的15%；管护期对栽种的刺槐、紫穗槐进行浇灌；草地补种量按种植量的15%计，每年各5%；管护期间，对复垦乔木林地每年杀虫两次。 （1）工业场地复垦旱地工程设计 复垦对象：工业场地；复垦方向：旱地复垦面积：0.4843hm2；复垦技术措施主要为土壤重构工程。根据现场调查，矿区周边区域的旱地均无灌溉渠，本地区降雨量年均达到1040.2mm，满足农作物生长需求。因此，本方案中复垦旱地的工程单元不再设计相关灌溉配套工程。 ①土壤重构工程 拆除工程和清理工程：彻底拆除K1工业场地砖混结构设施和各种杂物，将拆除废弃物运至堆渣场堆放。 覆土工程：拆除工程和清理工程完成后，对复垦区域进行客土覆盖，覆土厚度0.5m，可满足农作物生长需要。表土来源于外购。 平土工程：待土源运送至上述复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。 土地翻耕：覆土完成后，对覆盖表土的表层进行翻耕，翻耕深度0.3m，提高土壤松散度。翻耕方法：主要有内翻法和外翻法。前者先有作业区的中线左边开始，按顺时针方向进行，由中间向两边翻耕，最后在中央留下犁垄，两边留下犁沟；后者则由作业区的右边开犁，按逆时针方向运行，由外向内翻耕，最后在中央留下犁沟，两边留下犁垄。通常是交替使用内、外翻耕法进行套耕，从而减少垄沟数。翻耕次数：一般在春、秋两季进行。秋季深耕一次，不进行耙地，任其过冬，以便积蓄雨雪；春季播种前浅耕一次翻耕工具：双轮二铧犁、双轮单铧犁、机引多铧犁、中耕机和浅耕机等。 生物化学工程：主要为土壤培肥。从外购土源的土壤养分部分流失，需要采取一定的措施进行土壤改良培肥，一般2～3年就能有效恢复地力，达到高产稳产。主要措施为：第一，增施有机肥提高土壤肥力，每公顷施3000kg商用有机肥。第二，轮作倒茬，用养结合，是土壤培肥、土壤协调养分的有效途径。旱地重建设计图及土壤重构剖面见图5-4、5-5。复垦完成后，可进行常见农作物的试种，试种2-3年后土壤肥力达到预期效果后可转交当地村民自行使用，效果欠佳时应聘请农业方面专家指导进行土壤肥力重建工作，保证复垦土壤达到旱地要求。 图5-4 旱地重建设计图 图5-5 土壤重构剖面图 ②监测与管护工程 复垦效果监测：土壤质量监测和复垦效果监测每年各2次，监测期共三年。旱地的管护措施主要为每年进行种植豆科植物，每年春、秋两季各进行翻耕一次，以保证土壤的松散度，翻耕深度≥0.3m，管护期共三年。 （3）排土场复垦乔木林地工程设计 复垦对象：排土场；复垦方向：灌木林地；复垦面积：0.5910hm2；复垦工程设计主要为土壤重构工程、植被重建工程及监测与管护工程。 ①土壤重构工程 平整工程：由于排土场边坡安息角35°左右，为了保证边坡的稳定性和减缓坡面水土流失，在对边坡复垦前，需对排土场坡面进行平整，使边坡坡度放缓至25°左右。 覆土工程：待排土场平整完成后，直接对复垦区域进行客土覆盖，覆土厚度0.3m，可满足植被生长需要。表土来源于外购。 平土工程：待土源运送至复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。 生物化学工程：主要为土壤培肥。从外购土源的土壤养分部分流失，需要采取一定的措施进行土壤改良培肥，一般2～3年就能有效恢复地力，达到高产稳产。主要措施为：增施有机肥提高土壤肥力，每公顷施3000kg商用有机肥。 ②植被重建工程 采用灌草结合进行复垦，保证矿山开采结束后复垦工作对当地经济起到一定的提升作用，结合矿山周边经济物种种植经验，灌木栽植紫穗槐；穴状整地，规格为穴径×穴深（0.3m×0.3m）；株行距分别为1.5m×1.5m；林间草类为紫花苜蓿，草籽撒播按30kg/hm2播种。 图5-6 排土场复垦灌木林地剖面图 （4）石料堆放场复垦旱地工程设计 复垦对象：石料堆放场；复垦方向：旱地；复垦面积：1.4954hm2。具体措施参照工业场地复垦技术措施。 （5）工人住房复垦旱地工程设计 复垦对象：工人住房；复垦方向：旱地；复垦面积：0.024hm2。具体措施参照工业场地复垦技术措施。 |
| 其他 | 1、环境管理和环境监测 （1）环境管理 本项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受各级生态环境部门的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。 ①严格贯彻执行国家、省、市、县各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求组织实施，监督执行，积极配合、接受各级生态环境管理部门的监督与检查。 ②建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立环境管理台账，并接受安康市生态环境局镇坪分局检查。台账内容包括：污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；各污染物的监测分析方法和监测记录；事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料；环保设施运行能耗情况等六方面内容。 ③建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。重点是对TSP、矿区周围噪声进行监测，并注意做好记录。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ④建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48h内，向生态环境部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向生态环境部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 ⑤定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，引导全员重视环保。 （2）环境监测 建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期污染源与环境监测计划如表5.1所示。 表5.1 环境监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; 项目区上风向、下风向; 4个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准. 噪声; Leq(A); 采矿矿区四周及工业场地四周1m 8个点; 8个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. |
| 环保 投资 | 本项目总投资4000万元，环保投资为215.8万元，约占工程总投资的5.4%。 表5.2 建设项目环保投资一览表 污染类别; 污染源; 治理措施; 数量; 投资估算 （万元）. 施工期; 施工扬尘; 围挡、滞尘防护网、洒水、篷布遮盖; /; 10. 施工噪声; 围挡降噪，设置临时声屏障; /; 3. 施工固废; 临时沉淀池、旱厕; /; 2. 运营期废气; 露天采场; 采剥扬尘; 湿式开采，洒水抑尘; /; 20.0. 钻孔粉尘; 湿法钻孔、水喷淋; /. 爆破粉尘; 爆破前洒水; /. 排土场扬尘; 洒水抑尘; /. 工业场地; 破碎机、筛分机、传送带; 建设彩钢瓦加工车间，破碎、传送带等设备封闭，进料、破碎设置高压喷雾抑尘装置，筛分、洗沙喷水湿法作业，机制砂棚储，雾炮机喷雾抑尘，厂区定期清扫、洒水，厂区进出口设置车轮冲洗装置; /; 25. 地面; 地面硬化; /; 1.0. 成品堆场; 半封闭式堆棚; /; 20.0. 运输道路; 洒水抑尘; /; 1.5. 运营期废水; 加工厂; 洗砂废水; 设置废水沉淀池+旋流罐+压滤机废水处理系统，废水沉淀池防渗，投加絮凝剂，配套回流泵、回水管网; 1套; 20.0. 排土场; 淋溶水; 截排水沟，沉淀池; 1座; 5.0. 露天采场; 雨水; 采区边界修建截排水沟; /; 5.0. 工业场地; 生活污水; 化粪池; 1座; 3.0. 噪声; 露天采场; 钻孔、采剥; 低噪声设备; 配套; 3.0. 爆破; 微差爆破技术; 配套; 5.0. 工业场地; 破碎机、振动筛等设备; 基础减振、室内隔声; 配套; 1.5. 固废; 露天采场; 表土、废土石; 设有拦渣坝、截排水设施的排土场; 1座; 20.0. 工业场地; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 0.3. 加工厂; 废机油等; 专用容器暂存; 0.5. 生态保护; 绿化工程; 绿化复垦，在道路两旁及工作区种植乔木和其它绿化带等; /; 70. 总计; 215.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工作业范围，减少占地和植被破坏面积 | 植被全恢复 | 严格按开发利用方案，减少占地面积，减少植被破坏；及时覆土恢复植被。 | 生态植被全部恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀后回用，生活污水依托矿部旱厕收集，农林地施肥利用 | 污废水零排放，对地表水体无影响 | 生产废水收集处理后回用；生活污水新建化粪池收集后用于农林地施肥。 | 污废水零排放，对地表水体无影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理布置施工场地和施工进度，严格控制施工时间。 | 达标排放 | 选用低噪声设备，机械设备采取基础减振、隔声及消音等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4类标准 |
| 振 动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 对施工场地定期洒水抑尘，出入工地的运输机车辆及时冲洗，保持整洁；运输车辆应限速行驶，并及时清扫运输道路，以减少汽车运输扬尘。 | 达标排放 | 采剥粉尘进行水喷淋降尘处理，钻孔粉尘采取湿式开采，洒水降尘的措施，爆破粉尘采取爆前后洒水措施；建设彩钢瓦加工车间，破碎、传送带等设备封闭，进料、破碎设置高压喷雾抑尘装置，筛分、洗沙喷水湿法作业，机制砂棚储，雾炮机喷雾抑尘，厂区定期清扫、洒水，厂区进出口设置车轮冲洗装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
| 固体废物 | 建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量综合利用，不可回收利用部分应运送至指定的建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运。 | 全部妥善处理 | 生活垃圾垃圾桶收集，按照环卫部门要求外运处置。脱水泥饼、表土、废土石运往矿区排土场。废机油、含油抹布、废油桶暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 制定自行监测计划，定期开展监测。 | 符合环保要求 |
| 其 他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求；在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可以控制在当地环境允许的程度。因此，从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。