建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:建筑石料用灰岩开采加工扩建项目

建设单位（盖章）:    镇坪县金坪石材厂

编制日期:       2021年05月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	34

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	75

七、结论	76

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目矿区范围图；

附图3、项目场地现状照片；

附图4、项目区域水系图；

附图5、项目总平面布置图；

附图6、露天开采终了境界平面图；

附图7、项目在陕西省生态功能区位置图；

附图8、项目与镇坪重点生态区域位置图；

附图9、项目生态保护措施位置图；

附图10、项目典型生态保护措施设计图。

附件：

附件1、委托书；

附件2、镇坪县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》；

附件3、《镇坪县金坪石材厂采矿许可证》；

附件4、安康市自然资源局《陕西省镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明》；

附件5、陕西省林业厅《使用林地审核同意书》；

附件6、镇坪县人民政府《镇坪县金坪石材厂属保留矿山的证明》；

附件7、《水质监测报告》；

附件8、《营业执照》；

附件9、《专家意见》。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 镇坪县金坪石材厂建筑石料用灰岩开采加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610927-10-03-027761 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张焕林 | 联系方式 | 199****9999 |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 镇坪 县（区） 曾家 镇 金坪 村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109 度 22 分 51.518 秒，北纬 32 度 8 分 50.453 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 101土砂石开采（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 矿区面积0.9748km2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 镇坪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2019-610927-10-03-027761 |
| 总投资（万元） | 3760 | 环保投资（万元） | 290.7 |
| 环保投资占比（%） | 7.73 | 施工工期 | 2021年5月至2021年6月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1.规划名称：《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》 审批机关：国土资源部 审批文件名称：国土资源部《关于陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）的复函》 文号：国土资函[2017]456号 2.规划名称：《镇坪县矿产资源总体规划（2016-2020年）》 审批机关：安康市国土资源局 审批文件名称：安康市国土资源局《关于镇坪县矿产资源总体规划（2016-2020年）的批复》 文号：安国土资发[2018]245号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》 召集审查机关：环境保护部 审查文件名称：环境保护部《关于陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书审查意见》 文号：环审[2017]106号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 因省、市、县各级十四五矿产资源总体规划目前正在修编，本次评价介绍十三五规划相关内容及符合性分析。 1.与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》是由原陕西省国土资源厅组织编制，于2017年9月发布，《规划》基期2015年，规划期2016-2020年，展望到2025年。全省矿产资源开发利用划分为重点矿区、限制开采区和禁止开采区等三类开采规划区。相符性分析如下： 表1.1 项目与陕西省矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 勘查开发方向; 鼓励开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、锰、铜、岩金、银、岩盐、重晶石、玉石、名贵饰面石材等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权。适度控制开采煤、铁、铅、锌、钼、水泥用灰岩，保护性开采钨、锑、晶质石墨，限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产，限制开采陕南地区的煤炭资源。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土。; 项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开发矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制开采区; 饮用水源地二级保护区和准保护区、城市规划区、秦岭地区海拔1500米至2600米之间的秦岭中山针阔叶林水源涵养与生物多样性生态功能区；黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性功能区、沿黄土长梁沟壑水土保持生态片区、秦岭东段中低山水土保持片区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 项目位于镇坪县曾家镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、水产种质资源保护区、重要湿地、秦岭地区海拔2600米以上的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、秦岭地区植物园和重要地质遗迹保护区、饮用水源地保护区的一级保护区、自然文化遗产、有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。; 符合. 2.与陕西省矿产资源总体规划环评相符性分析 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》由陕西煤田地质勘查研究院有限公司于2017年1月编制，2017年7月环境保护部以“环审[2017]106号”出具了《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》审查意见。相符性分析如下： 表1.2 项目与陕西省矿产资源总体规划环评相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 1; 陕南秦巴山区矿山建设项目环评需开展尾矿库溃坝对流域水质的风险性预测，并制定切实可行的应急预案。; 项目为建筑石料用灰岩开采，不涉及尾矿库建设。; 符合. 2; 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水水源保护区、重要环境敏感区等纳入生态保护红线，作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施强制性保护。; 项目为已有矿山扩建，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、重要环境敏感区等生态保护红线。; 符合. 3; 严格矿产资源开发的环境准入条件。应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区矸石及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，有效减缓矿产资源开发的环境影响和生态破坏。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。; 项目为已有矿山扩建，废水全部综合利用不外排；采取湿法作业、洒水措施抑尘降尘；固废全部妥善处置。采取相应生态恢复措施后可减轻对矿山生态环境影响。; 符合. 4; 加强矿区生态恢复和环境治理。针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态恢复和环境治理的总体安排，进一步明确矿山生态修复和环境治理目标任务，提出现有采矿区环境整治及生态修复要求。; 项目拟采取的环境治理措施可行有效，并要求建设单位严格落实和确保各项环保设施正常运行，可满足环境质量要求。; 符合. 3.与《安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性 《安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）》由原安康市国土资源局组织编制，2018年7月经陕西省人民政府同意、陕西省国土资源厅批复。全市矿产资源开发利用划分为限制开采区和禁止开采区。 表1.3 项目与安康市矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 开发调控方向; 鼓励开采金、银、铜、重晶石、冶镁白云岩、富硒矿泉水等矿产，适度控制开采铁、水泥用灰岩、铅、锌、钼，保护性开采锑、钨。限制开采石煤、硫铁矿、石膏、钒、瓦板岩等矿产，限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。; 本项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开采矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制 开采区; 饮用水源地二级保护区和准保护区、城市规划区、秦岭地区海拔1500m～2600m之间的秦岭中山针阔叶林水源涵养与生物多样性生态功能区；黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性功能区、沿黄土长梁沟壑水土保持生态片区、秦岭东段中低山水土保持片区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 本项目位于镇坪县曾家镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止 开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、水产种质资源保护区、重要湿地、秦岭地区海拔2600米以上的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、秦岭地区植物园和重要地质遗迹保护区、饮用水源地保护区的一级保护区、自然文化遗产、有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。. 合理调控开采总量; 严格控制新建矿山最低生产规模和矿山总数，新建采石矿山生产规模不得低于5万立方米/年，占用资源储量可供开采年限不超过30年。原设立的年产5万立方米以下采石场要逐步关停，2017年底实现采石矿山数量减半。到2020年，各县（区）保留5～7家采石企业。; 本项目为镇坪县保留的5～7家露天采石企业之一，设计开采规模为30万t/a; 符合. 4.与《镇坪县矿产资源总体规划(2016—2020年)》相符性 《镇坪县矿产资源总体规划（2016—2020年）》由原镇坪县国土资源局组织编制，全县矿产资源开发利用划分为限制开采区和禁止开采区。 表1.4 项目与镇坪县矿产资源总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 开发调控方向; 鼓励开采岩金、重晶石、铜、富硒矿泉水等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权；适度控制开采铁、铅、锌、水泥用灰岩；限制开采石煤、钒矿、硫铁矿、饰面用板岩等矿产。合理开采适应地区经济发展需要的建材类非金属矿产。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。; 本项目开采矿种为建筑石料用灰岩，不属于限制开采矿种和禁止开采矿种。; 符合. 限制 开采区; 饮用水源地地二级保护区和准保护区、城市规划区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的地区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。; 项目位于镇坪县曾家镇，为已有矿山扩建，不在限制开采区和禁止开采区范围内。建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》，采取生态保护措施后，可减轻项目对生态环境的影响。; 符合. 禁止 开采区; 自然保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地、巴山地区的中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区、饮用水源地保护区的一级保护区以及有关法律法规规定的不得开采矿产资源的地区。现有经济技术手段条件下，达不到资源合理利用、整体开发等要求的矿产地，开发利用会造成严重资源浪费或破坏的区域。禁止开采区将根据生态保护红线划定成果适时调整。. 合理调控开采总量; 对年产10万吨以下的采石矿山和年产2000万块标准砖以下的砖瓦用页岩矿山进行技改或整合，对经过综合整治仍达不到相关要求的矿山逐步关闭退出。; 本项目镇坪县保留矿山，设计开采规模为30万吨/a。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 该项目是建筑用灰岩矿开采及加工扩建项目，已取得镇坪县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2019-610927-10-03-027761。项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许建设项目。项目符合国家产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.5。 表1.5 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于镇坪县曾家镇金坪村，为已有保留矿权，采矿范围不在自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为灰岩矿山开采加工项目，生产生活用水来源于山泉水；能源主要依托当地电网供电；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目在资源利用上满足要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，土砂石开采业属于《陕西省安康市镇坪县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）中限制类项目，但本项目矿山属镇坪县保留矿权矿山，且开采规模为30万t/a，大于10万t/a。项目不在基本农田范围内，不在在城镇规划区、省道、国道及高速公路可视范围内，以及河道两侧等重点防控区开采土砂石。; 符合. 3.矿山选址与相关规划及政策符合性分析 项目位于镇坪县曾家镇金坪村，矿区范围不涉及重要生态敏感区域和基本农田。项目选址与相关规划及政策符合性分析对照见下表。 表1.6 本项目与矿山开采政策符合性分析 规划名称; 政策要求; 项目情况; 相符性. 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）; 矿产资源开发规划与设计; ①禁止在自然保护区、风景名胜区、地质灾害危险区等区域内采矿。 ②限制在生态功能保护区、地质灾害易发区、水土流失严重区域采矿。 ③矿产资源开发应符合国家产业政策要求，符合区域发展规划要求。 ④禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 ⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; ①矿区所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质灾害危险区、水土流失严重区域等。 ②项目符合国家产业政策，符合省市县各级矿产资源规划。 ③项目不在铁路、国道、省道两侧可视范围内。 ④本项目采取边开采边恢复的方式减轻对矿区生态环境影响。; 符合. 矿山基建; ①对矿山基建产生的表土、底土等应分类堆放、分类管理和充分利用。 ②矿山基建应尽量少占用农田和耕地，临时性占地应及时恢复。; ①项目在施工时对表土、底土等适宜植物生长的物质进行保护性堆存，用于复垦时的土壤重构用土。 ②项目不占用基本农田和耕地。. 采矿; 鼓励将矿坑水优先利用生产用水。宜采用安装除尘装置、湿式作业、个体防护等措施，防治粉尘污染。; 本项目在生产过程中进行洒水抑尘措施，防止粉尘污染。. 废弃地复垦; ①矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理。 ②矿山生产过程中硬采取种植植物和覆盖等复垦措施，对排土场等坡面进行稳定化处理。 ③采用生物工程进行复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，度物种选择、配置及种植方式优化。; ①项目将复垦纳入日常生产与管理，采用采矿-复垦一体化 ②对生产过程的坡面采取稳定化措施防止水土流失和滑坡，服务期满后及时复垦。 ③本项目生产过程及服务期满后，因地制宜地进行景观设计，采取不同的适宜物种进行植被绿化。. 陕西省人民政府办公厅《关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知》（陕政办发[2015]4号）; 原依法设立的年产10万吨以下采石场要逐步关停。; 项目设计开采规模为年产30万t。; 符合. 凡是风景名胜区、重要生态保护区、主要交通干线沿线可视范围内、河流两侧以及迎坡面一律不得设置采石场。; 矿区位于镇坪县曾家镇金坪村，不在风景名胜区、重要生态保护区、主要交通干线沿线可视范围内、河流两侧以及迎坡面。. 禁止扩壶爆破、浅层爆破、掏底崩落和“伞檐式”等违规落后开采方式，按照“采剥并举，剥离先行，分层开采”原则，推广中深孔爆破、自上而下逐台阶机械铲装开采技术、履带式传送运输方式，提升露天采石场的现代化生产水平，最大限度减少安全隐患和生态破坏。; 项目使用中深孔爆破、自上而下逐台阶机械铲装开采技术。. 存在防洪行洪、地质灾害隐患的；相邻露天采石场采矿许可证核准的范围之间最小距离（300米）不符合有关规定的对生态环境影响较大的采石企业。; 根据矿产资源开发利用与保护方案，矿区未发现崩塌、滑坡等地质灾害，周边300m范围无采矿权. 陕西省人民政府《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》（陕政发〔2016〕5号）; “（三）节约集约利用水平明显提高。矿山总量减少35%，大中型矿山占比提高到20%；煤矿平均单井生产规模达到120万吨/年；10万吨/年以下的采石矿山和5000万块/年以下的粘土砖瓦厂全部淘汰；大中型矿山“三率”全面达标；共伴生、难利用矿综合利用率大幅提升。; 项目年开采规模为30万吨/年。; 符合. “（五）生态环境影响大幅降低。自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山逐步依法退出。矿山生态环境恢复治理率达到80%；尾矿、废渣利用率达60%以上，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山人为重金属污染基本根治。”; 项目矿山生态环境恢复治理率≥80%；废土石部分用于矿区生态恢复治理，剩余的封场后植树种草绿化，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山不产生重金属。. “严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整”; 项目不在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域范围内。. “落实矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”的主体责任，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度”; 已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，企业应严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度等。. “严格执行矿山开发环境影响评价制度，对无环境影响评价文件、矿山环境影响评价文件未经审批，不落实生态保护和污染防治设施的项目及矿山企业，不得立项，不得发放和更换采矿许可证；未完成环保“三同时”的不得通过竣工验收。”; 企业现有项目已办理了环评手续和竣工环保验收，目前正在完善本次扩建项目环保手续。. 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发〔2016〕42号）; （二）严格落实环境影响评价制度。新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批。对未批先建、未验先投、未按“三同时”要求落实环保设施的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目，依法实施停产治理和限期整改，切实把住把牢矿产资源开发的环境准入关口。; 企业正在开展环境影响评价工作。; 符合. （六）强化矿山地质环境治理。建立健全矿山环境监测体系，全面掌握全省矿山环境变化和涉重金属选矿企业选矿产生的含尾矿废水情况。按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，严格执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作。; 按照要求办理相关手续。. （八）源头控制扬尘污染。针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。; 评估要求矿区加强环境管理，增加洒水次数；对临时弃土场修建挡土墙，并洒水；矿区道路为泥结碎石路面。. （九）严格控制矿山废水污染。产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。; 项目生产废水、生活废水经沉淀池处理后用于厂区绿化、降尘. 4.与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，经国务院同意，国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、市场监管总局等十五部门和单位，联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号），本项目与其符合性分析见下表。 表1.7 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 意见要求; 本项目; 相符性. （一）大力发展和推广应用机制砂石。统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。; 本项目开采的灰岩采用破碎、筛分、制砂等环节生产建筑石料及机制砂，所用生产设备不属于落后淘汰之类，污染防治方案符合现行环保要求。; 符合. （二）优化机制砂石开发布局。统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津 冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。; 本项目属于镇坪县规划保留的矿山之一，建设单位已编制了绿色矿山实施方案。; 符合. （三）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建 设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。; 项目属于已设采石矿山，企业资金雄厚，设计产能符合矿产资源开发要求。项目的实施可保障全县经济建设对砂石料的需求。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 陕西省镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿位于安康市镇坪县北356°方位，直距35km处的曾家镇金坪村一带，其行政区划隶属镇坪县曾家镇管辖，其矿区中心地理坐标为：东经：109°23′09″、北纬：32°08′38″。矿区位于S225省道平（利）—镇（坪）公路的西侧，有矿山公路0.8km与之相连。由矿区沿平镇公路向东南方向行驶63km至镇坪县城，向西北58km至平利县城，继续行驶60km可达安康市区，交通方便。 矿区地理位置详见附图1所示。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景 镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿采矿权人为镇坪县金坪石材厂，矿区面积0.9748km2，开采标高1468-1266m。由于现开采区域CK1、CK2已到达采矿证范围西、北边界，同时随着采场的进一步扩大在开采区域外围发现大量可供开采的建筑石料用石灰岩资源。按照绿色矿山建设要求，国家鼓励矿山企业扩大生产规模，提高矿山建设水平，建设单位于2020年向镇坪县自然资源局提出了扩大生产规模、变更矿区范围的申请，拟将采矿证生产规模由现有的“10万吨/年”扩大至“30万吨/年”，矿区范围在不增减面积的情况下向原矿区范围的西、北方向进行移动，同时开采标高变更为1610-1266m。2020年9月21日取得安康市自然资源局《陕西省镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿产资源量核实报告矿产资源储量评审备案证明》（安自然资储备[2020]24号），2021年1月25日取得了新核发的《采矿许可证》，有效期限至2021年11月25日。 根据规划，本项目矿山分区开采，拟分七期进行，一期采矿面积为123.5亩，二至七期采矿面积为70.5亩，分期办理林业用地手续。 2.项目基本概况 （1）项目名称：建筑石料用灰岩开采加工扩建项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设地点：安康市镇坪县曾家镇金坪村 （4）建设规模：矿区面积0.9748km2，设计开采建筑石料用灰岩矿30万t/a；加工区设置一用一备2条砂石料加工生产线，年开采加工建筑砂石料30万t （5）项目总投资：概算总投资3760万元，全部为企业自筹。 3.矿区范围及储量情况 本次变更后的矿区范围由4个拐点圈定，矿区东起分路碑，西迄东山寨，南由大湾以北，北止东沟垭，东西长1.32km，南北宽0.74km，矿区面积仍为0.9748km2。镇坪县金坪石材厂建筑石料用灰岩矿周边矿权清晰，南部邻镇坪县茅坪煤矿有限责任公司的“镇坪县茅坪石煤矿”，除此以外周边两公里之内无其他矿权设置。采矿证周围无任何矿业权纠纷。矿区山体表面为灌木丛所覆盖，周围无人畜饮水水源地，不占用基本农田。项目矿区范围见附图2，项目现状见附图3，区域水系见附图4。勘查矿区拐点坐标见表2.1。 表2.1 矿区范围拐点坐标一览表 拐点 编号; 西安1980坐标（3°带）; 国家2000大地坐标. X; Y; X; Y. 1; 3559399.400; 36630189.650; 3559405.850; 36630304.200. 2; 3558597.200; 36631306.360; 3558603.650; 36631420.910. 3; 3558003.570; 36630904.920; 3558010.020; 36631019.470. 4; 3558861.240; 36629774.090; 3558867.690; 36629888.640. 矿区面积:0.9748km2 开采深度:1610-1266m. 根据陕西国兴矿业科技有限公司编写的《陕西省镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》（经安康市自然资源局备案，备案文号为安国土资储备[2020]24号）可知，矿区内共圈定建筑石料用灰岩矿体1条（K1），推断矿区目前保有资源量：83.18×104m3（按照密度2.65g/cm3计算，重量为220.42万吨），剥离量39.93×104m3，剥采比为0.48:1，剩余服务年限约为6.98年。 4.项目组成及主要建设内容 本项目为扩建项目，矿区采用自上而下分台阶露天采矿，碎石加工依托厂区已建的两条生产线（一用一备），并建设加工厂房、办公生活用房、废水沉淀池及扩建矿山道路等。厂区现有生产线生产能力可满足扩建生产规模，在生产过程禁止同时开机。具体工程组成见表2.2。 表2.2 项目工程组成一览表 项目组成; 项目内容; 依托情况. 主体工程; 露天采场; 扩建项目矿区面积仍为0.9748km2，开采深度1610m～1380m，利用已有的CK1和CK2两个采场同时进行，设计年开采矿石30万t。采用露天开采方式，分台阶自上而下分层开采的采矿方法；运输方式采用汽车-公路开拓运输。; 利用已有CK1、CK2两个采场进行开采. 加工厂区; 占地面积3500m2，现露天布置碎石加工生产线2条，一用一备，年生产12万t石料，其中：1号生产线为备用生产线，未封闭，生产能力为60m3/h（约合100t/h）；2号生产线为常用生产线，已封闭，生产能力为100m3/h（约合165t/h）。扩建后将1号生产线按要求封闭，安装除尘设施，建设车间1080m2，仍作为备用生产线。扩建后计划年生产30万t石料，2号生产线增设机制砂生产设备1台，年产机制砂6万t/a。; 利用现有生产线，2号生产线增设制砂机1台。禁止同时开机生产. 辅助工程; 生活区; 现有1处办公生活区和2座工棚，均为活动板房结构，建筑面积约为180m2。拟拆除现有办公房重建三层局部两层砖结构办公生活楼，建筑面积为800m2。现有工棚保留作为库房。; 拆除重建. 配电房; 1间，建筑面积约20m2，内设1台1000KVA变压器。; 依托现有. 设备间; 1间，建筑面积约100m2，用于安置各类设备。; 依托现有. 值班室; 1间，建筑面积约20m2，位于矿区出口处。; 依托现有. 储运工程; 危废间; 1间，利用现有工棚板房，建筑面积约为15m2。; 依托现有. 库 房; 5间，利用现有工棚板房，建筑面积约为75m2。; 依托现有. 矿区道路; 沿用原有矿山道路，长约0.8km，宽约3.5m，拟拓宽为5m，采用水泥路面，两侧修建边沟。; 道路拓宽. 成品堆场; 2处，分别位于两生产线皮带落料口下，占地面积2000m2，修建彩钢瓦大棚按不同规格产品分区堆放。; 依托现有. 弃渣场; 利用矿区现有渣场堆放废石。; 依托现有. 表土场; 位于矿区西南侧，占地面积2956m2，用于临时堆放前期剥离表土，已建挡墙53m、高5.5m，库容约16260m3。; 依托现有. 公用工程; 供电; 外接曾家镇农村电网供给，10KV输电线路引入本项目，矿区内设置变配电设施。; 依托现有. 供水; 生产用水和生活用水均采用山泉水，矿区内设有高位蓄水池，采用PVC管子树枝状方式供水。; 依托现有. 排水; 开采区：在矿山开采境界之外修筑截洪沟初期雨水经收集进入沉砂池；采场内在各台阶外侧设置简易排水沟，各台阶汇水通过简易排水沟至沉砂池，排水沟为矩形断面，采用自流排水。; 新建. 工业场地：采用泄洪涵洞及排洪渠导排季节性雨水。; 依托现有. 生活区：生活污水采用管道排入化粪池处理后综合利用。; 依托现有. 环保工程; 废气; 露天采场：采用湿式作业，同时矿区内设置移动式雾炮机，在开采作业面及爆破时洒水抑尘。; 利用现有雾炮机. 运输道路：配套洒水车，对道路区洒水抑尘减少扬尘排放，厂区出口设置车轮冲洗装置。; 依托现有. 工业场地：生产区全封闭、物料输送带及各转运点密闭，各产尘点粉尘通过密闭式吸尘装置将粉尘收集至布袋除尘器处理后高空排放。工业场地内设雾炮机进行喷雾降尘，给料机、颚破产尘点设置高压喷雾装置，成品临时堆场采用棚储及喷雾抑尘。; 1号备用生产线建全封闭生产车间. 废水; 工业废水：工业场地初期雨水经截排水沟收集至厂区北侧的沉砂池沉淀处理后回用；机制砂生产废水收集后采用压滤机处理后循环用于洗砂作业，不外排。; 新建机制砂水处理设施. 生活污水：经化粪池（位于办公生活区，设计容积约15m3）收集处理后用于周围林地施肥，不外排。; 新建. 噪声; 采用消音、隔声、减震、隔振等防噪措施。; /. 固废; 剥离的表土暂存排土场后期用于土地复垦；废石暂存于排土场后及时回填采空区；脱水泥饼运至排土场暂存，后期用于土地复垦；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。机修产生的危险废物暂存于危废间定期交由危废资质单位处理。; 依托现有. 水土保持; 表土剥离及回覆，在采场周边、采场内、工业场地内设置截洪沟、排水沟、排洪暗渠，对裸露区采取遮阳网临时遮盖，对采矿台阶边坡治理。; 依托现有. 生态保护; 开采期间采取边开采边恢复的生产方式。矿山服务期满后对采场、工业场地进行土地复垦、植被恢复等。; /. 5.建设规模及产品方案 本项目矿山设计开采灰岩矿30万t/a。矿山原矿开采后运至加工区破碎、筛分后外售，产品包括机制砂（0～5mm）、05号米石（6～10mm）、12号豆石（11～20mm）、13号碎石（21～31.5mm）。具体产品方案见表2.3。 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号及规格; 单位; 产量; 备注. 1; 机制砂; 砂（0～5mm）; 万t/a; 6.0; 实际生产量根据市场需求调节. 2; 米石; 05号（6～10mm）; 万t/a; 6.0. 3; 豆石; 12号（11～20mm）; 万t/a; 10.5. 4; 碎石; 13号（21～31.5mm）; 万t/a; 7.5. 6.矿石开采 （1）矿体特征 镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿区内共圈定建筑石料用灰岩矿体（中厚层状灰岩）一条（K1），分布于蔡家湾，大部分裸露地表，地表由CK1、CK2及6条地质剖面控制；矿体呈似层状，矿体地表出露长度为522m；地表出露宽度56-96m，地表出露标高1380-1610m；矿体赋存标高为1380-1610m；矿体厚度39-84m，平均为61.5m，产状29-52°∠46-63°，总体产状为38°∠58°。矿体呈北西-南东向带状展布，矿体为中厚层状灰岩。上盘近矿围岩为炭质板岩、下盘围岩为炭质板岩夹薄层灰岩，矿体与围岩呈顺层产出整合接触关系，界线清晰。 （2）矿石质量 ①矿物组成：主要矿物成份为方解石，含少量的白云石、石英、黄铁矿和生物碎屑物质组成。 ②化学成分：矿石主要化学成分为CaO 51.32-53.31%、平均52.57%，SiO2 3.98-4.62%、平均4.25%，Al2O3 0.415-0.462%、平均0.435%，Fe2O3 0.463-0.521%、平均0.502%，MgO 4.12-5.02%、平均4.63%，Na2O 0.036-0.043%、平均0.041%。 ③矿石结构构造：矿石结构为微晶—细晶结构，构造为层状-块状构造。 ④物理性能：根据矿山物理样分析报告可知，矿石物性特征为：饱和单轴抗压强度58.35-60.06Mpa、平均59.16Mpa；干燥单轴抗压强度59.71-61.08Mpa、平均60.75Mpa；毛密度2.64-2.66g/cm3、平均2.65g/cm3；饱和吸水率0.15-0.18%、平均0.17%。 ⑤矿石类型：本区建筑石料用灰岩自然类型为微晶—细晶泥质灰岩，工业类型为建筑石料用灰岩。 ⑥矿石加工技术性能：灰岩矿石主要成分为方解石，少量石英，微量白云石。具微晶—细晶结构、块状构造。物质成分均一、微量元素含量极低，其灰岩矿石饱和单轴抗压强度、干燥单轴抗压强度、毛体积密度、饱和吸水率等均符合《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）标准。 （3）开采境界的圈定 拟开采矿体最低开采标高为1380m，最高开采标高1610m。按照剥采比0.48:1，边坡角≤60°，对K1矿体浅表部分由上至下共划分为22个水平分层进行露天开采，CK1、CK2开采境界长度均为420m。 （4）开拓运输方案 矿区内只有一个K1矿体，采用一套开拓系统开采。根据现场地形和地质条件，有台阶式水平分层-回返公路运输开拓的条件，矿山前期已形成CK1、CK2两个露天采场。开采出来的矿石装入自卸汽车运往设在K1矿体南部设计的工业场地进行破碎，局部位置压覆的熟土采用挖掘机装入自卸汽车运至表土场。因此开发利用方案确定的开拓运输方案为汽车-回返公路开拓运输方案。 （5）采矿方法 本矿山为露天开采，设计首采地段为矿区K1矿体估算的资源储量，采用2m3电铲、分台阶自上而下分层开采的采矿方法。矿区设计首采地段为K1矿体，利用已有的CK1和CK2两个采场，由1610m标高开始向下开采至1380m，自上至下共划分为22个水平分层逐层进行，同一水平分层内由西向东开采。采区爆破作业采用中深孔爆破法，CM351型潜孔钻机穿孔。矿石用汽车运输到加工场地，加工成不同规格的碎石进行销售，废石就近排放到废石堆放场。 采矿爆破作业采用中深孔爆破法。中深孔爆破采用CM351型潜孔钻机穿孔，穿孔台阶高度12m，超深1.8m。炮孔按正三角形布置，孔距4.5m，排距4m，最小抵抗线4m。 （6）采场主要技术指标 本项目矿体出露于地表，矿山采用露天开采方式开采、放炮方式落矿、台阶式采剥方法采矿、公路汽车运输方式开拓。根据矿体特征及开采技术条件，确定露天采场主要技术指标见表2.4。 表2.4 露天采场主要技术指标表 序号; 构成要素; 指标. 1; 最高开采标高(m); 1610. 2; 最低开采标高(m); 1380. 3; 最大开采高差(m); 230. 4; 台阶高度(m); 10. 5; 平均台阶宽度(m); 40. 6; 台阶坡面角(°); 60. 7; 最终边坡角(°); 60. 8; 境界内矿石量(104m3); 83.18. 9; 境界内岩石量(104m3); 39.93. 10; 平均剥采比(m3/ m3); 0.48:1. 7.主要原辅材料消耗、能耗 本项目主要消耗柴油、雷管炸药及水、电等，消耗情况见下表。 表2.5 主要原辅材料及能耗情况表 分类; 原材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原辅材料; 矿石; 万t/a; 30; 矿山开采. 雷管; 发/a; 2400; 签订协议，委托民爆公司完成矿山爆破作业，项目矿区内不涉及爆破材料的储存. 炸药; t/a; 36. 机油; t/a; 1.1; 外购. 柴油; t/a; 20. 能源和动力消耗; 电; 万kwh/a; 8.5; 曾家镇农村电网. 用水; m3/a; 20412; 山溪水. 8.主要生产设备 本项目分为矿山开采和石料加工两部分，主要设备见表2.6。 表2.6 主要设备一览表 区域; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 采矿区生产设备; 挖掘机; CAT320D; 台; 2; 利用现有. 挖掘机; ZAX1230; 台; 1; 利用现有. 自卸汽车; 20t; 辆; 4; 利用现有. 凿岩机; YT-24; 台; 4; 新增2台. 潜孔钻; CM351; 台; 5; 新增2台. 装载机; ZL30EFB; 台; 2; 新增1台. 雾炮机; —; 台; 2; 利用现有. 空压机; VFY-9/7; 台; 2; 新增1台. 加工区生产设备; 振动给料机; ZSU600×130; 台; 2; 利用现有. 颚式破碎机; PE1200×900; 台; 1; 利用现有. 颚式破碎机; PE900×600; 台; 1; 利用现有. 反击式破碎机; PYW1315; 台; 2; 利用现有. 圆锥式破碎机; HP-220; 台; 1; 利用现有. 振动筛; 4ZYS; 台; 1; 利用现有. 振动筛; 3YK; 台; 1; 利用现有. 布袋除尘设备; ZXMC-360-4.5; 套; 2; 新增1套. 皮带输送机; 0.8m; 条; 8; 利用现有. 制洗砂一体机; —; 台; 1; 新增. 雾炮机; —; 台; 2; 利用现有. 喷淋装置; —; 套; 2; 利用现有. 洒水车; —; 辆; 1; 利用现有. 压滤机; —; 台; 1; 新增. 变压器; 1000KVA; 台; 1; 利用现有. 9.公用工程 （1）供电系统 矿山用电主要是破碎系统、供水系统及工业场地用电。矿山用电由曾家镇农用电网接入，加工区用电由当地10KV高压电源接入矿区内，配置1台1000KVA变压器，可以满足矿山的生产、生活需要。 （2）给排水系统 ①给水 项目营运期用水包括生产用水和生活用水，其中生产用水包括凿岩穿孔冷却用水、洒水抑尘用水、机制砂洗砂用水和车辆冲洗用水。生活用水采用山泉水由高位水池供给；生产用水来源于山泉水以及雨天收集的雨水和回用的生产废水。 ②排水 生产废水：抑尘用水和凿岩穿孔冷却用水由于蒸发损失、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，基本上损失耗尽，不外排；运输车辆车轮冲洗废水经收集沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；加工区机制砂生产废水采用沉淀池收集后压滤机泥水分离，压滤清液全部回用于生产过程中，不外排。 生活用水：生活污水经化粪池收集处理后用于周围林地施肥，不外排。 （3）供油 矿山油料主要供应挖掘机、装载机等用油，本矿山生产规模较小，油消耗量少，矿区交通便利，距离附近加油站较近，在需要时到附近加油站购买，因此采场不设置储油设施。 （4）爆破材料储存 矿山委托当地民爆公司进行爆破作业，采场用爆破材料由爆破公司根据需要配送，矿山不设置爆破材料储存设施。爆破材料的采购、运输、储存及使用等均由爆破公司承担。 10.工作制度与劳动定员 劳动定员：项目新增劳动定员10人，扩建后劳动定员共计30人。 工作制度：年平均工作日300日。 生产班次：采矿区和加工区每天生产8小时。 11.用地情况 本次项目扩建后总占地面积约为9.724hm2，其中砂石料加工区占地面积约为0.34hm2；开采区用地面积约为8.234hm2；生活区、道路、表土堆场等设施占地面积约为1.15 hm2。根据开发利用方案设计可知，项目砂石料加工区和附属设施均依托现有，不新增用地；露天采场规划新增用地8.234hm2（合123.5亩）。项目用地类型有林地、荒草地及沟道，其中林地类型主要为防护林地和用材林地，为金坪村集体林地，目前建设单位已与权属人签定了用地协议，并取得了陕西省林业局《使用林地审核同意书》，见报告表附件。 12.生产工艺流程及产污环节 本项目生产过程分为灰岩矿开采和建筑石料加工两部分，采矿工艺包括表土剥离-凿岩穿孔-中深孔微差松动爆破，开采的矿石经破碎、筛分、水洗即为成品。本项目生产工艺流程及主要产污环节如下： 图2.1 矿山开采生产工艺流程示意图 图2.2 石料加工生产工艺流程示意图 工艺流程简述： 本项目矿区开采方式为露天开采，矿山开采时先进行表层清理，矿层用炸药将矿山炸松，挖掘机对石矿进行挖掘装载运至加工区加工成品碎石，再外运出售。矿区开采采用从上向下台阶式开采，加工区采用二次破碎和筛分工艺，细颗粒水洗生产机制砂。具体工艺简述如下： 表层清理：矿山地表主要以林地、杂草分布，耕地较少，地表覆盖层以粘土、亚砂土为主。表层土应进行妥善存放以用于矿山退役后的植被恢复。根据项目开发利用方案显示，项目剥离厚度较小，约0.1～0.3m，项目剥离表土及生产期产生的少量废石堆放于矿区内已建的排土场，后期用于矿区闭矿时的植被恢复。排土场有效容积约16260m3。环评要求建设单位对表土临时堆场周边采取护坡和道路护基措施，采取“防流失、防渗漏、防扬散”等措施，防止水土流失和塌方、滑坡；控制堆场堆料坡度，降低堆场溃坝的风险。 穿孔、爆破：根据矿山生产规模和生产台阶高度，采用潜孔钻机深孔打眼及深孔爆破和邻近边坡的定向爆破法。当开采至最终边坡时采用控制爆破技术，使矿山台阶坡面角与设计台阶坡面角相符。矿山进行爆破作业时，矿山工业场地附近所有人员需撤离至爆破警戒线不小于200m范围外安全地带，所有设备做好防护措施，待爆破结束后15分钟排险人员确认安全后，设备及人员才能进入采场作业，以确保矿山人员采场安全。 建设单位委托民爆公司进行爆破作业。评价要求爆破准备工作应事先了解天气情况，禁止黄昏、夜间、雷雨和大雾天进行爆破作业，爆破前做好炮孔检查：有无堵孔、卡孔、积水，及时调整装药量。根据矿山生产规模和生产台阶高度，爆破工作采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆（用药量应符合爆破作业相关安全操作规程），潜孔孔口直径为100mm，孔间距为4m。严禁使用裸露药包爆破。严禁二次浅孔爆破破碎。 采装及内部运输：矿体最低开采标高为1380m，最高开采标高1610m，根据现场地形和地质条件，有台阶式水平分层-回返公路运输开拓的条件，矿山前期已形成CK1、CK2两个露天采场。开采出来的矿石经2m3铲车装入20t自卸汽车运往设在K1矿体南部设计的工业场地进行破碎，局部位置压覆的黄土采用1m3的挖掘机装入20t的自卸汽车运至堆土场。开采过程中剥离的中间夹层也由铲车装入自卸汽车，由汽车运到堆渣场堆放。因此开发利用方案确定为汽车-回返公路开拓运输方案。 碎石加工：大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎；细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，筛分后得到21~31.5mm、11~20mm、5~10mm的石料直接进入相应的成品堆，0~5mm石料进入洗砂机进行洗砂生产机制砂。不满足粒度要求的石子由返料皮带送到破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。洗砂作业产生的废水汇集至沉淀池后采用泥浆泵泵入旋流浓密机进行沉淀，底部泥浆排入压滤机压滤脱水后泥饼外运处置，泥水分离的清液返回清水池循环用于洗砂作业。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 建设单位根据总平面布置原则和项目实际情况，主要分为露天采场和工业场地两个区域进行布置。 本项目矿区由4个拐点圈定，矿区东起分路碑，西迄东山寨，南由大湾以北，北止东沟垭，东西长1.32km，南北宽0.74km，面积约0.9748km2，开采深度为+1610～+1266m。项目采用台阶式开采。 工业场地位于采场东北侧，包括破碎加工区、配套设施区和办公生活区。破碎加工区紧邻露天采场，便于物料输送；配套设施区和办公生活区位于破碎加工区东北侧，靠近出入口，便于人流、物流流通。 化粪池设置在办公生活楼处，便于生活污水收集。建设单位在矿山开采境界之外修筑截洪沟，采场内在各台阶外侧设置简易排水沟，各台阶汇水通过简易排水沟至沉砂池，沉砂池设置于矿区地势较低的东北侧。碎石加工区废水沉淀池设置于生产线北侧，便于废水收集处理；洗车池布置在矿区北侧出入口处，便于洗车废水的收集。 综上分析，项目各功能区明确，间距合理，避免了相互交叉干扰影响，生产厂房的布局满足工艺流程，也满足功能区要求及运输作业要求。项目总平面布置基本合理。矿区总平面布置见附图5，矿区开采终了境界平面图见附图6。 2、施工布置 施工布置主要结合现有地形条件，考虑有利施工作业，便于管理，方便民工生活，少占地，经济合理的原则进行。 施工便道：项目周边交通便利，材料运输等主要利用矿区及周边已有道路，本次拟对矿区道路进行扩宽。 排土场：本项目已建设有1个排土场，库容约16260m3。施工期剥离的表土堆放在排土场内，无需新建排土场。 |
| 施工 方案 | 1、施工工艺 本项目属于扩建项目，利用前期已形成CK1、CK2两个露天采场进行采矿，根据建设单位提供资料，目前加工区已建的2条生产线满足扩建生产规模。项目主要施工内容包括碎石加工车间封闭、矿区道路拓宽、排水沟渠修建、沉淀池配套排水管网的建设以及办公生活设施建设等。工艺流程简述： （1）施工场地平整及基础工程 表面清理、场地平整和地基开挖等基础工程，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声，同时产生扬尘，并会造成一定程度的水土流失。 （2）主体工程及附属工程施工 施工机械运行时产生噪声，施工过程中会产生原材料废弃物、施工和生活废水以及生活垃圾。 （3）设备安装 在碎石加工车间厂房建设过程中使用切割机、电锤等会产生噪声，也会产生一定量的废弃物料。 2、建设周期 施工总工期为3个月。 3、施工条件 （1）施工交通条件 该矿区位于S225省道平（利）—镇（坪）公路的西侧，有矿山公路0.8km与之相连。交通较为方便，运输条件较好。 （2）施工用水 本项目施工用水来源于矿区已有的供水管网。 （3）施工用电 本项目矿区已设置有1台1000KVA变压器，从曾家镇农村电网外接有10KV电源降压至380/220V，施工期用电从矿区变配电室直接接引。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | （一）生态环境现状调查 1.《陕西省主体功能区规划》 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。镇坪县位于限制开发区域的重点生态功能区内，其功能定位是：保障国家和地方生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。重点生态功能区，即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。项目地处我省国家层面重点生态功能区中的“秦巴生物多样性生态功能区”，可“按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。” 依据省发展和改革委员会对《陕西省主体功能区规划》的解读说明：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 本项目为建筑石料用灰岩矿开发，属于“允许类”项目。项目虽处在《陕西省主体功能区规划》的限制开发内，但不属于工业项目，且为点状开发，设计工作量小，建设单位已经编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》，实施过程中严格控制开采范围，及时将破坏植被进行恢复，可最大程度减少对生态环境的影响，项目是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 2.《陕西省生态功能区划》 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表3.1 项目所处区域生态功能区划定位 一级区; 二级区; 三级区; 范围; 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策. 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 米仓山、大巴山水源涵养生态功能区; 大巴山水源涵养与生物多样性保护区; 紫阳县中南部，平利县大部，岚皋县、镇坪县全部; 水源涵养与生物多样性维持功能极重要，保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生物多样性. 对照该区划图可知，本项目所属生态功能区域属于“大巴山水源涵养与生物多样性保护区”。该区是大巴山水源涵养和生物多样性保护区，以化龙山自然保护区为重点，保护区域生物多样性，维持生态功能。本项目不在化龙山自然保护区范围内，在实施过程中应注重生态保护，避免或减少对生态植被的破坏，无法避免的应及时采取恢复措施，将生态环境影响降低至最小。 项目在陕西省生态功能区位置见附图7。 3.《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》 安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。安康市主体功能区划，按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。①重点开发区域：主要分布于汉滨区和汉阴县，包括25个镇（街办），总面积2120km2，占全市国土面积的9.0%。②点状开发重点城镇和园区：点状开发重点城镇31个，包括8个县城所在镇和23个重点镇。点状开发重点产业园区17个，包括12个市级产业园区和5个“飞地经济”产业园区。③限制开发的生态地区主要分布于安康市北部秦岭中高山水源涵养与生物多样性生态保护区，以及南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，包括102个镇；限制开发的生态与农业地区主要为安康市各县区的城关镇、重点镇以及市域内汉江及其支流流经的城镇，包括34个镇。④禁止开发区域包括面状和点状两种形式，分布于重点开发和限制开发区域之中，共有58处，其中面状33处，包括13处国家级或省级森林公园，6处国家级或省级自然保护区，14处海拔2600m以上区域；点状25处，包括21处水源地，2处国家级湿地公园（试点），1处国家级水产种质自然保护区，1处风景名胜区（包含于自然保护区中）。 本项目位于镇坪县曾家镇，处于安康市南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，不在“方案”中禁止开发区域。该区域的功能定位是：保障中省和我市生态安全的重要区域，维护秦巴生物多样性的战略板块，南水北调中线工程核心水源涵养区，人与自然和谐相处的示范区。在不损害生态系统功能的前提下，可适度开发优质矿产资源。本项目为建筑用灰岩矿开采，属于点状开发，控制开采作业范围，影响范围有限，采取相应的生态保护与恢复措施后，不会对区域生物多样性造成影响。 4.生态环境现状 （1）土地利用类型 根据《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）规定，土地利用类型划分为12个类型。本项目矿区面积为97.48hm2，土地利用类型主要为水田、旱地、有林地、其它林地、村庄、采矿用地及裸地。根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》调查结果，矿山现状活动对土地的损毁主要表现为露天采场、堆渣场、工业场地、堆料场、表土场、矿山公路及各类建筑设施等区域的挖损和压占损毁。经统计，项目区各类场地及建筑设施已损毁土地面积为5.61hm2，其中旱地0.1625hm2、有林地5.0768hm2、采矿用地0.3707hm2，不涉及基本保护农田。 （2）植被类型 镇坪县南接渝北湿润型常绿阔叶林地带，东邻鄂西北常绿、落叶阔叶林地带，南北过渡、东西承接，植物区系复杂，种类繁多，生物资源丰富。镇坪县生物资源丰富，以木材和药材最为突出，木材蓄积量大，共有林地191万亩，森林覆盖率为84%，活立木蓄积总量为882万方。名贵稀有树种多，属国家保护的珍稀树种，一级1种，二级11种，三级20种，其中珙桐被称为250万年前的活化石。 矿区所在的镇坪县曾家镇具有大巴山海拔1400m以下低山丘陵区的植被特征，植被属亚热带常绿落叶林区域，北亚热带常绿、落叶阔叶混交里地带，以常绿、落叶阔叶混交林为主，有乔木、灌木、草本三层。乔木有枫香树、马尾松、杉木、麻栎、白栎、漆树、油柿子树等；灌木有马桑、火棘、盐肤木、青麸杨、荆条、叶绣线菊等；草本植物有白羊草、白茅、湖北野青茅、黄背草等，藤本植物常见威灵仙、葛藤、海金沙、华中五味子、薯蓣、粉菝葜等。粮食作物夏粮以小麦、洋芋为主，秋粮以玉米、豆类为主；油料作物为芝麻、花生为主；经济作物为苎麻、烟叶、蔬菜等；经济树种有小漆树、核桃及杜仲、厚朴、黄柏、花椒、油桐、榛子、桃、李、杏、梅、柿子、苹果等；用材树种有马尾松、油松、杉及红椿、白杨、枫香、五角枫、胡桃楸、红桦、白桦、青桐栎、泡桐、榆树、臭椿、柳树、杨树等；野生花卉有迎春花、鸽子花、紫玉兰、叶上珠、海樱桃、腊梅花、金桂、银桂等47 种。 根据现场调查，工程拟使用林地范围内地类主要为乔木林地，树种主要有栎类、巴山冷杉林和松林等，灌木丛主要有黄蔷薇、胡枝子、盐肤木、枸树等，地被物有蒿类、蕨类、禾草、莎草等。项目区内未发现有国家Ⅰ、Ⅱ级和省级重点保护植物分布。 （3）动物 镇坪县有野生脊椎动物22目69科272种，其中国家保护动物42中。二类有苏门羚、豹等17种；三类有24种。项目区分布有陆生脊椎野生动物4纲8目12科14种，其中两栖纲和爬行纲2目3科3种，有青蛙、中华蟾蜍、赤链蛇；鸟纲3目5科7种，有家燕、麻雀、山斑鸠等；哺乳纲4目4科4种，主要有草兔、黑线姬鼠、中华鼢鼠等。 根据现场调查，由于该区域人类活动较早，动物以适应农田、丘陵生境的小型动物为主，该流域内的陆生动物大多栖息于高山、中山密林区。本项目用地范围内不涉及自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、文物保护区、风景名胜区、集中水源地、永久基本农田等环境敏感点，矿区内未发现有珍稀保护动物和大型野生动物及其栖息地分布，无陆生珍稀野生动物。 5.重要生态敏感区调查 根据调查可知，镇坪县境内的重点生态区域有：陕西化龙山国家级自然保护区、三道门省级森林公园、曙河源国家级湿地公园、曾家镇饮用水源地。本项目不在化龙山国家级自然保护区、三道门省级森林公园、曙河源国家级湿地公园范围内，矿区距陕西化龙山国家级自然保护区边界最近直线距离2.7km、距曙河源国家级湿地公园最近直线距离27.9km、距三道门省级森林公园最近直线距离33.3km、距曾家集镇饮用水源地直线距离约6.3km。 陕西化龙山国家级自然保护区为矿区最近的重要生态敏感区。陕西化龙山国家级自然保护区位于陕、渝、鄂三省接壤地带，于2001年12月批准为省级自然保护区，2007年4月晋升为国家级自然保护区。保护区地理坐标为东经109°16'41″～109°30'29″，北纬31°54'39″～32°08'13″。保护区地处陕西省安康市镇坪、平利两县交界处化龙山两侧林区，总面积28103公顷，其中镇坪境内23802公顷，占85%，平利境内4301公顷，占15%。保护区划分有核心区、缓冲区、试验区，其中核心区面积11923公顷，缓冲区面积3914公顷，实验区面积12266公顷。 陕西化龙山国家级自然保护区森林生态系统类型自然保护区，以保护典型的北亚热带森林生态系统及珍稀濒危植物种群为主，兼具野生动物保护。保护区内有哺乳纲野生动物7目23科80种，两栖纲野生动物2目7科18种，爬行纲野生动物3目7科22种，昆虫纲野生动物23目155科608种。其中国家I级重点保护野生动物12种，国家II级重点保护野生动物53种。有种子植物154科741属2159种，蕨类植物26科46属114种，大型真菌45科101属169种，兰科植物70余种。其中国家Ⅰ级保护野生植物2种、2变种，即红豆杉、南方红豆杉、珙桐、光叶珙桐；国家II级保护野生植物17种、1变种；陕西省重点保护野生植物115种。占全省稀有濒危植物总数的73.3%。 本项目矿区距陕西化龙山国家级自然保护区边界最近直线距离2.7km，运行期间严格控制开采范围，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《绿色矿山建设实施方案》及《水土保持方案》等落实生态保护措施，采矿结束后及时恢复植被，可最大程度减轻对矿区生态环境的，不会对化龙山国家级自然保护区造成影响。 （二）其它环境要素质量现状 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局2021年2月发布的《环境空气质量快报》（第十二期）“2020年12月及1～12月全市环境空气质量现状”中镇坪县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项常规指标。2020年1～12月镇坪县环境空气质量状况统计见表3.2。 表3.2 2020年镇坪县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. SO2; 年均值; 60μg/m3; 5μg/m3; 8.3%; 达标. NO2; 年均值; 40μg/m3; 8μg/m3; 20.0%; 达标. PM10; 年均值; 70μg/m3; 26μg/m3; 37.1%; 达标. PM2.5; 年均值; 35μg/m3; 16μg/m3; 45.7%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.0mg/m3; 25.0%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160μg/m3; 101μg/m3; 63.1%; 达标. 由上表可以看出，镇坪县2020年1～12月SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3六项指标全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.水环境质量现状 镇坪县境内河流均属长江水系，汉江流域，与评价区有关的地表水系主要有蔡家湾、大斐河，大斐河为洪石河一级支流、南江河二级支流，为长年流水溪沟。根据《陕西省水功能区划》可知，项目所在区域地表水属于Ⅱ类水域功能区，南江河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本次评价引用南江河出陕界（界牌沟）国考断面监测数据进行评价，根据《安康市生态环境质量报告书（2019年度）》，2019年度南江河出陕界（界牌沟）断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3.声环境质量现状 项目位于镇坪县曾家镇金坪村，区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区，周边50m范围内无声环境保护目标。根据陕西华康检测检验有限责任公司2019年5月对镇坪县金坪石材厂板岩石灰岩建设项目开展竣工环保验收噪声监测结果可知，昼间噪声值未超过60dB（A）、夜间噪声值未超过50dB（A），说明区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （一）现有工程手续履行情况 镇坪县金坪石材厂于2007年12月由潘德凤初次取得原镇坪县国土资源局颁发的采矿证，主要从事饰面用板岩矿开采，2015年原法人潘德凤将矿山开采权转让给王伟，在开采饰面用板岩矿的基础上增加石灰岩矿的开采。2016年10月9日建设单位取得了镇坪县发展和改革局《关于金坪石材厂板岩石灰岩建设项目备案的通知》（镇发改发[2016] 216号），备案批复建设内容为年生产板岩1万吨、灰岩9万吨。为了改善矿山生态环境，同时考虑到矿区板岩资源量的实际情况，实际不再进行板岩石材开采，年开采灰岩矿10万吨，利用矿区原有板岩加工废石和灰岩矿年加工12万吨建筑用碎石料。2016年10月10日，镇坪县金坪石材厂委托安康市环境工程设计有限公司承担该项目环境影响评价工作，镇坪县环境保护局于2017年4月20日以镇环批复[2017] 3号文下达了《镇坪县环境保护局关于金坪石材厂板岩石灰岩建设项目环境影响报告表的批复》，2019年6月组织对项目进行了竣工环保设施验收，安康市生态环境局镇坪分局以镇环批复[2019]15号下达了《关于镇坪县金坪石材厂板岩石灰岩建设项目固体废弃物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》；废水、废气及噪声部分由企业自主开展验收，验收监测结果显示全部符合环评报告及环评批复要求，通过竣工验收。原有项目环保手续齐全。 （二）现有工程污染物产排情况 镇坪县金坪石材厂板岩石灰岩建设项目矿区总面积0.9748km²，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为10万t/a，矿区建设有2条碎石加工生产线（一用一备），年产建筑用石料12万t。污染源主要位于露天采区和碎石加工区。 1、大气环境影响 现有项目开采区为露天采矿作业，开采区大气污染物主要为采剥、钻孔、爆破、矿石转运等作业过程产生的粉尘，以及爆破过程产生有少量CO、NOx等废气。采剥、爆破、钻孔等产尘点采取喷淋、洒水等措施；矿石转运产生的扬尘采取洒水措施抑尘。项目采矿区位于山区沟谷内，且开采区距加工区较近，运距不大，采取抑尘措施后开采区粉尘对周围环境空气影响不大。 碎石加工生产区采取破碎、筛分等工序，将开采的矿石加工成建筑石料，目前矿区已建有2条生产线（一用一备），常用生产线已全封闭，并安装有布袋除尘设施，无法收集的产尘点安装水雾喷头抑尘；备用生产线目前未封闭，各产尘点安装有水雾喷头，并设置有雾炮机喷雾抑尘。 常用碎石生产线现状 备用碎石生产线现状 根据2019年5月开展竣工验收时废气监测结果可知，厂区上、下风向无组织颗粒物监测浓度为0.209～0.347mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；有组织粉尘经布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度为16.5mg/m3，排放速率为0.626kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求。 2.水环境影响 现有项目不生产水洗机制砂，生产用水主要是抑尘，经蒸发、石料吸收等全部损失，无生产废水排放；生活用水为当地山泉水，生活污水设置有化粪池，定期清掏用于附近农林地浇灌。项目运行期间污废水不外排。根据项目竣工环保验收对项目地最近地表水体大斐河上游500m、下游1000m监测结果可知，均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质要求，说明项目对地表水环境无影响。 3.声环境影响 项目运行期间噪声主要来自凿岩机、潜孔钻、空压机、装载机、挖掘机、给料机、破碎机、筛分机等机械设备噪声和爆破产生的间歇噪声等。项目区域周边200m范围内无住户等声环境敏感目标。根据验收监测结果可知，生产期间厂界昼间噪声为54.1～57.2dB（A），夜间噪声为46.7～48.1dB（A），厂界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》2类标准要求。 4.固体废物影响 现有项目主要为主要为矿山表土层、废石渣、生活垃圾以及设备检修废矿物油等。矿区前期开采产生的废石渣堆放于蔡家沟边坡弃渣场内，现状弃渣场面积为3070m2，总弃方量为1.273万m3，平均堆放高度4.5m，挡渣墙高度为2.5m，挡墙以上高度为2m，在挡渣墙底部建设有排水沟。前期开采产生的少量表土已全部用于渣场覆土绿化。本次拟开采的CK1和CK2采区表层剥离熟土堆放于开采区西南侧设置的表土场内，由项目水土保持方案报告可知，已设表土场占地面积2956m2，已建挡渣墙53m。目前挡渣墙和排水沟运行良好。矿区生活区设置有塑料垃圾桶，生活垃圾定期送交金坪村农环垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。设备检修的废机油、废润滑油采用专用塑料桶收集暂存于已设置的危废暂存间内，定期交由安康兴源再生资源综合利用有限公司安全处置。 已覆土弃渣场现状 现有表土场现状 5.生态环境影响 项目矿区所在地属中低山区，占地主要为乔木林地及灌丛。工程采取的生态保护措施有：矿区道路边坡防护和修建排水沟；原有弃渣场已修建拦挡坝及截排水沟，表层已覆土绿化；原石料堆场已复垦绿化；临时表土场已修建拦挡墙等设施。目前已采取的生态保护措施，将对生态环境的不利影响降到最低限度。 （三）存在的环境问题及整改措施建议 1.存在的问题 （1）本次拟开采的CK1、CK2采区表层已剥离，但未按要求建设开采平台。 CK1采场现状 CK2采场现状 （2）备用碎石加工生产线目前露天设置，未建设封闭式车间厂房，未安装除尘设施；常用碎石加工生产线建有彩钢瓦厂房，但封闭不完全，存在粉尘逸散现象，现有除尘器排气筒高度不足15m。 备用碎石生产线现状 常用碎石生产线现状 （3）成品砂石料露天堆放，未建设有堆棚等设施。 2.整改措施建议 （1）开采区应按照开发利用方案设计要求，建设安全的开采平台自上而下开采，开采平台应设置边坡截排水沟； （2）加工区备用碎石生产线应按要求建设封闭车间厂房，将生产线设备进行封闭，并安装收尘和除尘设施。常用生产线车间应全封闭，无法封闭的可采用防风抑尘帘遮挡，布袋除尘器排气筒应加高至15m。 （3）成品堆场区建设彩钢瓦结构大棚，所有成品全部棚储，不得露天堆放。 |
| 生态 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、集中水源地等环境敏感点。项目环境保护目见表表3.3。 表3.3 项目主要环境保护目标 保护对象; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 金坪村住户; 347849.52; 3558215.26; 3户/10人; 环境空气 二级区; NE; 442. 大斐河地表水; 矿区东北侧; 河流水质; 地表水II类; /; /. 陕西化龙山国家级自然保护区; /; /; 生态环境; 自然保护区; SW; 2700. 生态环境; 矿区及周边生态环境; 减少植被破坏，保护生态环境. 备注：本项目开采及加工区周围200m范围内无声环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 1.环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3.4。 表3.4 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. TSP; 300μg/m3; 200μg/m3. 2.地表水 根据《陕西省水功能区划》可知，项目区域地表水属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，见表3.5。 表3.5 地表水环境质量标准 项目; 质量标准; 项目; 质量标准. pH（无量纲）; 6-9; 汞（mg/L）; 0.0001. 高锰酸盐指数（mg/L）; 6; 镉（mg/L); 0.005. COD（mg/L); 30; 六价铬（mg/L); 0.05. BOD5（mg/L); 6; 铅（mg/L); 0.05. 氨氮（mg/L); 1.5; 氰化物（mg/L); 0.2. 总磷（mg/L); 0.3; 挥发酚（mg/L); 0.005. 铜（mg/L); 1.0; 石油类（mg/L); 0.05. 锌（mg/L); 1.0; 硫化物（mg/L); 0.2. 砷（mg/L）; 0.05; 氟化物（mg/L); 1.0. 3.声环境质量 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表3.6 声环境质量标准 执行标准; 项目; 标准值. 单位; 限值. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 等效A声级; dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. （二）污染物排放标准 1.废气排放标准 施工期废气主要是施工作业产生的扬尘，执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），见表3.7；运营期废气主要来源于开采和加工过程产生的粉尘颗粒物，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，见表3.8。 表3.7 施工场界扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 标准值. 单位; 数值. 施工扬尘（TSP）; 土方及地基处理工程; mg/m3; ≤0.8; 小时平均浓度限值. 基础、主体结构; mg/m3; ≤0.7. 表3.8 运营期大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 最高排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2.废水排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水采用化粪池处理后定期清掏用作林地施肥，洗漱废水用于洒水抑尘，不外排。 3.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期生产设施噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3.9。 表3.9 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 4.固体废物 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；机修危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）相关标准及2013年修订单和《危险废物转移联单管理办法》。 5.其他要素评价按国家有关规定标准执行。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为已有采石场扩建，开采和加工规模扩大到30万t/a，开采区表层已剥离，加工区利用现有2条生产线（一用一备，生产能力满足扩建30万吨加工要求）。施工作业主要是开采平台建设，备用生产线车间厂房建设，洗砂设备安装，办公生活区重建及矿区道路扩建等，施工过程的污染源主要为施工噪声、施工扬尘、机械废气，施工建筑垃圾，施工人员排放的生活污水、生活垃圾等，以及施工过程对生态环境的影响。施工期工艺流程和产污环节如下图。 图4.1 施工期工艺流程及产污环节 （一）生态环境影响分析 1.土地占用影响分析 工程建设会开挖平整场地和临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。施工作业会形成裸露松散的地表和边坡，对沿线自然植被及野生动物的生境造成破坏。如不及时防护，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，可能造成下游沟道淤积，影响泄洪能力。受大风吹动也会造成风蚀，这些都会降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。由于区域植被生长和恢复能力较强，工程施工结束后，只要及时采取植被恢复，经过1~3年的植被恢复，一般都可以恢复原有的生产能力，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。 2.对动植物的影响分析 （1）植被影响 施工期对植被的影响主要集中于工业场地、运输道路和首采平台平整等地表工程，建设施工中地表植物清理、地表开挖、施工人员践踏、施工机械、材料的堆放，均对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。施工破坏的植被类型主要是林地，植被损失面积小，后期采取绿化或植被恢复措施，可使植被影响得到一定的缓解。 从整个矿区范围分析，矿山建设占地对林地扰动较大，将会对这部分树木及林下植被产生影响，造成露采面上植物物种的消失；从整个评价区范围分析，对各植被类型面积扰动变化率均较小，对评价区域植被类型、景观及生态体统的影响不大。 （2）动物影响 施工期场地开挖或设施建设将直接破坏植被或占压扰动地表，可能会造成以此为栖息地的部分野生动物会失去原栖息环境而被迫离开。同时由于施工过程中产生的施工噪声、大气污染等将对区域野生动物生境造成影响，一部分会因环境质量降低而离开原栖息地，一部分留在原栖息地的也会因环境质量下降而使其生存繁衍受到轻微影响。 本项目施工期新建占地面积较小，施工时间短，其对动物的影响是短暂的，对评价区内的生物群落结构不会造成太大破坏；同时评价区域内野生动物种类较少，缺少大型哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，无国家保护动物，因此，项目建设不会使评价区野生动物物种数量发生变化，其种群数量也不会发生显著变化。 （二）施工废水影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 1.生活污水 施工高峰期施工人数可达20人，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活用水按50L/d·人计算，则用水量为1.0m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m3/d，污水中主要污染因子包括COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染负荷为COD300mg/L、BOD5180 mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L。施工期生活污水依托矿区现有化粪池收集处理后用于林地浇灌，不外排。 2.施工废水 项目施工废水包括混凝土养护水和机械设备、车辆冲洗废水等，产生量约3m3/d，这部分废水有一定量的油污和泥沙。废水应采用沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （三）施工废气影响分析 施工废气主要有施工扬尘、运输扬尘以及施工机械燃油废气。 1.施工扬尘 建设期土石方开挖，以及建筑材料装卸、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。据有关研究表明，施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒物、季节与气象风速、风向及管理水平等诸多因素有关，难于定量。类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，施工扬尘影响主要在下风向距离250m范围内，在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为装卸量的0.1%，施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此施工期应采取抑尘措施，降低施工扬尘对大气环境的影响。 2.运输扬尘 施工期间建筑材料的运输、土石方的转运等会产生运输扬尘。据有关调查显示，道路扬尘与路面及车辆行驶速度有关，一般情况下车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏扬尘量越大。因此，施工期间建设单位应加强管理，控制车辆行驶速度，安排专人保持路面清洁，并采取洒水措施抑尘。 3.施工机械燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，尾气排放量较小，且属间断性无组织排放，其对环境的污染程度相对较轻。 （四）噪声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声及电锯噪声，机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、装卸材料碰击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。 在施工过程中，往往是多台机械设备同时作业，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围也更大。但施工期噪声影响是暂时的、短期的、并且具有局部路段特性。一般情况下，白天噪声对群众日常生活影响较小，夜间噪声则会影响人们的休息。建设单位采取选用低噪声施工设备，合理布局高噪声工序位置，合理安排施工时间等减缓措施后对周边环境影响较小。 （五）固体废弃物影响分析 施工期主要固体废物为表层清理的植被和表土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 1.表层清理的植被和表土 项目施工场地和道路扩建会产生表层清理出来的植被和表土。项目所在地地表为林地，植被生长较好，主要为乔木和灌丛等。表层清理主要通过人工机械将植被清除，清理出来的乔木外卖，其余由周边农户清理作为燃料，严禁直接焚烧，避免引起森林火灾和大气污染。表土剥离物暂时堆存于表土堆场内。 2.建筑垃圾 施工过程产生的建筑垃圾产生量约为5.0t，本工程对其实施分类管理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等尽量回填低洼区综合利用，不能利用的应集中堆放之弃渣场内，以免影响环境质量。 3.生活垃圾 施工高峰期间施工人员按20人计，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg/人·d计算，施工人员产生的生活垃圾量约为10kg/d。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后运至金坪村农环垃圾收集池，由曾家镇环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为建筑用灰岩矿开采及加工，根据本项目的性质、规模及其工艺特点，本项目对环境的主要影响在矿石开采生态破坏，采矿作业产生的粉尘、噪声及固废等，石料加工产生有废水、废气、噪声、固废等。 （一）生态破坏影响分析 矿山开采是对生态环境影响较大的行业，矿山开采对生态破坏的具体表现为地形地貌破坏、土地资源破坏，动植物生存空间破坏、水土流失加剧等问题。碎石加工中噪声、振动、扬尘的产生，对周围动、植物也产生不良影响。 1.对地形地貌的影响 项目所在区域属低山地貌，地形坡度相对较陡，本项目从山顶开始从上到下分成开采，每层10m，随着开采的进行，原有山体被削平，导致地形地貌发生改变。根据开采终了图可知，本项目开采完成后形成一向东北侧开放的，西南侧留有后缘边坡，东、西侧留有侧缘边坡的开放性地貌。地形只是生态系统的一个载体，随着开采的进行，矿山生态恢复工程的施工，矿区被破坏的生态系统逐渐恢复，地形的改变对生态系统的影响不大。 2.对土地资源的影响 本项目为露天开采，须对矿山表层土壤进行剥离，因此对矿区土地资源造成破坏，本项目矿区范围内土地利用现状为林地，因此本项目会造成土地资源的破坏。本项目生态恢复工程随着矿山开采进行，形成一个永久性开采平台立即进行生态恢复，该过程将运入土壤铺摊到采矿平台上，然后进行植树造林。最终开采完成后，对最低的开采平台地块进行复垦，复垦方向为旱地或林地。 本次扩建后，局部区域内的生态环境功能将发生变化，同时也将改变局部区域的土壤性质，一定范围内的自然生态环境也将受到破坏性影响。现状的林地植被被采场、工业场地、道路等所代替，但属于局部改变，对生态环境的影响只是局限于矿区范围内。项目的实施将改变土地利用类型，因此从保护、恢复森林植被考虑，项目建设应合理布局，统一规划，不新增临时占地范围。 本次评价建议本项目应按拟定复垦计划，对采区范围内矿山进行边开采矿石边进行绿化复垦，以最大程度的减小项目的实施对区域植被的影响。因本矿山开采造成的植被损失，建设单位应根据国家有关政策进行补偿，矿山服役期满后采取覆土、植草、种树或种植其他植物的方式进行复垦，恢复生态功能。矿山开采封场后，对土地进行复垦，基本达到土地利用前的使用性质，因此对土地利用格局的影响较小。 3.对动植物的影响 （1）对植被的影响 ①对植被破坏和土地生产力的影响 项目开采及加工过程中永久占地会使项目矿区范围内的植被受到占压、破坏，采矿活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为人工林，主要树种为桦树。区域植被为常规广泛生长的物种，自我恢复能力强，通过采取复垦的方式对项目采矿过程中造成的植被和土地生产力损失可以在很大程度上得到补偿。 ②对生态结构和稳定性的影响 项目营运期间多为人为活动，如：矿区内表土剥离、矿石开采、表土临时堆存、施工机械的碾压以及施工人员的践踏等，都将使施工作业区范围内乔木、灌木和草本植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。 根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目周边区域是少量的，项目的开采方式和及时植被恢复将弥补部分损失的生物量，因此项目开采活动不会明显影响项目区的生态系统稳定性和完整性。 ③对国家重点保护植物和古树名木的影响 通过现场实地调查和查询当地相关林业资料，项目区主要为种植的经济林，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。 （2）对野生动物的影响 陆生动物生境与植被息息相关，植被的变化，人为活动的干扰将影响到该区域陆生动物的活动。营运期采矿人员的采掘活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，项目开采和加工过程中机械噪声对动物的干扰，以及项目开采过程中表土剥离、表土临时堆存将对项目占地范围内两栖和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏等。由于上述原因，将可能使得原来居住在项目沿线附近的大部分两栖类和兽类迁移它处；一部分鸟类和爬行类动物会经过迁移和飞翔来避免项目施工所造成的影响，从而导致建设区周围环境的动物数量有所减少。但是，在距离项目施工区较远的区域中，这些被施工影响驱赶的动物会相对集中而重新分布。而在工程结束后，随着场区施工噪声等影响的减弱或消失，部分动物会回到与原地生境雷同的适宜生存和活动的地域。因此，就整个项目区而言，工程建设对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，也不会导致动物多样性降低，虽然工程建设对场区的两栖及爬行动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。 根据项目周边生态现状分析，项目场界周边主要是林地，项目沿线未发现国家和地方保护的野生珍稀动物分布，因此，本项目对它们影响不大。 （3）对局部自然生态环境的影响 建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，对整个评价区域自然体系的稳定性造成一定影响。项目建设使矿区内局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。项目实施使区域内自然生态系统稳定性下降，阻断区域内动植物信息交流，对保持区域生态环境稳定性造成一定影响。 4.对景观格局的影响分析 景观作为生态系统的载体，具有多层次、复杂的结构。本矿山开采前的区域景观表现为：中低山地貌，乔灌草丛覆盖山坡，岩石裸露较少，植被覆盖显得较为密集，矿区植被多为次生植被。项目对景观环境的影响主要表现为矿石开采及生产作业对植被、地形和地貌景观的影响。采矿活动将形成较大的开挖创面，造成基岩裸露，破坏了地表形态的自然性和连续性；露天采场、工业场地的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，造成地表景观不和谐，影响自然景观的连续性，导致局部地貌破碎化；植被、土壤及山体的破坏造成地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观。 根据现场踏勘可知，本矿区范围内无可具观赏性的人文及自然景观分布。由于矿山开采规模较小，占地面积较小，施工人员少，而且矿区位于农村地区，区域属丘陵地形，矿区被自然山体包围，且矿区周围人烟较少，本项目的实施对区域景观的影响及影响范围均有限，对生态环境的影响只是局限于矿区范围内。 为更好的保护当地生态环境，本次评价要求矿山采区在采掘完灰岩矿石后，将在开采区和工业场地进行有计划、有层次的复垦和植被恢复，整治后的土地利用注重生态环境的改善。本矿山采掘终了时，其采矿区全部通过人工改造，绿化复垦为旱地或林地，复垦与土地再利用后其景观效果应不低于矿山开采前水平。 5.对区域生态完整性及生物多样性的影响 随着矿山的开采，矿区范围内土壤、动植物均遭到破坏，矿区范围内的生态系统遭到彻底破坏。结合项目区域调查可知，项目区域内山多地少，山体基本由植被覆盖，森林覆盖率较高，但森林大部分为次生林，原始林较少，区域生态系统基本良好，目前生态系统存在的问题为水土流失，无石漠化等生态问题。 本项目虽然开采面积较大，但矿区范围内林地属于次生林，品种较少，其余灌木、草本植物均为区域常见植被种类，因此本项目对矿区范围内动植物的破坏仅会造成区域生物群落和生物量减少，不会造成动植物种类减少，对区域生态系统的机构和功能不会产生大的影响。 本项目生产营运过程中，爆破声和机械作业噪声及振动对该区域尚存的极少量野生动物及其生境会产生干扰，进而影响它们的正常活动，在一定程度上缩小了当地野生动物的活动空间，使原来在这些土地或区域生活的极少数的野生动物被迫迁徙，但由于项目占地面积及影响区域很小，不会阻断当地动物物种交流、觅食、饮水等行为，从宏观上看对当地野生动物生境影响很小。故总体上不会对当地区域性生物多样性构成威胁。 本项目对生态的破坏是暂时的，可逆的，随着永久开采平台的产生和生态恢复工程的进行，植被将逐步得到恢复，从而吸引动物迁入繁衍，矿区内生态系统逐渐恢复。同时，本项目所在区域温度湿度适宜、降雨丰富、日照充足，自然条件较好，有利于植被的恢复和动物繁衍，生态系统将逐渐恢复原状。 本项目的建设导致局部区域的生物群落受到破坏，但矿区范围相对较小，不会对较大区域范围内的生态系统内部及系统之间的物流、能流、信息流以及物种流（繁衍、觅食、迁徙）的传递产生明显不利影响，即对该区域的生态完整性不会产生明显不利影响。 （二）大气环境影响分析 项目营运期废气包括矿山开采、矿石加工过程产生的粉尘、爆破烟气、燃油机械废气以及汽车尾气。 1.粉尘影响分析 矿山露天开采过程中主要的大气污染源是粉尘。在表土剥离、凿岩钻孔、爆破、破碎筛分及装卸、运输等过程中均有粉尘产生，粉尘排放伴随着整个开采及加工工序。其排放特点是：排放高度低，大多属于面源污染；排放点多且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大，若不采取抑尘和收尘措施，粉尘污染对环境影响较大。本项目拟进行的开采区表土已剥离，开采面已形成，表土剥离粉尘影响不再进行分析；原料运至加工区直接进进料口，不设置原料堆存区；加工区成品石料在矿区设置彩钢瓦大棚临时堆存，及时运至安康料场，矿区不大量堆存。 （1）凿岩钻孔粉尘 本项目矿山开采钻孔用潜孔钻机打中深孔。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t（矿石），故矿山钻孔过程粉尘产生量为1.2t/a。潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热，需进行水冷。本项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，能减少90%以上粉尘产生，故本矿山钻孔粉尘排放量约0.12t/a，以无组织形式排放。 （2）爆破粉尘 本项目矿山开采委托民爆公司进行爆破作业。根据文献：《爆破粉尘及炮烟控制现状》（《爆破》，2010年12月，第27卷，第4期，许秦坤陈海焱）、《爆破粉尘颗粒物运动过程的力学分析》(《河北理工学院学报》，1996年，第4期，杨国彦李怀宇程学军)、《露天矿场大气污染的防范(连载之一)—穿孔爆破时如何降低进入露天矿场大气中的粉尘量》，爆炸时生成的单位粉尘量跨度较大，与单位矿石炸药的使用量有很大关系，一般爆破当炸药量为0.37kg/m3(矿石)～1.03kg/m3(矿石)时，矿岩粉尘的产生量为0.027kg/m3(矿石)～0.17kg/m3(矿石)。本项目爆炸时粉尘的产尘量取0.1kg(粉尘)/m3(矿石)。 按照最大设计开采量计算，本矿山扩建后年开采量为11.32万m3/a、30万t/a（矿石密度为2.65g/cm3）。爆炸时相应产尘量约0.1kg(粉尘)/m3(矿石)，因此爆炸产生的粉尘量约11.32t/a。爆破后，粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm的飘尘不易沉降，占产尘量的50%。本项目爆破粉尘产生量约为5.66t/a。本项目通过雾泡机对爆破粉尘进行除尘，除尘效率按85％计算，则排放量为0.849t/a，为无组织排放。 环评要求：在爆破开始前采用雾泡机对爆破区域进行喷雾，当爆破区域地面潮湿时再进行爆破，从而减少爆破废气带起的地面降尘量。同时爆破过程一直通过雾泡机喷雾，将爆破区域覆盖。同时，矿山爆破采用中深孔多排孔微差爆破，减小爆破粉尘源强。 （3）碎石加工粉尘 本项目矿山开采的灰岩矿直接运至加工区加工成建筑砂石料。本项目石料加工生产线对矿石进行二级破碎和筛分，破碎和筛分采用干法生产工艺。振动给料机下料，破碎机对废石料二次破碎，惯性振动筛对石子进行两次筛分分级，在破碎、筛分环节以及各环节之间皮带输送机输送物料均会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂逸散尘的排放因子可知，在无粉尘控制措施的情况下，二级破碎和筛选粉尘产生系数为0.75kg/t（破碎料）。本项目设计年加工矿石30万t/a，则碎石加工过程中粉尘产生量为225t/a（46.87kg/h）。 根据项目加工厂区现状可知，常用生产线建设有彩钢瓦厂房进行封闭，进料、破碎、筛分等设备均安置在封闭车间内；各产尘点粉尘通过密闭式吸尘装置将粉尘收集至布袋除尘器，经除尘处理后排放；车间内无法收集的产尘点设置高压喷雾装置喷雾抑尘。备用生产线目前露天设置，仅安装有水雾喷头和雾炮机，未进行车间封闭及安装收尘装置。 本次扩建项目，建设单位拟对备用生产线全部封闭，按要求安装高压喷雾装置、吸尘及布袋除尘装置等，净化后的粉尘通过不低于15m的排气筒外排；对常用生产线未封闭完全的部位全部封闭，加高排气筒至15m。建设单位在采取以上防尘、降尘措施后，加工车间各工序产生的粉尘基本上均能被吸尘装置收集（捕集率按95%计），则经布袋除尘器（除尘效率按99.5%计）处理后粉尘经15m排气筒排放，排放量为1.07t/a。未被捕集、处理粉尘量约11.25t/a。 为进一步降低无组织粉尘排放量，建设单位拟在加工厂区设置2台雾炮机对车间及生产区进行持续喷雾降尘处理，以进一步降低粉尘无组织排放。由于车间采取全封闭设置，通过雾炮机处理后，除尘效果可达90%以上，则加工车间无组织外排粉尘量约1.125t/a，以无组织逸散排放形式进入大气环境。 （4）场内运输道路扬尘 厂内运输道路扬尘主要是矿石厂区运输和成品外运过程中会产生运输扬尘，对沿途的局部大气环境有影响。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h），本项目取10km/h； M——车辆载重（t/辆），空车重约10t，重载车重约30t，载重20t； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——运输距离（km），本项目平均约1km； T——运输量（t/a），本项目为30万t/a。 经计算，项目车辆在矿区内道路完全干燥的情况下行驶时起尘量为0.38kg/辆、5.70t/a。环评要求采取对厂区路面压实，安排洒水车进行道路洒水作业，保持常用车行道湿润，控制车辆低速行驶，细物料运输车辆采用篷布遮盖，厂区进出口设置车轮冲洗装置等措施抑尘降尘。以上扬尘治理措施可控制粉尘量约85%，则场内运输道路扬尘年排放量为0.855t/a（0.178kg/h）。 （5）装卸作业粉尘 装载机物料装卸车时会产生粉尘。该起尘量根据交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=0.03u1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/次 u—平均风速，本项目取镇坪县多年平均风速1.5m/s； H—物料落差，本项目取1m； w—物料含水率，本项目取5%； 经计算单次装卸产生的粉尘量为：0.057kg/次，本项目共计30万t/a，每辆车运输20t，因此运输车次合计15000次/a，因此卸料料扬尘产生量为0.855t/a。建设单位拟在料场高处设置雾炮机，并且在装车时安排专人对车厢洒水抑尘，采取以上抑尘措施后，扬尘排放量可降低70%，则装料过程粉尘无组织年排放量约为0.256t/a。 （6）粉尘排放情况汇总 表4.1 粉尘产生及排放情况汇总表 类型; 产生源; 单位; 产生量; 处理措施; 排放量. 有组织; 破碎筛分; t/a; 213.75; 车间封闭；集尘+布袋除尘+15m排气筒；雾炮机喷雾等; 1.07. 无组织; 凿岩钻孔; t/a; 1.2; 湿法作业，采场喷雾抑尘; 0.12. 爆破作业; t/a; 5.66; 湿法作业，采场喷雾抑尘; 0.849. 破碎筛分; t/a; 11.25; 雾炮机喷雾抑尘; 1.125. 运输道路; t/a; 5.7; 道路洒水、控制车速、篷布遮盖、车轮冲洗等; 0.855. 物料装卸; t/a; 0.855; 雾炮机喷雾抑尘、车厢洒水; 0.256. 小计; t/a; 24.665; 3.205. 2.爆破废气影响分析 炸药在爆炸过程中会产生高温高压膨胀气体（炮烟），其中除含有大量粉尘外，还含有CO、NOX等污染物。据相关资料显示，1kg炸药产生的有害气体量约0.107m3，其中CO和NOx的产生量分别为5.3g、14.6g。本项目年使用炸药36t/a，则本项目矿山爆破废气产生量约3852m3/a，CO和NOx产生量分别为0.191t/a和0.526t/a，废气以间断、无组织形式排放为主。建设单位在爆破前向预爆区洒水，并采用雾炮机进行喷雾处理，以减少爆破废气中粉尘的排放。 据相关文献可知，使用乳化炸药可将有害气体的产生量减少64%~68%；在爆破前，对炮孔采用凝胶类、水等材料制作的炮泥进行堵塞，即进行炮泥爆破，可将有害气体的产生量减少23%~33%。采取以上措施后，可将炸药废气的产生量综合降低70%以上，则CO、NOx的排放量分别为0.057t/a、0.158t/a。爆破作业间断进行，环评要求爆破后30分钟内禁止人员进入现场，同时选择大气扩散条件较好时间进行爆破。随着时间的推移，污染物在空气中不断扩散后，污染物的浓度也不断降低，无需特别处理也能实现场界达标排放。 3.燃油机械和车辆废气 项目燃油废气主要来自于挖掘机、铲车的柴油机和运输车辆燃油产生的含CO、NOX、HC的废气。矿区燃油机械为非道路移动机械，且为非固定污染源，其影响范围主要为矿区周围环境空气质量。根据对柴油机的管理，项目必须采用达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方式（中国III、IV、V阶段）》（GB 17691-2005）中“中国IV阶段”排放限值的运输车辆，并使用达到《轻柴油标准》）GB 252-2000）质量要求的0#轻柴油。根据《社会区域类环境影响培训教材》柴油燃烧产污系数可知，每吨柴油燃烧时产生CO 0.78kg、NOX2.92kg、HC2.13kg。本项目年燃烧柴油约20t，则各污染物产生量分别为CO 0.016t、NOX 0.058t、HC 0.043t，燃油废气呈无组织形式排放。项目区域环境空气质量状况良好且周边300m范围内无大气敏感目标，项目所在地大气扩散条件较好，项目周边植被茂密，因此无组织排放的燃油废气经大气扩散、植被阻隔、吸附后，对区域大气环境质量影响较小，不会改变区域环境空气类别。 （三）地表水环境影响分析 根据工艺分析可知，项目营运期用水包括生产用水及生活用水，其中生产用水包括凿岩钻孔冷却用水、洒水抑尘用水、洗砂用水和车辆冲洗用水。废水主要为洗砂生产废水、车辆冲洗废水、厂区初期雨水及人员生活污水。 1.生产废水 （1）凿岩穿孔冷却用水 一般钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因为温度升高而损坏。钻机耗水量为8～12L/min，本次环评取最大值12L/min。本工程穿孔有效工作时间以2h/d计，钻机每日最大耗水量约1.44m3/d。由于矿山采场开采位置不固定，冷却水直接经石缝等渗漏、蒸发损失严重，一般不会形成污染径流，因此项目不产生钻孔冷却水。 （2）抑尘用水 项目矿石采装、爆破、运输、碎石加工、成品堆放、物料装载等过程均产生扬尘，环评要求对采区、加工车间、成品堆场、运输道路、物料装载等产尘点持续喷雾降尘，爆破前后对岩层进行高压喷水以及加工区石料预湿、喷雾降尘等，用水量约为15t/d。由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，抑尘用水基本上损失耗尽，不外排。 （3）洗砂废水 项目机制砂生产洗砂过程产生有含泥废水。依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”，水洗砂石骨料加工工业废水产生系数为2.16t/t-产品。项目年产6万t水洗机制砂，则洗砂废水产生量为432t/d、12.96万t/a。洗沙环节有少量水随细砂带走，少量蒸发损失，损耗率约为10%，故需定期补充新鲜水，补水量约为48t/d、14400t/a。含泥洗砂废水采用收集池收集后经旋流器进入浓密机，通过加药控制浓密机内料浆浓度，符合浓度的料浆进入压滤机进行压滤脱水，压滤后的清水储存于清水池回用。 （4）车辆冲洗废水 为落实大气治污降霾要求，项目厂区进出口处设置1处洗车台，须对出厂车辆两侧、底盘、轮胎等进行全方位冲洗，确保不带尘上路。据资料显示，项目内进出装载车辆预计50车次/天，洗车用水定额按0.12m3/辆计，排污系数按最大用水量的80%计，则洗车废水最大量为4.8m3/d、1440m3/a，新鲜水补充量为1.2 m3/d、360m3/a。洗车废水主要污染物为SS，本项目车辆清洗废水经洗车池收集沉淀处理后上清液回用于车辆清洗，不外排，对地表水环境无影响。 2.初期雨水 厂区开采区及加工区因采矿活动开挖地表收到扰动，在降雨时节雨水冲刷会造成泥浆水，含有大量的泥沙（SS）。建设单位应修建导排水渠，在地势较低处建设沉淀池，对初期雨水进行收集处理。 评价期间委托陕西华准通检测技术有限公司对矿区蔡家湾溪沟水进行了补充检测，检测结果显示所有检测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质要求，未发现重金属超标。检测结果如表4.2所示。 表4.2 矿区水质检测结果 序号; 监测项目; 监测结果; GB3838-2002 Ⅱ类水质. 1; pH; 8.19; 6～9. 2; 化学需氧量; 8; ≤15. 3; 硫化物; 0.005ND*; ≤0.1. 4; 铁; 0.09; ≤0.3. 5; 锰; 0.01ND; ≤0.1. 6; 铜; 0.44; ≤1.0. 7; 锌; 0.05ND; ≤1.0. 8; 铅; 0.004; ≤0.01. 9; 镉; 0.0001ND; ≤0.005. 10; 六价铬; 0.004ND; ≤0.05. 11; 氟化物; 0.43; ≤1.0. 注; 0.005ND表示未检出，0.005为检出限。. 3.生活污水 项目新增劳动定员10人，扩建后定员约为30人，生活用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）居民生活用水定额中陕南农村居民生活用水定额，生活用水量按80L/（人·d）计，年工作约300d。本项目生活用水量为2.4m3/d、720m3/a，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量1.92m3/d、576m3/a。 （四）地下水环境影响分析 1.露天开采对地下水水位和水资源量影响分析 本项目矿山属山坡露天开采矿山，主要对区内松散岩类孔隙和碎屑岩裂隙含水层造成破坏。评估区位于地下水潜水水位之上，在评估区内无水源，且矿山开采位置相对周边地形较高，岩溶水、地下水对矿山开采影响较小。项目矿山开采中生产用水主要采用地表水，用水量较小，且可实现循环使用，因此不会影响到地下水水位和水资源量。 2.露天开采对水文地质影响分析 据开发利用方案可知，本矿山为露天开采，矿区地下水埋藏较深，矿区范围内矿体均位于地下水位以上，在开采深度以内无地下水，因此无采场涌水。因此本项目灰岩矿山开采过程对地下矿区水文地质（地下水）的影响不大。 （五）声环境影响分析 1.设备噪声对环境的影响分析 （1）工程噪声源分析 项目对外环境可能造成影响的主要设备噪声源为：挖掘机、装载机、潜孔钻、空压机、给料机、破碎机、筛分机、制洗砂一体机等设备。设计中尽量选用低噪设备，采用必要的消声、隔声、减振等降噪措施，使设备噪声值＜85dB(A)。 （2）噪声污染控制措施 根据不同噪声源特性及源强，结合噪声声源保护目标分布，按噪声不扰民原则，评价要求采取以下降噪隔声措施。 表4.3 主要噪声源及降噪措施一览表 噪声源; 设备名称; 数量（台）; 单台设备1m处噪声级dB（A）; 噪声防治措施. 开采区; 挖掘机; 3; 80～95; 选用低噪声设备、定期对机械设备进行检修、基础减震等措施、合理平面布局，场区距离衰减. 装载机; 2; 85～90. 潜孔钻; 5; 85～95. 凿岩机; 4; 85～95. 空压机; 2; 90～100. 自卸式汽车; 30; 70～85; 禁止鸣笛、选取合适的运输路线减速慢行、禁止超载、加强管理. 加工区; 振动给料机; 1; 80～90; 选用低噪声设备、设置基础隔声、减震、设备封闭，场区距离衰减. 颚式破碎机; 2; 85～95. 反击式破碎机; 2; 85～95. 圆锥式破碎机; 1; 80～90. 振动筛; 2; 85～95. 制洗砂一体机; 1; 65～75. 压滤机; 1; 70～80. 针对以上设备噪声在采取项目环评报告提出的降噪技术措施（如在设备选型时优先选用低噪声设备；合理进行产噪设备布置；合理安排生产时间（夜间22:00~凌晨6:00不得开采和加工）；针对可封闭或半密闭运转的点声源设备（如破碎机、空气压缩机等），通过半地埋式设置或双层夹心彩钢棚密闭设置；在设备安装时均采用减震垫进行减震；对于声源方向较明确和固定的噪声，可充分利用项目所在地自身的环境条件和管理措施处理后，项目开采区和工业场地场界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.爆破噪声影响分析 爆破声为瞬时突发噪声，噪声级高，且伴随发生振动，影响范围较大。拟建矿山开采用中深孔爆破法，仅起到开裂松动作用，从源头上较好的预防了噪声影响；爆破声持续时间短，频率低，为可逆不利影响，爆破结束后即消失。 环评要求：严格控制单孔炸药量和一次起爆总药量，合理安排爆破作业时间，并提前告知矿区工作人员做好避让及防护，保证安全的同时减小噪声惊扰程度。 （六）固体废物影响分析 项目运营期间产生的主要固体废物有：表层剥离土及废石、除尘器收集粉尘、废水脱水泥饼、生活垃圾、机修废矿物质油等。 1.表土及废石 矿山开采前需对岩石表层土进行剥离，由于矿山地表覆盖层较浅，矿体表面局部为浮土和风化层，厚度约0.2～0.3m。根据项目开发利用方案和水土保持方案等资料，项目新设的CK1和CK2两露天采区共需剥离表土及废石约14500m3，目前已剥离约6000m3，全部堆放于西南侧表土临时堆场内（设计库容16260m3）。剥离表土可作为后期矿山复垦用土，同时根据矿山开采方案，矿山可实现局部边开采边恢复地表植被，剥离表土仅在表土临时堆场暂存；废石可用于矿山道路铺设，剩余部分暂存于排土场后及时回填采空区。根据项目平面布置图，建设单位已在工业场地西南侧设置有1处排土场用于表土及废石的暂时堆存。开挖的表土及废石采用自卸汽车将表土运至排土场，在通过装载机或挖掘机辅助、分层堆存压实排放；废石于排土场暂存后及时回填采空区。 2.脱水泥饼 本项目机制砂洗砂工序将产生高悬浮物的废水，成分主要为泥沙，无其他有毒有害物质。洗砂生产废水拟经浓密罐沉淀后采用压滤机进行泥水分离，废水中泥砂量约为原料用量的2.5%，泥砂量约为1500t/a，泥沙分离效率按95%计算，则分离出的泥砂量约为1425t/a，脱水泥饼含水率按70%计，则脱水泥饼产生量约为4750t/a。脱水泥饼运至排土场暂存，后期作为复垦填料综合利用，不会对区域环境产生影响。 3.生活垃圾 本项目新增劳动定员10人后共计定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a。生活垃圾经生活区设置的垃圾袋、桶统一收集后转运至金坪村垃圾收集点，再由当地环卫部门统一清运填埋，实现无害化处理。 4.设备检修废物 本项目矿山开采机械、破碎筛分设备等在现场进行简单维修和保养，大修则用拖车运至专业修理厂。维修和保养过程将产生废机油（如发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油）、含油废棉纱及含油废手套等，类比同类型矿山，废棉纱产生量约0.01t/a，废手套产生量约75双，废油产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废棉纱和含油废手套属于危险废物豁免清单中900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，可不按危险废物管理，因此作为一般固废交由环卫部门统一清运。HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物属于危废，因此本项目废机油和废润滑油属于危废，需经专用容器收集后，暂存于工业场地已设置的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理，并签订危废处置协议，落实联单责任制。 综上，项目固体废物来源清楚，去向明确，固体废物经妥善处置，对环境的不利影响较小。 （七）土壤环境影响分析 本项目属于矿山开采项目，项目存在污染区域土壤的源主要为含油烃类泄漏。土壤污染途径主要为危废暂存间废油暂存过程中发生渗漏进入土壤。项目加工区进行严格的分区防渗措施，共划分为重点防渗区、简单防渗区。项目危废暂存间为重点防治区域，须采用防渗混凝土进行浇筑，地面采用HDPE土工膜(等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s)；办公生活区等简单防渗区要求，做地面硬化处理。 综上分析，项目在采取了对应的污染治理措施后可确保污染物的达标排放及防治渗漏发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。项目对区域土壤环境的污染影响很小，不会改变区域土壤环境功能。 综上，项目的建设和运营对生态环境不会造成明显影响。 （八）服务期满后的环境影响分析 矿山开采完毕后停止生产，矿石加工区也停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，对矿山进行封场覆土耕种，采用表土堆场的表土进行。 其施工作业工艺流程及产污环节如下图： 闭矿期工艺流程及产污环节图 工艺流程：采用人工方式将表土堆场堆存的表土进行回覆，表土在剥离期已进行了洒水扬尘加遮盖，回用时不再进行洒水；表土覆盖后对渣场播撒草种、种植灌木、林苗，定期对植被进行养护。 本项目为露天开采，本次评价对服务期满后（闭矿期）的环境影响评价主要针对露天采场及工业场地生态恢复。项目服务期满后，工业场地及各类设施将拆除，闭矿期与运营期相比，此时的生产活动已停止，开采期产生的粉尘、噪声、废水等污染将随之消除，对自然环境各要素的影响趋于减缓，主要表现在： （1）开采过程中导致地表扰动产生的环境问题将随着开采活动的停止而逐渐减轻，露天开采对地表的影响较大，且破坏性较强，属于一次性影响。 （2）随着矿区范围内矿石资源的枯竭，生产的停止，与其相关的各种产污环节将减弱或消失，如设备噪声、大气污染物、生活污水、生产污废水等环境问题将逐渐消除，区域环境质量将有所好转。 （3）矿山退役后会造成大片的矿区废弃地，主要包括剥离表土、开采的岩石碎块等堆积而成的废石堆积地、矿体采完后留下的采空区形成的采矿废弃地、开采出的矿石产生的宕渣堆积形成的宕渣废弃地以及采矿作业面、机械设施、矿区辅助建筑物和道路交通等先占用后废弃的土地等。需对其进行整治利用，覆土复耕、造林，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。 矿山退役后需按照国土部门的相关要求，编制《复垦报告》。如不落实复垦计划，采取相应的水土保持措施，对采空区进行生态恢复，则对开发区域带来的环境影响将是相当严重的。其主要的环境问题有植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、开采区裸露岩石不及时进行生态修复形成潜在的矿区扬尘、危岩陡坡等环境安全问题。因此，矿山退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 建设单位已按要求编制了土地复垦报告，在本矿山封场前应做好矿区植被恢复、土地复垦，矿山封场后应严格按照水保要求进行绿化，表土堆放区服务完后进行土地整理和生态恢复，自然资源、生态环境等部门应对其土地整理及生态恢复效果进行监管监督。 经相应生态治理措施后，矿山退役期在短时间内虽会造成一定的影响，但当植被生长茂盛后，不良影响可以彻底消除，从而最大程度降低矿山开采造成的岩石裸露、危岩陡坡、植被破坏、水土流失等生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （一）矿山选址合理性分析 本项目矿山位于镇坪县曾家镇金坪村，开采区经0.8km矿区道路即可达到平镇公路，交通较为方便，运输条件较好。矿区占地区域内无珍稀动植物，区内植物均为广布种。矿区范围内以林地为主，远离居民密集区。 本矿山开采区域属于镇坪县自然资源局允许采矿区域，已取得采矿许可证，属于保留矿山；矿区未在各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、基本农田保护区等区域；矿区不属于地质灾害危险区；矿区未在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。本矿区内无居民居住，用地范围内未发现珍稀濒危物种，不属于矿产资源禁止和限制开发区域。 矿山生产期间噪声、大气污染物排放对区域环境产生一定的影响，但在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，对周边环境影响可以接受。为了保护当地生态环境，采取边开采边复垦方式，剥离产生的废石全部回填于采坑，表土暂存于排土场，等待用于复垦。为了方便剥离的表土用于土地复垦，排土场布置于矿区内西南侧山沟内。采场及表土场周边未见珍稀动植物，区内植物均为广布种。从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和废水防治措施后，采场选址从环保角度是可行的。综上所述，从项目的技术经济、交通运输、建设发展规划及外环境等条件来看， 因此，矿山选址合理。 （二）表土场选址合理性分析 矿山根据采矿生产需求设置表土场一个，设置于工业场地西南侧沟内，用作堆存部分剥离表土和废石。剥离表土作为后期矿山复垦用土，夹石作为采空区回填和矿区公路建设等利用，废石利用完毕后恢复排土场原有地貌。排土场选址应符合《一般工业固废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年第36号环境保护部公告修改单中的有关规定，排土场选址合理性分析如下表。 表4.4 表土场选址合理性分析 项目; 选址要求; 本项目选址; 符合性. 1; 选址符合当地城乡建设总体规划; 项目表土场不在乡镇规划范围内; 符合. 2; 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外; 选址位于农村环境，周边500m范围内无集中居民区，位于居民区的下风向; 符合. 3; 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响; 选址在满足承载力要求的地基上，同时避开了地基下沉的影响和不均匀或局部下沉的影响区; 符合. 4; 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区; 项目排土场选址不在断层、断层破碎带，无溶洞区，无天然滑坡或泥石流影响区; 符合. 5; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区; 项目排土场场址不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区; 符合. 6; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域; 附近均无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域; 符合. 综上，本项目表土场选址是合理的。 （三）工业场地选址环境可行性 本项目工业场地设置在项目开采区北侧，工业广场内设置有生产区、辅助生产区和生活区。项目矿区和加工区均不涉及基本农田，也不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区。 根据项目开发利用方案可知：项目工程区域工程地质条件良好，无不良地质条件，可满足工业场地要求。同时加工场地位于开采区北侧，矿石运输距离短，便于生产布局。 综上，从环保角度看，工业场地选址于矿区北侧是可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （一）施工期生态保护措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）有关要求，提出矿山生态保护措施如下： 1.确定最小施工范围，划定施工红线 各种施工活动严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，临时占地竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。 ①施工前做好划线勘查工作，划定施工红线； ②合理进行施工布局及施工安排，严格控制工程动土范围、严禁越界施工； ③因排土场使用期间和运营植被恢复期内的水土流失量较大，对其所在区域及附近的植被破坏较严重，需做好必要的排水沟、沉砂池、篷布遮盖等防护措施。 2.施工过程中的植物保护 ①严格按照自然资源部门及林业主管部门批准的占用土地的位置和面积进施工； ②施工人员在建设期间，要规范人为施工和机械施工的方式，精确细致，不能对占地红线以外的植被造成破坏； ③相关部门和管理单位要建立防火、火警警报管理制度，并明确细则，强调各方责任，作好施工人员用火管理，严禁一切野外用火，避免火灾发生，对区内动植物造成更大的破坏； ④加强宣传力度，提高野生植物保护意识；大力宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等相关法律法规，提高施工和管理人员的保护意识，使其在工程建设期自觉保护区域的野生动植物。 3.施工过程中的野生动物保护 ①避免夜间施工，以保证野生动物夜间的正常活动；合理安排施工时间，要避开早晨和黄昏时段作业（这些时段为多数动物的休息和觅食时段）； ②为了减少工程施工对野生动物的惊扰，尽量避开早晨、黄昏和正午时段使用强噪声施工机械； ③针对两栖类与爬行类动物，防止因施工造成的水源污染、水质改变和土壤污染，尽量减少占地区内的植被破坏，尽可能保护好爬行动物的栖息生境； ④针对鸟类，施工的季节避开鸟类的繁殖季节（一般为4～7月），避开鸟类等飞禽的迁徙通道，并加强施工人员保护鸟类的宣传教育； ⑤针对兽类，严禁猎捕，对工程废物和施工人员的生活垃圾立即处理，避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免小型兽类的种群爆发。 （二）施工期污染物治理措施 1.施工期废水 本项目施工期废水主要施工过程产生废水及工人生活污水。施工废水主要是混凝土养护水和机械设备、车辆冲洗水，产生量约5m3/d，通过在施工场地内设置沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水依托厂区已建化粪池收集后清掏用于林地浇灌，不外排。建设单位应采取以下措施： （1）施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。项目矿区已设置有车轮冲洗设施，出入施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可出场，冲洗废水经过沉淀池沉淀处理后回用。 （2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （3）在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 （4）在工程施工场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣和隔油等处理后，回用施工建设。 （5）运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。 （6）施工结束后及时清理场地，防止对地表水体造成影响。 2.施工期废气 本项目施工期废气主要包括施工扬尘以及施工机械燃油废气。 （1）施工扬尘 工程施工期土石开挖、堆放、车辆运输等环节引起大量扬尘（特别是干燥季节），使附近区域空气中TSP浓度加大，对空气环境造成一定影响。由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。 为全面推进绿色施工，坚决打赢大气污染防治攻坚战，在施工过程中，建设单位对建设工程的扬尘污染负首要责任，必须制定施工扬尘污染防治目标、污染防治措施，落实污染防治专项费用。施工过程中应做好工地周边围挡，出现破损及时更换；施工现场裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，覆盖要封闭严密；厂区设置车轮重新装置，出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场；施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，确保扬尘不扩散到场区外。在日常道路清扫保洁频次的基础上，增加清扫保洁作业频次。以柴油为燃料的非道路工程机械和车辆停止使用。 （2）施工机械燃油械尾气 施工期间使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。且施工期较短，施工结束后这种影响就会消失。为减轻尾气的污染程度和影响范围，施工单位应采取以下治理措施： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少油烟和颗粒物排放； ③多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）应安装有效的空气滤清装置，并定期清理； ④禁止使用废气排放超标的车辆。 ⑤机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 在采取以上环保措施后，施工期间废气可实现达标排放，对周边环境影响较小。 3.施工期噪声 施工期有较多噪声源如：挖掘机、装载机、钻机、运输车辆等，噪声值在75dB（A）~105dB（A）之间，本评价结合施工特点，对上述高噪声设备和声源，提出如下减缓措施和建议： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； （2）根据实际情况合理优化工程组织，根据实际施工进度，及时调整各施工机械摆放位置；合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间和午间期间禁止高噪声设备施工和电动工具作业； （3）在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周边环境的影响； （4）要求通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。 总之，在采取上述减缓措施后，本项目施工各阶段噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。 4.施工期固体废物 施工期主要固体废物为表层清理的植被和表土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。表层清理出来的乔木外卖或由周边农户清理作为燃料，严禁直接焚烧，避免引起森林火灾和大气污染。表土剥离物暂时堆存于排土场。对于可以回收利用的建筑材料尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运往建筑垃圾堆场；生活垃圾袋装收集后运至附近垃圾收集池，由环卫部门统一收集处理。 环评要求：建设单位落实内部环境管理机构人员，加强落实施工期及运行期的环境保护工作和生态环境保护措施，认真执行环境保护“三同时”制度。施工结束后应结合区域自然条件，尽快对临时占地恢复土地原有使用功能，弃渣场及时生态恢复，尽量减少新增水土流失，最大限度降低项目施工期对沿线生态环境的影响。 项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （一）运营期生态保护措施 生态环境保护措施包括防止生态环境破坏措施和防治污染两个方面。对已经出现的生态破坏，如不合理的开采方式严重影响了矿区生态环境，应立即停止不合理的开采，严格按照矿山开采设计方案设计的阶段台阶式开采方式进行；对可能出现的生态影响应积极地采取保护和减缓措施，制定详细的保护计划，削减矿山运行时对人群和生态系统的负面效应，可以从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑。具体做到以下几方面工作： 1.合理设计，加强施工管理，把矿山运行引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，注意对脆弱植被、环境条件恶劣的局部地区的植被和野生动物、鸟类的保护，要最大限度地降低对矿区周围的生态系统的破坏，使矿山运行期间对周围环境的影响降到最低程度。 2.减少水土流失，严格控制目的性不强的地表剥离，对矿石开采不可避免剥离的表土，要充分合理利用，同时矿山服务期间采用“边开采、边恢复”方式对破坏植被的恢复。 3.加强建设项目“三废”管理，在重视生产的同时，要做好废弃物的配套处理设施和职工劳动安全保障工作，尽量减少对周围生态环境的影响以及对职工自身健康的影响。 4.加强生态系统的监测，制定生态系统监测方案，监测内容应包括污染水平和生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。 5.建全管理体制，由于生态系统影响往往具有跨部门、跨地区的特点，应当建立职责明确、便于协调的管理体制，以利于生态资源的保护、管理。 6.合理进行采矿施工布置，精心组织施工管理，严格将工程开采影响区控制在开采方案规定的范围内。在矿山采挖过程中，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度。 7.合理安排开采计划和作业时间，优化开采方案，开挖的土石方尽快用于矿区的回填及覆土，尽量减少废弃土石方的堆放。在合理选择堆场场址的基础上，应进行相应的边坡防护，采取必要的挡护措施，有效控制场区周围的水土流失。 8.尽量减少对矿山区域内植被的破坏，对在植被盖度相对较高区域进行的相关作业，如道路系统建设、矿山作业场地平整等施工活动前，应预先剥离表层植被层和土壤，以备矿区进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快恢复生态原貌。 9.矿山开采后期应积极进行迹地恢复，适当采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。 10.加强对施工人员的环保宣传教育，严禁工作人员捕猎野生动物。 11.根据立地条件分析，矿区选择灌木和草种结合的方式绿化。灌木可选用当地适生的植物，草种选用巴茅、狗牙根、结缕草等混合草种。 12.表土堆场首先清除杂草、树根及表土，清理积水，在地形坡度大于25°的地方开挖防滑反坡平台。 13.为防止上游雨水冲刷，在排弃物两侧及上部设置截水沟，将雨水引出表土堆场。 本项目位于一般农村地区，区内生态主要以农村生态环境为主要特征，植被类型主要为草本类植物，矿区周边林木多为人工种植，系统生物多样性程度较低，物种结构较为单一，且无特殊保护物种分布。而且由于长期受人类活动的影响，区内当地野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类和鸟类等，无珍稀野生动物分布。 矿区区域不涉及饮用水水源划定的保护区范围。另外，根据对区域资料收集分析可知，矿区周边2.5km范围内无自然保护区、风景名胜、地质公园、森林公园、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等需要特殊保护的环境敏感区分布，周边外环境关系较为简单。 本项目的实施将改变土地利用类型，因此从保护、恢复植被考虑，项目建设应合理布局，统一规划，尽量缩小永久占地范围。评价要求本项目应按土地复垦方案，对采区范围内进行复垦，并边开采矿石边进行绿化复垦，以最大程度的减小项目的实施对区域植被的影响。因本矿山开采造成的植被损失，建设单位应根据国家有关政策进行补偿，矿山服役期满后采取覆土、植草、种树或种植其他植物的方式进行复垦，恢复其生态功能。 本项目矿山开采及生产对区域陆生动物群落结构产生一定影响，数量及物种多样性将会降低。但本矿山所在地人类活动较为频繁，区内当地野生动物（物种、数量）分布较少，加之区域内无珍稀野生动物分布，而且由于矿区周边均为同种生态环境类型，连通性好，同时矿区范围内的两栖动物、爬行动物与兽类动物数量稀少，活动频繁的物种基本上都是有较强适应能力的鸟类。因此，本项目的实施对项目区内及其周边的陆生动物影响较小。 （二）运营期污染物治理措施 1.废气污染治理措施 （1）粉尘 ①凿岩钻孔粉尘：露天采场凿岩钻孔时粉尘的产生量约为1.2t/a，本项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，并在采区高处布置雾炮机，能减少90%以上粉尘产生，故本矿山钻孔粉尘排放量约0.12t/a，以无组织形式排放。 ②爆破作业粉尘：矿山爆破粉尘产生量为5.66t/a，项目在矿区设置2台雾炮机，在爆破开始前采用雾炮机对爆破区域进行喷雾，当爆破区域地面潮湿时进行爆破，从而减少爆破废气带起的地面降尘量。同时爆破过程一直通过雾炮机喷雾，将爆破区域覆盖。 洒水降尘主要是通过增加空气湿度，其原理是利用喷雾洒水产生的微粒，由于其及其细小，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，通过增加尘粒的重量，达到降尘目的，且喷雾降尘装置由于水粒微小，且矿山采区地表松散，不形成地表径流，减轻水污染。喷雾降尘对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果，是矿山开采常用降尘措施。因此本项目采用洒水降尘方式合理可行。根据《综采工作面气泡雾化降尘机理及应用研究》可知，气泡雾化抑尘降尘率达到80.4%～93.8%，本项目取85%，则爆破粉尘产生量为0.849t/a，为无组织排放。 ③破碎加工粉尘：根据计算，矿石破碎时在无控制措施下粉尘产生量为225t/a，46.87kg/h。本项目加工区生产线建设彩钢瓦厂房进行封闭，进料、破碎、筛分等各设备均安置在封闭车间内；各产尘点粉尘通过密闭式吸尘装置将粉尘收集至布袋除尘器，经除尘处理后通过15m高排气筒排放；车间内无法收集的产尘点设置高压喷雾装置喷雾抑尘。 建设单位在采取以上防尘、降尘措施后，加工车间各工序产生的粉尘基本上均能被吸尘装置收集（捕集率按95%计），则经布袋除尘器（除尘效率按99.5%计）处理后粉尘经15m排气筒排放，排放量为1.07t/a。建设已设置的引风机额定风量为40000m3/h，经处理后有组织粉尘排放浓度为11.1mg/m3，排放速率为0.456kg/h。 未被捕集、处理粉尘量约11.25t/a。加工区设置2台雾炮机对车间进行持续喷雾降尘处理，以进一步降低粉尘无组织排放。由于车间采取全封闭设置，通过雾炮机处理后，除尘效果可达90%以上，则加工车间外排粉尘量约1.125t/a，以无组织排放形式进入大气环境。 目前，国内外除尘技术按其分离捕集粉尘的主要机制分为机械除尘、湿式除尘、静电除尘、过滤式除尘四种成熟的技术和设备。湿式除尘工艺投资较大且除尘效率相对较低；旋风除尘虽投资小，占地小，但除尘效率相对较低；电除尘与电袋除尘虽除尘效率高，但设备昂贵，占地也较大；项目从投资、运行费用、占地面积以及除尘效率等几个方面对比优化，选用过滤式除尘。过滤式除尘属于高效干式除尘装置，它的除尘机理是含尘气体通过滤料捕集尘粒，达到除尘的目的。过滤除尘设备按其滤料种类、结构和用途可分为空气过滤器、颗粒层除尘器和袋式除尘器。项目袋式除尘主要针对破碎、筛分等矿石加工区域使用，类比同类企业以及同类除尘器，该除尘器的除尘效率能达到99.5%以上，采取措施后，粉尘能够达标排放。 ④场内运输道路扬尘：汽车运输扬尘产生量为5.70t/a，建设单位在工业场地出入口处设置洗车池，出厂车辆必须采用冲洗装置对两侧、底盘、轮胎等进行全方位冲洗，确保不带尘上路。同时利用道路洒水车进行洒水作业，洒水要求为保持常用车行道湿润。环评要求建设单位严格把关，物料运输车辆必须做好篷布遮盖后才能离开场地；物料运输车辆严禁超载，禁止在四级及以上天气进行运输作业，杜绝汽车沿途抛洒，控制车速；车辆采取收紧篷布、限制车速等措施。在落实以上措施的情况下，可将道路起尘量降低85%，则项目运输车辆扬尘排放量为0.855t/a。 ⑤矿石装卸扬尘：矿石卸料料扬尘产生量为0.855t/a。建设单位拟对细沙采用棚储，在料场高处设置雾炮机，并且在装车时安排专人对车厢洒水抑尘，采取以上抑尘措施后，扬尘排放量可降低70%，则装料过程粉尘排放量约为0.256t/a，以无组织排放形式进入大气环境。 ⑥堆场扬尘：本项目采场矿石直接运至加工区进料口加工，不在加工区大量堆放。开采废石、矿山剥离表土及脱水泥饼等运至规划排土场临时堆放，加工成品于加工区落料口下堆放。废石、表土及泥饼，以及成品砂石堆放过程中均会有扬尘产生。为了减少堆场扬尘对大气环境的影响，评价提出清运至排土场的废土石应及时层层堆放压实，并及时分片播撒草种绿化；针对脱水泥饼应采用覆盖、播撒草种及洒水进行抑尘；成品砂石料建设彩钢瓦大棚进行棚储，并加强管理，必要时进行洒水降尘。采取以上措施后，可有效减轻堆场扬尘的产排量。 通过以上分析可知，项目运营期间有组织粉尘排放量为1.07t/a，其排放浓度为11.1mg/m3、排放速率为0.446kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准要求；无组织粉尘排放量为3.205t/a，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录A推荐的AERSCREEN模式计算，无组织粉尘最大落地浓度为52.2μg/m3，最大落地距离为175m，无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织监控点浓度限值要求。达标排放的颗粒物对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。 （2）爆破废气：项目采矿区因爆破会产生有CO、NOx等废气污染物，其产生量为CO 0.191t/a，NOx 0.526t/a，建设单位在爆破前向预爆区洒水，并采用雾炮机进行喷雾处理，以减少爆破废气中粉尘的排放。 根据查阅相关文献可知，使用乳化炸药可将有害气体的产生量减少64%~68%；在爆破前，对炮孔采用凝胶类、水等材料制作的炮泥进行堵塞，即进行炮泥爆破，可将有害气体的产生量减少23%~33%。采取以上措施后，可将炸药废气的产生量综合降低70%以上，则CO、NOx的排放量分别为0.057t/a、0.158t/a。环评要求爆破后30分钟内禁止人员进入现场，同时选择大气扩散条件较好时间进行爆破。随着时间的推移，污染物在空气中不断扩散后，污染物的浓度也不断降低，无需特别处理也能实现厂界达标排放。 （3）燃油机械废气及汽车尾气 本项目非道路移动机械及运输车辆年燃烧轻质柴油约20t，计算得出燃油废气污染物产生量为CO 0.016t、NOX 0.058t、HC 0.043t，废气呈无组织形式排放。控制燃油机械废气及汽车尾气污染主要通过预防为主，对汽车、燃油设备排放的废气应经常检测，燃料尽量使用0#清洁柴油，严禁使用其它污染相对较重的燃料，确保汽车尾气排放达到汽车尾气规定的排放标准。对不达标的设备及运输设备应及时检修或停用。燃油机械废气及汽车尾气经扩散后对大气环境影响很小。 2.废水污染防治措施 本项目开采区凿岩穿孔冷却用水以及矿石采装、爆破、运输、碎石加工、成品堆放、物料装载等过程喷雾、洒水抑尘用水，由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，以上环节无废水外排。项目废水主要来自洗砂作业、车辆冲洗、降雨冲刷产生的含泥沙废水及员工日常生活污水。 （1）洗砂生产废水 本项目新增机制砂生产线，计划利用碎石加工细料年产水洗机制砂6万t，洗砂废水产生量为432t/d、12.96万t/a。类比同类石料加工厂，项目制砂原料中石粉含量约占总原料的2.5%，约为0.154万t/a。石粉经水冲洗和砂子分离后，含泥洗砂废水采用收集池收集后经旋流器进入浓密机，通过加药控制浓密机内料浆浓度，符合浓度的料浆进入压滤机进行压滤脱水，压滤后的清水储存于清水池回用。废水进收集池中可对大颗粒沉淀，停留时间为0.5h，能够除去30%的泥沙，然后进入浓密机进行加药沉淀，停留时间约为1h，浓密机能够沉淀大部分的泥沙，底部的沉淀泥浆流入压滤机压滤成泥饼，临时堆放于表土场用于矿区土地复垦；浓密机上层清液则全部循环用于洗砂生产加以利用。建设单位拟采用浓密机处理能力为80～120m3/h，压滤机处理能力为100m3/h，其日处理能力大于洗砂废水产生量，故建设单位拟采用的废水处理设施可满足生产要求，可保障废水得到全部处理，实现循环利用不外排。 （2）车辆冲洗废水 项目原料运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，厂区出入口设置车辆冲洗装置（依托现有）对进出车辆进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。经核算，洗车废水最大量为4.8m3/d、1440m3/a，其废水成份比较简单，主要污染物为SS。车辆冲洗废水经洗车池（依托现有）收集沉淀处理后上清液回用于车辆清洗，不外排，对地表水环境无影响。 （3）生活污水 本项目扩建实施后生活污水产生量1.92m3/d、576m3/a，主要成分有COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染因子单一，可生化降解能力强。建设单位拟在办公生活区设置一座15m3化粪池收集处理生活污水。化粪池是一种常规的生活污水初级处理装置，根据中国农村现状情况及各地农村实际耕作经验，人畜的粪便经过化粪池初步处理后是较好的生态有机肥，可用于周边农地、林地浇灌，不外排。根据现场勘查，本项目位于农村，周边林地分布茂密，且前期矿山采区复垦有大面积的人工植被，完全可消纳本项目产生的生活污水。因此，本项目的生活污水采用化粪池处理后用于林地浇灌，实现综合利用不外排是可行的。 （4）初期雨水 开采区及厂区松散地表受降雨冲刷产生含大量泥沙的初期雨水，直接排放会对下游沟道及地表水体造成影响。建设单位应在厂区做好雨污分流，生产废水全部收集至沉淀池处理后循环利用不外排；在厂区及道路两侧建设导排水渠，并在地势较低处建设沉淀池，降雨期间初期泥浆雨水引至沉淀池，后期可用于厂区及道路洒水抑尘利用，对于后期雨水在未扰动的情况下，可汇入下游沟道。 综上所述。项目产生的生产废水全部回用，不外排；生活污水妥善处置，不外排，本项目对地表水环境影响较小。 3.噪声污染防治措施 本项目运行期间噪声主要为机械设备噪声、爆破噪声及车辆交通噪声，为降低营运期噪声对周边环境的影响，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： （1）设备噪声 ①选用低噪声的设备，从源头衰减噪声源强。 ②合理布局高噪声设备位置。将高噪声设备置于车间内，并加装防震垫，进行隔声、减振处理。同时环评建议将碎石、筛分机等高噪声设备置于地下或半地下式，并全部置于围护结构中，以降低设备噪声对周边环境的影响。 ③加强设备的日常维护保养，定期在皮带输送机等设备的滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生；定期对设备进行检查，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；对故障或损坏的设备及时维护。 ④合理安排作业时间，夜间不生产。 ⑤对整个生产加工区做好封闭处理，只留进出料口，阻隔噪声的传播途径； ⑥对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （2）爆破噪声 ①在委托民爆公司进行爆破的过程中，严格控制爆破时炸药的装药量，严禁超量爆破和违规爆破，应采取“小炮”爆破； ②合理安排爆破作业时间。矿区作业主要选取在白天，爆破工序避开午休时间。同时作好宣传解释工作，尽量取得周边公众的谅解。 ③强化开采区周边的绿化，在开采区边界种植绿化带，利用植被林木的散射、吸声、隔声作用，降低作业噪声对环境的影响。 （3）车辆交通噪声 项目建成营运后，加强对进出项目车辆的管理，限制车速，禁鸣喇叭；场外运输作业安排在白天进行，运输车辆在通过居民点时减速、禁鸣等。 建设单位在营运期采取以上隔声减震措施，加之噪声经距离衰减后，项目场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放要求。 4.固体废物影响分析 本项目运营期主要固体废物有：表层剥离土、废石、洗砂压滤泥饼、生活垃圾、设备检修废物等。 （1）表土及废石：项目剥离表土可作为后期矿山复垦用土，同时根据矿山开采方案，矿山可实现局部边开采边恢复地表植被，剥离表土仅在表土临时堆场暂存；废石可用于矿山道路铺设，剩余部分暂存于排土场后及时回填采空区。根据项目水土保持方案和平面布置图可知，建设单位已在采区西南侧设置1处排土场用于表土及废石的暂时堆存。排土场占地面积2956m2，已建挡墙53m、高5.5m，库容约16260m3。表土采用自卸汽车运至排土场，在通过装载机或挖掘机辅助、分层堆存压实排放；废石于排土场暂存后及时回填采空区。排土场设置有挡土墙，环评要求建设单位对排土场周边采取护坡和道路护基措施，采取“防流失、防渗漏、防扬散”等措施，防止水土流失和塌方、滑坡；控制堆场堆料坡度及高度，降低堆场溃坝的风险。 （2）脱水泥饼：洗砂环节泥沙废水采用压滤机脱水后定期清运至排土场分区堆存，后期作为复垦填料综合利用。由于干化泥饼颗粒较细，易造成风起扬尘，环评要求建设单位做好管理，对脱水泥饼采取覆盖措施，暂时不用的可压实后播撒草种。大风干燥季节，应适时对脱水泥饼喷水雾进行抑尘，以降低风起扬尘对大气环境的影响。 （3）生活垃圾：经矿区内设置的垃圾袋、桶统一收集后转运至金坪村垃圾收集池，再由环卫部门统一清运，实现无害化处理。 （4）设备检修废物：设备维护检修过程会产生少量废机油、废润滑油等，以及少量含油废棉纱及含油废手套。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废棉纱和含油废手套属于危险废物豁免清单中900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，可不按危险废物管理，可作为一般固废交由环卫部门统一清运。废矿物质油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，属于危险废物，应设置危险废物暂存间存储，交有资质单位处置。 危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面应做好防渗处理，可采用防渗混凝土+HDPE膜，防渗层厚度不小于1.5cm，确保地面不渗漏，另备吸油粘毯和细砂，作吸油和除油处理，收集暂存后交由有危废处理资质的单位处置。危险废物应有专门人员负责收集保存，在运输过程中确保不撒漏、不乱放，做好分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄漏的工作，雨天不得转运。 通过以上措施，项目在营运过程中产生的固废不会对周围环境产生较大的影响。 5.环境风险分析 （1）评价目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为事故和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）环境风险潜势判定 对照分析本项目，项目运营期间不使用有毒有害物质，危废暂存间仅暂存少量废矿物质油；矿区爆破工作委托专业民爆爆破公司完成，炸药和雷管随用随取，工作区域内不设置炸药库。因此该项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价等级确定为简单分析。 （3）环境风险识别及影响分析 针对本项目特点，可能的环境风险为：露天采场边坡不稳定因素引起的采场边坡变形造成滑坡和泥石流灾害，以及暴雨季节采场充水，加上受爆破地震波影响等可能引起边坡坍塌，滑坡及泥石流现象的发生，有可能引发下游环境污染，对下游土地的占压，植被的破坏，加剧水土流失等，对项目周边生态环境造成一定影响。 （4）环境风险防范措施 为保证采场边坡的稳定性和减少风险事故发生，评价提出以下要求和建议： ①边坡稳定措施 矿山应随时监视露天矿边坡动态，最好能建立一套完善的、能够测量边坡岩体位移、爆破震动状态的边坡监测系统，定期对边坡进行监测。矿山开采期间应保证边坡防排水通畅，要加强采场的防排水系统的建设和监测，确保边坡的稳定。采场的边坡台阶要定期清扫和维护，个别的局部滑坡要及时治理，防范小型滑坡和滚石。同时可在采场上游设置防护网，拦截山坡滚石。 ②建议 控制爆破，采用逐孔起爆技术，提高爆破震动频率，严格控制最大段起爆炸药量和总炸药量；对边坡要加强管理，已建成的边坡进行复垦绿化，可以稳固边坡、降尘减噪；建设单位应制定露天采场风险防范措施及应急预案；应聘请专业的机构对矿山进行地质灾害评估及安全评价。 采取上述措施情况下，项目环境风险在可接受范围内。 （三）服务期满后的环保措施 本项目服务期满后主要污染为废水以及生态环境影响。项目在开采期间采用“边开采边复垦”的方式，以减少以矿区开采造成的地表裸露面积，同时通过修建排水沟和沉淀池，减小水土流失。排土场在服务期满后利用开采期所剥离的表土进行覆土、恢复植被，不会形成冲刷废水。废水可被地面吸附和蒸发消耗，不会形成地表径流，不会对当地水环境造成影响。另外，矿产资源的开发，特别是不合理地开发、利用，会对矿山及其周围环境造成污染并诱发多种地质灾害，破坏了生态环境。因此，服务期满后，矿山的恢复工作是衡量生态环境影响程度的重要因素。 矿山服务期满后，通过对可采区、排土场、矿山道路等进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于采矿、排土场所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。建设单位应按照土地复垦报告，做好矿区植被恢复、土地复垦，矿山闭矿后严格按照水保要求进行绿化，排土场服务完后进行土地整理和生态恢复，自然资源、生态环境等部门应对其土地整理及生态恢复效果进行监管监督。 矿区生态恢复和景观生态重建的指导思想是坚持“统一规划，分类指导，综合治理，保证效益”，采取工程措施和生物措施相结合，草灌乔相结合，经济效益和生态效益相结合的方法。采取预防与治理并举措施，最大限度地改善生，达到资源开发与生态环境改善相协调。 本次评价建议建设单位应充分利用矿山服务期满后的地形地貌，保持自然长期进行修复，目标是建立人工复合生态系统，维护和增强矿区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，不会影响大区域的生态逆转。环评建议恢复方案：对采场的污染物进行全面清理，如沉淀池应进行清理、消毒，对残余的渣石进行清运。设施的拆除：对原设施设备，企业应妥善收集保管或出售。对矿区进行复垦和植被恢复。企业可向自然资源、农业、林业部门咨询，提出具体实施方案。本评价提出的总原则是，矿区必须复垦并进行植被恢复、重建。企业应对矿区的复垦、植被恢复预留资金，在选择树种、草种时应尽量采用本地乡土植物。 前期部分已开采区域，在后期的开采中不会有施工活动或施工人员对其产生影响，因此该部分区域，可以进行及时复垦，即“边开采，边复垦”，减少在开采期间裸露的地面，可有效减少粉尘、水土流失的产生。对终了平台进行表土回填，按照复垦方案确定表土回填厚度，回填后平整和土壤培肥。 矿山服务期满后，采矿区、生产区等，都是非经治理再无法使用的土地，而且可能会带来环境污染，因此，矿山服务期满后，应对矿区生态进行重建，进行植被恢复，并做好背坡排水和顶面平整措施，使场地边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。场地平整后，地面上将进行覆土、翻松，种植灌草，植草种类应选择与周围环境相适应的当地常见、适生的乡土物种。根据同类矿山实践，造林初期，宜选用速生树种，最适合栽植的是一年生的阔叶树苗和二年生的针叶树苗。 根据《镇坪县金坪建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿区土地复垦主要设计方案如下： 1. 露天采场复垦工程 根据土地复垦适宜性评价结果，露天采场底盘复垦为旱地，露天采场平台复垦为有林地。采场底盘覆土厚度为0.5m，复垦面积为1.0975hm2，底盘覆土后直接采用人工平土的方法对覆土进行平整碾压。采场平台覆土厚度为0.3m，覆土面积为4.2459hm2。复垦为有林地的树种选择本地树种杉树，采用坑植技术，株行距2×2m，栽种密度为2500株/hm2，以杉树形成林网，在林网内撒播草籽，防风固沙、涵养水源。草籽选择生命力较强、对生长环境要求较低、成活率较高的豆科类草种，比如苜蓿草、三叶草、紫云英等，撒播至林地内，撒播标准为5kg/hm2。 图5.1 生物恢复措施栽种平面示意图 2.露天采场坡面复垦设计 露天采场坡面由于坡度较陡，不宜复垦为林地，为防止水土流失、恢复生态环境，在坡面靠近平台底部种植生命力较强的爬山虎。设计在采场平台台阶外侧修建挡土墙、台阶内侧预留30cm 的土质排水沟，在各台阶平台内外两侧各种一排爬山虎，采用“上爬、下挂”的方法分别在各边坡的上、下边沿接触线处种植爬山虎，使其沿采场坡面向上/向下生长，恢复生态环境。 图5.2 采场平台及坡面恢复治理示意图 图5.3 露天采场恢复治理与土地复垦工程示意图 3. 工业场地复垦工程设计 根据土地复垦适宜性评价结果，工业场地复垦为旱地，覆土厚度为0.5m。工业场地覆土后，直接采用人工平土的方法对覆土进行平整碾压，以满足后期耕种的要求。 4. 堆渣场复垦工程设计 堆渣场弃渣堆放后最终坡度约30°，复垦前需要对渣体坡面进行放坡，并整平成多级平台台阶，平台宽度3m，平台内侧修建300×400mm的砼排水沟，削坡后渣堆整体坡度降至20-25°，然后对渣体表面进行简单的平整覆土即可满足植树种草的需求。复垦面积0.3251hm2。 图5.4 渣场复垦剖面示意图 5. 其他区域复垦工程设计 根据土地复垦适宜性评价结果，其他区域复垦为有林地。复垦前需进行覆土，参考当地土壤厚度和植被生长状况，复垦为有林地的区域覆土厚度为0.3m，覆土面积为0.8042hm2。复垦树种选择本地树种杉树，株行距2×2m，栽种密度为2500株/hm2，混合撒播苜蓿、三叶草，播撒标准为5kg/hm2。 （四）“以新带老”措施和污染物排放量对比分析 1.“以新带老”措施分析 现有工程：采矿区原设计开采能力为10万吨，加工区建设有2条碎石生产线，加工量为12万t/a，现有常用生产线进料、破碎和筛选工段采用彩钢瓦车间封闭，破碎和筛分产生的粉尘经收集后经一套袋式除尘器处理后排放。现状加工区车间封闭不完全，局部有破损现象，排气筒高度不足15m。备用生产线为露天布设，未设置封闭及集尘除尘设施。 “以新带老”措施：将现有常用生产线的排气筒高度加高至15m，对部分未完全封闭的车间进行封闭，减少无组织逸散；备用生产线按要求修建封闭式车间厂房，将所有设备安置在车间内，粉尘经收集净化后通过不低于15m高的排气筒有组织外排。 2. 污染物排放量对比分析 本项目厂区现有工程年加工砂石料12万t，扩建后年开采加工灰岩矿30万t。项目扩建完成后，全厂各污染物产排量对比分析详见下表。 表5.1 项目污染物排放量对比一览表 项目; 污染物; 单位; 现有项目产生量; 现有项目排放量; 扩建项目产生量; 扩建项目排放量; 排放变化量. 废气; 有组织; 颗粒物; t/a; 81; 0.405; 213.75; 1.07; +0.665. 无组织; 颗粒物; t/a; 13.77; 4.923; 24.665; 3.205; -1.718. 生产废水; SS; t/a; 0; 0; 1540; 0; 0. 生活污水; COD; t/a; 0.115; 0; 0.173; 0; 0. BOD5; t/a; 0.058; 0; 0.086; 0; 0. SS; t/a; 0.096; 0; 0.144; 0; 0. NH3-N; t/a; 0.011; 0; 0.017; 0; 0. 固体废物; /; t/a; 9750; 0; 30850; 0; 0. 生活垃圾; /; t/a; 3.0; 0; 4.5; 0; 0. 本项目扩建实施后，生产规模大幅度提高，建设单位采矿区无组织粉尘加强管控，做好喷雾抑尘，对加工区常用生产线完善封闭措施，备用生产线新建厂房封闭处理，有效减轻粉尘排放量，总体污染物排放增量不大，符合相关环保标准与规范政策。 |
| 其他 | （一）环境管理 本项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受各级生态环境部门的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。 （1）严格贯彻执行国家、省、市、县各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求组织实施，监督执行，积极配合、接受各级生态环境管理部门的监督与检查。 （2）建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立环境管理台账，并接受安康市生态环境局镇坪分局检查。台账内容包括：污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；各污染物的监测分析方法和监测记录；事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料；环保设施运行能耗情况等六方面内容。 （3）建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。重点是对废气颗粒物、噪声监测，并注意做好记录。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （4）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48h内，向生态环境部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向生态环境部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 （5）定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，引导全员重视环保。 （二）环境监测 制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据检测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据预期的、各个时期施工期或运营期的主要环境影响开展环境监测工作。监测工作可委托当地市县环境监测站或是有资质第三方单位承担。 营运期污染源与环境监测计划如表5.2所示。 表5.2 环境监测计划一览表 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; 布袋除尘器排放口; 2个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》有组织排放标准. 颗粒物; 厂区上风向、下风向; 4个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准. 噪声; Leq(A); 场地四周边界; 4个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. |
| 环保 投资 | 本项目总投资3760万元，其中环保投资额约为290.7万元，包括环保设施建设费、运维费、管理费及监测费等，环保投资约占总投资的7.73%。项目环保投资明细见表5.3。 表5.3 生态环保措施投资估算表 项目; 内容; 投资(万元). 废水治理; 施工期; 场界截排水沟、沉砂池; 5. 营运期; 洗砂废水收集池1座，旋流浓密罐1座，压滤机1台，清水池1座，初期雨水收集池1座，配套水泵及回水管道; 45. 洗车废水沉淀池1座，沉淀处理后回用于洒水抑尘; 3. 化粪池1座，定期清掏利用; 2.5. 废气治理; 施工期; 场地围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输等; 8. 营运期; 露天采场; 湿式作业、雾炮机（2台）喷雾降尘; 2. 工业场地; 厂房设备和料场全封闭、物料输送带及各转运点密闭; 25. 雾炮机（4台）喷雾降尘、喷淋装置（2套）; 4. 集尘装置+布袋除尘器（2套）+15m高的排气筒; 40. 噪声治理; 施工期; 选用低噪声设备、对高噪声设备设置临时隔声屏障、合理安排施工时间、文明施工; 5. 营运期; 露天采场; 加强设备维护、运输车辆减速、禁鸣，夜间不生产; 0.5. 工业场地; 加强设备维护；优先选用低噪声设备，合理布局噪声设备位置，厂房隔声，设备安装减振垫、减振弹簧; 6. 加强车辆管理，限制车速、禁鸣喇叭; 0.5. 固废处置; 施工期; 建筑垃圾、生活垃圾清运; 2. 营运期; 表土临时堆场1座，表土及废石转运; 35. 生活垃圾收集桶（3个）; 0.2. 危废暂存间1处，按要求防渗，危废定期交由有资质单位处置; 2. 生态恢复; 闭矿期; 表土覆盖、土地复垦、植被恢复，对临时边坡进行稳定处理; 100. 环境管理; 营运期; 制定环保规章制度，设置标识标牌；制定气、声监测计划，开展自行监测; 5. 合计; 290.7. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地和表土剥离，控制施工界限 | 表土用于植被恢复，占地面积较小 | 防治噪声、粉尘、水土流失、复垦；编制生态恢复方案和土地复垦方案，边开采、边恢复 | 及时恢复植被 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经截排水沟收集进入沉砂池沉淀后回用，生活污水依托已建化粪池收集后浇灌林地 | 不外排 | 洗砂废水收集池1座、浓密机1台、压滤机1台、清液储水池1座，配套回水泵及管道，全部循环利用；洗车废水设沉淀池1座；初期雨水设收集池1座；生活污水设1座化粪池收集后用于林地浇灌。均配套设置收集管沟及导排水设施 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理布局高噪声施工设备位置，合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 选用低噪声设备，机械设备采取基础减振、隔声及消音等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 振 动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 出入车辆冲洗、工地湿法作业及车辆密闭运输 | 《施工场界扬尘排放限值》 | 露天采场湿式作业，配置2台雾炮机喷雾降尘；2条生产线均建设封闭生产车间，设备均安置在车间内，车间内设置喷淋装置，破碎筛分粉尘设置集尘设施，收集后经布袋除尘器处理+15m高空排放；成品砂石料建设大棚堆存，配套设高压喷雾装置1套；建议使用高品质燃油，加强维护保养 | 《大气污染物综合排放标准》 |
| 固体废物 | 施工 | / | 设排土场1座，表土暂存后用于土地复垦，废石暂存后回填采空区；脱水泥饼运至排土场暂存后期用于土地复垦；生活垃圾采用垃圾桶收集交环卫部门统一收集处理。机修废油设危废暂存间1处，定期交由危废资质单位处理。 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 制定自行监测计划，定期开展监测 | 符合环保要求 |
| 其 他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素。在营运过程中对环境产生的影响主要是粉尘、噪声、生活污水及生态的破坏，采取相应的污染防治及控制措施后，各项污染物可实现达标排放，生态破坏可得到有效的控制。因此，只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。