- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 中国秦巴中药跨境贸易产业园项目

建设单位（盖章）：镇坪县飞地园区发展建设有限公司

编制日期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国秦巴中药跨境贸易产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 史少姣 | 联系方式 | 17709151465 |
| 建设地点 | 安康市高新区镇坪飞地经济园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 55分 27.811秒， 32 度43分38.282秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2740中成药生产 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 274 中成药生产 |
| 建设性质 | R 新建（迁建） £ 改建 £扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 镇坪县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 镇发改发[2023]118号 |
| 总投资（万元） | 67000 | 环保投资（万元） | 822.66 |
| 环保投资占比（%） | 1.23 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 45757.58m2（西区）+39992.88 m2（东区） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：安康高新技术产业开发区总体规划（2009-2020） 编制单位：长安大学城市规划设计研究院 2、规划名称：镇坪县飞地经济环保产业园区“ 十四五 ”发展规划 编制单位：陕西翌驰工程项且管理有限公司 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《安康高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》； 2、审查机关：陕西省环境保护厅； 3、审查文件及文号：《陕西省环境保护厅关于安康高新技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》陕环函〔2010〕208号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安康高新区总体规划》相符性 安康高新区位于安康市江北地区，2001 年由省政府批准设立为省级开发区，原名为安康生物科技工业园。2006 年国家发改委核准并更名为陕西安康工业园区，2009 年初提出二次创业和转型升级，5月正式提出在此基础上提升，建设“安康高新技术产业开发区”。2015年9 月 29 日经国务院批复设立的国家高新技术产业开发区，实行现行国家高新技术产业开发区的政策，享有地级市经济管理权。本项目与其相符性分析如下： 表 1-1 与安康高新区总体规划及规划环评及审查意见相符性分析 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 安康高新区总体规划(2009-2020); 规划范围; 修编规划区东至关庙镇徐岭；南至襄渝铁路、月河；西至富强机场西侧；北到北环线，规划总用地面积约120km2。; 本项目位于规划的高新区范围内。; 符合. 产业方向和发展目标; 建设中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料三大基地；打造陕、川、渝、鄂交汇区的产业、研发、商业物流四大中心。目前园区规划产业布局有智能终端产业园、电子信息产园、先进制造产业园、生物医药（医疗器械）产业园、现代富硒产业园、新材料产业园等园区。; 本项目为医药制造业，符合产业的发展方向。; 符合. 空间结构; 构建“一带、两区、三轴、四心、十二片区”的空间结构，实现生态化现代化的有机统一，整个开发区将打造成为一个现代化城市新区和秦巴特色循环产业聚集区。; 本项目符合总体产业布局要求。; 符合. 《安康高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见; 1.规划实施应合理布局，统筹考虑园区工业生产用热（汽），尽量使用清洁能源，如需建燃煤锅炉外排烟气必须经除尘、脱硫处理。2.规划的工业园区区垃圾、污水处理及管网等环保设施应先行行建设。3.进一步调整优化开发区产业结构，现有水泥企业应逐步搬出开发区，硫酸、冶炼及水泥生产等高耗能高污染企业不得入区。4.进一步推进生发区环境管理和环保能力建设，设专门管理机构统一管理区内环保工作，并接受当地环保部门的统一领导，确保区内企业的环保监督和管理责任落到实处。; 本项目运营期能源主要使用电能，项目所在区域污水管网正在建设中，项目不属于高耗能高污染企业，项目建成后由安康市生态环境局高新分局等部门进行环保监督，符合审查意见要求。; 符合. 2、与《镇坪县飞地经济环保产业园区“ 十四五 ”发展规划》相符性 本项目与《镇坪县飞地经济环保产业园区“ 十四五 ”发展规划》相符性分析如下： 表 1-2 与镇坪县飞地经济环保产业园区“ 十四五 ”发展规划相符性分析 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 规划范围; 镇坪飞地经济工业园区选址于安康国家级高新区傅家河产业区。园区具有良好的交通区位条件，其南至创新路、北至创新一路、西至高新十四路、东到高新十二路。; 本项目位于规划的镇坪飞地经济工业园区内。; 符合. 总体定位; 以安康市域及镇坪县域自身资源优势为重点，围绕“飞地做加工、县内建基地、院校搞科研、区域拓市场”的思路，以“大健康”产业发展为方向，以生物医药、富硒食品为主导，以新型建材、绿色能源、加工制造为辅助，积极承接医药健康类相关辅助产业，完善自身生产服务业，将镇坪飞地经济产业园区打造成一个设施现代、产业生态、运作高效的绿色工业园区，成为陕南现代“大健康”产业示范基地。; 本项目为医药制造业，符合产业的发展方向。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室于2020年4月22日取得《镇坪县发展和改革局关于中国秦巴中药跨境贸易产业园项目建议书的批复》（镇发改发[2020]383号），项目代码为 2020-610927-59-01-035874，后因投资金额及投资主体等发生变化，故在镇坪县发展和改革局变更备案，变更后备案文件为《镇坪县发展和改革局关于变更中国秦巴中药跨境贸易产业园项目可行性研究报告的批复》（镇发改发[2023]118号）。依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》分析，项目属于鼓励类的项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.选址用地符合性分析 本项目用地属工业用地性质，项目建设地地理位置优越，交通较为便利，水、电、气、路、通讯等基础条件目前正在建设中，根据建设情况，在本项目建成前能够配套完善。项目选址符合安康高新区总体规划及规划环评及审查意见、镇坪县飞地经济环保产业园区“ 十四五 ”发展规划要求。运营期污染物采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。项目所在地区域环境质量现状较好，本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。因此，项目选址是合理可行的。 3、与秦岭生态环境保护规划符合性分析 本项目与秦岭生态环境保护相关政策符合性分析见表1-3。 表1-3 秦岭生态环境保护规划符合性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 陕西省秦岭生态环境保护条例（2019）; 第二条 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 第十三条 省秦岭生态环境保护总体规划应当包括生态环境保护的长期目标和近期目标、保护的重点区域、主要任务、治理措施等内容，依照本条例规定确定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围，绘制秦岭生态环境保护规划分区保护示意图，并向社会公布。 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔 2000 米以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔 1500 米至 2000 米之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 项目位于安康市高新区，用地性质为工业用地，不属于秦岭核心保护区范围和重点保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等森林资源。; 符合. 陕西省秦岭生态环境保护总体规划; 秦岭范围分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，项目所在区域位于一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; 项目位于秦岭一般保护区内，项目产生的污染物采取了相应的环境保护措施，符合生态功能区划要求。; 符合. 安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）; 秦岭范围按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。 淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。; 项目位于安康市高新区，属于秦岭一般保护区。项目不属于高污染、高能耗、高排放的企业。采用相应污染防治措施后，污染物达标排放，对区域环境影响较小。; 符合. 综上分析，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019）》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》及《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》等相关规划要求。 4、与其他政策的符合性分析 本项目与其他政策的符合性分析详见表1-4。 表1-4 其他政策符合性分析 文件; 具体要求; 本项目情况; 符合情况. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 《陕西省主体功能区规划》; 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，本项目地高新区位于省级层面重点开发区域内。重点开发区域，是指经济基础较强，具有一定的科技创新能力和较好的发展潜力，城镇体系初步形成，中心城市有一定辐射带动能力，重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。开发区以“打造秦巴特色高新区、建设安康城市新中心”为目标，突出发展涉水产业、富硒食品、生物医药、新型材料、装备制造和现代服务六大产业，重点发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务‘五大产业’。; 本项目所在高新区位于省级层面重点开发区域内，符合《陕西省主体功能区规划》，本项目属于中药颗粒加工。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目主要使用电能; 符合. 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、本项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目不属于高污染、高耗能项目; 符合. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。; 建设项目采用先进的生产工艺和治理技术，各项污染物满足达标排放要求; 符合. 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 建设项目不属于“十小”企业，生产废水经自建一体化污水处理设施处理后满足国家相关标准要求，生活污水经化粪池处理，废水经处理后排入市政管网，最终入建民污水处理厂; 符合. 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 建设项目符合产业政策要求; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）; 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 建设项目用地为工业用地; 符合. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 建设项目不属于上述行业企业; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。; 建设项目用地为工业用地，土壤环境质量满足国家要求; 符合. 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区学校医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 建设项目用地为工业用地，项目行业符合国家产业政策要求; 符合. 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。; 项目不排放重金属污染物; 符合. 中华人民共和国长江保护法（中华人民共和国主席令第六十五号）; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于长江重要支流汉江流域，项目距离汉江干流2.55km，不属于化工项目和尾矿库项目。; 符合. 《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》; 水质影响控制区，包括湖北黄龙滩水库以上的堵河流域、陕西白河县以上和安康水库以下的汉江流域等对入库水质有直接影响的区域。该区重点加强农业面源污染和水土流失治理，加快推进生态清洁小流域建设，大力推进畜禽养殖粪污无害化处理，深入开展工业污染整治，加大城乡环境综合治理力度，补齐环境基础设施短板。; 本项目属于中成药生产，项目位于陕西省安康市高新区镇坪飞地经济园区，属于陕西白河县以上和安康水库以下的汉江流域，本项目废水产生量较小，且经过厂区一体化污水处理设施处理达标后进入安康建民污水处理厂进一步处理，废水达标排放。; 符合. 《安康市汉江流域水质保护条例》; 第十八条 市、县（区）人民政府应当根据国土空间规划，严控生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，不断改善汉江流域水环境质量。 禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。; 本项目距离汉江干流2.55km，且不属于高排放氮、磷污染物的工业项目。; 符合. 5、“三线一单”符合性分析 项目位于安康市高新区镇坪飞地经济园区，根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台，本项目所在地属于重点管控单元，详见附件5。 表1-5 项目与“三线一单”符合性分析 三线 一单; 管控要求; 本项目符合性分析. 生态保护红线; 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（安政发〔2021〕18号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元102个，实施生态环境分区管控。; 本项目位于安康市高新区镇坪飞地经济园区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。根据安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025），本项目地不属于秦岭生态环境保护范围；项目位于重点管控单元，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理为重点，解决突出生态环境问题。运营期严格落实生产过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施；符合重点管控单元要求。. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。; 由项目区域环境质量现状章节可知，项目所在区大气环境属于达标区域，本项目运营期废气经配套处理设施处理后，各污染物均可达标排放，生产过程废水排放量小，符合环境质量底线的要求。. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目运营期能源为电和水。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足当地资源环境承载力要求；符合要求。. 生态环境准入负面清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。; 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止行业，本项目不在陕发改规划[2018]213号发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》之内。. 表1-6 本项目与安康市三线一单生态环境分区管控方案的相符性分析 市 （区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目; 符合性. 安康 市; 汉滨区; 安康高新技术产业开发区; 大气环境高排 放重点管控区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。; 本项目年排放粉尘量0.01t/a，排放量少，满足要求。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区：对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 水环境城镇生 活污染重点管 控; 空间布局约束; 水环境城镇生活重点管控区： 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、 治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，并完成整治。 2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平，杜绝污水直排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。3.完善城市和乡镇配套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。; 本项目生产废水经厂区废水处理站处理达标后排放至建民污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理达标后排放至建民污水处理厂进一步处理，项目厂区雨污分流，满足要求。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 水环境城镇生活重点管控区： 1.加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。; 本项目用水量较小，且采取雨污分流措施，满足要求。; 符合. 土地资源重点 管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： 应进一步优化投资环境，规范工业园（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化；项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。; 项目占地属于工业用地，且建设均位于用地红线内，符合要求。; 符合. 安康高新技术 产业开发; 空间布局约束; 安康高新技术产业开发区： 1.优先发展生态友好型产业，着力推进生态富硒、生态旅游、山林经济、涉水产业发展。坚持园区承载，提升发展装备制造、新型材料、清洁能源、生物医药、安康丝绸等支柱产业。2.严格落实规划环评及其批复文件制定的准入要求。3.重大项目原则上布局在高排放区，纳入重点管控范围。; 本项目属于中药颗粒生产，符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 安康高新技术产业开发区： 1.加强有色金属产业的节能环保改造。2.重点关注二氧化氮和二氧化碳排放。3.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。4.做好露天采矿区、采空区、尾矿堆积区的环境治理。到 2025 年，全市无主矿山地质环境治理达标率达到 50%，大中型矿山的绿色矿山治理达标率达到 60%以上，小型矿山按照绿色矿山标准进行规范管理。 5.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施和风险防范措施。 6.推进各类高排放区清洁生产，清洁生产标准达到国际先进水平。7.加强工业园区能源替代利用，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 本项目不涉及二氧化氮和二氧化碳排放，不属于高耗能高污染企业，生产过程仅有少量粉尘和污水排放，对周边环境影响很小。符合要求。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 安康高新技术产业开发区： 应进一步优化投资环境，规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化；项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。; 项目占地属于工业用地，且建设均位于用地红线内，符合要求。; 符合. 根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台查询结果，本项目位于重点管控单元，不在优先保护单元内。项目位于陕西省安康市高新区镇坪飞地经济园区，排放的污染物均采取相应环保措施，项目地无突出生态环境问题且项目建设不会造成严重生态破坏，故项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符合。 6、与《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）相符性分析 本项目与《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）相符性分析见表1-7。 表1-7 与《医药工业环境保护设计规范》相符性分析 《医药工业环境保护设计规范》; 本项目情况; 符合性. 六、废气污染防治 1、污染源控制：易挥发物料应密闭储存和输送，并 宜采用重力或压力方式送料，不宜采用真空料，产生 恶臭的固体宜采用密闭设备贮存；2、废气治理：①中药炮制、粉碎、筛分、总混、压 片、干燥、包装、包衣等产生粉尘的工段，应进行含尘废气收集和除尘处理，②污水厌氧处理产生的沼气应综合利用或焚烧处置；污水处理产臭味的处理设备、构筑物，宜加盖或采取同等措施密闭，并宜收集废气进行脱臭处置；; 本项目外购配方颗粒干膏粉（非毒性进行生产，主要污染物是粉尘，本次采用密闭生产以及布袋除尘器进行除尘；生产废水采用一体化污水处理装置进行处理，采用密闭装置。; 符合. 七、固体废物利用和处理 1、固体废物应分类收集储存和处置； 2、提取类、中药类产生的药渣应综合利用 ； 3、危险废物应单独收集、储存、处置。危废间暂存厂所应符合危废收集、贮存、运输技术要求，并应符 合现行行业国家标准《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597的规定 4、一般固废宜综合利用处置 5、实验室酸碱废液、废试剂及第一道清洗废水应分 类收集，并应作为危险废物处置; 本项目一般固废和危险废物分类储存；布袋除尘器收集的中药药粉为一般固废，委外经检验后，作为有机肥原料外售（综合利用）；本项目危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的有关规定；化验废液、废试剂暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 （1）项目名称：中国秦巴中药跨境贸易产业园项目 （2）建设单位：镇坪县飞地园区发展建设有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：陕西省安康市高新区镇坪飞地经济园区 （5）项目投资：总投资67000万元 镇坪县飞地园区发展建设有限公司投资 67000万元在安康市高新区镇坪飞地经济园区建设中国秦巴中药跨境贸易产业园项目，本项目包含西区和东区两个地块，西区占地45757.58m2，为保健品和保健食品生产用地，按照功能区划可以分为三个部分，分别为：生产区，动力设施区、配套环保设施区；东区占地39992.88 m2，为中药配方颗粒生产用地，按照功能区划可以分为三个部分，分别为中部为生产区，东部为配套办公与配套检测区、西部为辅助生产区。本项目在东区饮片提取车间1F内设置1条生产能力500t/a中药制粒生产线。 中国秦巴中药跨境贸易产业园项目是集电商、仓储、物流、研发等于一体的全国性中药材大市场，本项目依托陕西省内和国内品牌中药生产企业，引导相关上下游产业集聚发展，助推陕南区域中药深度融入国际产业链、供应链。推动全县中药产业长足发展，实现由“中药材资源大县”向“中药材经济产业强县”的转变，带动镇坪乃至周边市县中药种养产业发展。后期入驻企业需围绕中药研发、生产等引入园区，与中药研发、生产无关的企业不得入驻。后期入驻企业根据相关法律法规另行环评。 - 地理位置及现状 本项目拟建位置位于安康高新区镇坪飞地经济园区，为规划工业用地，地理中心坐标为东经108 ° 55′ 27.811″，北纬32 °43′38.282″，西区南侧为陕西供销集团莲花苦荞有限公司和安康市振兴实业（集团）有限公司，东侧为民智路，北侧目前为空地，西侧为规划中冉河东路；东区南侧为陕西安康普欣药业股份有限公司，东侧为高新十二路，北侧目前为空地，西侧为民智路。 项目场地尚未动工建设，项目地理位置见附图 1，项目四邻关系图件附图2。 3、工程主要建设内容 该项目总投资67000万元，分为东西两区建设。目前西区仅建设标准厂房、动力中心、危废库等工程，不涉及其他建设内容，西区工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容一览表（西区） 序号; 项目; 名称; 备注. 1; 主体工程; 标准厂房; 根据西区此次新建6座标准厂房，建筑面积合计63744m2，总高为23.0m，地上4层，均无地下水室。. 2; 公辅工程; 动力中心; 总建筑面积 1620m2，建筑高度 12.60m，地上2层，无地下室。是生产水、电等公用配套设施用房。. 危废库; 总建筑面积243m2，建筑高度 5.0m，地上1层，无地下室。. 供水; 用水由市政供水管网供给。厂区雨污分流；后期进驻企业生产废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网。. 供电; 由当地供电电网接入. 停车位; 小汽车停车位13个，货车泊位8个，非机动停车位320个。. 门卫室; 总建筑面积32 m2，建筑高度 3.60m，地上1层，无地下室。. 3; 环保工程; 污水处理站; 厂区采取雨污分流方式，本次不建设污水处理站，预留污水处理站建设用地，污水处理站根据后期进驻企业废水污染源强情况进一步确定处理工艺。. 化粪池; 用于处理后期进驻企业生活污水，本次拟建3座容积为100m3的化粪池。. 危废库; 为后续进驻企业提供危险废物暂存区。. 东区建设内容包含孵化中心、试验中心、饮片提取车间、药材库、动力中心、危废库等。东区工程主要建设内容见表2-2。 表2-2 工程主要建设内容一览表（东区） 序号; 项目; 名称; 备注. 1; 主体工程; 孵化中心; 总建筑面积17892m2，建筑高度 45.25m，地上12层，地下1层。为中药饮片等研发孵化中心，本次仅进行土建工程建设，建成后外租。. 试验中心; 总建筑面积11000 m2，建筑高度 22.7m，地上5层，地下1层。用于孵化中心研发的中药饮片等药品的分析、检测、试验工作，此次仅进行土建工程建设，建成后外租。. 饮片提取车间; 总建筑面积23040m2，建筑高度23.6m，地上4层，无地下室。本次建设内容不涉及药品提取，此次在饮片提取车间1F内设1条生产能力为500t/a的成品中药颗粒生产线，车间内配备原料间，用于储存原辅材料，并配备小型实验室，用于生产线外购配方颗粒干膏粉（非毒性）和成品中药颗粒的分析检测。. 2; 公辅工程; 动力中心; 总建筑面积960 m2，建筑高度 6.50m，地上1层，无地下室。是生产水、电等公用配套设施用房。. 危废库; 东区危废库总建筑面积1200m2，建筑高度 5.0m，地上1层，无地下室，为后续进驻企业提供危险废物暂存区。. 门卫室; 总建筑面积32 m2，建筑高度 3.60m，地上1层，无地下室。. 停车位及人防工程; 孵化中心和试验中心地下室相通，地下室建筑面积6232.88 m2，设停车位138辆，其中人防面积1264.71 m2。地面设置小汽车停车位42个，货车泊位4个，非机动车停车位335个。. 给排水; 用水由市政供水管网供给。厂区雨污分流；生产废水经污水一体化处理设施处理达标后排入市政管网，生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网。. 供电; 由当地供电电网接入. 3; 储运工程; 药材库; 总建筑面积6912 m2，建筑高度 23.6m，地上4层，无地下室。用于储存中药原材料，本次仅进行土建工程建设，建成后外租。. 4; 环保工程; 废气; 中药制粒生产线产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后经26m高排气筒排放；中药制粒生产线少量中药材异味通过车间新风系统净化，一体化污水处理设施采取密闭、 周边绿化等控制措施，保证厂界达标排放。. 废水; 生产废水经中药制粒生产线配套的一体化污水处理设施处理达标后，排入市政管网去往建民污水处理厂进一步处理。 厂区预留污水处理站建设用地，根据后期孵化中心和试验中心入住企业废水源强，进一步确定处理工艺及规模。. 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网去往建民污水处理厂进一步处理。考虑后续入驻企业人员产生的生活污水量，本次拟建设2座容积为100m3化粪池。. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废在一般固废暂存间暂存，综合外售利用。. 本项目危废产生量较少，因此本次拟在中药制粒生产线所在的饮片提取车间1F内部设置一个危废暂存间用于暂存本项目产生的少量危险废物，并定期交由有资质单位处置。. 生活垃圾暂存于厂区内垃圾筒内，由环卫部门集中清运处理。. 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表2-3。 表2-3 工程主要设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 单位; 数量. 1; 中药制粒生产线; 自动提升料斗; 台; 1. 2; 提升式混合料斗; 台; 1. 3; 真空上料机; 台; 6. 4; 干法制粒机; 台; 5. 5; 振动筛; 台; 5. 6; 喷码机; 台; 2. 7; 颗粒包装机; 台; 10. 1; 质检实验室; 电子秤; 台; 3. 2; 气相色谱仪; 台; 1. 3; 高效液相色谱仪; 台; 1. 4; 净化工作台; 台; 3. 5; 通风柜; 台; 3. 6; 冰箱; 台; 2. 7; 恒温恒湿霉菌培养箱; 台; 2. 8; 电热恒温细菌培养箱; 台; 2. 9; 电子分析天平; 台; 3. 10; 药物稳定性试验箱; 台; 1. 11; 实验室超纯水仪; 台; 2. 12; 全自动点位滴定仪; 台; 1. 13; 显微镜; 台; 2. 14; 红外分光光度计; 台; 1. 15; 紫外分光光度计; 台; 1. 16; pH计; 台; 1. 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料及能源一览表见表2-4。 表2-4 工程主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 用量; 备注. 生产线. 1; 配方颗粒干膏粉（非毒性）; 500t/a; 外购. 2; 二氧化硅; 0.8t/a; 外购. 3; 硬脂酸镁; 1t/a; 外购. 4; 复合膜; 50t/a; 外购. 5; 纸箱; 50000个/a; 外购. 实验室. 1; 硼氢化钠; 0.2kg; 外购. 2; 硝酸钾; 1kg; 外购. 3; 乙醚; 2.5kg; 外购. 4; 硫酸; 2.5kg; 外购. 5; 盐酸; 2.5kg; 外购. 6; 五氧化二磷; 2.5kg; 外购. 7; 三氯化铝; 2.5kg; 外购. 8; 丙酮; 2.5kg; 外购. 9; 三氯甲烷; 2.5kg; 外购. 注：本项目产品为普通中药颗粒，根据市场生产需求采购无毒性的配方颗粒干膏粉，所使用的辅料也不属于《高毒物品目录》（国家卫生部，2003 年）中的高毒物品。. 理化性质: 二氧化硅:密度: 2.2 g/cm3，熔点: 1723℃，沸点:2230℃，折射率:1.6，受热时的变化:与强碱在加热时熔化，生成硅酸盐;溶解度:不溶于水，能与HF作用生成气态SiF4。化学性质比较稳定。不跟水反应。是酸性氧化物，不跟一般酸反应。氢氟酸跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。二氧化硅的性质不活泼，它不与除氟、氟化氢以外的卤素、卤化氢以及硫酸、硝酸、高氯酸作用（热浓磷酸除外)。主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒。制成的颗粒具有很好的流动性和可压性，在直接压片中用作助流剂，还可作为助滤剂，澄清剂，以及液体制剂的助悬剂，增稠剂。 硬脂酸镁:白色无砂性的细粉；微有特臭；与皮肤接触有滑腻感。与水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒，制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂，以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。 硼氢化钠：硼氢化钠（Sodium borohydride），是一种无机化合物，化学式为NaBH4，白色至灰白色结晶性粉末，吸湿性强，其碱性溶液呈棕黄色，是最常用的还原剂之一。溶于水、液氨、胺类，易溶于甲醇，微溶于乙醇、四氢呋喃。在干空气中稳定，在湿空气中分解，500℃加热下也分解。通常用作醛类、酮类、酰氯类的还原剂，塑料工业的发泡剂，造纸漂白剂，以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。其密度为1.07g/cm3，其分子的分子量为37.83moL.L-1，熔点：400℃；沸点：500℃ 硝酸钾：硝酸钾是一种无机化合物，俗称火硝或土硝，化学式为KNO3，是钾的硝酸盐，为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块，易溶于水，能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。其密度为2.11g/cm3，熔点：334℃。 丙酮：是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂，用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中。熔点：-94.9℃，沸点：56.5℃，密度：0.7899g/cm3。 硫酸：纯硫酸一般为无色油状液体；密度1.84 g/cm³；沸点337℃；能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾；硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。具有腐蚀性。 盐酸：盐酸是无色液体，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。可与水和乙醇混溶。一般浓盐酸含HCl 38%，相对密度1.19，熔点－112℃，沸点－83.7℃。本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 五氧化二磷：一种无机物，化学式P2O5，由磷在氧气中燃烧生成，为白色无定形粉末或六方晶体，易吸湿，360℃升华，溶于水产生大量热并生成磷酸，对乙醇的反应与水相似，相对密度2.39g/cm³，熔点580～585℃，为酸性氧化物有腐蚀性，不可用手直接触摸或食用，也不可直接闻气味。 三氯化铝：三氯化铝又名氯化铝。分子式AlCl3，白色粉末。工业品因含有铁、游离氯等杂质，呈淡黄、黄绿或红棕色。分子量133.34。密度2.44(25℃)。有强盐酸气味。易溶于水，同时放热。溶于乙醇、乙醚、四氯化碳等有机溶剂。吸水性强，极易潮解而生成氯化氢烟雾。有强腐蚀性。用于有机合成催化剂。由金属铝与氯反应，或以氧化铝与石油焦焙烧后通氯反应制得。 三氯甲烷：外观与性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。熔点(℃)：-63.5；相对密度（水=1）：1.50；沸点(℃)：61.3；相对蒸气密度（空气=1）：4.12；分子式：CHCl3；分子量：119.39；饱和蒸气压(kPa)：13.33(10.4℃)；临界温度(℃)：263.4；临界压力(MPa)：5.47；辛醇/水分配系数的对数值：1.97；溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。在光照下遇空气逐渐被氧化生成剧毒的光气，故需保存在密封的棕色瓶中。常加入1%乙醇以破坏可能生成的光气。不易燃烧，在光的作用下，能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气。在氯甲烷中最易水解成甲酸和HCl，稳定性差，450℃以上发生热分解，能进一步氯化为CCl4。 6、产品方案 本项目扩建的产品方案如下表2-5所示。 表2-5 工程主要原辅材料及能源消耗量 序号; 产品名称; 单位; 数量; 产品名称; 备注. 1; 中药配方颗粒; t/a; 500; 板蓝根、川芎、地黄、 黄精、牡丹皮、丹参、党参、玉竹、 葛根、茯苓、甘草、 黄芪、白芷、 三七、当归、益母草、贝母、石斛、醋五味子、酒萸肉、 白芨等其他中草药; 袋装. 7、工作制度与劳动定员 本项目中药制粒生产线劳动定员30人，工作制度实行一班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期24个月，预计开工时间为2023年4月，竣工时间为2025年3月。 9、厂区平面布置 生产平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和在制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。 建筑物布置结合用地形状，充分考虑日照、通风、消防要求，同时和周边环境相协调。总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中有关规定要求。 中药制粒车间布置于厂区的下风向，避免了对办公区域的影响，同时考虑到厂区产生的废气对周边环境的保护，认真落实本报告提出的各项污染物防治措施，安装环保设施，可大大降低对项目区域大气环境的影响。 综上所述，项目在采取足够的环保措施后，从环保角度项目平面布置较为合理。工程平面布置图见附图3，饮片提取车间1F（中药制粒生产线）平面示意简图见附图4。 10、公用设施 供排水：本项目用水主要为生产用水（包含设备清洗用水、场地清洗用水以及质检废水），生活用水；均由市政供水管网提供。 - 生产用水： - （1）设备清洗废水 - 中药制粒生产线每更换配方颗粒干膏粉种类和下班时，需对设备进行清洗，根据类比同类项目以及业主提供的资料，生产设备清洗用水量为5m3/d（1500m3/a）。 - （2）场地清洗用水 - 中药制粒生产线每天生产完毕后需对场地进行一次打扫清洗，类比同类项目场地清洗用水量按0.003m3/m2计，本项目中药制粒生产线仅使用饮片提取车间1F，建筑面积约5900m2，需要清洗场地约为3000m2，用水量合计9m3/d（2700m3/a）。 - （3）质检实验室废水 - 实验室位于饮片提取车间1F内，类比同类项目，实验室用水量约 0.2m3/d（60m3/a）。 - 生活用水：本项目中药制粒车间设置职工30人，厂区不提供住宿就餐，考虑到本项目对人员洁净度要求较高，生产前后均需洗澡，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）综合考虑用水定额取110L/人·d，项目生活用水量3.3m3/d （990m3/a）。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，采用空调供暖。 （4）通风系统 本项目拟在饮片提取车间1F布置中药制粒生产线1条，根据《药品生产质量管理规范》(2010年修订）和《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008）的有关规定，按照生产线和洁净级别要求分设为多个净化空调系统。净化空调系统采用全新风方式或一次回风方式。 车间洁净区空调系统为全新风系统，全年定风量运行，空气经粗、中效、高效三级过滤并经空调器处理后送入室内，室内气流组织均设计为乱流型，采用顶送下侧回的送回风方式，新风比为20%~25%。系统设有臭氧灭菌消毒方式，臭氧灭菌运行前应关闭新风电动阀并停止排风。室外新风级初效过滤后与回风混合并经初效、中效、高效过滤，达到送风要求后送入各洁净室。净区相对一般生产区及室外保持>10Pa的正压。 11、土石方平衡 根据设计资料，本项目土石方见下表2-6。 表2-6 土石方平衡表 地块; 挖方m3; 填方m3; 剩余土方m3. 东地块; 95926.78; 50390.28; 45536.5. 西地块; 61963.16; 358593.88; -296630.72. 东地块多余土方用于西地块回填，不足部分外购土方进行回填。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目拟新建标准厂房、孵化中心等，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 地基处理 主体工程 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本项目生产工艺如下： 外购的配方颗粒干膏粉、二氧化硅、硬脂酸镁原料经自动提升料斗、振动筛设备后输送至混合罐进行混合，混合后的原料通过真空上料机抽入干法制粒机进行制粒，制粒后再经振动筛整粒、过筛后进行颗粒混合，混合后的配方颗粒使用复合膜进行颗粒包装，最后进行外包装后入库。上述工艺中，过筛、混合、制粒、整粒、总混、颗粒包装均在车间内部进行生产。 图2 中药制粒工艺流程图 主要污染物见表2-6。 表2-6 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 中药制粒过程; 粉尘、中药异味. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 设备、场地清洗废水、质检废水; COD、氨氮等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装物. 生产过程; 不合格产品，化验室废液、废试剂. 环保设施; 布袋除尘器收集的中药药粉，一体化污水处理设施污泥. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建位置为规划工业用地。根据现场踏勘，拟建场地现状为空地，历史未开展工业活动，无历史遗留的污染情况和其他环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于安康市高新区；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2023 年1 月18日发布的“环保快报（2022年12 月及1~12 月全省环境空气质量状况）”，高新区统计结果如下表。 表3-1 2022安康市高新区环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标判定. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达 标 区. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5. O3; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 112; 160; 70. 注：PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后浓度值。. 根据上表计算结果，安康市高新区六项基本污染物平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在评价区域属于达标区。 （2）特征污染物 本项目环境空气质量现状特征监测因子为TSP、NH3、H2S。陕西正环检测技术有限公司于2023年3月22～24日进行现场监测，连续监测3d。监测结果见表3-2，监测点位见附图5。 表3-2 特征污染物环境质量监测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 检测日期; ## 检测项目; 检测结果; 标准值. ## 第一次; ## 第二次; ## 第三次; 第四次. 项目所在地下风向100m处; 2023.3.22; 氨气; 0.06; 0.08; 0.07; 0.06; 0.2. 硫化氢; 0.004; 0.005; 0.006; 0.004; 0.01. 2023.3.23; 氨气; 0.05; 0.07; 0.08; 0.06; 0.2. 硫化氢; 0.006; 0.005; 0.008; 0.005; 0.01. 2023.3.24; 氨气; 0.07; 0.06; 0.08; 0.09; 0.2. 硫化氢; 0.008; 0.006; 0.007; 0.006; 0.01. 2023.3.22; TSP（日均值）; 0.099; 0.3. 2023.3.23; 0.099; 0.3. 2023.3.24; 0.099; 0.3. 从上表的监测结果可以看出，本项目特征污染物氨气、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D相关要求，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量现状 项目位于陕西省安康市高新区镇坪飞地经济园区，用地为规划的工业用地，根据调查，西厂区西侧目前仍有少量居民（目前已经纳入高新区的搬迁计划内，本项目不涉及搬迁），综合考虑在西厂区西侧居民点布置1个噪声监测点。监测结果如下表3-3。 表3-3 声环境监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 2023.3.22; 2023.3.23. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 拟建项目西区西侧10m处敏感点; 51; 44; 50; 43. 监测点声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。 3、地表水环境 本项目处于安康市汉江北岸。根据《陕西省水功能区划》可知，汉江安康市开发利用区（安康水库大坝至关庙)属于II类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》II类水质标准。本次评价引用老君关国考监测断面进行评价，根据安康市生态环境局发布的《安康市2023年1月份水环境质量状况》可知，老君关断面水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求，说明区域汉江水质现状良好。 4、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，报告表原则上可不开展地下水环境质量现状调查。本项目评价范围内不涉及地下水环境环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目可不开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，报告表原则上可不开展土壤环境质量现状调查。本项目评价范围内不涉及土壤环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》，本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 6、生态环境 本项目位于安康高新区镇坪飞地产业园内，区域植被多以景观绿化植被为主。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，西厂区西侧分布有朱家田坝村民散户（已纳入高新区搬迁计划），南侧郭家湾村村民散户（已纳入高新区搬迁计划）。本项目周边 50m 范围内噪声环境保护目标和500m 范围内大气环境保护目标见表3-4和附图 6。项目不涉及地下水、生态环境保护目标。 表3-4 主要环境空气保护目标、地下水环境保护目标明细表 环境功能区; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对方位; 相对厂界 距离(m). X; Y. 环境空气; 朱家田坝; 305249.04; 3622956.52; 村民住户; 80余户/260余人; 二类; W; 10~500. 郭家湾; 305240.72; 3622453.79; 村民住户; 80余户/270余人; 二类; S; 25~500. 声环境; 朱家田坝; 305249.04; 3622956.52; 村民住户; 20余户/70余人; 3类; W; 10~50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求，详见表 3-5。运营期废气颗粒物有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放控制要求；一体化污水处理设施恶臭和中药异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。详见表 3-6~3-8。 表3-5 施工期废气排放限值一览表 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度; 执行标准. 1; 拆除、土方及地基处理颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程颗粒物; 1h平均浓度限值<0.7mg/m3. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 恶臭污染物标准值（GB14554-93） 单位：mg/m3 类别; 臭气（无量纲）; NH3; H2S. 一体化污水处理设施、中药异味（厂界）; 20; 1.5; 0.06. 表3-8 制药工业大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 浓度限值（mg/m3）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30; /; /. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 废水 根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。建设项目拟向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行”。 本项目产生的生产废水经一体化污水处理设施处理后进入市政管网，生产废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》 （GB21906-2008）表 2 标准，排放标准见表 3-11。生活污水经化粪池处理后排入高新区市政污水管网后排入建民污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排放标准见3-12。 表3-11 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008） 单位：mg/L 项目; pH值(无量纲); COD; BOD5; SS; NH3-N. 最高允许排放浓度; 6~9; 100; 20; 50; 8. 表3-12 《污水综合排放标准》（GB8976－1996） 单位：mg/L 项目; pH值(无量纲); COD; BOD5; SS; NH3-N. 最高允许排放浓度; 6~9; 500; 300; 400; 45. 备注：NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。. 4、固废 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | （1）废水 本项目生产废水经自建一体化污水处理设施处理后达到《中药类制药工业水污染物排放标准》 （GB21906-2008）表 2 标准后，排入市政管网进入安康市健民污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1 中B 级标准要求后，排入市政管网进入安康市建民污水处理厂进一步处理，因此水污染控制指标纳入安康市建民污水处理厂污染物控制指标体系。 （2）废气 本项目不涉及废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于安康市高新区镇坪飞地经济园区，项目周围社会依托条件较好，施工人员依托周围基础设施，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工场地废气、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 一、大气环境影响分析 1、施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近敏感点为西区西侧的朱家田坝村村民。 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府办公厅关于印发 蓝天碧水净土保卫战 2022年工作方案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省施工场界扬尘排放限值》，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。针对施工过程中扬尘等环境空气污染，建议建设和施工单位应采取以下防治措施： （1）施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、 构件、料具应划定区域堆放整齐。水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘。 （2）施工现场严禁现场搅拌混凝土、熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质和废弃物，不得使用煤炭等重污染的燃料。 （3）施工现场出入口设置车辆自动清洗装置，建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责，定期洒水，扬尘严重时增加洒水次数。 （4）施工现场落实 100%标准化围挡、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路 面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土 100%覆盖或绿化。具体如下： ①施工工地周边 100%围挡：施工现场设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的不低于 2.5m的围挡，挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，以减少扬尘扩散。 ②物料堆放 100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 ③出入车辆 100%冲洗：施工现场的出入口设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置临时沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；出入口设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥。 ④施工现场地面 100%硬化：建设工程施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 ⑤拆除工程 100%湿法作业：项目不涉及拆除工程。 ⑥渣土车辆 100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装 GPS装置，时速不得超过60公里。 在采取措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，施工扬尘浓度满足《施工厂界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）中相关要求，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小。 2、施工机械燃油废气、运输车辆尾气 施工机械、车辆尾气中主要污染物为 NOX、CO、THC 等，运输车辆为间断运行，产生的废气量较少。根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，通过加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态，采用低含硫量的轻柴油，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）。针对施工机械燃油废气、运输车辆尾气等环境空气污染，建议建设和施工单位应采取以下防治措施： ①物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离建筑工地的车辆必须经过清洗，避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④合理安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 ⑥加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。 综上，针对工程大气污染物排放的特点，本工程所采取的大气污染防治措施贯彻“预防为主，防治结合”方针，通过经济投入较少的环境管理手段和临时措施，施工扬尘和机械尾气污染可得到有效控制。施工设计中，应将防尘费用列入工程概算中，并在施工合同中明确施工单位的尘污染防治责任。 3、装修废气 装修期间产生的废气主要为有机废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、苯系物等，此外还有少量的汽油、丁醇和丙醇等。建设单位应落实以下措施： ①装修期间会使用到油漆、涂料、石膏等，使用过程会产生有机废气。装修应选用少毒少害、质量合格的原料，原料在运输、储存、使用的过程中更应做好防范，防止原料泄露。 ②加强通风，装修期间室内的废气浓度较高，加强通风有利于有机废气的扩散，有效防止有机废气的积聚作用，以低浓度排放有机废气，在通过空气的扩散作用，可减少对周边环境产生的影响。 ③长期吸入装修废气会对施工人员产生不良影响，建设单位应为施工人员配备防毒面罩、口罩等，施工场地应设置临时的冲洗设施。 加强施工期环境管理、切实落实好上述措施，施工场地废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 二、水环境影响分析 1、施工人员生活污水 本项目施工现场设置环保厕所用以收集施工人员的排泄物，委托环卫部门定期清掏处理，施工期间施工人员均不在施工现场食宿，生活洗漱废水产生量较小，且水质简单，全部用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围环境影响较小，处理措施可行。 2、施工期生产废水 施工废水主要来源于施工设备冲洗和机械修配清洗以及建筑材料及施工场地地面被雨水冲刷造成地表径流，污染物主要为悬浮物。建设单位拟设置临时集水渠收集施工废水，收集后引至临时沉砂池收集处理后回用于施工工程，不外排，对周围环境影响较小，处理措施可行。 三、声环境影响分析 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。 项目建设内容主要为厂房建设及设备安装调试，施工作业噪声主要为材料运输车辆噪声，钢架结构施工噪声、设备安装噪声。 针对项目施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下措施以减小施工噪声对周围环境影响： ①从声源上控制：要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中采用合理的施工方式，减少高噪声机械设备的同时运行，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，严格控制开机时间，降低固定噪声源对周围环境的影响，对移动噪声源应采取分时段施工，并进行严格控制，最大限度地减少噪声扰民；合理安排施工时间：合理安排好施工时间，严禁夜间施工。平整场地等高噪声施工阶段由于施工阶段较短且比较集中，尽量避免在居民休息期间进行高噪声设备施工，以减轻对居民的噪声影响； ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ④采取有效的隔音、减振措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，应将其放置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ⑤合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将噪声较大的设备安置在离敏感点较远的地方，以减缓噪声污染。 采取上述措施后施工期间各种机械设备噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，且随着施工活动的结束，施工期的噪声影响随即消失，故措施可行。 四、固体废物影响分析 项目施工期的固体废物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和装修建材垃圾，还有施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾中可利用的要充分利用，例如钢筋等，尽量回收重新利用，不能回用的建筑垃圾由建设单位根据当地政府部门的有关规定和要求，清运到政府指定的建筑垃圾场处置。施工及装修过程盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为 HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。 施工期施工人员按平均每天 30 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 0.5kg 计算，则将产生生活垃圾 15kg/d。生活垃圾分类收集后，最终由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 五、生态环境 为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： （1）加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失； （2）建设雨水导流沟，并建设雨水收集池，将雨水收集到雨水收集池内，上清液用于厂区洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； （3）主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，防止水土流失。 根据现场勘查，项目区周边 500m 范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响随着施工期的结束可以逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 因西区主要建设标准厂房、动力中心、危废库等，因此仅在施工期产生少量污染，运营期无污染物产生，项目建设完成西区标准厂房等外租后，由租售企业根据项目实际情况另行评价。 东区此次仅进行孵化中心，试验中心，药材库、危废库的土建工程建设。废气主要为东区饮片提取车间1F中药制粒生产线制粒过程产生的颗粒物和中药异味，以及中药制粒生产线配套的一体化污水处理设施产生的恶臭气体。 1、废气污染物种类及排放情况 （1）中药制粒生产线废气 本项目原料主要为配方颗粒干膏粉，其原料自身会散发一定的异味，在过筛、混合及制粒工序会产生少量异味，由于本项目生产设备较少，且各生产设备密封性较强，异味泄露点较少，散发量较小，通过车间通风系统净化。 项目制粒过程配料过筛、混合、制粒等工序会产生少量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2740中成药生产行业系数手册》中规模等级为200~1000t-中成药/a时，制剂工段颗粒物产污系数为3kg/吨-中成药，项目中成颗粒生产量为500t/a，则粉尘产生量为 1.5t/a。项目制粒工序位于东区饮片提取车间1F，建设单位拟设置 1台袋式除尘装置分别对产尘设施产生的废气进行处理，袋式除尘装置设计风量为 4000m3/h，经设置负压抽风机将废气收集后经袋式除尘净化处理后经排气筒于楼顶高空排放，排气筒高度 26m（DA001）。由于单台生产设备瞬时产尘量少且所在车间为 D 级洁净车间，本次评价按废气全部收集后经袋式除尘装置处理后引至楼顶排气筒排放，袋式除尘处理效率取 98%，工作时长按2400h/a 计。则项目中药制粒粉尘排放量见表4-1。 表4-1 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 项目; 名称; 单位; 排气筒（DA001）. 主要污染物; 颗粒物; 有组织 排放; 产生量（t/a）; 1.5. 产生浓度（mg/m3）; 156.25. 排放量（t/a）; 0.03. 排放速率（kg/h）; 0.0125. 排放浓度（mg/m3）; 3.125. 据源强排放核算，本项目中药制粒生产线排放的颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1排放限值。 （2）一体化污水处理设施废气 一体化污水处理设施运行中恶臭的产生量与原污水水质、曝气时间长短、日照、风速等多种因素有关，难以定量计算。一体化污水处理设施的恶臭为无组织排放，其主要成分为 NH3、H2S为主。参考美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD5，可产生 0.0031gNH3和 0.00012H2S。项目一体化污水处理设施BOD5处理去除量为 0.911t/a。经计算项目一体化污水处理设施 NH3、H2S 产生量分别为0.003t/a，0.0001t/a。 项目一体化污水处理设施周边相对空旷有利于气体的扩散且通过种植绿植减少恶臭污染物对周边环境的影响，类比同类型项目，污染物排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GN145554-93）新扩改二级厂界标准要求（即 H2S≤0.06mg/m3，NH3≤1.5mg/m3），对周边环境不会造成不良影响。 2、废气治理措施可行性分析 本项目生产过程中产生的粉尘废气采用袋式除尘，属于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业——中成药生产》 （HJ1064-2019）中可行的除尘技术。经净化后的粉尘废气达标排放，对周边环境不会造成不良影响。 另外环评还要求：废气处理设施应与生产工艺设备同步运行，按照操作规程要求运行废气污染治理设施，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护；经常对废气处理设施的密闭性等进行检修，在设备故障的情况下停止生产，待检修完成后再恢复生产。 3、废气例行监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019），本项目废气排放口均为一般排放口，制定大气监测计划，详见下表。本项目投产后废气环境监测计划内容如下表4-2。 表4-2 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; DA001排放口; 颗粒物; 1次/半年; 《制药工业大气污染物放标准》 （GB37823-2019）表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值. 厂界; 氨气、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1二级新扩改建标准限值. 二、废水 - 1、废水排放源强 - （1）生活污水 - 本项目中药制粒生产线设置职工30人，厂区不提供住宿就餐，考虑到本项目对人员洁净度要求较高，生产前后均需洗澡，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）综合考虑用水定额取110L/人·d，项目生活用水量3.3m3/d （990m3/a）。生活污水产污系数取 0.8，则污水产生量为 792m3/a，依托东区拟建化粪池处理后排入建民污水处理厂。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为 COD 450mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35mg/L。 - （2）生产废水 - 中药制粒生产线每更换配方颗粒干膏粉种类和下班时，需对设备进行清洗，根据类比同类项目以及业主提供的资料，生产设备清洗用水量为5m3/d （1500m3/a），排放系数为0.9计，则排放量为4.5m3/d （1350 m3/a）。中药制粒生产线每天生产完毕后需对场地进行一次打扫清洗，类比同类项目场地清洗用水量按0.003m3/m2计，本项目仅使用饮片提取车间1F，建筑面积约5900m2，需要清洗场地约为3000m2，则每天用水量为9m3/d（2700m3/a)，排放系数为0.9计，则排放量为8.1m3/d（2430m3/a）。实验室用水量约为0.2 m3/d（60m3/a），排放系数为0.9计，则排放量为0.18m3/d（54m3/a）。综上，项目生产废水产生量合计3834m3/a。 - 因本项目不涉及煮提工艺，制剂阶段也是外购成品配方颗粒干膏粉，仅清洗设备及场地产生废水，污染物浓度相对偏低，结合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》274中成药生产行业系数手册和274中成药生产加工行业系数手册综合考虑后，生产废水污染物浓度取COD 600mg/L、BOD5 250mg/L、SS 600mg/L、NH3-N 25mg/L。 - 综上，本项目污水产生情况见下表4-3。 表4-3 废水污染物产生情况 污染物源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活废水; 792; COD; 450; 0.356. SS; 250; 0.198. BOD5; 200; 0.158. NH3-N; 35; 0.028. 生产废水; 3834; COD; 600; 2.300. BOD5; 250; 0.959. SS; 600; 2.300. NH3-N; 25; 0.096. 表4-4 综合废水污染物产生及排放情况 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 治理措施; 是否为可行性技术; 治理效率; 污染物排放量; 排放标准. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 792; COD; 化粪池; 是; 20%; 360; 0.285; 500. SS; 55%; 112.5; 0.089; 400. BOD5; 30%; 140; 0.111; 300. NH3-N; 10%; 31.5; 0.025; 45. 生产废水; 3834; COD; 一体化污水处理设施; 是; 85%; 90; 0.345; 100. BOD5; 95%; 37.5; 0.048; 20. SS; 85%; 30; 0.345; 50. NH3-N; 70%; 7.5; 0.029; 45. - 项目营运期生产废水产生量约为3834m3/a（12.78m3/d），生产废水经新建一体化污水处理设施（处理能力不低于 15m3/d）处理后达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准进入市政管网接入建民污水处理厂处理。 - 项目营运期生活污水产生量满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准，NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B 级标准后进入市政管网接入建民污水处理厂处理。 - 2、废水处理措施可行性 - （1）生活污水处理设施可行性分析 - 生活废水治理措施可行性分析：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除废水中悬浮物、有机物。本项目采用的化粪池为混凝土防渗结构，构造为三段式沉淀厌氧池，第一段为初沉池，主要去除废水中可沉淀粗大物质；第二段为生物处理厌氧区，利用厌氧生物菌分解有机物，有机物滋养生物菌再生的来回循环过程，以达到净化水质的目的；第三段为沉淀区，主要去除废水中经厌氧过程产生的细小颗粒物质，最后再经沉淀池进一步净化处理。项目化粪池四壁及底部均进行防渗处理。 - （2）生产废水处理措施可行性分析 - 拟建项目产品不涉及含毒性中药材的特殊药品和使用含氰辅材，生产废水来源于设备及地坪清洗废水，废水污染因子均为常规污染因子，可不考虑急性毒性和总氰化物。项目自建一体化污水处理设施工艺如下： - 图3 东区生产废水处理工艺流程示意图 - 对照《排污许可证申请与核发技术规范—中成药生产》（HJ1064-2019） 中表3 制药工业—中成药生产排污单位废水类别、污染物项目及污染制力措施一览表，治理工艺可行性分析如下： - 表4-5 废水治理可行技术分析表 - 废水类别; - 污染物项目; - 污染治理措施; - 本项目采用的措施; - 是否可行. - 污染设施治理; - 污染治理工艺. - 生产废水; - pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮; - 一体化污水处理设施; - 预处理系统：格栅、混凝、沉淀、中和调节、气浮、其他； 生化处理系统：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法、其他； 深度处理：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、芬顿氧化、膜分离、其他; - 采用“格栅+混凝、沉淀+中和调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺; - 可行. - 备注：本项目拟建的一体化污水处理设施预敷设进入东区污水处理站的管线及接口，后期东区污水处理站建设完成后，本项目污水经一体化污水处理设施处理后排入东区污水站，达标后通过市政管网进入建民污水厂，并同时关闭一体化处理设施接入市政管网的排放口。. - （3）依托污水处理厂可行性分析 - 安康建民污水处理厂位于安康市十天高速公路安康收费站以东、长铺村二组以西的区域范围内，总服务范围东至秦岭大道、南至十天高速以南区域、西至冉家河、北至总体规划确定的快速北环线，污水厂总服务面积 35km2。 安康建民污水处理厂（一期）建设项目 2015 年 1 月开始施工，2017 年 1 月工程竣工调试，2018 年年底通过环保验收。一期工程污水处理规模为 1.5 万 m³/d，采用“A2O+深度处理+三级处理+紫外消毒”处理工艺，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 - 本项目位于安康建民污水处理厂（一期）收水范围内。本项目直接进入市政污水管网的废水排放量为 15.42m3/d（生产废水、生活污水综合），约占安康建民污水处理厂日处理量的 0.103%，不会对污水处理厂造成水力及负荷冲击。因此，本项目污水排入安康建民污水处理厂（一期）方案可行。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、废水例行监测计划 项目生产废水经自建一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入建民污水处理厂进行再处理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟建项目污水监测方案详见下表。 表4-6 废水监测计划表 排放口名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 一体化污水处理设施出水口 （DW001）; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 半年/次; 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008） 表2标准. 色度; 一年/次. 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要包括自动提升料斗、提升式混合料斗、真空上料机、干法制粒机、振动筛、喷码机、颗粒包装机等运转过程产生的设备噪声，经类比同类项目设备噪声经验数据可知，噪声值在 70～85dB（A），对以上噪声源采取选用低噪声设备、设减振垫、风机进出口安装消声装置，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施，可有效减少噪声影响。根据调查，项目噪声源具体见表4-7。 表4-7 本项目噪声源及源强（单位：dB(A) 工序/生产线; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 与厂界距离/m. 数量; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 噪声值; 东; 南; 西; 北. 生产设备; 自动提升料斗; 频发; 1; 75; 基础减振， 厂房隔声，加强维护; 15; 60; 118; 65; 162; 70. 提升式混合料斗; 1; 75; 60; 123; 75; 157; 60. 真空上料机; 6; 80; 65; 128; 75; 152; 60. 干法制粒机; 5; 80; 65; 133; 65; 147; 70. 振动筛; 5; 80; 65; 138; 65; 142; 70. 喷码机; 2; 75; 60; 143; 75; 137; 60. 颗粒包装机; 10; 75; 60; 148; 75; 132; 60. 环保措施; 袋式除尘器风机; 1; 85; 进出口安装消声装置，基础减振，加强维护; 70; 133; 115; 147; 20. 2、降噪措施 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①合理布置车间平面布局，各类设备均设置在厂房内，使高噪声设备尽可能远离厂界； ②对于高噪声的生产设备，底座设置减振、隔声垫，降低噪声影响； ③加强管理，加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④加强绿化，厂房围墙采用实心墙，厂区种植绿化带，以美化环境和降噪。 3、达标情况分析 根据资料，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价，同时考虑到建设单位采取的控制措施，预测了在正常生产条件下噪声对厂界的影响值： （1）厂界声环境预测模式 ①室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-A 式中：Lp(r0)—在已知距离无指向性点声源参考点r0处倍频带声压力级，dB； A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp=Lp(r0)-20log(r/r0) ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 本项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25dB；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40dB。 ③空气吸收衰减Aair 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aair可直接查表获得。 ④叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp(T)=10×log(i=1n100.1Li) 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表4-8，本项目夜间不生产，因此不对夜间噪声进行预测。 表4-8 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 36.2; 昼间≤60dB(A); 达标. 南厂界; 41.5; 达标. 西厂界; 35.5; 达标. 北厂界; 46.1; 达标. 本项目夜间不生产，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）的要求，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下4-9。 表4-9 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 四、固体废物 工程固体废物主要为废包装物，不合格产品，布袋除尘器收集的中药药粉，化验废液、废试剂，一体化污水处理设施污泥以及职工生活垃圾。 废包装物：主要为生产过程及包装工序产生的废包装袋等，根据建设单位提供资料，产生量约为1t/a，属于一般固废，外售综合利用。 不合格产品：本项目在整个生产过程中，由于机械设备、原料、操作规范等客观原因，会产生部分不合格配方颗粒，但发生概率较低，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2740中成药生产行业系数手册》中规模等级为200~1000t-中成药/a时，且原料为煮提产物时固废量为0.01t/t-中成药，而项目原料为配方颗粒干膏粉，综合考虑，固废量取0.001 t/t-中成药，则其产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的不合格产品属于危险废物“HW03废药物、药品”中“非特定行业”的废物代码为“900-002-03销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、 淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入 《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药，危险特性为T。暂存于饮片提取车间1F内的危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 化验废液、废试剂：本项目实验室进行化验过程会产生化验废液、废试剂，其产生量约为0.2t/a。暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的不合格产品属于危险废物“HW49其他废物”中“非特定行业”的废物代码为“900-047-49，危险特性为T/C/I/R。暂存于饮片提取车间1F内危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 布袋除尘器收集的中药药粉：项目生产过程中采用袋式除尘器对粉尘进行收集，经前文计算，项目收集的粉尘量约为 0.49t/a，主要成分为中药药粉，为一般固体废物，委外经检验后，作为有机肥原料外售。 一体化污水处理设施污泥：参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）中“表 4 工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数表”医药工业含水污泥产生系数按 16.7 吨/万吨-废水处理量计算，项目废水处理站处理废水量为 3780t（则本项目一体化污水处理设施产生污泥量（含水率 75%）约为 6.31t/a，外售给有机肥生产厂家。 职工生活垃圾：工程劳动定员为30人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表4-10。 表4-10 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废包装物; 包装阶段; 固态; 1t/a; 纸箱等; 一般固废; 1t/a; 外售综合利用. 布袋除尘器收集的中药药粉; 除尘阶段; 固态; 1.47t/a; 中药药粉; 1.47t/a; 委外经检验后，作为有机肥原料外售. 一体化污水处理设施污泥; 废水处理阶段; 半固态; 6.31t/a; 有机废水污 泥; 6.31t/a; 外售给有机肥生产厂家. 不合格药品; 生产过程; 固态; 0.5t/a; 不合格药品; 危险废物; 0.5t/a; 交由有危废处理资质单位处理. 化验废液、废试剂; 实验室检验; 液态; 0.2t/a; 废液等; 0.2t/a. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 4.5t/a; /; /; 4.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 项目危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： a．危废暂存间建设要求：危废暂存间的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修订），危废间内要设置裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。危废暂存间要做好防渗措施，同时做好防风、防雨、防晒措施，地面防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b．危废暂存间管理要求：危废暂存间应设置明显的警示标识，暂存的危险废物定期交由有资质的单位进行清运，不做大量堆积，由专人对危废进行管理，危废物品要单独设置台账，按每工作日记录危废的产生、堆积、清运量，做到产消有记录，按责任制管，同时危险废物的移交严格执行危废联单制度，存储期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 c．危废物运输要求：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施；危险废物运输时外委进行危险废物处理的单位必须具有危险废物运输资质；转运过程中必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生；危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 五、土壤、地下水分析 1、地下水、土壤污染途径 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提出地下水和土壤污染途径及分区防控要求，本项目地下水、土壤污染途径分析件下表4-11。 表4-11 地下水、土壤污染源及污染物类型表 污染源; 污染途径; 污染物; 备注. 污水处理设施; 垂直入渗; 有机质; 事故. 大气沉降; 氨气、硫化氢; 事故. 危废间; 垂直入渗; 有机质; 事故. 一般固废间; 垂直入渗; 有机质; 事故. 中药制粒生产线（饮片提取车间）; 垂直入渗; 有机质; 事故. 大气沉降; 粉尘; 事故. 2、分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《环境影响评价技术导 则--地下水环境》（HJ610-2016）中相关内容，将本项目划分为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区。本项目地下水、土壤分区防渗措施见下表。 表4-12 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗技术要求. 一般防渗区; 中药制粒生产线（饮片提取车间）、一般固废间、标准厂房; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 重点防渗区; 危废暂存间、一体化污水处理设施; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 简单防渗区; 道路、动力中心等; 一般地面硬化. 在采取以上分区防渗措施后，可有效避免项目地下水和土壤污染的发生。 3、地下水、土壤监测要求 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类，中成药制造、中药饮片加工报告表未对行业进行分类，地下水环境影响较小，原则上可不开展地下水环境质量状况调查； 同时根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ2.3-2018）附录 A 的相关要求，项目属于 IV 类建设项目，原则上可不开展土壤环境质量状况调查。 六、环境影响风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 1、风险调查及风险潜势初判 根据建设单位提供的原辅料清单，生产过程中使用的原料包括配方颗粒干膏粉、二氧化硅和硬脂酸镁，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B，Q<1，所以本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境风险分析 本项目的主要风险源是生产车间内产生的累积粉尘，主要风险为粉尘累积后遇明火可能造成的火灾、爆炸事故。 火灾的影响主要表现在:在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染；火灾产生的消防水排放，污染物可能通过消防水污染周围水环境。 3、风险防范措施 为了防范事故和减少事故的危害，应加强车间通风过滤系统的维护，检查通风设施的正常运转，排查运营过程中存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生，企业配备相应的消防器械，保证安全，具体防范措施如下: ①加强员工安全意识，定期组织员工安全生产培训； ②严格按照操作规程进行操作，操作人员需进行岗前培训； ③生产车间内应配备足够数量的灭火器，并确保其可用性。职工需掌握灭火器的使用方法。 ④车间内应禁止吸烟，易燃杂物避免堆放在车间内。 ⑤保持与周边企业及消防部门之间的良好沟通，并制定风险应急预案，一旦发生火灾，应立即疏散周围人群并组织人员排查风险地点及原因，并及时报警处理。 七、环保投资 本项目总投资为67000万元，其中环保投资 822.66 万元，占总投资的1.23%。 主要用于项目废气处理、固废处置及噪声治理等。环保措施及投资见表 4-13。 表4-13 本项目环保投资一览表 治理项目; 环保设施/措施; 投资（万元）. 施工期; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 采取洒水降尘措施、选用低噪声设备、及时清理垃圾，施工场地设置环保厕所; 50. 运营期; 废气; 中药制粒生产线颗粒物; 中药制粒生产线设置有通风换气设施，生产设施配备布袋除尘器，废气通过管道进行收集，经风机引至楼顶后经26米高排气筒排放。; 30. 废水; 生产废水; 一体化污水处理设施; 35. 生活污水; 2座化粪池（东、西区各1座）; 20. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，室内布置、墙体隔声; 10. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾垃圾桶若干; 5. 一般工业固体废物; 一般固废暂存间（布置于饮片提取车间1F）; 10. 危险废物; 危险废物暂存间（布置于饮片提取车间1F）; 20. 危险废物; 危废库（2座，西区、东区各1座）; 642.66. 合计; 822.66. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，中药制粒生产线排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘后经26m高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》 （GB37823-2019）表1标准 |
|  | 厂界 | 氨气、硫化氢 | 中药制粒生产线少量中药材异味通过所在车间新风系统净化，一体化污水处理设施密闭、 周边绿化控制 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 流量、pH、 COD、BOD5、 SS、NH3-N、 TP、TN、色度 | 生产废水经新建一体化污水处理设施（处理能力不低于15m3/d）处理后达到《中药类制药 工业水污染物排放标准》（GB21906-2008） 表 2 标准进入市政管网排入建民污水厂处理 | 中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5等 | 化粪池处理达标后进入市政管网排入建民污水厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-996）中三级标准，NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B 级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，基础减振，室内布置、墙体隔声距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物外售综合利用；布袋除尘器收集的中药药粉，委外经检验后，作为有机肥原料外售；一体化污水处理设施污泥产生量（含水率 75%）约为 6.31t/a，外售给有机肥生产厂家；不合格产品，化验废液、废试剂暂存于饮片提取车间1F内设的危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径，对地下水及土壤不会产生不良影响，因此可不对地下水及土壤进行跟踪监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强员工安全意识，定期组织员工安全生产培训; ②严格按照操作规程进行操作，操作人员需进行岗前培训; ③生产车间内应配备足够数量的灭火器，并确保其可用性。职工需掌握灭火器的使用方法。 ④车间内应禁止吸烟，易燃杂物避免堆放在车间内。 ⑤保持与周边企业及消防部门之间的良好沟通，并制定风险应急预案，一旦发生火灾，应立即疏散周围人群并组织人员排查风险地点及原因，并及时报警处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险 管控，杜绝环境事故发生；按要求开展排污许可申请、竣工环境保护设施验收；落实排污单位自行监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可以控制在当地环境允许的程度。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地文件 附件四 监测报告 附件五 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 中药制粒生产线平面布置图 附图5 项目监测点位图 附图6 项目环保目标图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.03t/a | / | 0.03t/a |  |
|  | 氨气 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 4626m3/a |  | 4626m3/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.63t/a |  | 0.63t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 |  |  |  | 1t/a | / | 1t/a |  |
|  | 布袋除尘器收集的中药药粉 |  |  |  | 1.47t/a | / | 1.47t/a |  |
|  | 一体化污水处理设施污泥 |  |  |  | 6.31t/a | / | 6.31t/a |  |
| 危险废物 | 不合格药品 |  |  |  | 0.5t/a | / | 0.5t/a |  |
|  | 化验废液、废试剂 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a | / | 4.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①