建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:      镇坪县八宝溪水电站扩建工程

建设单位（盖章）: 镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司

编制日期:          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	18

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	64

七、结论	65

附图：

1、工程地理位置图

2、流域水电站分布图

3、本项目与陕西省主体功能区划位置关系图

4、本项目与陕西省生态功能区划位置关系图

5、本项目与陕西省水土流失重点防治区划位置关图

6、地表水评价范围图

7、项目生态环境评价范围图

8、现场照片

9、项目与生态环境分区管控单元对照分析图

附件：

1、环评委托书；

2、《安康市发展和改革委员会关于核准镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司八宝溪电站项目的通知》（安发改农经〔2006〕284号）；

3、《安康市水利局关于镇坪县八宝溪水电站初步设计报告》（安水计字〔2006〕30号）；

4、《镇坪县发展计划局关于镇坪县八宝溪水电站更改装机设计的说明》（镇计划字〔2007〕85号）；

5、《安康市水利局关于对镇坪县八宝溪水电站工程水土保持方案报告书批复的函》（安水保发〔2010〕19号）；

6、《镇坪县环境保护局关于八宝溪水电站环境保护设施竣工验收的批复》（镇环字〔2010〕49号）；

7、《安康市水利局关于对镇坪县八宝溪水电站工程水土保持设施竣工验收的函》（安水保发〔2011〕14号）；

8、《镇坪县林业局关于镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）；

9、《陕西省林业厅使用林地审核同意书》（陕林资许准〔2007〕40号）；

10、《中华人民共和国国有土地使用证》；

11、《陕西省水利厅关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》（陕水农函〔2024〕223号）；

12、《取水许可证》；

13、《镇坪县自然资源局关于镇坪县八宝溪水电站工程用地申请查询“三区三线”的回复》；

14、《企业营业执照》；

15、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》；

16、危险废物处置合同；

17、环境质量现状监测报告。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 镇坪县八宝溪水电站扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张华侨 | 联系方式 | 13709159568 |
| 建设地点 |  | 陕西省镇坪县城关镇坪宝村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 取水坝：E109°30′1.610″，N31°55′590″ 发电厂房：E109°31′34.700″，N31°56′49.800″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十一、电力、热力生产和供应业：88、水力发电4413—其它 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本工程永久占地为3933.3 m2 |
| 建设性质 |  | £新建 £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1560 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.23% | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是：项目已于2011年5月开工，2011年6月完工，新增一台400kw，为增效扩容项目，属于《陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改验收销号办法》中的整改类项目。项目现已经建设完成，未进行处罚。 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目属于水力发电中引水式发电，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则，应开展地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《镇坪县河流水能梯级开发规划》 审批机关：镇坪县人民政府 审批文件名称：镇坪县人民政府《关于镇坪县河流水能梯级开发规划批复》 文号：镇政函〔2008〕33号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与小水电清理整改关于环评审批中规划及规划环评的要求符合性分析 根据“《陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室专题会议纪要》（第1期）中二、关于环评审批中规划及规划环评的要求：已纳入整改类的项目，但尚未纳入相关流域规划及规划环评的，需由负责编制流域规划及规划环评的水利部门出具承诺函，承诺将该项目纳入流域规划并在限期内完成规划和规划环评编制、审查及审批，同步办理项目环境影响评价手续。” 2024年10月，陕西省水利厅出具了《关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》（陕水农函[2024]223号）：安康市镇坪县南江河流域大王包、八宝溪、鱼泉河一级、小溪河、上竹、新曙河等6座水电站涉及巴山区域小水电清理整改。其中，八宝溪分类处置意见装机1260kw调整为1660kw。南江河流域水电站已被列入《陕西省堵河流域综合规划》，截至目前，该规划已完成编制，进入审查阶段，预计在2025年底前完成规划及规划环评审批。因此，申请协助办理以上6座水电站的环评手续。 由此可知，镇坪县八宝溪水电站装机从1260kw调整为1660kw，并已纳入规划，待《陕西省堵河流域综合规划》、规划环评批复后，企业将结合自身情况严格落实其中关于八宝溪水电站的相关环保要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 镇坪县八宝溪水电站为Ⅴ等小（2）型径流引水式电站，于2006年8月24日，经陕西省安康市计划局及水利局以安发改水经2006(284)号文批复八宝溪电站可研报告，同意进行八宝溪电站开发。项目于2007年3月动工，2008年11月完工投入运行，2011年5月将装机从1260kw增效扩容为1660kw。生态流量0.028m3/s作为放泄的最小生态流量。因此不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”中“三、电力2、无下泄生态流量的引水式水力发电”项目，为允许类。根据陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室《关于加快推进小水电清理整改工作的通知》（陕小水电整改办〔2023〕15号），镇坪县八宝溪水电站不属于“退出类”水电站，属于“整改类”，在规定期限内完成整改即可得到保留，继续运营。因此，本项目也符合地方产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 镇坪县八宝溪水电站2006年完成水电站初步设计审查，2008年完成水资源论证，并取得镇坪县农业农村和水利局颁发的《取水许可证》（编号：D610927S2024-0005）；2024年9月陕西省水利厅以陕水农函〔2024〕223号下达了《关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》；项目所占林地已于2008年取得镇坪县林业局颁发了《申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）。2009年5月，八宝溪水电站在国有土地使用权挂牌出让活动中，获得了位于镇坪县白家乡坪宝村五组镇国用（2009）字第ZP-白-001号和镇国用（2009）字第ZP-白-002号宗地的国有土地使用权。 水电站于2007年3月开动建设，2008年11月完工。在生态红线划定前已运行。项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，但涉及大巴山米仓山水源涵养生态保护红线，属于确实无法避让的设施。电站设置有生态基流泄放设施，保障下游生态用水，有效减轻生态影响。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，均符合环境功能区划。项目不产生废气，废水主要为生活污水，化粪池处理后清掏还田利用，发电机组噪声可达标排放，固废全部妥善处置，可维持区域环境质量现状，不会改变环境功能区类别，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目主要利用水资源，经水力发电机组发电后尾水退回南江河，运行过程中水能不发生化学变化、不排放有害物质，且水能发电产生电能，属于绿色清洁能源。项目严格按照《取水许可证》（编号：D610927S2024-0005）要求取用水量，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目为引水式水力发电项目，属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中镇坪县限制类的水力发电，属于镇坪县现有支柱产业。该水电站设有无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，符合产业准入负面清单的要求。; 符合. 3.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 安康市人民政府依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），结合安康实际，制定印发了《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），将全市共划定环境管控单元150个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施生态环境分区管控。 经比对《陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）》数据，本项目涉及陕西省安康市镇坪县优先保护单元和一般管控单元。根据《关于印发<陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）>的通知》（陕环办发〔2022〕76号）：涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，论证建设项目的符合性。本项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析如下： （1）“一图” 本项目与生态环境分区管控单元对照分析示意图详见附图。 （2）“一表” 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单相符性分析见表1.2。 表1.2 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 市（县）; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目符合性分析; 符合性. 1; 陕西省安康市镇坪县优先保护单元1; 安康市镇坪县; 生态保护红线; 空间约束布局; 一、加强人为活动管控（一）规范有限人为活动准入生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。（二）加强有限人为活动管理1.有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。原住居民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地范围和规模前提下修筑生活设施的，可免于审查。2.有限人为活动涉及新增建设用地审批的，在建设项目用地预审时，由建设项目所在地市、县级政府逐级组织自然资源、生态环境、林业等主管部门开展论证。符合要求的，由市、县分别提出初步认定意见，并明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”初步认定意见纳入预审材料中，同时逐级向省政府提出出具认定意见的申请。（三）妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题1.对生态保护红线内需逐步有序退出的矿业权等，由市级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出方案，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定，退出实施方案报省政府备案。2.鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，取得生态保护红线内的人工商品林所有权或者经营权，实施统一管护，按规定逐步将其调整为公益林。3.零星分布的已有水电、风电、光伏设施按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 二、严格生态保护红线占用审批生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《陕西省自然资源厅陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求办理用地审批。; 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，本项目涉及大巴山米仓山水源涵养生态保护红线。 项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，但取水设施涉及大巴山米仓山水源涵养生态保护红线，属于确实无法避让的设施。水电站2007年3月动工建设，2008年11月建成，在生态保护红线划定前已投入运行，现已运行多年，并在取水溢流坝设置有无控制生态基流泄放设施，保障下游生态用水，有效减轻生态影响。; 符合. 2; 陕西省安 康市 镇坪 县二 级国 家级 公益 林; 安康市镇坪县; 一般 生态 空间、 一般 生态 空间- 国家 二级 公益 林; 空间布局约束; 一般生态空间：原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。一般生态空间-国家二级公益林：按照《国家级公益林管理办法》等相关规定进行管控。1.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。2.国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。; 项目所占林地已于2008年取得镇坪县林业局颁发了《申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）和《陕西省林业厅使用林地审核同意书》（陕林资许准〔2007〕40号），2009年5月，八宝溪水电站在国有土地使用权挂牌出让活动中，获得了位于镇坪县白家乡坪宝村五组镇国用（2009）字第ZP-白-001号和镇国用（2009）字第ZP-白-002号宗地的国有土地使用权。; 符合. 3; 陕西 省安 康市 镇坪 县一 般管 控单 元1; 安康市镇坪县; 无; 空间布局约束; 1.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“6.1总体要求 的空间布局约束”。 2.农用地优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要 求中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。 3.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总 体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”。 4.江河湖库岸线优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体 准入要求中“4.3江河湖库岸线优先保护区的空间布局约束”。 5.江河湖库岸线重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体 准入要求中“5.10江河湖库岸线重点管控区的空间布局约束”。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总 体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。; 本项目生产设施不存在农用地污染风险，员工生活污水经化粪池收集，定期清掏还田，不会对农用地造成污染风险。; 符合. 环境 风险 防控; 1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总 体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。; 本项目生产设施不存在农用地污染风险，员工生活污水经化粪池收集，定期清掏还田，不会对农用地造成污染风险。; 符合. （3）“一说明” 对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目处于重点管控单元内，不属于禁止准入事项，采取相应的污染防治措施和生态保护措施后，对区域重要生态功能区影响不大。 故项目建设满足重点保护单元的空间布局约束、污染排放管控等相关规定，符合《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 4.与国家相关政策、法律法规、规划的符合性分析 本项目与国家相关政策、法律法规的符合性分析见表1.3。 |

表1.3 项目与国家相关政策、法律法规、规划的符合性分析 序号; 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 第一类鼓励类 四、电力 2.电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站 第二类限制类 三、电力 2.无下泄生态流量的引水式水力发电; 本项目为Ⅴ等小（2）型径流式引水电站，设有下泄生态流量，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类为允许类。; 符合. 2; 《中华人民共和国长江保护法》; 第二十三条国家加强对长江流域水能资源开发利用的管理。因国家发展战略和国计民生需要，在长江流域新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。 第三十一条长江干流、重要支流和重要湖泊上游的水利水电、航运枢纽等工程应当将生态用水调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态调度机制，保证河湖生态流量；其下泄流量不符合生态流量泄放要求的，由县级以上人民政府水行政主管部门提出整改措施并监督实施。; 镇坪县八宝溪水电站位于长江一级支流汉江的三级支流八宝溪上，处于巴山区域，属于已建成小水电站。 根据陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室《关于加快推进小水电清理整改工作的通知》（陕小水电整改办〔2023〕15号）有关规定，八宝溪水电站为整改类。八宝溪水电站正按要求进行整改，完善环评审批手续。 工程提出取水在保障下游生态流量的基础上进行，能保障下游生态用水。 南江河为Ⅱ类水体，环评提出工程产生的废污水处理后回用或综合利用，不外排，不增加南江河水环境污染。; 符合. 3; 《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）; （二十六）巩固小水电清理整改成果。 出台进一步做好小水电分类整改工作的意见和生态流量监管办法，完成长江经济带小水电清理整改”回头看”，推动限期退出类电站按要求完成退出，加强生态流量监督管理，逐站落实生态流量。鼓励和引导沿江省（市）再创建一批绿色小水电示范电站。 （二十七）切实保障基本生态流量（水位）。研究制定河湖生态流量（水位）保障实施方案，明确生态流量（水位）保障目标、责任主体和保障措施，加强生态流量（水位）监管，完善生态流量（水位）监测体系，建立监测预警机制，实施动态管控，切实保障河湖生态流量。加强水资源配置与调度管理，科学精细开展长江流域控制性水工程联合调度，充分发挥控制性水工程防洪抗旱、供水、生态、发电、航运等综合效益，建立健全三峡水库生态调度长效机制。到2025年年底，生态流量（水位）管理措施全面落实，长江干流及主要支流生态流量得到有力保障，重要湖泊生态水位得到有效维持。; 镇坪县八宝溪水电站位于安康市镇坪县城关镇坪宝村，水电站已建成多年，按照省、市、县关于巴山区域小水电清理整改分类处置意见，八宝溪水电站为整改类，目前正按要求进行整改，完善环评审批手续。 该电站取水工程为拦河坝，为落实生态下泄流量0.028m3/s的要求，已在大坝内设置0.13*0.13m的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时查看生态流量数据，确保生态流量足额下泄。; 符合. 4; 《汉江生态经济带发展规划》; 第四节有效保护和利用水资源 实施水资源总量控制。严守水资源开发利用控制红线，控制流域和区域用水总量。加快建立以总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系，严格落实用水总量控制指标，做好城市新建城区、重大产业布局规划及建设项目水资源论证工作。严格规范取水许可审批管理。严格执行地下水禁采和限采范围，逐步削减超采量，实现地下水采补平衡。 第六节加快清洁能源开发利用 按绿色水电要求改造现有水电项目，无改造价值或不符合要求的水电站要分批关停，严格控制新建水电项目。; 八宝溪水电站为径流引水式水电站，已建成运行多年，编制有水资源论证报告，并已取得《取水许可证》（编号：D610927S2024-0005），批准取水量为799万m3/a，取水用途为河道内生产用水-水力发电。 八宝溪水电站属于本次黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作任务中的整改类水电站，将积极申报创建绿色小水电示范电站。; 符合. 5; 环境保护部《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）; 四、已经开展环境影响评价的规划中包含的具体建设项目，其环境影响评价内容可根据规划环境影响评价的分析论证情况适当调整，具体简化和重点评价等内容应在审查意见中予以明确。规划环境影响评价结论和审查小组意见应作为规划中包含的具体建设项目环境影响报告书审批的重要依据。; 根据《陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室专题会议纪要》（第1期）中二、关于环评审批中规划及规划环评的要求：已纳入整改类的项目，但尚未纳入相关流域规划及规划环评的，需由负责编制流域规划及规划环评的水利部门出具承诺函，承诺将该项目纳入流域规划并在限期内完成规划和规划环评编制、审查及审批，同步办理项目环境影响评价手续。根据《陕西省水利厅关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》（陕水农函〔2024〕223号）：南江河流域水电站（含八宝溪水电站）已被列入《陕西省堵河流域综合规划》，截至目前，该规划已完成编制，进入审查阶段，预计在2025年底前完成规划及规划环评审批。; 符合. 6; 陕西省生态环境厅《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）; （一）水电类项目，应与主体功能区规划、流域综合规划、防洪规划、水环境功能区域、水资源开发利用规划等相协调，并符合相关规划环评要求，在考虑区域水资源利用总量、生态环境用水量等的基础上，充分论证项目的环境可行性，优化水资源配置，保障生态流量，最大程度保持河湖自然形态，维护河湖健康，生态系统功能和生物多样性。对未履行规划环境影响评价的水资源开发利用规划、河道综合治理规划、水电开发规划等规划中包含的单个项目，各级生态环境部门一律不得受理审批。; 镇坪县八宝溪水电站与陕西省主体功能区划相协调，属于南江河流域现状已建成的水电站，为镇坪县清理整改的36座水电站中的一座，本次完善环保手续。《陕西省水利厅关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》（陕水农函〔2024〕223号）：八宝溪水电站已被列入《陕西省堵河流域综合规划》，截至目前，该规划已完成编制，进入审查阶段，预计在2025年底前完成规划及规划环评审批。; 符合. 7; 水利部发展改革委自然资源部生态环境部农业农村部能源局林草局《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》（水电〔2021〕397号）; 二、深入细致地做好评估分类 评估分类是整改工作的前提和基础，必须合法合规，科学合理。要在问题核查基础上，以河流或县级行政区域为单元，科学开展综合评估，合理确定整改和修复目标，逐站明确“退出、整改、保留”的分类意见，经省级人民政府或其授权的机构同意。; 根据镇坪县小水电清理整改工作领导小组办公室《镇坪县小水电清理整改工作实施方案》可知：镇坪县共有36座小水电站，保留类6座、整改类24座、退出类6座。八宝溪水电站属于整改类。; 符合. 三、积极稳妥地推进问题整改 要落实“一站一策”，因地制宜地制定整改措施，有效解决小水电影响河流生态系统突出问题，消除安全隐患，保障群众生活、生产，积极稳妥推进问题整改，并严格按照县组织验收、市复核抽查、省销号备案的流程开展验收销号。; 根据《镇坪县小水电清理整改工作实施方案》可知：镇坪县有36座小水电站，其中八宝溪水电站属于整改类，整改措施为完善环评手续。整改完成后按照《陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改验收销号管理办法》开展县组织验收、市复核抽查、省销号备案。; 符合. 8; 陕西省水利厅等6部门关于印发《陕西省黄河流域和巴山区域整改类水电站审批手续整改完善工作意见》的通知（陕水发〔2023]14号）; 二、分类有序推进整改类小水电站完善审批手续——2、环评 （2）1998年11月29日以来进行扩容，但尚未进行环保竣工验收的项目，且单机装机增加未超过20%的，直接纳入环保竣工验收，无需办理，如已进行了环保竣工验收未纳入验收的扩容应当按照改扩建项目重新报批环评。 （3）其余判定环评手续不完善的，按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，对“未批先建”等违法行为作出处罚后，建设单位主动报批环境影响报告书（表），有审批权的环保部门应当受理，并根据《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》组织审查。涉及自然保护地、水产种质资源保护区的，应符合相关法律法规规定。; 镇坪县八宝溪水电站位于巴山区域，2006年8月审批的环评报告中总装机容量1000kW，2007年在建设过程中装机容量按照1260kW，2010年12月环保验收为总装机容量1260kW，2011年5月增加400kw的机组，总装机容量为1660，运行至今。目前正在办理环评重新审批手续。; 符合. 9; 《中华人民共和国河道管理条例》; 第二十四条在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窑、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 八宝溪水电站取水设施为底栏栅坝，现已运行多年。根据调查，施工期间未在河道中弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等，目前未在河道管理范围内修建围堤、阻水道路；未种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木，未在河道设置拦河渔具等。; 符合. 第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准。（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者其他建筑设施；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道探底开采地下资源及进行考古发掘。; 本项目小水电建设，不存在河道管理范围内进行（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者其他建筑设施；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道探底开采地下资源及进行考古发掘等活动。; 符合. 第三十五条在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染的车辆、容器。; 本项目建成并运行多年，未在河道管理范围内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，未出现在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器等活动。; 符合. 10; 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）; 为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界，依据相关法律法规，就有关事项通知如下： 一、加强人为活动管控 （一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。; 根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目所在区域涉及大巴山米仓山水源涵养生态保护红线。项目2006年完成水电站初步设计审查，2008年完成水资源论证。2024年9月陕西省水利厅以陕水农函〔2024〕223号下达了《关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》。 项目所占林地已于2008年取得镇坪县林业局颁发了《申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）和《陕西省林业厅使用林地审核同意书》（陕林资许准〔2007〕40号），2009年5月，八宝溪水电站在国有土地使用权挂牌出让活动中，获得了位于镇坪县白家乡坪宝村五组镇国用（2009）字第ZP-白-001号和镇国用（2009）字第ZP-白-002号宗地的国有土地使用权。 本项目在《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48号）发布前已开始建设，自建成以来工程内容未发生变动，未新增占地。项目属于无法避让的、已有的合法水利工程设施。; 符合. 11; 《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》; 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策，满足流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划及规划环评要求梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划。; 镇坪县八宝溪水电站位于镇坪县南江河支流，属于镇坪县人民政府《关于镇坪县河流水能梯级开发规划批复》（镇政函〔2008〕33号）中小支流规划电站。本次按现行环保管理要求完善环评手续。; 符合. 第三条工程布局、施工布置和水库淹没原则上不占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，与饮用水水源保护区保护要求相协调，且不对上述敏感区的生态系统结构、功能和主要保护对象产生重大不利影响。; 镇坪县八宝溪水电站不占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第四条项目改变坝址下游水文情势且造成不利生态环境影响的应提出生态流量泄放等生态调度措施，明确生态流量过程、泄放设施及在线监测设施和管理措施等内容。; 本水电站设置了无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时查看生态流量数据，确保生态流量足额下泄。; 符合. 第五条项目对鱼类等水生生物洄游、重要三场等生境、物种及资源量等造成不利影响的，应提出栖息地保护、水生生物通道、鱼类增殖放流等措施。鱼类增殖放流措施应明确建设单位是责任主体，并包括鱼类增殖站地点、增殖放流对象、放流规模、放流地点等内容。; 根据调查，本水电站所在的八宝溪不存在鱼类等水生生物洄游、重要三场等生境及重要物种。; 符合. 5、与地方相关政策规章、规划的符合性分析 本项目与地方相关政策、法律法规、规划的符合性分析见表1.4。 表1.4 项目与地方相关政策、法律法规、规划的符合性分析 序号; 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《陕西省河道管理条例》; 第十七条在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建围堤、阻水渠道、阻水道路； （二）倾倒弃置垃圾、矿渣、石渣、煤灰、泥土和其他废弃物； （三）种植阻水林木、高秆作物； （四）设置拦河渔具； （五）堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 本项目未在河道管理范围内进行：（一）修建围堤、阻水渠道、阻水道路；（二）倾倒弃置垃圾、矿渣、石渣、煤灰、泥土和其他废弃物；（三）种植阻水林木、高秆作物；（四）设置拦河渔具；（五）堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 本项目也未在堤防和护堤地内建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 符合. 第十八条在河道管理范围内进行下列活动，应当按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （二）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者设置其他建筑设施； （四）在河道滩地开采地下资源、进行考古发掘； （五）其他影响河道和堤防安全的活动。; 本项目为径流引水式水电站项目，未在河道管理范围内进行：（一）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（二）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者设置其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源、进行考古发掘；（五）其他影响河道和堤防安全的活动。; 符合. 2; 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 第十四条汉江、丹江流域的水电企业负责电站水库库区水面漂浮物的打捞和水藻的防治。发生特大洪涝灾害，库区水面产生大量漂浮物时，政府应当组织社会力量进行打捞和防治。 第二十四条汉江、丹江流域发生水污染事故或者其他突发性事件，严重污染或者可能严重污染水环境，发生地的人民政府应当采取有效措施，尽快消除或者减轻污染危害，并及时报告上一级人民政府，通报可能受到污染危害的地方政府及有关单位，采取相应安全防护措施。; 镇坪县八宝溪水电站位于汉江一级支流南江河上游二级支流八宝溪，水电站已建成多年。 该电站坝型为底栏栅坝，引水隧道口设置有钢筋格栅，定期打捞树叶。该电站已经编制发布突发环境事件应急预案，并在于2024年5月16日在安康市生态环境局镇坪分局备案，风险等级为一般（详见附件）。; 符合. 3; 《陕西省主体功能区划》; 规划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。工程区域属限制开发区域中的秦巴生物多样性生态功能区。该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。; 项目位于限制开发区域（重点生态功能区），项目建设过程不存在开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，同时采取了严格的水土流失防治措施，并对周边植被进行保护。; 符合. 4; 《陕西省生态功能区划》; 生态功能区划分区系统分三个等级。为了满足宏观指导与分级管理的需要，对自然区域开展分级区划。首先是从宏观上进行的生态区划，即以自然气候、地理特点与生态系统特征划分自然生态区；其次是生态功能区划，根据生态服务功能、生态环境敏感性评价划分生态功能区；再在生态功能区的基础上，明确关键及重要生态功能区。生态功能区划分区系统分三个等级，根据生态功能区划的特点和区划对象的范围，反映生态功能区划的目的和其区域分异规律。 一级区：为生态地域划分，以同源地貌类型及其所对应的温湿状况、优势生态系统确定，反映宏观生态系统的空间分异特征，用生态区表示，指标主要有年平均气温、≥10℃活动积温，降水量，地貌类型及人类活动影响方式。同一生态区具有同源的地貌类型，优势的宏观生态系统及相似的人类活动方式和影响强度。水分状况指标用湿润、半湿润、半干旱、干旱等表示；热量指标有热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带等；地貌类型有盆地、山地、平原、河谷、丘陵、高原等；生态系统类型有森林、草原、荒漠、农田等；人类活动指标有人口密度、土地利用方式、水土流失状况、沙漠化状况等。 二级区：反映更低一级地貌分异特征及由此导致的生态系统组成结构的差异和主导生态服务功能的差异，用生态功能区表示。主要的生态服务功能有生物多样性维持、水源涵养、侵蚀控制、沙漠化控制、物质生产等。 三级区：以生态服务功能的重要性和生态敏感性为依据划分，用区表示。选用重要性、敏感性等级或特殊功能为标准。; 项目位于米仓山、大巴山水源涵养生态亚区的大巴山水源涵养与生物多样性保护区。该区域水源涵养与生物多样性维持功能极重要，保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生物多样性。 八宝溪水电站在可研、设计过程中已编制水土保持方案，以预防和控制水电站建设过程中产生的水土流失和生态破坏。; 符合. 5; 《安康市汉江水质保护条例》; 第二十条市、县（市、区）人民政府应当加强对涉水工程建设及运行的管理。涉水工程在建设运行期间应当采取措施，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏。 汉江流域新建、扩建、改建水利水电等水资源项目应当按照要求安装下泄流量监测监控设施，保证生态下泄流量，维持合理流量和合理水位，维护水体的自然净化能力。对生物资源或者水域生态造成影响的，应当修建过鱼设施或者采取增殖放流等补救措施。 第二十三条市、县（市、区）人民政府应当建立汉江流域漂浮物打捞责任机制。湖库周边镇人民政府、街道办事处应当组织做好辖区内河流湖库岸线及周边区域垃圾、废弃物的收集、清理和处置，防止进入水体造成环境污染，减少湖库漂浮物的产生。 水电企业负责电站水库管理和保护范围内的水藻防治、漂浮物打捞以及无害化处置。; 八宝溪水电站利用八宝溪水能进行发电，尾水退回南江河，水能利用过程中不存在水质污染情况，且水电站已建成多年，建设期间造成的生态破坏已全部恢复。 八宝溪水电站按照《镇坪县八宝溪水电站工程水资源论证报告书》及其批复（安水资函〔2008〕14号）关于本电站生态基流0.028m3/s的要求，已在底拦栅坝上设置0.13*0.13m的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，实时记录生态退水流量，与省、市监测平台联网，做到实时监控生态流量数据，确保生态流量足额下泄。 电站在引水隧道口设置有钢筋格栅，定期打捞树叶，及时清理处置。; 符合. 6; 《安康市“十四五”水利发展规划（2021—2025 年）》; - “十四五”水利发展的目标及总体布局 （三）规划目标 水电开发更加规范。加快推进农村水电清理整治，规范小水电管理，确保河流生态环境进一步好转，争取“十四五”末达到国家相关要求。 - 完善三大水务支撑 （一）加强水务监管支撑 2.强化资源监管，保障资源利用安全。加强小水电监管，实现科学有序，适度开发，促进小水电设计、建设应当满足河流生态环境保护要求，尽可能减少对水文情势、河流形态和生物环境等的影响。并以河流为单元，切实保障小水电站厂坝间河道生态需水量，增设无节制的泄流设施、生态机组等，保障河道内水生态健康。; 镇坪县八宝溪水电站位于巴山区域，是镇坪县现已建成的36座小水电站之一。根据陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室《关于加快推进小水电清理整改工作的通知》（陕小水电整改办〔2023〕15号）有关规定，八宝溪水电站为整改类。八宝溪水电站正积极按要求进行整改，完善环评审批手续。 八宝溪水电站已在底拦栅坝上设置0.13*0.13m的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，保障核定的0.028m3/s生态流量足额下泄。; 符合. 7; 《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》; （十）控制用水总量。加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制，健全取、用水总量控制指标体系。严格水资源规划管理，重大项目规划布局必须符合流域综合规划和防洪规划。强化水资源开发利用事前管理，严格执行项目水资源论证制度，实施取水许可和全面落实水资源有偿使用制度。; 八宝溪水电站按照《镇坪县八宝溪水电站工程水资源论证报告书》及其批复（安水资函〔2008〕14号），同意项目设计取水量。目前水电站已取得镇坪县农业农村和水利局颁发的《取水许可证》（编号：D610927S2024-0005），批准取水量799万m3/a，取水用途为河道内生产用水-水力发电。; 符合. ①科学确定生态流量。完成汉江流域试点工作，确定生态流量（水位），作为流域水量调度的重要参考。 ②加强江河湖库水量调度管理。完善水量调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河流基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。科学核定水电站最小生态下泄流量，指导督促水电站安装下泄流量在线监控装置和视频监控设施，落实生态下泄流量要求。不符合河流最小生态流量要求的水电站要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的水电站要建立报废和退出机制。严格控制水电开发，加大水利工程建设力度，发挥好生态基流在改善水质中的作用。; 镇坪县八宝溪水电站坝址处多年平均流量为0.28m3/s，按多年平均流量的10%下泄生态基流（0.028m3/s）。目前已在底拦栅坝上设置0.13*0.13m的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，实时记录生态退水流量，与省、市监测平台联网，做到实时监控生态流量数据，确保生态流量足额下泄。; 符合. 8; 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 第五章 倡导绿色循环，推动低碳发展 第二节 拓展绿色低碳发展空间 大力发展清洁能源。以建设绿色能源基地为目标，以能源绿色发展为基调，加强新能源开发利用，全力打造储能、风能、水电、生物质能及其他能源协调互补的绿色能源体系。持续完善煤炭消费总量和强度“双控”制度。 第八章 坚持三水统筹，稳步提升水生态环境 以水生态环境质量改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，协同推进岸上和水里、陆域和水域保护与治理，力争“十四五”期间全市水环境质量持续改善，水资源、水生态、水环境统筹推进格局基本形成，助推流域高质量发展。; 八宝溪水电站利用南江河流域支流八宝溪溪水资源进行发电，为当地提供清洁的电能，符合节能降碳的要求。 项目在底拦栅坝上设置无控制的生态基流下泄管道，保证按照核定的0.028m3/s生态流量足额下泄，把对下游生态影响控制在最低。; 符合. 9; 《镇坪县“十四五”生态环境保护发展规划（2021～2025）》; 第六章 持续改善生态环境质量 6.2稳步提升水环境生态质量 6.2.1 呵护一河碧水。全面贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》，扎实开展南江河“十年禁渔”保护行动。完善水生态智能监测系统，全面落实水电站生态基流制度。深化“河长+警长+督查长”机制，严格落实水资源管理制度，切实保障河流生态基流。; 按照《镇坪县八宝溪水电站工程水资源论证报告书》及其批复关于本电站生态基流的要求，按坝址处多年平均流量0.28m3/s的10%作为下泄生态基流，即为0.028m3/s。建设单位已在底上设置直径13cm的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时监控记录生态流量数据，确保生态流量足额下泄。. 6.选址合理性分析 本次增效扩容项目于2011年5月开工建设，2011年6月完工，电站总装机容量由原来的1260kw（630kw+630kw）增效扩容为1660kw（2*630kw+400kw）。电站仅更换装机，在原厂房位置，不新增场地。水电站工程坝址、引水线路、厂址位置与《初步设计》及原环境影响评价报告中基本一致。本次增效扩容不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线、基本农田保护区及其它需项目选址可行。

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 镇坪县八宝溪水电站位于陕西省镇坪县城关镇坪宝村，南江河流域支流八宝溪的上游，由镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司投资建设。电站距镇坪县县城9km，坝址中心地理位置为E109°30′1.61″，N31°55′59″；电站厂房位于南江河下游左岸坪宝村彭家河坝冲洪积河漫滩上，拦水坝址下游2800m处，地理位置为E109°31′34.7″，N31°56′49.8″。八宝溪水电站为低坝径流引水式电站，它是利用八宝溪沟道天然落差兴建的小型水力发电工程，工程等级为Ⅴ等小（2）型水电站。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1. 项目背景 镇坪县八宝溪水电站工程于2006年6月开展工程前期可行性研究，同年8月24日，经陕西省安康市计划局及水利局以安发改水经2006(284)号文批复八宝溪电站可研报告，同意进行八宝溪电站开发，同意电站装机容量1000kW（2x500kW），工程主要由取水枢纽、引水建筑物、压力前池及压力管道、电站厂区建筑物等组成。 镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司2006年底依据电站初步设计报告，委托原安康市环境影响评价所开展该工程的环境影响评价工作，原镇坪县环境保护局于2006年8月7日以镇环函〔2006〕2号《关于对镇坪县八宝溪水电站工程的审查意见》对环评报告表进行批复，同意该项目建设。 该电站于2007年3月开工建设，在建设过程中因受2007年7月5日洪水灾害，厂房被冲毁，向河滩地上移300米机房重建，同时为了更好利用水资源，建设单位将电站总装机由原设计的1000（2×500）kW修改为1260（2×630）kW。2007年12月17日镇坪县发展计划局镇坪县水利局联合向安康市水利局报送了《关于镇坪县八宝溪水电站更改装机设计的说明》（镇计划字〔2007〕85号）。 2010年12月镇坪县环境保护局对八宝溪水电站环境保护设施工程进行竣工验收，验收专家认为八宝溪水电站在施工期和运行期采取了行之有效的污染防治和生态保护措施，环保设施符合要求，验收合格。 2011年5月，安康市水利局出具了《镇坪县八宝溪水电站工程水土保持设施竣工验收的函》（安水保发〔2011〕14号）。 八宝溪水电站于2007年3月开工建设，2008年11月完工，12月并网发电，2010年12月环保验收装机为1260（2×630）kW，2011年为了更好的利用水资源，节约发电量，八宝溪水电站增加一台400kW机组，将1260kW扩大为1660（2×630+400）kW。 2021年9月5日，水电站取得了中华人民共和国取水许可证（编号：D610927S2024-0005），有效期2021年9月5日至2026年9月4日，批准取水量为799万m3/a。 2024年9月陕西省水利厅以陕水农函〔2024〕223号下达了《关于安康市镇坪县整改类电站办理环评手续有关事项的函》，内容为八宝溪水电站将1260kW调整为1660（2×630+400）kW，同意本次环评编制按1660kW进行。 按照《镇坪县八宝溪水电站工程水资源论证报告书》及其批复（安水资函〔2009〕14号）关于本电站生态基流的要求，按坝址处多年平均流量0.28m3/s的10%作为下泄生态基流，即为0.028m3/s。建设单位已设置直径13cm的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时监控记录生态流量数据，确保生态流量足额下泄。 依据《陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改验收销号办法》（陕小水电政改办〔2023〕16号）和《安康市巴山区域小水电清理整改工作方案》（安水发〔2022〕159号）等文件精神，镇坪县成立镇坪县小水电清理整改工作领导小组办公室，制定了《镇坪县小水电清理整改工作实施方案》。由方案可知：镇坪县共有36座小水电站，保留类6座，整改类24座，退出类6座。镇坪县八宝溪水电站属于整改类，应限期完善环保手续。据此，建设单位委托我公司就八宝溪水电站扩建工程编制环境影响报告。 依据查询《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），引水式水电站项目属于“D4413水力发电”类别。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业——88水力发电4413”。本项目电站此次增加装机容量为400kW，且扩建不涉及该行业所列环境敏感区，属于名录中“88 水力发电4413”的“其他”类别，因此本项目应编制环境影响报告表。 2.工程概况 （1）项目名称：镇坪县八宝溪水电站扩建工程 （2）建设单位：镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司 （3）建设地点：陕西省镇坪县城关镇坪宝村，地理位置图详见下图。 （4）建设性质：改扩建 （5）行业类别和代码：D4413水力发电 （6）总投资：总投资额1560万元，其中环保投资66万元，占工程总投资的4.23%。 （7）劳动定员及工作制度：水电站现有工作人员6人。水电站实行四值三轮转制，每班工作时间为8h。项目运行时间按全年运行365天，年生产时间为4960h。 （8）建设周期：2011年5月开工建设，2011年6年月完工。 3. 工程建设内容 镇坪县八宝溪水电站扩建工程，总装机由1260kW（2×630kW）调整为1660kW（2×630kW+400kW），大坝、前池、压力管道等设施均未改造。 工程组成对比见表2.1。 表2.1 水电站变动工程内容对比一览表 类别; 工程名称; 原环评工程内容; 扩建后建设内容（实际建设内容）; 与原环评变化对比. 基本情况; 引水流量; 0.46m3/s; 0.46m3/s; 未变化. 装机容量; 1260kW（2×630kW）; 1660kW（2×630kW+400kW）; 新增一台机组，装机增加400. 多年平均发电量; 482万kW·h; 586万kW·h; +104万kW·h. 装机年利用小时数; 3172h; 3663h; +491h. 主体工程; 取水枢纽; 大坝全长9.8m，由左岸栏栅段、右岸非溢流坝段和坝内取水廊道组成。左岸栏栅段长5m，最大坝高3.0m，坝顶高程1006.3m，栏栅顺水流方向长1.2m，栅条间隙80mm。右岸非溢流坝段长4.8m，最大坝高3.4m，坝顶高程1006.5m。坝内取水廊道形式为箱涵式，其横断面尺寸为1.2×0.9m（宽×高），下游8m处设有沉砂池。; 未变化; 未变化. 无压引水隧洞; 共总长420.5m，为圆拱直墙式，比降1/500，断面净宽0.9m，净高1.8m。隧洞全段用C30砼衬砌，侧墙和顶拱衬砌厚度0.2m。底板衬砌厚度0.1m。; 未变化; 未变化. 渡槽; 位于1号和2号隧洞之间，渡槽长11.5m，为简支形式，共两跨。过水断面为矩形，底宽0.9m，高1.2m，比降1/500。渡槽身为C25钢筋砼现浇，边墙厚度0.2m，底板厚度0.1m。; 未变化; 未变化. 前池; 位于引水渠末端，即桩号2+213.46处，总长15m，宽3.0m。前池正常水位1001.255m，最高水位1001.580m，最低水位1000.355m。; 未变化; 未变化. 压力管道; 主管长730.5m，内径400mm，岔管内径300mm。中间设7个镇墩，在两镇墩间设鞍型滑动支墩，间距5m，共136个。; 未变化; 未变化. 发电厂房; 厂房为地面式，主厂房尺寸18.4×8.88×11.9m（长×宽×高），副厂房布置在安装间背面，尺寸6.32×4.2×4.5m（长×宽×高），室内地面高程715.500m。主变压器及高压开关站布置在主厂房左侧平地上，地坪高程715.000m，尺寸8.5×5m（长×宽）。; 厂房为地面式，主厂房尺寸18.4×8.88×11.9m（长×宽×高），副厂房布置在安装间背面，尺寸6.32×4.2×4.5m（长×宽×高），室内地面高程715.500m。主变压器及高压开关站布置在主厂房左侧平地上，地坪高程715.000m，尺寸8.5×5m（长×宽）。增加一台400kw的机组，将1260kW（2×630）更改为1660（2×630+400）kW。; 厂房建筑面积不变，总装机容量增加一台400kW机组. 尾水建筑物; 电站尾水槽为无压暗渠，宽0.81m，高0.8~1.1m，底坡i=1/20，采用钢筋砼浇筑而成。尾水经尾水槽引出厂房后汇入排水沟，为方便厂区布置，将原排水沟设计为暗渠，宽2.4m，高1.45~3.0m，暗渠底板和侧墙用浆砌块石砌筑，顶板用钢筋砼浇筑而成。尾水经暗渠后流入南江河。; 电站尾水槽为无压暗渠，宽0.81m，高0.8~1.1m，底坡i=1/20，采用钢筋砼浇筑而成。尾水经尾水槽引出厂房后汇入排水沟，为方便厂区布置，将原排水沟设计为暗渠，宽2.4m，高1.45~3.0m，暗渠底板和侧墙用浆砌块石砌筑，顶板用钢筋砼浇筑而成。尾水经暗渠后流入南江河。; 未变化. 辅助工程; 供电工程; 自给; 自给; 未变化. 供水工程; 生活用水接当地村组农村饮水工程管道供应，发电用水取自地表水; 生活用水接当地村组农村饮水工程管道供应，发电用水取自地表水; 未变化. 道 路; 依托现有村级道路。; 依托现有村级道路，混凝土路面。; 未变化. 环保工程; 污水防治; 生活污水采用化粪池处理，定期清掏还田利用。; 生活污水采取化粪池处理，化粪池定期清掏用作农肥。; 未变化. 地下水污染防治; /; 发电厂房全部硬化，危险废物暂存点的地面落实防腐防渗措施，防止泄漏到外环境。; 新增危废暂存间. 废气防治; 本项目无生产性废气产生。; 本项目无生产性废气产生。; 未变化. 噪声防治; 发电机组均安装在厂房内，搞好隔音降噪措施。; 机电设备采用减震基座，设置在机房内。; 未变化. 固体废物; 生活垃圾交环卫部门清运卫生填埋。; 固体废物分类收集，生活垃圾袋装收集后交村农环部门清运处置；格栅阻隔的垃圾定期打捞清理；危险废物设置危废暂存间（2m2）暂存，交有相应资质的单位进行处理。; 新建危废贮存点，已签危废处置协议. 生态保护; 拦水坝设置生态泄流设施，确保坝下游不断流。; 拦水坝设置无控制生态泄流孔，保障生态流量（0.028m3/s）足额下泄，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时监控记录生态流量数据。; 安装有生态流量监测设备和视频监控系统. 搞好工程区绿化工作，美化环境，提高环境质量，增加植被覆盖率。; 电站厂区空地种植绿化带、绿化树种形成绿化景观。; 未变化. 4.工程特性 八宝溪水电站的枢纽工程属Ⅴ等小（2）工程，是一座引水式无调节性能以发电为主的小型水电站。八宝溪水电坝址以上流域面积16.78km2，多年平均年径流量为867万m3。电站2011年5月扩建后，装机容量由1260kW（2×630）增加到1660kW（2×630+400），装机年利用小时数由3172h调整为3663h，多年平均发电量由482万kW·h增加到586万kW·h。工程变更前后工程特性对比表见2.2。 表2.2 本项目工程特性表 序号; 名称; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 备注. 一; 水文. 1; 流域面积. 全流域; km²; 16.78; 16.78. 取水口以上; km²; 12.43; 12.43. 2; 利用的水文系列年限; 年; 45; 45. 3; 代表性流量. 多年平均流量; m³/s; 0.28. 坝址处设计洪水流量; m³/s; 82; 82; 10年一遇. 坝址处校核洪水流量; m³/s; 97; 97; 20年一遇. 坝址施工导流流量(P=20%); m³/s; 5.36; 5.36; 5年一遇. 5; 泥沙. 多年平均年输沙量; 万t; 0.497; 0.497. 二; 工程效益指标. 装机容量; kw; 2×630; 2×630+400. 保证出力; kw; 350; 350. 年平均发电量; 万kw.h; 482; 586. 年利用小时数; h; 3172; 3663. 三; 淹没及工程占地. 1; 淹没耕地; 无; 无. 2; 迁移人口; 无; 无. 3; 工程永久占地; 亩; 5.767; 5.767; 坡地、荒地. 四; 主要建筑物. 1; 取水枢纽建筑物. 最大坝长; m; 9.8; 9.8. 最大坝高; m; 3.0; 3.0; 底拦栅坝. 坝顶高程; m; 1006.50; 1006.50. 溢流堰顶高程; m; 1004.00; 1004.00. 冲砂闸：孔口尺寸(宽×高); m; 1.5×1.5; 1.5×1.5; 布置在大坝左侧. 底槛高程; m; 1001.00; 1001.00; 闸门控制. 进水口：孔口尺寸(宽×高); m; 1.6×1.8; 1.6×1.8; 布置在大坝左侧. 底槛高程; m; 1003.04; 1003.04; 闸门控制. 2; 引水建筑物(总长); m; 2213.5; 2213.5. 设计引用流量; m³; 0.46; 0.46. 渠道：长; m; 1781.46; 1781.46; 暗渠. 断面尺寸(底宽×高); m; 0.9×1.2; 0.9×1.2. 结构型式; 底板为砼；侧墙为浆砌块石; 底板为砼；侧墙为浆砌块石. 隧洞：长; m; 420.5; 420.5. 断面尺寸(底宽×高); m; 0.9×1.8; 0.9×1.8; 园拱直墙式. 结构型式; 底板为砼；侧墙为浆砌块石. 渡槽：长; m; 11.5; 11.5; 简支钢筋砼结构. 断面尺寸(底宽×高); m; 0.9×1.2; 0.9×1.2. 3; 压力前池; 有效容积100m. 前池尺寸(长×宽); m; 15×3.0; 15×3.0; 直角梯形式. 正常水位; m; 1001.255; 1001.255. 最高水位; m; 1001.580; 1001.580. 最低水位; m; 1000.355; 1000.355; 前池池底. 4; 压力钢管; A3钢制作成. 主管：长; m; 730.5; 730.5. 管道内径; mm; 400; 400. 壁厚; mm; 10; 10. 支管：两根长; m; 14; 14. 管道内径; mm; 300; 300. 壁厚; mm; 10; 10. 5; 主厂房. 型式; 地面式. 主厂房长×宽; m; 18.4×8.48; 18.4×8.48. 室内地坪高程; m; 715.500; 715.500. 水轮机安装高程; m; 716.200; 716.200. 尾水槽底板高程; m; 713.900; 713.900. 起重机轨道高程; m; 720.600; 720.600. 屋顶高程; m; 724.500; 724.500. 五; 主要设备. 1; 水轮机; 台; 2; 3. 型号; CLA237—W—70/1×5.5; CLA237—W—70/1×5.5、CLA237—W—70/1×7. 功率; kw; 630; 400. 额定流量; m³/s; 0.278; 0.1. 2; 发电机; 台; 2; 3. 型号; SFW630-6/990; SFW630-6/990 SFW400-6/850. 额定容量; KVA; 787.5; 500. 额定电压; V; 400; 400. 额定电流; A; 1137; 721.7. 3; 输电线路. 电压等级; kv; 10; 10. 回路数; 回; 1; 1. 输电目的地; T接于镇坪至南江变电站的10kv线路上. 输电距离; km; 0.50. - 电站运行方式 八宝溪水电站为引水式径流电站，采用大坝拦截引水，库容很小，水库无调节作用。电站水能开发的主要任务是水力发电，不具备防洪、灌溉功能，无调节功能。 电站是通过大坝拦蓄水量、引水渠道、压力管道进行发电，尾水回归原河道。八宝溪水电站以发电为主，取水坝属低矮底拦栅坝，坝前无回水，无库容，不存在库区面积，无调节性能。 电站在秋冬季节考虑到水量较小为保证下游生态用水需求电站将基本不再发电，以确保下游生态用水，主要发电时间段在3-10月春夏季节进行发电，大坝至厂房之间不存在脱水河段，只存在减水段。 - 工程开发任务 八宝溪水电站为径流式电站，电站主要建筑物由取水枢纽、引水隧洞、前池、压力管道、地面厂房及升压站等组成。本次增效扩容改造工程建成后，工程主要任务水力发电不变，无综合利用要求。 - 工程等级及防洪标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000）》和《防洪标准（GB50201-2014）》，本工程等级为Ⅴ等小（2）型水电站，其主要建筑物（拦河坝、引水道、压力管道和厂房等）级别为5级，次要建筑物（挡土墙、护坡等）级别为5级。 - 征地及拆迁情况 项目所占林地已于2008年取得镇坪县林业局颁发了《申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）和《陕西省林业厅使用林地审核同意书》（陕林资许准〔2007〕40号），2009年5月，八宝溪水电站在国有土地使用权挂牌出让活动中，获得了位于镇坪县白家乡坪宝村五组镇国用（2009）字第ZP-白-001号和镇国用（2009）字第ZP-白-002号宗地的国有土地使用权。 本次增效扩容工程在原水电站工程范围内施工，不新增占地，不设置渣场，不涉及拆迁，不存在移民安置问题。 - 淹没及移民安置 工程不存在淹没处理问题，不涉及拆迁，也不存在移民安置问题。 - 生态流量及其泄放措施 根据陕水电发〔2007〕6号文件“陕西省水利厅关于农村水电站保证最小下泄流量有关问题的通知”中规定“水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%”。已知坝址多年平均流量为0.28m³/s，则拦河坝下泄生态基流流量为0.028m³/s。水能计算时大坝下泄的生态流量将予以扣除，即坝址来水量减去下泄生态流量后的水量作为电站发电可引用水量。 在枯水期电站运行与下游河道用水发生矛盾时，本电站运行优先保证下游生态用水。电站在优先保证下泄生态基流量的前提下，根据来水量进行发电。 - 劳动定员及工作制度 水电站现有工作人员6人，本次增效扩容改造工程不新增工作人员。水电站实行四值三轮转制，每班工作时间为8h。项目运行时间按全年运行365天。 - 公用工程 （1）给水 本项目员工生活污水来自农村饮水工程供水管网。 （2）排水 本项目运营期污水主要为员工如厕生活污水，生活污水排入化粪池后定期清掏用于菜地施肥，实现综合利用，不外排。 （3）供电 项目运行期间管理照明和取暖用电采用城关镇农村220V照明用电。 |
| 总平面及现场布置 | 在选定的坝轴线布置取水枢纽，大坝坝型为底拦栅坝，大坝全长9.8m，最大坝高3.0m。引水建筑物总长1161m，以隧洞形式布置于八宝溪，隧洞为圆拱直墙式，设计引用流量0.46m3/s；隧洞之间以渡槽连接，渡槽全长11.5m，前池位于引水渠末端，压力管道紧接前池，采用单管多机引水方式，主管形式为分段式明敷钢管，主管长730.5m，内径400mm，岔管内径300mm。电站厂区布置在八宝溪入河口下游0.3km处南江河左岸，于平镇公路左侧，距镇坪县9.0km，主变压器及高压开关站布置在主厂房左侧平地上，主厂房内安装两台630kw和一台400kw的卧轴冲击式水轮发电机组，平面尺寸8.5×5m（长×宽）。 |
| 施工 方案 | 本次增效扩容工程于2011年5月开始建设，2011年6月全部完工，施工期在现有主厂房进行，仅更换装机，故本次评价不再对施工方案进行分析。 |
| 其他 | 1.工艺流程及产污环节 水电站为径流引水式电站，水电站工程设计变更前后施工工艺和运营工艺未发生变化。工程采用拦水坝拦截引水，通过引水隧洞、压力管道将水引至发电厂房进入水轮机，将其水势能变为机械能，再将机械能通过发电机变为电能，电能通过变压器升压后并网输出。整个生产过程不会改变水的物化性质。电站应在切实保障拦水坝下游河道生态流量的前提下取水发电，在拦水坝处来水量小于生态流量（0.028m3/s）时，应优先将来水全部下泄。 本项目工艺及产污环节如下图所示。 大坝取水 八宝溪 拦污栅（进水口） 拦污浮渣 引水隧洞 前池及压力管道 水轮发电机组 噪声 升压站 发电 并入电网 10kV 用户使用 退水系统 南江河 废矿物油 危废暂存间 图2.1 工艺流程及产污节点图 水力发电的主要原理就是利用水流动产生的能量来发电。本项目为引水径流式水电站，主要的工艺流程就是拦截河道引水至前池，利用高水位流水的机械能作用于水轮发电机组，通过控制系统，将水的机械能转化为电能的过程。水轮发电机组是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。在水轮机中，水流通过蜗壳的导流作用径向流入导水机构，将液体动能转化为静压能，再通过叶片将静压能转换为转子的动能。转轮通过主轴与发电机转子联轴，带动转子旋转并切割发电机定子磁力线圈，利用电磁感应原理在发电机线圈中产生高压电，再经过变压器升压通过输电线路将电力输出到电网中，水流最后轴向流出转轮。 2.流域概况 南江河是镇坪县的主河，属长江水系汉江一级支流，流域面积1510平方公里，河道长107km。南江河还流经贵州省南江县，发源于关坝镇玉泉村，全长121.7公里，流域面积2347平方公里，流域森林覆盖率为66.87%。近年来，南江县积极实施河长制，发挥资源生态优势，致力于水生态的修复和水环境的改善，通过发展水经济，将优质的生态水资源转化为推动地方经济发展的重要力量。此外，南江河也是许多文化和历史故事的源头，见证了当地的历史变迁和文化发展。南江河在陕西省安康市镇坪县穿越县城，与石砦河汇合后流向汉江和长江。 八宝溪为南江河的一级支流，发源于镇坪县化龙山，由西向东于六南沟汇入南江河。八宝溪流域面积为16.6km²，主河道长9.98km，平均比降155%。本流域西高东低，上游山岭纵横，河谷幽深，人口较少；中下游为中低山区，地势较为开阔，人类活动频繁。流域内植被良好，上游有大片森林覆盖。流域内雨量充沛，年际变化小，多年平均降雨量995mm。河流水土流失轻微，除河道行洪时河水浑浊外，终年清澈见底。 八宝溪水电站位于镇坪县城关镇坪宝村，坝址以上流域面积12.43km²，河道长6.6km，平均比降165%。厂房位于八宝溪的入河口开阔地带，发电尾水直接流入南江河。 八宝溪及其干流南江河在陕西省境内无水文、水位测站，八宝溪水电站坝址径流计算以南江河邻近流域岚河上的六口水文站为参证站。根据电站《初步设计报告》和《水资源论证报告》可知，按水文比拟法计算的本电站取水坝址处多年平均流量为0.28m³/s，多年平均年径流为867万m³。镇坪县八宝溪水电站坝址多年平均径流量年内分配成果表见表2.3，不同保证率的可供水量见表2.4。 表2.3 坝址多年平均径流量年内分配成果表 月 份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 全年. 径流量 （万m³）; 13.8; 14.5; 40.6; 77.5; 98.5; 99.2; 136.2; 104.3; 128.2; 92.7; 41.3; 22.5; 867. 流量 （L/s）; 52.6; 59.2; 151; 299; 368; 382; 508; 390; 494; 346; 159; 84.8; 275. 分配比（%）; 1.6; 1.6; 4.7; 8.9; 11.3; 11.4; 15.7; 12; 14.7; 10.7; 4.7; 2.6; 100. 表2.4 镇坪县八宝溪水电站不同保证率的可供水量表 单位：m³/s 保证率(%); 坝址来水量(m3/s); 大坝下泄流量(m3/s); 电站取水量(m3/s). 5; 0.9; 0.44; 0.460. 10; 0.581; 0.121; 0.460. 15; 0.429; 0.03; 0.401. 20; 0.344; 0.03; 0.316. 25; 0.280; 0.03; 0.252. 30; 0.234; 0.03; 0.206. 50; 0.134; 0.03; 0.106. 70; 0.076; 0.03; 0.048. 75; 0.065; 0.03; 0.037. 80; 0.054; 0.03; 0.026. 85; 0.046; 0.03; 0.018. 90; 0.038; 0.03; 0.010. 92.17; 0.03; 0.03; 0.000. 95; 0.015; 0.015; 0.000. 3.施工时序 八宝溪水电站扩建工程于2011年5月开工，2011年6月完成全部建设内容。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | （一）生态环境现状调查 1. 《陕西省生态功能区划》 根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕100号）结果，陕西省生态功能区分为三个等级，在全省范围内建立4个生态区（一级区），10个生态功能区（二级区），35个小区（三级区）。其中包括长城沿线风沙草原生态区、黄土高原农牧生态区、渭河谷地农业生态区、秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区（包括秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态亚区、汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区、米仓山、大巴山水源涵养生态亚区）。 本项目与陕西省生态功能区划位置关系详见附图。对照该区划图可知，本项目所在地三级生态功能区域属于“米仓山、大巴山水源涵养生态功能区”中的“大巴山水源涵养与生物多样性保护区”。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表3.1项目所处区域生态功能区划定位 一级区; 二级区; 三级区; 范围; 生态服务功能重要性或生态 敏感性特征及生态保护对策. 秦巴山地落叶叶、常绿阔叶混交林生态区; 米仓山、大巴山水源涵养生态功能区; 大巴山水源涵养与生物多样性保护区; 紫阳县中南部，平利县大部，岚皋县、镇坪县全部; 水源涵养与生物多样性维持功能极重要保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生物多样性. - 《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》 安康市人民政府在2015年4月发布了《关于印发安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案的通知》（安政发〔2015〕11号），方案明确安康整体属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。安康市主体功能区划，按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。①重点开发区域：主要分布于汉滨区和汉阴县，包括25个镇（街办），总面积2120km2，占全市国土面积的9.0%。②点状开发重点城镇和园区：点状开发重点城镇31个，包括8个县城所在镇和23个重点镇。点状开发重点产业园区17个，包括12个市级产业园区和5个“飞地经济”产业园区。③限制开发的生态地区主要分布于安康市北部秦岭中高山水源涵养与生物多样性生态保护区，以及南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，包括102个镇；限制开发的生态与农业地区主要为安康市各县区的城关镇、重点镇以及市域内汉江及其支流流经的城镇，包括34个镇。④禁止开发区域包括面状和点状两种形式，分布于重点开发和限制开发区域之中，共有58处，其中面状33处，包括13处国家级或省级森林公园，6处国家级或省级自然保护区，14处海拔2600m以上区域；点状25处，包括21处水源地，2处国家级湿地公园（试点），1处国家级水产种质自然保护区，1处风景名胜区（包含于自然保护区中）。 本项目位于镇坪县城关镇，处于国家层面限制开发的重点生态功能区中的秦巴生物多样性生态功能区。限制开发区域即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。同时，“开发与发展的关系”论述中的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度的工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 本次增效扩容为小水电开发项目，扩建装机容量为400kW，利用水能发电，生产出绿色清洁能源。本项目是增效扩容，重点是更换的机组，2011年5月动工，2011年6月建成。项目工程规模小，不属于大规模高强度工业化城镇化开发，运营期在保障生态下泄流量的前提下对环境的影响可以接受。因此项目符合《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》要求。 - 土地利用类型 根据现场调查和资料分析，项目区具体的土地利用类型为：耕地、林地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。评价范围内土地利用现状见附图，土地利用现状统计见表3.2。 表3.2评价区域土地利用类型划分表 序号; 一级类; 二级类; 面积（hm2）; 百分比（%）. 1; 耕地; 旱地; 99.25; 11.08%. 2; 林地; 乔木林地; 737.72; 82.34%. 3; 工矿仓储用地; 工业用地; 0.10; 0.01%. 采矿用地; 2.05; 0.23%. 4; 住宅用地; 农村宅基地; 8.52; 0.95%. 5; 交通运输用地; 公路用地; 3.45; 0.39%. 农村道路; 12.60; 1.41%. 6; 水域及水利设施用地; 河流水面; 14.28; 1.59%. 水工建筑用地; 1.31; 0.15%. 内陆滩涂; 14.37; 1.60%. 7; 其他土地; 裸岩石砾地; 0.60; 0.07%. 设施农用地; 1.65; 0.18%. 合计; 895.90; 100.00%. 经遥感解译分析及面积统计，评价区域各类土地总面积为895.90hm2，其中占地面积最大的为林地737.72hm2，其次为耕地99.25hm2、水域及水利设施用地29.96hm2、交通运输用地16.05hm2、住宅用地8.52hm2、其他土地2.24hm2、工矿用地2.15hm2。 - 动植物资源 - 植被类型 本次植被调查采用《中国植被类型图谱》（2000年）的分类系统。首先根据《中国植被》（1980）、《陕西植被》（1999）、《陕西植物志·第四卷》（吴振海、刘培亮、卢元、李忠虎，2022年）和陈彦生(2016)陕西维管植物名录，获得该地区植被分布的总体情况，再结合实地考察资料、调查报告、走访当地居民以及长期野外考察积累的知识和经验，在遥感影像上确定各种植被类型的图斑界线。在判读过程中，精准的参考了野外实地调查的经纬度位置、野外实地植被类型和样地植被的描述情况，以确保判读时植被类型准确无误。根据判读结果并结合现场调查，认为评价范围内植被类型比较复杂，主要为森林植被型组，划分为1个植被型组，2个植被型，3个植被亚型，5个群落，具体见表3.3， 植被类型现状统计表见表3.4。 表3.3植物群落调查结果统计表 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群落; 群系. 森林植被型组; 针叶林植被型; 山地常绿针叶林植被亚型; 杉木群落; 杉木群系. 阔叶林植被型; 落叶阔叶混交林植被亚型; 青冈&麻栎群落; 青冈&麻栎群系落. 落叶阔叶杂木林植被亚型; 辽东栎&槲栎&山杨群落; 辽东栎&槲栎&山杨群系. 枫杨&漆&槭树群落; 枫杨&漆&槭树群系. 麻栎&化香树&栓皮栎群落; 麻栎&化香树&栓皮栎群系. 表3.4 植被类型现状统计表 序号; 一级类; 二级类; 面积（hm2）; 百分比（%）. 1; 耕地; 栽培植被; 99.25; 11.08%. 2; 针叶林植被型; 杉木群落; 91.79; 10.25%. 3; 落叶阔叶林植被型; 枫杨&漆&槭树群落; 137.71; 15.37%. 麻栎&化香树&栓皮栎群落; 193.85; 21.64%. 辽东栎&槲栎&山杨群落; 108.32; 12.09%. 青冈&麻栎群落; 206.04; 23.00%. 4; 水域及水利设施; 河流水面; 14.28; 1.59%. 5; 无植被地段; 44.65; 4.98%. 合计; 895.90; 100.00%. 根据上表分析可知，评价范围内以青冈&麻栎群落为主，占比最大为23.00%，其次为麻栎&化香树&栓皮栎群落，占比为21.64%，然后为枫杨&漆&槭树群落，占比为15.37%，占比最少的为河流水面，占比为1.59%。 （2）动物 镇坪县地处巴山北麓，植被茂盛，气候适宜，动物种类繁多，分布范围广。啮齿类动物有黑线姬鼠、小农鼠、巢鼠、褐家鼠、中华鼢鼠、小林姬鼠、大林姬鼠、社鼠、长吻松鼠、岩松鼠、赤腹松鼠、花松鼠、花鼠、绒鼠、黑腹绒鼠、白腹巨鼠、针毛鼠和中华竹鼠等，其他兽类有鼬獾、原猫、野猪、小麂、林麝、毛冠鹿、豪猪、狗獾、猪獾、花面狸、青鼬、黄鼬、狼、狐、大灵猫、小灵猫、豹猫。低山阔叶林带分布的鸟类较多，有苍鹰、红隼、普通竹鸡、环颈雉、白冠长尾雉、金鸡、山斑鸠、杜鹃、鸺鹠、灰林鸮、红嘴相思鸟、短翅树莺、寿带鸟、方尾鹟、大山雀、黄腹山雀、粉红山椒鸟、蓝喉太阳鸟、山麻雀、黄喉鹀、三道眉草鹀、灰头鹀、大嘴乌鸦、白颈鸦等。 根据实地调查和走访当地群众，由于项目所在人为活动频繁，致使一些对栖息环境比较敏感的野生动物不能适应人类活动干扰的影响，而迁徙至其他地区，选择新的栖息环境。根据现状调查，项目影响区本次调查可能出现的兽类4目5科8种；鸟类7目18科29种；两栖类2日3科3种；爬行类3目3科3种。项目区生境类型有森林、农田、乡村、河流4种。由于处于中低海拔区域，因受人为活动的影响，项目区域主要分布有两栖类、爬行类、鸟类及兽类等小型野生动物，大型野生动物仅有野猪出没比较频繁，食物链较为简单。两栖类动物主要为蟾蜍、青蛙，蟾蜍和青蛙主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近。爬行类动物有菜花原矛头蝮、水蛇和密点麻蜥。鸟类以雀形目鸟类最多，主要为乌鸦、喜鹊、家燕、麻雀等，这些鸟类在评价区范围内活动较为频繁，亦为当地常见种，多生活在居民点周围的高树、电杆或山坡上，以草籽、小昆虫等为食，与人类接触密切。兽类以啮齿目动物数量最多，区域内分布最多的啮齿类动物主要有松鼠、小家鼠等，此外，据走访周边村镇居民及水电站工作人员，大型野生动物野猪在评价范围内活动较为频繁，经常在夜间出没，毁坏农作物的情况严重。本项目用地范围内未发现有珍稀保护动物和大型野生动物及其栖息地分布，无陆生珍稀野生动物。 （3）水生物 根据采取实地调查和查阅有关资料相结合的方式，对河流开展了水生物调查。由水生生物调查可知，项目区内浮游植物种类组成均以硅藻、绿藻、裸藻为主，底栖生物主要为软体动物、寡毛类、多毛类，常见的有河蚬、中华颤蚓、水蛭等；浮游动物以轮虫类，主要有轮虫、枝角等；鱼类主要有鲫鱼、鲤鱼、尖头鱥、中华花鳅、黄颡鱼、马口、餐条等。由于取水河流大仗溪河段落差较大，存在多处天然高坎，影响到河流的连通性，所以大仗溪的水生生物较下游大榆河少。通过对当地村民访谈了解，大榆河下游段偶有发现多鳞白甲鱼，但电站影响河段不存在天然分布的鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等。 - 重要生态敏感区调查 根据调查可知，本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、重要湿地等重点要生态敏感区。 - 生态环境功能区划 本项目所在区域环境功能属性见表3.6。 表3.6 项目所处区域生态环境功能区划表 序号; 项目; 属性. 1; 地表水环境功能区; II类水质. 2; 大气环境功能区; 二类区. 3; 声环境功能区; 2类、4类功能区. 4; 生态环境功能区; 大巴山水源涵养与生物多样性保护区. 5; 是否涉及饮用水源保护区; 否. 6; 是否涉及自然保护区; 否. 7; 是否涉及风景名胜区; 否. 8; 是否涉及森林公园; 否. 9; 是否涉及基本农田保护区; 否. 10; 是否涉及生态红线; 否. （二）其它环境要素质量现状 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用安康市生态环境局2024年2月23日发布的《空气环境质量快报》（2023年12月及1-12月全市环境空气质量状况）（第十二期）中镇坪县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3.7。 表3.7 常规污染因子环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70; 25; 35.7; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 14; 40.0; /; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 6; 15; /; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 800; 20.0; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 100; 62.5; /; 达标. 由上表可知，镇坪县2023年度SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，判断项目所在区域属达标区。 2.水环境质量现状 （1）区域地表水质现状 项目所在地属长江水系，汉江支流南江河流域，根据《陕西省水功能区划》，流域属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。评价河段有南江河黄龙沟、三块石两个省控和南江河出陕界国控常规水质监测断面，根据《安康市生态环境局汉江水质保护工作动态》（2024年第1期），2023年度黄龙沟和三块石、南江河出陕界三个断面各项指标现状均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，现状水质良好。 （2）地表水补充监测 为了解项目所在八宝溪和南江河的水质现状，本次评价委托陕西华准通检测技术有限公司在1#八宝溪溢流坝上游500m、2#八宝溪汇入南江河汇入口上游500m、3#电站退水口下游500m 共设置3个水质监测断面，分别在丰水期和枯水期连续监测3天，监测指标为pH、悬浮物、COD、氨氮、总磷、石油类、硫化物、高锰酸盐指数、溶解氧、六价铬、镉、铁、铜、锌。补充监测结果表明，各监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求，水质情况较好。具体数据见地表水专题2.1章节。 综合上述分析，本项目周边地表水环境质量现状良好。 3.声环境质量现状 本项目已建成运行多年，声环境质量现状调查委托陕西华准通检测技术有限公司于2024年8月31日～9月1日对项目厂界及周边敏感点昼夜间噪声进行监测。监测结果详见表3.8。 表3.8 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 仪器校准时间; 校准器声级值; 仪器测前校准值; 仪器测后校准值. 2024.08.31昼间; 94.0; 94.0; 93.8. 2024.08.31夜间; 94.0; 94.0; 93.8. 2024.09.01昼间; 94.0; 94.0; 93.8. 2024.09.01夜间; 94.0; 94.0; 93.8. 编号; 监测点位; 2024.08.31监测结果; 2024.09.01监测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂东界外1m处; 55; 48; 58; 43. 2#; 厂南界外1m处; 57; 42; 53; 45. 3#; 厂西界外1m处; 54; 44; 52; 46. 4#; 厂北界外1m处; 53; 45; 55; 46. 5#; 北侧住户; 51; 42; 53; 44. 6#; 南侧住户; 51; 44; 51; 44. 监测结果表明，本项目厂界及周边居民住户敏感点处昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。 4.土壤、地下水环境质量现状 本项目电站运行过程中不产生生产废水，电站机房、危废暂存间等已进行地面硬化，正常情况下不存在土壤、地下水污染途径，因此本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （一）环境问题 八宝溪水电站装机原为1260（2×630）kW，由于项目建成已久，原临时用地（施工场地）已完全恢复自然植被，跟其周边环境并无区别。本次增效扩容仅将增加一台400kW机组，不改变大坝。根据现场调查河道两岸植被茂密，生长旺盛，未发现明显水土流失现象。项目自投入运行以来未发生环境污染问题及生态破坏问题，也未发生过因环保而引起的纠纷和投诉。 根据现场踏勘，本项目现存主要环保问题包括： 1、项目于2011年5月进行，但未履行增效扩容环境影响评价； 2、危险废物暂存间未按要求防渗。 （二）整改建议 1、企业已委托我单位完善相关环保手续； 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危废暂存间防渗；同时要严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）对危险废物进行转移处置，建立台账。 |
| 生态 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目运行期无废气污染源，不排放废气，可不考虑大气环境保护目标。 2、地表水环境保护目标 本项目开展地表水环境影响专项评价，地表水环境保护目标为八宝溪及南江河地表水体。 3、声环境保护目标 本项目不开展声环境影响专项评价，经查，项目发电厂房边界外50m范围内均存在声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目边界500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不设置地下水环境保护目标。 5、生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定本项目生态评价范围为：陆生生态：上游至取水枢纽上游1000m，下游至南江水电站坝前，两侧第一重山脊线范围；取水枢纽、引水隧道、发电厂房、办公生活区等工程占地周边1000m区域；电站陆生生态评价总面积确定为8.9590km2；水生生态评价范围取：八宝溪：取水枢纽上游1000m至八宝溪汇入河口，南江河：汇入河口至南江河水电站坝前。 本项目的环境保护目标见表3.9。 表3.9 项目主要环境保护目标 环境 要素; 空间相对位置/m; 环境保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 声环境; -10; 5; 镇坪县城关镇散户; 2户、5人; 《声环境质量标准》2类、4a类区; NW; 7. -10; -8; 3户、11人; SW; 8. 5; -6; 7户、26人; SE; 10. 地表水; 底拦栅坝下游河段; 八宝溪; 维持现有水体功能，下泄生态流量保障生态用水需求; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准; S; 338. 发电厂房下游河段; 南江河; E; 0. 生态 环境; 陆生生态; 工程占地及影响区域内的植物群落、陆生野生动物等; 生态植被、野生动物生境; 维持生态系统稳定性和陆生生物多样性，保护野生动物栖息地等. 水生生态; 南江河重要湿地，工程影响范围内的鱼类、水生生物等; 水生生物种群、生境; 保持水生生态的完整性不受破坏. 备注; 本次评价以厂房位置为E109°31′34.7″，N31°56′49.8″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给声环境保护目标对应坐标。. |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 1.环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3.10。 表3.10 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均160μg/m3; /. 2.地表水 区域地表水八宝溪汇入南江河，根据《陕西省水功能区划》可知，区域地表水体属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，见表3.11。 表3.11 地表水环境质量标准 序号; 项目; 单位; Ⅱ类水质标准. 1; pH; 无量纲; 6～9. 2; 化学需氧量; mg/L; 15. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 4. 4; 悬浮物; mg/L; —. 5; 氨氮; mg/L; 0.5. 6; 石油类; mg/L; 0.05. 7; 硫化物; mg/L; 0.1. 8; 铅; mg/L; 0.01. 9; 六价铬; mg/L; 0.05. 3.声环境质量 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3.12 声环境质量标准 执行标准; 项目; 标准限值（dB(A)）. 单位; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 等效A声级; 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. （二）污染物排放标准 1.废气排放标准 本项目施工期已结束，运营期无生产工艺废气产生与排放。 2.废水排放标准 本项目大坝取水发电后退回南江河道，无生产性废水产生与排放；运行期少量生活污水采用化粪池处理后定期清掏用于菜地施肥，不外排。 3.噪声排放标准 本项目施工期已结束，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类排放限值。详见表3.13。 表3.13 噪声排放标准 标准名称; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 单位; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 等效声级Leq; 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 4.固体废物 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5.其他要素评价按国家有关规定标准执行。 |
| 其他 | 根据国家“十四五”总量控制要求，对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目为生态影响型项目，运行期无生产性废气排放，废水零排放，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 镇坪县八宝溪水电站工程于2011年5月开工建设，2011年6月全部完工，本次增效扩容工程仅在主厂房更换装机。根据现场调查和走访，项目施工期噪声、废气、废水等影响随着施工结束立即消失，固体废物已妥善处置，废渣全部综合利用，不存在遗留道生态环境问题。同时施工期间环保部门也未收到关于本项目的环保问题投诉。因此，本报告不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为径流引水式水力发电项目，采用大坝拦截引水，通过引水隧洞、压力管道将水引至发电厂房进入水轮机，将其水势能通过发电机变为电能，电能通过升压器输送到电网，整个生产过程不会产生生产废水，也无废气产生。根据项目特征，营运期环境污染主要是电站取水导致坝下河段减水从而引发的水文情势变化及生态环境影响，发电机组产生的噪声，以及少量设备维保危险废物和人员生活垃圾。 1.运营期环境空气影响分析 本水电站员工均为附近村民，厂区内不设置食堂，冬季采暖采用分体式空调，水电站运行期间无生产和生活废气产生，不会对周边大气环境产生影响。 2.运营期水环境影响分析 本项目开展地表水环境影响专项评价，具体的运营期地表水声环境影响分析见运营期地表水环境影响与评价专章。 地表水环境影响与评价分析结果摘录如下：“本项目更换水轮机工程于2011年6月完工，该电站已稳定运行多年，运营期发电机组冷却方式为风冷，无生产废水和生活污水排放，不会对八宝溪及南江河水质造成影响。大坝的建设会使下游形成减水段，下游河段水量有所减小，经分析对坝上河段、坝址至尾水间减水河段、机房尾水下游河段的水文情势的影响在可接受范围内。生态下泄流量核定为0.028m3/s。根据现场踏勘结果及环境质量现状监测数据，地表水体环境质量达标，亦未出现断流等现象。本电站对八宝溪及南江河地表水体的影响在可接受范围内。 3.运营期声环境影响分析 （1）噪声污染源 本项目运行噪声主要来自电站引水水轮机，同步带动发电机发电而产生的机械噪声，噪声强度介于85~95dB（A），为持续性的。主要产噪设备噪声级如下表： 表4.1 运营期噪声源情况一览表 序号; 设备; 数量; 噪声级dB（A）; 防噪措施; 所在位置. 1; 水轮机; 2; 85; 设备基础减振、厂房隔声; 电站厂房内. 2; 发电机; 2; 95. （2）噪声影响分析 本项目噪声源主要是厂房内水力发电机组运行噪声，噪声源强约95dB（A）。目前建设单位已采取的措施如下： （1）厂房为混凝土框架结构，为全封闭式厂房； （2）设备选型上选用先进的、低噪声、震动小的水力发电机组； （3）发电机组采取基座固定和橡胶减震垫等措施； （4）安排专人定期维护机械设备，确保设备正常运转。 根据噪声现状监测数据可知：本项目经采取上述措施后，厂房南、西厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，东、北厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，发电厂房住户处能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。同时，水电站厂界周围200m范围内无居民点分布，对地面声环境影响较小。 4.运营期固体废弃物环境影响分析 （1）固废源强分析 营运期固体废物主要来自水电站工作人员生活垃圾、一般固废（取水口格栅打捞垃圾）、危险废物（废矿物质油、废油桶及废含油滤布和含棉纱）等。 ①生活垃圾 本项目水电站劳动定员6人，按生活垃圾平均每人产生0.5kg/人·d计，则项目职工生活垃圾产生量3kg/d，年产生量1.09t/a（全年按365天计）。站房内设有垃圾桶分类收集，定期清理至村组垃圾收集点，由村农环部门清运集中处置。 ②浮渣 本项目水电站拦水坝进水闸口格栅会阻隔河流中的漂浮物的垃圾，根据建设单位提供资料，日常运行过程中，格栅处打捞垃圾约1.5t/a，这些垃圾以沿岸进入河流中的树枝杂草为主，属于一般固体废物。由电站巡查人员定期对拦污栅阻隔的漂浮垃圾进行打捞及清运，树叶、枯草等收集后交环卫部门清理，不在电站取水坝堆存。 ③危险废物 项目水电站在运行过程中，定期会对机电设备进行维护和检修，在此过程会产生有废透平油、废机油、废变压器油等废矿物质油，以及少量废油桶、含油滤布和含油棉纱等。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，企业机电设备维护检修过程产生的废矿物质油以及沾染矿物质油的容器、棉纱等均属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别。根据建设单位提供资料，水电站运行期间，废矿物质油的产生量约为0.04t/a，废容器、棉纱等产生量约为0.02t/a。所有危险废物均收集后暂存于危废间委托有资质单位处置。 表4.2 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生量; 固废属性; 物理性状; 处置措施. 1; 浮渣; 1.5t/a; 一般固废; 固态; 收集后交环卫部门清理. 2; 废矿物质油; 0.04t/a; 危废废物HW18 900-249-08; 液态; 设危废暂存间分类暂存，委托有资质单位安全处置. 3; 废油桶、含油棉纱; 0.02t/a; 危废废物HW49 900-041-49; 固态. 4; 生活垃圾; 1.09; 一般固废; 固态; 生活垃圾集中集，交农环部门清运处置. 5.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018），结合项目实际情况，判定本项目土壤环境影响评价等级为三级。根据影响识别，水电站工程运行期间可能对土壤造成影响的污染源主要是电站厂内涉油区域，主要为危废暂存间、升压站、发电机组所在区域。在事故状态下，危废暂存间、变压站、发电机组所在区域防渗层断裂损坏，导致油类物质通过垂直入渗方式渗漏进入土壤，对土壤造成污染。因此，建设单位应在项目运行期间加强环境管理，避免油类物质泄漏下渗污染土壤。 6.地下水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用于电站周边农田菜地浇灌，不外排。因此对区域地下水水质造成的影响很小。 电站拦水坝建成以后，坝址上游水位均较原有水位有轻微程度的抬升，正常蓄水位比天然水位略有提高。当地表水位高于地下水水位时，地下水接受地表水补给，直至建立新的更加有利于地下水的动态平衡。同时，本项目拦河坝蓄水容量很小，坝高较低，回水区极小，蓄水以后对下游的水位影响不大，也不会对两岸的地下水造成大的不利影响。因此，本项目建设仅造成坝址上游局部地下水水位略有提高，但不会改变河流两岸山区地下水补给河流的基本流向。经现场调查，项目建设运营未造成沼泽化、土壤盐渍化的现象。 7.运营期生态环境影响分析 （1）对坝前上游河段的影响 本水电站为无调节径流式电站，大坝基本没有调节功能，对上游河段的影响主要表现为坝前局部区域水位上升，水面变宽，水流有所减缓。 建坝后形成的库容极小，坝前回水面积小，无调节作用，水温结构为完全混合型，水温不分层，因此水温基本不变。蓄水区淹没范围内大部分为河道及河道两岸漫滩，无村庄及农田，不涉及移民安置问题。电站运行后，蓄水交换频繁，且上游河段沿途无村民居住区和工业污染源，本项目蓄水对水质无明显影响，不会发生水体富营养化，因此，本项目运营对河流上游河段不会产生大的影响。 （2）对减水段的影响 本电站大坝蓄水调节能力很小，基本不改变河道水流形势，从八宝溪引水发电后直接排水至南江河。建设单位依据水电站初步设计和水资源论证报告的要求，在大坝上设置1个直径13cm的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控设施，实时记录生态退水流量，按照核定的0.028m3/s流量保障生态流量足额下泄，把对下游生态影响控制在最低。同时，本项目严格执行水电站运行方案，在上游来水较充足的情况下，电站在保障生态下泄流量的前提下，多余水量引至发电厂房发电；在秋冬季枯水季节，水量较小时应优先落实生态下泄流量要求，电站将基本不再发电，以确保下游生态用水。因此，项目取水坝下游不存在脱水河段，只存在减水段。项目采取了保障生态基流的调度措施，最大限度地保证下游及水生生物的生态用水。 （3）对发电尾水下游河段的影响 电站运行期间，项目取水和发电过程均不改变水的物化性质，不带入污染物，电站运行调度可能对下游水文情势有所影响，尾水排放口处河流水体流速变大，复氧能力增强，水体质量将向好的方向变化，因此对南江河水质无明显影响。 本项目取水于八宝溪水，尾水退回下游南江河，发电过程仅利用水能，不消耗水资源量。退水口下游南江河河道不会因电站退水而出现明显的水位变化，仅会对靠近退水口侧局部河道产生轻微影响，且退水河段水流速较快，河流很快就恢复了正常的水流态势，不会对发电机尾水下游的河段产生明显的水文情势变化的影响。 （4）对水生生态环境的影响 水利水电工程大坝的阻隔作用，鱼类的洄游通道受阻。但根据现场调查，大坝下减水河段有两处天然形成的高坎，对水生物有着天然的阻隔，同时南江河河流不大，该河段无洄游性鱼类，亦无珍稀鱼类及水生生物。因此在满足下游生态基流的前提下对水生生物几乎无影响。 （5）对陆生生态环境的影响 根据现场调查，本项目周边区域植被生长较好，未发现国家重点保护植物、古树名木，区域生态系统结构稳定。电站永久占地区域均不涉及保护植物。 电站施工期占地曾使部分植物资源遭到破坏，导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小，但这些物种在其他区域广为分布，大多数种类也是区域的常见种类，工程占地不会导致植物群落和植被的消失或物种灭绝。在工程施工完成后及时开挖回填、植被复垦，恢复原有的土地使用功能及区域生态环境，保护野生动物栖息地。水电站周边植物和动物已适应了这样的生态环境，因此项目建设对植物的影响是有限的、局部的，是可以接受的，对陆生生态的影响不明显。 （6）对地质的影响 项目所在地处于典型偏远山区地带，目前开发程度较低。八宝溪河道蜿蜒曲折，弯道、峡谷较多，属典型的山溪性河流。区域地下水均受大气降水补给，并向河流排汇，地下水主要有孔隙性潜水和裂隙性潜水两种类型。其中孔隙性潜水主要赋存于河谷两岸，砂层、砂卵石层透水性良好，地下水与河水有较好的水力联系，水量较丰富。裂隙性潜水分布在基岩裂隙中，透水性受岩石风化程度、构造发育程度及岩体完整程度控制，水量不丰。 本项目河流两岸为山区河谷，分布为林地，未发现有切割分水岭的垭口及断层破碎带。由于本工程规模较小，为引水式电站，拦河坝蓄水调节能力很小，所在区域地质未见有孕震断裂，故不存在诱发地震问题。 （7）对取水用户的影响 根据调查，电站取水坝下游用水主要为生态用水，河道沿线零散分布的农田均为旱地，灌溉主要依靠天然降水，基本不从河道取水，沿线住户采用农村饮水工程，因此下游不存在取水用户。本电站发电不损失水量，且对水质不造成污染，不存在对用水户产生影响。 小水电是清洁可再生能源，开发小水电有利于改善农村能源结构，增加清洁能源供应，全面适用可再生能源的相关优惠政策，同时可保护和改善环境，有利于人口、资源、环境的协调发展；小水电代燃料，在退耕还林地区，通过小型水电站建设和电力设施改造，为农村居民提供生活用电，取代传统薪柴燃料，以保护生态环境。项目的建设缓解了当地电力紧张问题，提高了地方人民生活水平。 （8）生态恢复情况 根据查阅项目水土保持验收报告和现场调查，建设单位已在施工结束后进行有效的生态恢复措施，对施工便道等临时性工程进行复绿和水土流失治理工作。目前项目临时施工便道、施工临时占地己完全复绿，无地表裸露，不存在水土流失情况。 综上分析，本项目在加强运行期间的环境管理，保障生态流量按核定的生态流量足额泄放，对生态环境影响不大。 8.环境风险影响分析 （1）风险识别 ①风险调查 风险是指超出设计考虑因素及异常情况下所造成的危险、遭受损失伤害、不利或毁灭的可能性。据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，并结合《企业突发环境事件风险等级方法》附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单，项目为水电站工程，属于非污染开发工程，不涉及危险生产工艺，项目涉及的风险物质主要为发电机组透平油、变压器油、机修产生的废矿物质油，均属于油类物质（矿物油类）。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C推荐方法，分别计算危险物质数量与临界量比值Q、行业及生产工艺评分M，以此来确定项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级。当项目存在多种危险物质时，按下列公式计算Q。 Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B“重点关注的危险物质及临界量”，油类物质临界量为2500t。本项目Q值计算一览表见表4.3。 表4.3 项目Q值计算一览表 序号; 危险物质 名称; 属性; 最大存在总量/t; 临界量/t; 该种危险物质Q值; 备注. 1; 透平油; 油类物质 （矿物油类）; 0.1; 2500; 0.00004; 铁桶储存. 2; 废矿物质油; 油类物质 （矿物油类）; 0.05; 2500; 0.00002; HDPE桶贮存，存放于危废间. 3; 变压器油; 油类物质 （矿物油类）; 0.8; 2500; 0.00032; 变压器油箱存储. 合计; 0.95; 2500; 0.00038; Q＜1. 根据上表可知，项目危险废物值Q=0.00038＜1，该项目环境风险潜势为I，根据环境风险评价工作等级划分表，项目只需开展简单分析。 ③环境风险识别 1）风险物质识别 对照《危险化学品目录》、《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中突发环境事件风险物质及临界量清单。结合企业实际情况，项目风险物质主要为发电机组透平油、变压器油、废矿物质油，其中透平油采用铁桶盛装于库房，变压器油包装于变压器箱内，废矿物质油桶装储存于危废暂存间内。 2）生产过程潜在危险性识别 项目为水电站工程，属于非污染开发工程，生产过程不存在重大环境污染事故的风险。 3）风险识别结果 根据对本电站分析，项目营运期主要环境风险源为危险废物（油类物质）泄漏风险、河流断流风险以及取水坝溃坝风险等。 （2）源项分析 ①危险废物（油类物质）泄漏风险分析 本项目发电机组均位于发电厂房内。为避免水轮发电机漏油对地表水质、土壤的污染，发电机设备自带小型集油装置，漏油在集油箱中到一定容积由油泵自动抽回回用，不会泄露到环境中。 项目变压器设置于厂房室外，为避免变压器油泄露对地表水质、土壤造成污染，要求企业应在升压站设置应急事故池，变压器周边设置围堰和废油导流渠，一旦变压器油发生泄露，油类进入围堰，经导流渠引流至事故池收集，避免泄露至环境中。 根据业主提供的资料，废矿物质油最大储量为30kg。建设单位已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物暂存间，储桶底部垫防漏托盘，保证危废泄漏事故控制在厂区内，同时委托有资质单位定期外运处置。发电房和危险废物暂存间采用水泥硬化、防渗漆防渗地面，可以有效防止废油泄露事故发生，避免对地表水、土壤造成污染，因此不会对土壤和地下水造成显著影响。 ②水质污染风险 水质污染风险主要存在于： 1）暴雨冲刷使河岸沿线高于河岸且植被覆盖率低的地区发生水土流失，洪水夹带泥沙及土壤中的污染物质流入河道内，水质受到污染； 2）公路运输有毒、有害、油类等物质时运输过程中发生溢漏、爆炸等事故或沿途所经地区可能新建的工业废水事故性排放或生活污水进入河道，破坏河道水质。 在第一种情况下，其主要影响因子为泥沙及土壤浸出物，在耕作、种植地区还包括残留在土壤中的化肥、农药及腐殖质等，当这种情况出现时，沿线生态用水及工农业用水可能会受到影响，无法满足其用水要求。 当第二种情况出现特别是有毒有害物质倾入河道时，主要污染因子是有毒有害物质，考虑到这类物质大多为不发生分解的无机物及难以分解的有机物，事故点下游水质将会受到较严重污染，水体水质将无法保证供水功能的需要。 （3）风险防范措施 本项目已安全运行多年，根据可能发生环境风险的原因，现提出如下防范和应急措施： ①废矿物质油设置专用贮存间存放，不得存放在其它地方，存放点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗工作；危险废物暂存间内应设置防泄漏的堵截裙脚，危废在电站内的贮存期不应超过1年。同时应严格执行危险废物转移联单管理制度，防止危险废物泄漏对环境的影响，严格禁止私自出售及处置危险废物。 ②对发电机组、变压器定期检修，避免油类物质泄漏情况发生，应有泄漏收集装置，及时收集泄漏的油品。 ③拦水坝运行过程须定期检查，若发现坝体出现不安全现象，应及时采取治理措施，若发现坝体出现运行寿命终止的迹象，应立即停止运行。 ④为减小对坝址下游减水河段水生生物的影响，应保证生态流量足额下泄。 （4）风险可控性分析 综上所述，本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，在采取环境风险管埋及防范措施后，可进一步降低事故发生率，同时编制企业应急预案，严格执行《应急预案》，可减轻事故可能造成的严重后果。因此，在采取有效的风险防范措施的情况下，项目环境风险处于可接受水平，对外环境的影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 镇坪县八宝溪水电站所占林地已于2008年取得镇坪县林业局颁发了《申请使用林地的批复》（镇林发〔2008〕9号）。2009年5月，八宝溪水电站在国有土地使用权挂牌出让活动中，获得了位于镇坪县白家乡坪宝村五组镇国用（2009）字第ZP-白-001号和镇国用（2009）字第ZP-白-002号宗地的国有土地使用权。 项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，但涉及大巴山米仓山水源涵养生态保护红线，属于确实无法避让的设施。取水坝体亦不涉及鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等。满足安康市“三线一单”管控要求。 前述环境影响分析表明在采取落实相关防治措施后，本项目运营期产生的环境影响均在可接受范围内。 因此，本项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目于2011年5月开始建设，2011年6月建成投入运行，施工期造成的生态环境影响已随着电站的稳定运行而逐渐消失，因此本报告不再对此进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.废水污染防治措施 本项目废水主要为电站员工生活污水，经化粪池处理后用于电站周边农田菜地浇灌，不外排。根据地表水专项评价，本项目运营以来对河段水环境产生影响的影响在可接受范围内。具体见项地表水专项评价。 2.废气污染防治措施 水电站运行期间无生产废气产生，对大气环境无影响。 3.噪声污染防治措施 本项目已建成运行多年，已有噪声污染防治措施有：①水轮发电机组等主要设备已设置厂房内，利用墙体隔声；②水轮机、发电机等采取半地下式安装，设备底部安装减震垫；③定期对设备机械进行维护与保养。目前噪声排放对周边环境影响较小。为进一步降低噪声对环境的污染，建议建设单位建立设备维保制度，加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运转产生高噪声污染。 项目经采取上述污染防治措施后，依据现状监测数据可知，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准限值要求，措施合理可行。 4.固体废物污染防治措施 项目运营期固体废物主要为浮渣、废矿物质油及职工生活垃圾。运营期产生的生活垃圾集中收集后交镇农村环卫部门统一清运处置；取水坝进水格栅阻隔的腐木、树枝、枯草、落叶等浮渣应定期清理；废矿物质油设置危废暂存间暂存，委托有资质单位定期清运处置。 各类固体废物的具体管理要求如下： （1）固废台账管理记录要求 项目对厂区产生的固废（危险废物）进行收集、暂存和处置情况进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 （2）一般固废 项目一般固废为取水坝浮渣，包括腐木、树枝、枯草、落叶等，收集后交环卫部门清理，不在取水坝堆存。 （3）危险废物 项目危险废物为废矿物质油、含油抹布及废手套。建设单位已在厂区内设置有一处危险废物暂存间，建筑面积约为2m2，用于收集暂存废油。目前危废暂存间已采用水泥硬化。为进一步做好危险废物的管理工作，评价要求建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，做好以下污染防治和环境管理工作。 - 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危废暂存间防渗； - 用符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备，危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； 3）危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物管理 1）危险废物由危废仓库管理人负责收集，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期，然后送入危废暂存间办理入库手续。 2）危险废物在存放期内，管理人员必须进行入库登记、巡查和维护。 3）必须与有资质的危废处置企业签订协议，明确双方义务，建议转移联单。危险废物在转移时必须按程序进行登记，转移单位和接收单位人员必须签订。 （4）生活垃圾 项目厂区内设置垃圾桶，厂区内生活垃圾集中收集后交由农村环卫部门统一清运处置。 综上所述，项目一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾均得到及时、妥善的处理，不会对周围环境造成影响。 5.地下水、土壤污染防治措施 本项目电站发电厂房、危废暂存间等已采取防渗措施，危废间按要求规范化建设，电站运营期发生污染物下渗污染地下水和土壤的可能性非常低；同时在正常生产情况下不产生水污染物。项目运营期做好环境管理，强化环境风险防范意识，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。因此，项目的建设对地下水及土壤环境的影响很小。 6.生态环境保护措施 （1）生态流量下泄及监测措施 根据镇坪县农业农村和水利局颁发的《取水许可证》（编号：D610927S2024-0005），本水电站允许年最大取水量为799万m3/a，最小下泄流量为0.028m3/s，本水电站已在拦水坝上设置1根直径13cm的无控制生态泄流孔，并安装了流量监测设备和视频监控系统，做到实时监控记录生态流量数据，确保电站按照核定生态流量足额下泄。在落实生态流量泄放措施后，坝址下游不会形成断流，可最大限度地保证下游及水生生物的生态用水，将本项目实施产生的不利影响降至最低。 （2）陆生生态保护措施 ①陆生植物保护措施 1）确保足够的生态下泄流量，以保证河流两岸植被正常需水； 2）加强厂区绿化工作，加强对绿化植物的管理与养护，保证成活率；加强管理人员的防火宣传教育，做好森林防火工作。 3）加强对职工的环保宣传教育，禁止随意破坏、砍伐植被。 ②陆生动物保护措施 1）植被是野生动物赖以生存的基本条件，保护电站的植被对野生动物的繁衍将起到积极的作用，同时也保护了电站的水环境和水质。 2）加强对野生动物的管理，禁止捕猎。加强宣传，提高人们保护野生动物的意识。 （3）水生生态保护措施 水生生态环境保护措施就是采取适当的方法，尽可能在最大程度上避免和补偿潜在的不利生态影响，具体保护措施如下： ①生态流量保证 本项目核准的下泄生态流量为0.028m3/s。在工程的运营期间，项目应采取科学合理的运行调度方式，严格落实下泄生态基流，保障枯水期河道生态流量和减水河段生态环境需水及河流健康，确保生态流量足额下泄，最大限度地保护和减缓了项目对生态的影响。 ②运行方式 八宝溪水电站以发电为主，取水坝属低矮底拦栅坝，坝前无回水，无库容，不存在库区面积，无调节性能。 电站在秋冬季节考虑到水量较小，为保证下游生态用水需求电站将基本不再发电，以确保下游生态用水，主要发电时间段在3-10月春夏季节进行发电，大坝至厂房之间不存在脱水河段，只存在减水段。 （4）其他生态环境保护措施 ①在流域内进行鱼类资源保护的宣传，应加大对毒鱼、炸鱼、电鱼恶性案件的打击力度；加强巡查，禁止毒鱼、炸鱼、电鱼等恶性案件，禁止发展水面养殖等污染性的人类活动。 ②加大对《渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生动物保护法实施条例》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规的宣传力度。加大普法力度，增强群众的法制观念及依法保护渔业资源及生态环境的意识。 7.环境风险防范措施 项目应建立健全的安全管理体系及相应的规章制度，理顺协调各部门之间的关系，明确分工、职责和权限、增强企业内部各级人员的“安全意识”，对于指导企业科学、有效地控制污染事故，保护环境不受其污染。项目环境风险发生几率极低，但不为零，为预防和控制突发泄漏、火灾事故，应做好以下措施： （1）预防措施 废机油运输过程须避免严重撞击、摩擦，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。存储容器必须密闭包装，严禁滴漏。废机油严禁随处倾倒或倒入下水道。 同时加强安全管理，由专人负责，并在存放点配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，储区应备有应急设备和合适的收容材料。 （2）应急措施 当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施； 当发生泄漏时尽可能切断泄漏源，正确穿戴劳保用品及时进行清扫，并放置于新的容器中。 （3）管理措施 强化员工环境风险防范意识，应按照《突发环境事件应急预案》要求储备应急物资，定期开展突发环境事件应急演练。采取以上措施后，可有效预防环境风险事故的发生，以及风险事故发生后采取有效的应急处置。 |
| 其他 | 1.环境管理 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及生态环境部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级生态环境部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。本评价建议设安排专（兼）职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。环保专（兼）职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。工程环境管理工作计划见表5.1，工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废水和生态环境影响等方面进行分项控制。 表5.1 环境管理工作计划表（建议） 项目; 环境管理主要任务内容. 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。 1、贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 2、规范厂区内各单元标志牌设置，并注明基本属性和应急措施。 3、作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。. 生产运营 阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受生态环境部门监督，备有事故应急措施。 1、环保负责人负责厂内环保设施的管理和维护。 2、做好职工生活污水、废机油、浮渣和职工生活垃圾的处理以及水电站噪声防治；做好生态流量下泄孔的设置的日常管理等。 3、委托具备相应监测资质的机构，按环境监测计划要求对工程区域及周围的环境质量进行定期监测，及时提交监测成果，并根据环境监测结果，适时优化调整。. 信息反馈; 反馈监测数据，改进污染治理工作。 1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 2、配合环生态环境门的检查。. 2、环境监测计划 环境监测应按照《环境监测技术规范》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测，根据项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定项目运营期的环境监测计划，包括监测因子、频次、等具体内容，具体监测计划见表5.2。 表5.2 监测计划一览表 监测项目; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测 机构. 地表水; 坝址上游500m（八宝溪）、发电厂房上游500m（南江河）、发电厂房下游500m（南江河）; 水温、pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷、总氮、硫化物等; 1次/年; 委托专业检测机构. 噪声; 发电厂房厂界四周; Leq（A）; 1次/季，昼夜各1次. 生态流量; 取水坝下泄流量出口; 流量（最小生态下泄流量0.028m3/s）; 实时上传视频图像和流量数据; 建设单位. |
| 环保 投资 | 本项目已运营多年，根据建设单位提供资料，本项目工程总投资1560元，环境保护投资66万元，占工程总投资的4.23%。本项目环境保护投资详见表5.3。 表5.3 生态环保措施投资估算表 内容; 环保措施; 环保投资 （万元）; 备注. 水环境; 生活污水设置化粪池，定期清掏还田利用; 1.5; /. 声环境; 噪声设备底部安装减振垫，车间安装隔音玻璃等; 4.5; /. 固体废物; 生活垃圾设置垃圾箱，分类收集后交环卫部门定期清运; 13; /. 设置一间面积2m2的危废贮存点，购置托盘，设置围堰，产生的危险废物交由有资质的单位处置。; 增加投资. 定期对拦污栅阻隔的漂浮垃圾进行打捞及清运; /. 环境风险; 升压站内主变下设置事故油池收集，事故状态下产生的废矿物油交由有资质单位处置；配置消防沙、吸油毡等应急物资; 12; 增加投资. 生态恢复; 临时占地植被恢复及水土流失等防治措施，厂区地面平整、压实等，种植绿化带等; 10; /. 设置无控制的生态基流下泄设施，安装流量计、视频监控及联网设施；人工增殖放流鱼苗; 15; 增加投资. 环境管理; 水、声等自行监测，编制突发环境事件应急预案，开展竣工环保验收; 10; 增加投资. 合计; 66; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 加强对野生动物保护的宣传教育力度，增强野生动物保护意识，杜绝捕杀野生动物的时间发生，切实保护野生动物资源 | 落实情况 |
| 水生生态 | / | / | 设置最小下泄流量设施，安装下泄流量监测装置，并实时上传监管平台 | 落实情况 |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经化粪池处理后回用于农田施肥，不外排 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 做好危废暂存间的防渗措施 | 落实情况 |
| 声环境 | / | / | 厂房墙体隔声，并在水轮机、发电机等设备底部安装减震垫；定期对水轮发电机组进行检修、维护和保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 振 动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | 设置危险废物暂存间1处，危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运；腐木、枯枝、浮渣中枯草落叶等收集后交环卫部门清理 | 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》要求规范设置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 定期进行防火安全检查，确保消防设施完整，加强管理，防止废机油泄漏 | 落实情况 |
| 环境监测 | / | / | 定期开展自行监测，按规定进行监测、归档、上报 | 落实情况 |
| 其 他 | / | / | 制定环保规章制度，设置环保宣传牌、警示牌 | / |

- 七、结论

本项目与现行国家产业政策、当地水电规划及巴山区域小水电清理整改工作要求相符，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区。本项目建成运行发电以来，一直稳定运行，运营期无生产废水和生活污水排放，不会对八宝溪、南江河水质造成影响。取水坝的建设会使下游形成减水段，下游河段水量有所减小，经分析对坝上河段、坝址下游减水河段、机房尾水下游河段的水文情势的影响在可接受范围内。项目采取了相应的泄放设施及在线监测设施和管理措施，不会对坝址下游水文情势造成不利生态环境影响，也不会对流域水质造成不利影响，水质可以符合水环境功能区和水功能区要求，生态流量下泄水也满足坝址下游河道水生生态、水环境等生态环境用水及下游生产、生活取水要求，不会造成脱水河段和对水生生物等造成重大不利影响。 项目不存在移民安置，本项目不会带来外来物种入侵或扩散，相关河段受到污染或产生富营养化的环境风险较低。本评价报告已经按相关导则及规定要求，为建设单位制定了相应的生态、水环境等监测计划。 综合来看，本项目工程的建设对生态与环境的影响有利有弊，而弊端均可以采取防治和改善措施予以减免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策，减免各种不利影响，做到开发与保护并重，从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲，本项目建设从环境保护角度来看是可行的。