附件3

镇坪县烟花爆竹生产安全事故

专项应急救援预案

目  录

1、总则…………………………………………………………1

2、组织指挥机构及职责………………………………………2

3、风险预测及评估……………………………………………8

4、预防与预警…………………………………………………9

5、应急响应的条件和程序…………………………………11

6、应急处置措施……………………………………………13

7、应急结束…………………………………………………18

8、物质保障…………………………………………………18

镇坪县烟花爆竹生产安全事故

专项应急救援预案

为及时有效地对我县可能发生的烟花爆竹事故做出快速反应，及时采取应对措施，避免或者减少人员伤亡、环境污染和财产损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规的要求，结合我县的实际情况，制订镇坪县烟花爆竹事故应急救援预案。

1.总则

1.1本预案适用于镇坪县境内烟花爆竹生产、经营、储存、使用、运输、废弃物处理过程中所发生的事故。具体包括以下范围：

1.1.1造成或可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者直接经济损失在100万元以上1000万元以下的烟花爆竹生产安全事故。

1.1.2超出各镇人民政府应急处置能力的烟花爆竹生产安全事故。

1.1.3跨镇级行政区域的烟花爆竹生产安全事故。

1.1.4镇坪县烟花爆竹应急救援指挥部认为需要启动县级烟花爆竹生产安全事故应急预案处置的。

1.2本预案依据《突发事件应急预案管理办法》第八条规定“市县级专项和部门应急预案侧重明确突发事件的组织指挥机制、风险评估、监测预警、信息报告、应急处置措施、队伍物资保障及调动程序等内容”规定要素编制。

1.3本预案属《镇坪县生产安全事故综合应急预案》体系组成部分。

1.4本预案是镇坪县开展烟花爆竹事故应急救援工作的依据，各相关职能部门、单位必须按照本预案的要求各行其职，保证烟花爆竹事故应急救援工作及时有效地进行。

1.5各相关职能部门、单位应根据本预案提出的职责要求，各自制订本部门、单位的相应的烟花爆竹应急救援预案，以便于本预案的执行。

1.6我县各烟花爆竹从业单位都要根据国家有关法律、法规标准规范的要求，参照本预案，结合本单位实际，制订本单位烟花爆竹事故应急救援预案。

2.组织指挥机构及职责

2.1组织指挥机构及应急救援队伍

县政府成立镇坪县烟花爆竹事故应急救援指挥部，负责组织实施烟花爆竹事故应急救援工作。

总指挥：分管安全生产工作的副县长；

副指挥：县安全生产监督管理局局长；

下设抢险救援组、医疗救护组、环境监测组、治安疏散组、专家技术组、物质保障组、事故调查组、善后处理组。

成员：安监局、监察委员会、工会、经贸局、公安局、财政局、交通局、民政局、环保局、卫计局、消防大队、交管大队、气象局。

镇坪县烟花爆竹应急救援指挥部下设办公室，办公室设在县安监局，办公室主任由县安监局局长兼任。

各镇政府的烟花爆竹安全生产事故应急机构由当地政府确定，

2.2各机构职责

2.2.1指挥机构职责

统一领导全县烟花爆竹事故应急救援工作。负责组织全县烟花爆竹应急预案的演习，负责监督各部门、各镇制定应急救援预案及预案演练；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时向市委、市政府和县委、县政府报告事故和抢险救援进展情况；落实市委、市政府和县委、县政府领导有关事故抢险救援的指示和批示。接到烟花爆竹事故发生通知后，总指挥或总指挥委托副指挥赶赴现场进行现场指挥，并成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。

2.2.2指挥部办公室职责

承接烟花爆竹事故报告；请示指挥长启动应急救援预案；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；负责全县烟花爆竹事故应急救援指挥部的日常工作；履行县安委会办公室在全县烟花爆竹事故应急救援工作中的综合和专业协调职能，监督检查各镇、各烟花爆竹从业单位制定应急救援预案；组织县应急救援模拟演习。

2.2.3各成员单位职责

在启动预案后，按照预案分工及各部门职能，在总指挥统一指挥下开展救援工作。

2.2.4各救援队伍的职责

（1）抢险救援组

由县消防大队牵头，其主要负责人任组长，现场抢险救援以消防大队和企业抢险人员为主。

主要职责：根据现场制定的具体救援方案，采取工程技术措施，切断事故源头，控制火灾事故蔓延；负责受伤受困人员及遇难者搜救；做好次生事故预防工作；负责事故现场的洗消；事故现场周边易燃物质的转移 。

企业应急抢险人员负责工程的抢险及维修。

（2）医疗救护组

由县卫计局牵头，其主要负责人任组长，有关医疗单位参加。

主要职责：负责调动县、镇可利用医疗资源，全力抢救和安置伤员。

（3）环境监测保护组

由县环保局牵头，其主要负责人任组长，县气象局等相关部门参加。

主要职责：负责事故发生后的环境监测及扩散气体检测，及时为应急救援处置提供科学依据，气象部门提供与应急救援有关的气象保障服务。

（4）治安疏散组

由县公安局牵头，其主要负责人任组长，县交通局、县交管大队、事故发生地政府有关部门参加。

主要职责：负责对事故现场警戒，控制事故现场除抢险以外的人员进入现场，确保现场抢援工作顺利开展；负责周边人民群众有组织的疏散及疏散过程中的安全；负责事故现场治安、人员疏导，实行交通管制，确保事故现场交通畅通。

（5）专家技术组

由县安监局指定1名专家任组长,应急救援专家参加。

主要职责：负责和专业抢险救援组共同制定现场救援方案，对事故现场处置进行专业技术指导，并提出处置措施意见和建议。

（6）物质保障组

由县经贸局牵头，主要负责人任组长，财政局以及事故发生单位的有关人员参加。

主要职责：负责组织事故应急救援所需物资供应工作；选择疏散场所并安置疏散人员，负责救援人员及被困人员生活所需用品及应急救援物质供应。

（7）事故调查组

由县安监局牵头，县安监局负责人任组长，监察委员会及其他有关部门和人员组成。

主要职责：负责对事故原因的调查，界定生产安全事故的性质及责任，起草事故调查报告。

（8）善后处理组

由县民政局牵头，县工会、安监局有关人员组成。

主要职责：做好伤亡人员及家属的安抚、抚恤补偿及事故发生后人员安置、征用物资补偿等善后处理工作。

3、风险预测及评估

镇坪县境内无烟花爆竹生产企业，有经营烟花爆竹批发企业2家，主要经营组合烟花及不同规格型号的爆竹，危险级别为C级、D级，仓库最大存药量为3吨，同时有烟花爆竹经营户约100余户。

烟花爆竹具有遇湿、高温、撞击、摩擦、雷击、静电、明火、暗火可能发生燃烧或爆炸的特性，烟花爆竹的燃烧、爆炸可能导致灼伤、烫伤或炸伤，严重时导致人员死亡。

烟花爆竹作业人员，如果在搬运前未消除身上静电，在作业过程中因静电放电，造成火药爆炸事故；如果在雷雨天气作业，因雷电而导致火灾和爆炸事故的发生；如果在作业过程中违反有关作业规程，对烟花爆竹拖、拉、碰、撞，用力过猛，也会导致火灾爆炸事故。

因物的因素如烟花爆竹受潮，放热，热量聚集，造成火灾和爆炸事故；因库房遭受雷击，引发火灾和爆炸事故；因电气设施线路老化而发生短路，导致火灾爆炸事故；

因管理原因，烟花爆竹仓库温度无有效的隔热和通风措施，在高温季节和潮湿天气，储存的烟花爆竹由于局部高热，可能引发火灾爆炸事故。

因此，烟花爆竹经营企业在烟花爆竹运输、储存、搬运、作业过程中任何一个环节及管理上如果存在漏洞或隐患，都有可能导致事故的发生。

4、预防与预警

4.1.预警行动

4.1.1应急救援指挥部应建立全县范围内重点危险源和事故隐患档案；定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究制订防范措施，针对各种可能发生的事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展风险分析，及时通知有关部门（单位）采取预防措施，并按照有关规定及时上报，并做到早发现、早报告、早防范、早处置。

4.1.2一旦发现或接到有可能引发烟花爆竹事故征兆的有关报警信息时，应急救援指挥部办公室通过分析、研究判断、做出预警，并将预警信息及时报应急救援指挥中心和应急救援指挥办公室，必要时建议县政府或镇坪县烟花爆竹应急救援指挥部发布生产安全事故预警信息；对于社会影响较大的事故征兆有关信息，经研判分析确认后，可以通过电视台向公众发布预警信息。

4.2事故报警与接警

当烟花爆竹从业单位已发生烟花爆竹事故时，现场人员应立即采取处置措施，组织现场救援，开展自救工作和现场保护，尽量控制事故的蔓延，在进行现场处置同时向本单位负责人汇报，负责人应根据事态发展及事故等级，应在1小时内，向当地政府及有关部门报告。当地政府有关部门在接警后，应详细了解事故发生时间、地点、事故人员伤亡等情况，并作好记录。

4.3信息报告与处理

当地镇政府、安全监管单位及有关单位接到报告后，如果超出本级政府应急救援能力的，要在第一时间赶到事发现场，先期采取应急救援行动的同时，按照逐级上报的原则（紧急情况下可越级上报），迅速向县政府、县烟花爆竹应急救援指挥部办公室及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

事故报告采用电话报告和微信以及传真等相结合的方式，先电话口述，后传真文字。事故报告内容包括：事件发生的时间、地点（救援路线）、原因、初步判定的伤亡情况、导致伤亡的因素、尚存在的危险因素、事态发展趋势、需要哪一类的救援队伍、联络人、联络电话等。

县烟花爆竹应急救援指挥部办公室接警后，应初步拟定救援的专业队伍、专家组成人员名单、现场烟花爆竹应急救援指挥部组成人员名单，同时将以上情况报县烟花爆竹应急救援指挥部办公室，由县烟花爆竹应急救援指挥部办公室主任报告镇坪县烟花爆竹应急救援指挥部总指挥。需要启动应急预案的，由县烟花爆竹应急救援指挥部总指挥发布启动命令，启动应急程序。

在开展应急处置的同时，县烟花爆竹应急救援指挥部办公室要及时掌握、汇总和研判相关信息，通报参与处置的有关部门，重要信息迅速向镇坪县烟花爆竹应急救援指挥部报告。

5、应急响应的条件和程序

5.1预案启动条件

（1）符合Ⅳ级及以上响应条件的烟花爆竹事故；

（2）接到有关镇人民政府关于烟花爆竹事故救援增援请求；

（3）接到上级关于烟花爆竹事故救援增援的指示；

（4）事故范围涉及两个或两个以上有关镇管辖行政区域；

（5）县事故应急救援烟花爆竹应急救援指挥部认为有必要启动。

5.2响应程序

（1）烟花爆竹应急救援办公室接到报告后，立即向县烟花爆竹应急救援指挥部报告事故情况；同时收集事故有关信息。

（2）县烟花爆竹应急救援指挥部办公室通知有关专家、应急救援组成单位，做好应急准备。

（3）县烟花爆竹应急救援指挥部通知应急救援组成单位及救援人员和专家赶赴事故现场开展救援。

（4）县烟花爆竹应急救援指挥部组织专家咨询，现场与抢险救援组共同制定具体救援方案

（5）成立现场指挥部、开展抢险救援工作。

5.3救援工作指挥和协调

烟花爆竹事故现场救援指挥坚持属地为主的原则。事故发生后，发生事故的企业应当立即启动企业预案，组织救援，并逐级上报政府安全生产管理部门，县级应急救援指挥部到达现场后，当地政府及企业救援指挥机构应移交指挥权，由县级应急救援指挥部统一指挥事故救援，并做好以下工作：

(1)根据现场救援工作需要,立即调动有关的人员、装备、物资，保障事故救援需要；

(2)针对事故引发或可能引发的次生灾害，发布预警信息，适时通知有关方面做好防范工作；

（3）协调事故发生地相邻镇配合、支援救援工作；

（4）必要时，请驻地部队和武警参加应急救援。

6、应急处置措施

6.1火灾事故处置要点

（1）明确火灾中的扑救原则是：发生较大火灾时，应本着优先保证人员安全；“救人第一、先控制、后消灭；先重点、后一般的原则。”，救人第一，包括抢救和疏散被困人员都应放在第一位。

（2）迅速确定火灾发生位置，查明引发火灾的物质类型和危险特性。

（3）明确火灾发生区域周围环境和周边区域存在的易燃易爆物品存储情况及危险源的分布情况。

（4）针对烟花爆竹类物质火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，采取统一指挥、以快制快；堵截火势、阻止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

（5）确定火灾扑救的基本方案。

（6）调动需要的应急救援力量，采取扑救措施灭火。

（7）火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如扑救人员应占领上风或侧风地带，佩戴防护面具、穿戴专用防护服等。

（8）针对燃烧物质类型，正确选择合适的灭火剂和灭火方法。当火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

(9)如发生较大火灾，先清理火势周边可燃物质，或用水浇湿周边物质，防止燃烧，并立即拨打119通报火灾信息，并安排人到门口接应。

（10）迅速切断电源

（11）立即组织人员疏散，并告知疏散人员用湿毛巾或将衣服打湿，捂着嘴低头迅速逃离现场；疏散时按照原先制定疏散路线进行疏散。

（12）消防人员到场后，积极配合消防人员，仔细侦察火情，查看火源位置，燃烧的物质，火势漫延的方向，有无爆炸物质及有毒物质，根据不同的燃烧物质，制定灭火方案。

6.2爆炸事故处置要点

（1）确定爆炸地点、引发爆炸的物质类别及危险特性。

（2）明确爆炸地点周围环境及周边区域内危险物品储存情况和危险源分布情况。

（3）落实爆炸事故应急救援处置技术和专家，研究确定现场抢险和防止二次爆炸的基本方案。

（4）迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住可能再次发生爆炸之前的有利时机，调动需要的应急救援力量，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

（5）因爆炸引发火灾时，不能采用沙土覆盖，以免增强再次爆炸时的威力。

（6）如有疏散可能，人身安全有可靠保障时，应迅速组织力量及时疏散爆炸着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

（7）扑救堆垛爆炸物品时，应避免强力水流直接冲击堆垛，采用吊射水流灭火，以免堆垛受冲击倒塌引发再次爆炸。

（8）灭火人员应积极采取自我保护措施，尽量利用现场有利地形、地物作为掩蔽体或尽量采用低姿射水；消防车辆不要停靠在离爆炸物品太近的水源处汲水。

（9）灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告。现场指挥应迅即作出准确判断，确有发生再次爆炸的征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员在看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及时应就地卧倒。

6.3相关灭火物质

| - 类别 | - 燃烧物质 | - 灭火物质 |
| --- | --- | --- |
| - 氧化剂 | - 高氯酸钾、氯酸钾 | - 水、沙土、泡沫 |
|  | - 硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠 | - 水 |
| - 可燃物 | - 木炭、硫化剂、树脂 - 聚氯乙烯 | - 水 |
|  | - 硫磺、铝粉、合金粉 - 含此类成分的烟火药 | 沙土、干粉、 - 沙土、水 |
| - 着色剂 | - 碳酸银 | - 水、泡沫 |
|  | - 碳酸铜、氧化铜 | - 水、沙土 |
|  | - 草酸钠、花炮成品 - 半成品、无镁铝的烟 | - 水 |
| - 其它 | 火药 | - 水 |

6.4现场救护基本方法

（1）迅速将火源附近易燃易爆物质转移到安全处，切断“火路”。

（2）切断电源，使用各种工具和适宜的灭火物质灭火。

（3）迅速将伤员从危险区抢救到安全地带，进行临时急救。

6.5现场人员自救

（1）卧倒自救：当烟火药剂发生燃烧时，首先出现的是火光或闪光。此时在一定距离内的人应下意识地或立即就地卧倒，脚朝炸点方向，尽量躲入桌凳、梯架或其他较坚固的防御屏障之后，一手枕在额前，一手盖住后脑，眼睛注意后方，以防砖块异物等落下时击伤大脑。

（2）离开自救：事故发生瞬间，现场秩序较为混乱。一般情况下，初期小量的燃烧、爆炸可能迅速转化为大面积大量药物瞬间爆炸，现场人员应抓住时机迅速离开现场，伤员应竭尽全力挣扎逃出危险区，沿着被强力冲击波摧毁的防护屏障方向逃离，以防伤亡事故扩大。

（3）滚地自救：烟火药可能由燃烧转为爆炸，或爆炸后引起猛烈燃烧和高温热辐射等，都可能导致现场人员及物品着火。此时，现场人员应迅速滚离高温热辐射及火焰席卷区域，不可惊慌乱跑，引起火借风势烧得更旺。若衣服燃烧时，应迅速滚向安全和有施救人员的地方，或用湿衣物、麻袋等迅速披盖身上，或迅速脱下，扔掉身上燃着的衣物，或就地打滚扑灭身上火苗。

（4）止血自救：因爆炸造成的身体撕裂、流血，特别是动脉出血，必须迅速止血自救，否则，数分钟就可能危及生命。因此，负伤人员比较清醒时，不要等人施救，应自行迅速采取指压法止血，或撕下布条捆扎，压住出血口上方进行止血后，等待救援人员作进一步处理。

6.6应急救援人员的安全防护

烟火药类物质发生燃烧、爆炸后，会释放巨大的热辐射或冲击波，同时伴有一定的有毒烟雾，对人员和环境有相当的危害性。应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般应配备过滤式防毒面具、防护服、防毒手套、防毒靴等。工程抢险、消防和侦检等应急人员，进入污染区域时应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服和空气呼吸器等装备。同时应做好现场易燃易爆物品的处置和洗消工作。

6.7疏散撤离人员的安全防护

现场应急救援指挥人员应当组织做好疏散撤离人员的安全防护工作，用湿布、湿衣服等物品做好防火、防毒预防工作，选择安全的撤离路线，防止爆炸飞溅物品击伤，避免靠近危险区域，快速有序撤离，撤离时应将疏散人员编队（组），明确各队（组）负责人，必须确保现场疏散人员安全。

7、应急结束

应急结束应符合和满足《镇坪县生产安全事故综合应急预案》5.5条规定的条件。

8、物质保障

8.1应急救援物质保障主要依托各烟花爆竹生产经营单位，各烟花爆竹生产经营单位应根据《烟花爆竹单位应急救援物质配备要求》（GB30077-2013）的规定及生产安全事故应急救援预案的要求，做好救援抢险所需防护救护器材、应急救援器材、消防灭火器材的配备和储备工作；建立健全救援装备、设备与器材台账，并保障各种应急救援器材始终处于适用状态。

8.2发生一般事故，应急救援主要依托镇坪县消防大队，如超出生产经营单位及消防大队应急救援能力以外的物质，由县应急救援指挥部调动县境内社会资源予以补给，如事故态势扩大，应请求扩大事故响应级别，启动市级事故应急预案。